ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ

- Используемые термины и сокращения

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | ПО | Программное обеспечение |
| 3 | Firewall | Межсетевой экран |
| 4 | VPN-туннель | Virtual Privat Network (ВПН-туннель), защищенный канал связи |
| 5 | IKEv2 | Алгоритм шифрования |
| 6 | URL | Uniform Resource Locator (система унифицированных адресов) |
| 7 | DNS | Domain Name Service |
| 8 | QoS | Quality of Service (качество обслуживания) |
| 9 | ESXi | Гипервизор ESXi |
| 10 | VMware | Производитель ПО виртуализации |
| 11 | Radius | Протокол аутентификации |
| 12 | LDAP | Протокол доступа к каталогам |
| 13 | OSPF, BGP | Протоколы маршрутизации |
| 14 | AD | Active Directiry (контроллер домена) |
| 15 | IPS | Intrusion prevention system (система предотвращения вторжений) |
| 16 | NAT | Network Address Translation (преобразование сетевых адресов) |
| 17 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 18 | ИТ | Информационные технологии |
| 19 | GUI | Graphic user interface – графический интерфейс пользователя. Например, в CASE средствах |
| 20 | TCP | Высокоуровневый протокол обмена данными в сетях передачи данных |
| 21 | SAN | Сеть хранения данных (англ. Storage Area Network) |
| 22 | FC | Fibre Channel – транспортный протокол |
| 23 | RACK | Телекоммуникационная стойка 19” |
| 24 | Серверная | Помещение для установки ИТ-оборудования |
| 25 | MAF | Авторизационная форма производителя |
| 26 | CIP, DDP | Условия поставки оборудования по Инкотерс 2020 |

Описание оборудования

  - Сетевое оборудование должно поставляться в виде аппаратных устройств укомплектованных необходимыми оптическими и медными Ethernet-трансиверами, согласно требованиям данного технического задания.

  - Поставляемое сетевое оборудование должно обеспечить возможность интеграции в существующую сетевую инфраструктуру Заказчика.

  - Поставляемое оборудование должно иметь повышенную отказоустойчивость, включать компоненты с горячей заменой. Основные узлы должны быть продублированы (блоки питания, вентиляторы).

  - Все оборудование должно быть сформировано в комплекты, достаточные для включения в продуктивные системы.

Назначение и цели приобретения оборудования

  - Назначение оборудования

Основным назначением оборудования является организация безопасных VPN-туннелей для работы Заказчика с провайдерами и поставщиками услуг.

  - Цели приобретения оборудования

Целью приобретения оборудования, в рамках данного ТЗ, является:

- необходимость (разделения сегментов сети) разделение существующих VPN-туннелей на партнерские/коммерческие и корпоративные/служебные, а также выполнения стратегии компании по увеличения спектра контент-услуг компании на территории всей Республики;

- необходимость перевода существующих VPN-туннелей на более защищенный протокол туннелирования IKEv2.

  - Задачи проекта

Ключевыми задачами проекта, являются:

- разделение существующих VPN-соединений на коммерческие и технические (корпоративные);

- масштабирование существующих ресурсов сетевой инфраструктуры, увеличение количества терминируемых VPN-туннелей;

- вывод из эксплуатации устаревшего сетевого оборудования, не поддерживающего протокол туннелирования IKEv2, с наступившими сроками EOS, EOL, а также c низким показателем производительности и высоким уровнем TCO.

  - Ожидаемые результаты проекта

Достижение вышеуказанных целей проекта предполагает, что внедрение нового оборудования в существующую сетевую инфраструктуру Заказчика повысит ее безопасность, производительность, обеспечит необходимый запас на реализацию запланированных проектов и дальнейших маркенговых инициатив.

Страхование оборудования

Всю ответственность за страхование оборудования, определенного в техническом задании, до его прибытия в пункт назначения несет Исполнитель.

Характеристики существующей виртуальной инфраструктуры Заказчика

  - Краткие сведения об объекте модернизации

Существующая сетевая инфраструктура Заказчика построена на базе оборудования Cisco Systems.

  - Текущие технологические проблемы действующей сетевой инфраструктуры

Все VPN-туннели терминируются на одной паре (active/standby) межсетевых экранов Cisco ASA 5585, запас производительности, на которых исчерпан, наступил срок EOS/EOL согласно оповещению производителя.

Требования к оборудованию

  - Основные требования

Сетевое оборудование должно размещаться в 19” стойках Заказчика.

Сетевое оборудование должно включаться в существующую корпоративную сеть оптическими патч-кордами, класса не ниже ОМ3 и медными патч-кордами категории 6.

Сетевое оборудование должно поддерживать режим работы Active-Standby.

На оборудовании должны быть продублированы основные компоненты, отвечающие за его непрерывное функционирование (блоки питания, вентиляторы охлаждения).

  - Требования к комплектации

К комплектации оборудования предъявляются следующие требования:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форм-фактор устройства | не более 1 RU |
| 2 | Объем встроенного оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) | не менее 128GB |
| 3 | Объем встроенного SSD диска | не менее 900Gb |
| 4 | Количество портов 10G SFP+ | не менее 8 |
| 5 | Количество трансиверов 10G SFP+ типа SR в комплекте поставки | не менее 8 шт |
| 6 | Количество слотов для увеличения портовой емкости | Не менее 1 |
| 7 | Количество и тип портов управления | 1/10G SFP, консольный порт RJ-45 |
| 8 | Количество блоков питания | Не менее 2 |
| 9 | Резервирование блоков вентиляторов | 2 слота для 2-х модулей, 3+1 |
| 10 | Опции входящие в комплект поставки | Крепления для монтажа в 19 дюймовую стойку |
| 11 | Прочие особенности | Оборудование межсетевого экрана должно содержать компонент, поддерживающий процедуру безопасной загрузки устройства, для предотвращения запуска неоригинального программного обеспечения или несанкционированной модификации оригинального программного обеспечения |
| 12 | Количество межсетвых экранов | 4 комплекта |

  - Функциональные требования

К оборудованию предъявляются следующие функциональные требования:

    - Поддержка развертывания как в «прозрачном» режиме, так и в режиме маршрутизации.

    - Поддержка протоколов IPv4 и IPv6.

    - Поддержка динамических протоколов IPv4 и IPv6 маршрутизации OSPF, BGP.

    - Поддержка статической маршрутизации и маршрутизации на основе политик (Policy Routing).

    - Поддержка протокола Radius, LDAP.

    - Поддержка динамического и статического механизма трансляции сетевых адресов NAT.

    - Поддержка VPN подключений типа Site-to-Site (LAN to LAN) и Remote Access VPN (лицензии Remote Acсess VPN в комплект поставки не входят).

    - Поддержка механизмов обеспечения качества обслуживания и контроля пропускной способности (QoS).

    - Поддержка работы по схеме Active/Passive.

    - Возможность описания приложений администратором системы с использованием стандартного для отрасли языка OpenAppID.

    - Управление политиками доступа должно обеспечиваться с централизованной системы управления, функциональные требования к которой указаны в п.6.5.

  - Требования к производительности

К оборудованию предъявляются следующие требования по производительности:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность устройства с включенной функцией контроля приложений и IPS | не менее 21 Gbps |
| 2 | Максимальное количество одновременных сессий с включенной функцией контроля приложений | не менее 4 000 000 |
| 3 | Количество сессий, обрабатываемых в секунду | не менее 170 000 |
| 4 | Пропускная способность IPSec VPN | не менее 10 Gbps |
| 5 | Максимальное количество VPN подключений | не менее 6 000 |
| 6 | Количество URL категорий | не менее 80 |

  - Требования к системе централизованного управления

К системе централизованного управления межсетевыми экранам предъявляются следующие функциональные требования:

    - Система управления должна быть в виде виртуального устройства, разворачиваемого на базе гипервизора ESXi (VMware), на существующем оборудовании Заказчика.

    - Система должна обеспечивать централизованное управление закупаемыми межсетевыми экранами, лицензиями, событиями и политиками, а также обеспечивать управление на основе ролей.

    - Система должна обеспечивать всестороннюю отчетность и уведомления об общих и специальных событиях, отображаемых в связанных таблицах, на схемах и графиках;

    - Система должна иметь возможность получать доступ к содержимому сетевого пакета при анализе события безопасности.

    - Система должна иметь встроенные механизмы создания пользовательских отчетов произвольного содержания по событиям, содержащимся в базе данных.

    - Система должна поддерживать следующие форматы выгрузки отчетов: PDF, HTML, CSV.

    - В системе должна присутствовать возможность интеграции с внешними системами аутентификации Заказчика (RADIUS, LDAP, AD).

    - Поддержка открытых API-интерфейсов для интеграции со сторонними решениями и рабочими процессами заказчиков, включая межсетевые экраны, сетевую инфраструктуру, управление журналами, управление событиями и информацией о безопасности.

    - Поддержка интерфейса обмена контекстной информацией.

    - Поддержка протокола eStreamer для интеграции с внешними системами обработки событий в области информационной безопасности.

    - Управление системой должно осуществляться посредством графического интерфейса.

    - Система должна поддерживать инструменты для выполнения централизованного обновления устройств безопасности.

  - Требования к производительности системы централизованного управления

К системе централизованного управления предъявляются следующие требования по производительности:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество управляемых системой устройств | не менее 25 |
| 2 | Количество IPS событий | не менее 10 000 000 |
| 3 | Количество защищаемых системой хостов | не менее 50 000 |
| 4 | Количество защищаемых системой пользователей | не менее 50 000 |

Требования к размерам, упаковке, отгрузке оборудования

  - Все оборудование, поставляемое в рамках данного ТЗ, должно иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую его защиту от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта, с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами.

  - Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Продавцом на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:

- контракт №,

- место назначения груза,

- грузополучатель,

- грузоотправитель,

- наименование Изделий,

- номер места/общее количество мест,

- вес брутто/вес нетто (кг),

- габариты (длина  ширина  высота).

  - Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке.

  - Поставка Оборудования должна сопровождаться необходимым комплектом документов, включающим в себя:

- счет-фактура,

- упаковочный лист,

- сертификат качества/происхождения.

Требования к жизненному циклу оборудования

  - Компания-производитель должна гарантировать наступление даты окончания поддержки EOS (end of support/service) оборудования (и всех комплектующих, входящих в его состав) не ранее, чем через 5 лет с момента заключения договора поставки оборудования.

Поддержка оборудования подразумевает доступность сервисного обслуживания всех блоков и компонентов входяших в его состав.

  - Требования к надежности оборудования

Сетевое оборудование должно обеспечивать необслуживаемое функционирование в круглосуточном режиме, с допустимыми перерывами для проведения работ по модернизации, проведения технического обслуживания, требующего остановку технических средств.

  - Требования безопасности

Конструкция технических средств должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации оборудования.

Все внешние элементы оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения.

Требования к эксплуатации оборудования

К эксплуатации оборудования предъявляются следующие основные требования:

  - Сетевое оборудование должно быть установлено силами Заказчика, на действующем объекте (серверное помещение) ООО «UMS».

  - На Оборудовании должна быть предусмотрена возможность обновления внутреннего программного обеспечения, без влияния на работу продуктивных систем.

  - Исполнитель должен описать опции по произведению загрузки программного обеспечения в сетевое оборудование (микрокоды, прошивки компонентов).

  - В случае возникновения проблем при загрузке программного обеспечения (патчей, изменений кода), должна сохраняться возможность отката к первоначальной версии программного обеспечения без влияния на функционирование систем Заказчика.

  - Процесс загрузки программного обеспечения должен гарантировать возобновление нормального функционирования после загрузки;

  - Оборудование должно работать при температуре окружающей среды от +10 С до +40 С и относительной влажности 20-50%.

Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию

  - Срок гарантии на оборудование должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев, и исчислятся со дня подписания Сторонами акта приемо-передачи оборудования.

  - Период сервисной поддержки со стороны Исполнителя/Вендора должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, со дня подписания Сторонами акта приемо-передачи оборудования.

  - Уровень обслуживания Вендорный, 24х7.

  - Гарантийный срок на восстановленные или замененные части оборудования должен быть продлен с учетом времени замены.

  - В гарантийную поддержку должны быть включены следующие услуги:

- услуги ремонта и замены неисправного оборудования;

- техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО;

- консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования;

- регулярное предоставление и установка Исполнителем патчей;

- предоставление обновленных информационных материалов (документации);

- оказание поддержки в периоды повышенной нагрузки либо аварийной ситуации (в случае необходимости по требованию Заказчика присутствие специалистов Исполнителя на технологических площадках);

  - Исполнитель обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО оборудования.

  - Исполнитель должен обеспечить Заказчика всей информацией и документацией, необходимой для оказания услуг по гарантийной и сервисной поддержке.

Условия сервисной поддержки

  - Исполнитель должен подтвердить наличие авторизованного сервисного партнера Вендора оборудования на территории Республики Узбекистан.

  - Исполнитель должен предоставить единый номер службы технической поддержки.

  - Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования:

– бесплатное, неограниченное, на протяжении всего срока действующей сервисной поддержки.

  - Исполнитель должен предоставить возможность открытия заявок следующими способами:

- через веб-сайт компании Исполнителя;

- по бесплатному на территории Узбекистана телефону;

- по электронной почте.

  - Исполнитель должен обеспечить время реагирования и осуществлять сервисную поддержку с классификацией инцидентов, не менее, чем по четырём приоритетам, в соответствии с нижеследующей таблицей:

| Заявка |  | Критический | Сильное влияние | Слабое влияние | Запрос на информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое сопровождение | Режим обслуживания | 24х7 | 24х7 | 8х5 | 8х5 |
|  | Время реакции (не более) | 30 мин. | 30 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
|  | Время восстановления | 2 часа | 4 часов | 24 часа | 48часов |
|  | Время решения* | 4 часа | 12 часов | 2 РД | 7 КД |

Обозначения:

РЧ – рабочие часы

РД – рабочий день

КД – календарный день

- Режим обслуживания – расписание работы технической поддержки Исполнителя, в течение которого они выполняют запрошенное Заказчиком техническое обслуживание.

- Время реакции – максимальный период времени с момента уведомления о возникшей неисправности Заказчиком, технической поддержки Исполнителя, в течение которого инженеры Исполнителя должны приступить к процедуре выявления неисправности.

- Время восстановления – промежуток времени с момента уведомления о возникшей неисправности Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента восстановления полноценного функционирования оборудования, или поиска обходного решения, позволяющего снизить влияние возникшей неисправности на системы Заказчика.

- Время решения - означает промежуток времени с момента уведомления Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента предоставления Заказчику решения по устранению проблемы.