Приложение №2

Перечень документации для сдачи работ

- Акт выполненных работ

- Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ

- Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1

- Акт дефектного состояния – форма П.2 (пример)

- Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3

- Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4

- Акт установки – форма П.5

Форма – П.1

Протокол

ревизии металлической антенной опоры

на объекте CS-_____ «_________________»

«___»_______________20__г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

| № пп | Виды работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. |  |
| 1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. |  |
| 1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). |  |
| 1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. |  |
| 1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. |  |
| 1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. |  |
| 1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе. |  |
| 1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. |  |
| 2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. |  |
| 2.3 | В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». |  |
| 2.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». |  |
| 3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы |  |
| 3.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше. |  |
| 3.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). |  |
| 3.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. |  |
| 3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. |  |
| 3.6 | Исправление мелких дефектов. |  |
| 3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 3.8 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону. |  |
| 4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: |  |
| 4.1 | Осмотр состояния механических деталей оттяжек. |  |
| 4.2 | Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. |  |
| 4.3 | Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. |  |
| 4.4 | Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания. |  |
| 4.5 | Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). |  |
| 4.6 | Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих зажимов. Замена или восстановление талрепов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Замена или восстановление не достающих коуш. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Замена или восстановление не достающих канатов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 4.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт». |  |
| 4.8 | Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1"). |  |
| 5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  |
| 5.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. |  |
| 5.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. |  |
| 5.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. |  |
| 5.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». |  |
| 5.5 | Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика |  |
| 5.6 | Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5.7 | Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5.8 | Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65 |  |
| 5.9 | Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5.10 | Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 6 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.: |  |
| 6.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |
| 7 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  |
| 7.1 | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79). |  |
| 7.2 | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой). |  |

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

| № пп | Виды работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. |  |
| 1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. |  |
| 1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). |  |
| 1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. |  |
| 1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. |  |
| 1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. |  |
| 1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб. |  |
| 1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. |  |
| 2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. |  |
| 2.3 | В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». |  |
| 2.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». |  |
| 3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. |  |
| 3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. |  |
| 3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. |  |
| 3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. |  |
| 3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. |  |
| 3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. |  |
| 3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: |  |
| 4.1 | Осмотр состояния механических деталей оттяжек. |  |
| 4.2 | Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. |  |
| 4.3 | Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. |  |
| 4.4 | Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания. |  |
| 4.5 | Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). |  |
| 4.6 | Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих зажимов. Замена или восстановление талрепов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Замена или восстановление не достающих коуш. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Замена или восстановление не достающих канатов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 4.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт». |  |
| 4.8 | Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1"). |  |
| 5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  |
| 5.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. |  |
| 5.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. |  |
| 5.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. |  |
| 5.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». |  |
| 5.5 | Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика |  |
| 5.6 | Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5.7 | Замена, установка cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5.8 | Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65 |  |
| 5.9 | Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5.10 | Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 6 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.: |  |
| 6.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |
| 7 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  |
| 7.1 | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79). |  |
| 7.2 | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой). |  |
| 8 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  |
| 8.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. |  |
| 8.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. |  |
| 8.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. |  |
| 8.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. |  |
| 8.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. |  |
| 8.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки |  |
| 8.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. |  |
| 8.8 | Составление "Протокол ревизии". |  |
| 8.9 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82, ПФ-115 ГОСТ 6465-76, рекомендованая эмаль HAYAT, либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |
| 9 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 9.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. |  |
| 9.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. |  |
| 9.3 | Составление "Протокол ревизии". |  |
| 10 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: |  |
| 10.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

| № пп | Виды работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. |  |
| 1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. |  |
| 1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). |  |
| 1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. |  |
| 1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. |  |
| 1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе. |  |
| 1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни. |  |
| 2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. |  |
| 2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». |  |
| 3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. |  |
| 3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. |  |
| 3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. |  |
| 3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. |  |
| 3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. |  |
| 3.6 | Восстановление бетонных отмостков. |  |
| 3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  |
| 4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. |  |
| 4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. |  |
| 4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. |  |
| 4.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». |  |
| 4.5 | Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика |  |
| 4.6 | Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 4.7 | Замена, установка cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 4.8 | Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65 |  |
| 4.9 | Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 4.10 | Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. |  |
| 5 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  |
| 5.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |
| 6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  |
| 6.1 | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79). |  |
| 6.2 | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой). |  |
| 7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  |
| 7.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. |  |
| 7.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. |  |
| 7.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. |  |
| 7.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. |  |
| 7.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. |  |
| 7.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки |  |
| 7.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. |  |
| 7.8 | Составление "Протокол ревизии". |  |
| 7.9 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82, ПФ-115 ГОСТ 6465-76, рекомендованая эмаль HAYAT, либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |
| 8 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 8.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. |  |
| 8.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. |  |
| 8.3 | Составление "Протокол ревизии". |  |
| 9 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: |  |
| 9.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

| № пп | Виды работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. |  |
| 1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. |  |
| 1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). |  |
| 1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. |  |
| 1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. |  |
| 1.6 | Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. |  |
| 1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе. |  |
| 1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы |  |
| 2.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше. |  |
| 2.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). |  |
| 2.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. |  |
| 2.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. |  |
| 2.6 | Исправление мелких дефектов. |  |
| 2.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 3 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочную раму. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. |  |
| 4 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  |
| 4.1 | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79). |  |
| 4.2 | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой). |  |

| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Виды работ | Результат |
| 1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. |  |
| 1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. |  |
| 1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). |  |
| 1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. |  |
| 1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. |  |
| 1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. |  |
| 1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ , в т.ч.: |  |
| 2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции. |  |
| 2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. |  |
| 2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». |  |
| 3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. |  |
| 3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. |  |
| 3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. |  |
| 3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. |  |
| 3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. |  |
| 3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. |  |
| 3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  |
| 4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. |  |
| 4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. |  |
| 4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. |  |
| 4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика |  |
| 4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. |  |
| 4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». |  |
| 5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  |
| 5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. |  |
| 5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. |  |
| 5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». |  |
| 6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  |
| 6.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. |  |
| 6.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. |  |
| 6.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. |  |
| 6.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. |  |
| 6.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. |  |
| 6.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки |  |
| 6.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. |  |
| 6.8 | Составление "Протокол ревизии". |  |
| 7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  |
| 7.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. |  |
| 7.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. |  |
| 7.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. |  |
| 7.4 | Составление "Протокол ревизии". |  |

| ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Виды работ | Период |
| 1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз |
| 1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз |
| 1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз |
| 1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз |
| 1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз |
| 1.6 | Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз |
| 1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика |
| 1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика |
| 2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз |
| 2.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше. | 1 раз |
| 2.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз |
| 2.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз |
| 2.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. | 1 раз |
| 2.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. |  |
| 2.7 | Исправление мелких дефектов. | По требованию заказчика |
| 2.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика |
| 3 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  |
| 3.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз |
| 3.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз |
| 3.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика |

| Представитель Подрядчика | _________________ | Генеральный директор Подрядчика м.п.; _________________. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: для заполнения выбирается таблица в соответствии с типом обслуживаемой опоры.

Форма – П.2

Пример!

АКТ

дефектного состояния

на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках договора по ТО АМС:

| №пп | Описание дефекта | Вид работ | Количество | Оценка опасности | Рекомендуемый срок устранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена лампочек в фонарях СОМ | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ | Один раз | Низкая | Устранен | В рамках мероприятий ТО АМС |
| 2 | Замена кабеля СОМ | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ | 1 объект | Средняя | Устранен, фото отчет предоставлен | В рамках договора ТО АМС |

| Представитель Заказчика | _________________ | Представитель Подрядчика | _________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор Заказчика м.п. | _________________ | Генеральный директор Подрядчика м.п. | _________________ |
| --- | --- | --- | --- |

Форма – П.3

ПРОТОКОЛ

измерений вертикальности ствола опоры

Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» были произведены измерения вертикальности ствола опоры. Тип опоры ____________, высота опоры ______ м, облачность ____________, ветер ___________, амплитуда колебаний на Н__________________, расстояние от объекта до стоянки А______ м, до стоянки Б______ м. Измерения проводились инструментом  _______________, с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________.

Копия сертификата поверки приложена к заказу. Стоянка А и стоянка Б указаны на Рис. 1, Исполнительная схема вертикальности ствола опоры указана на Рис. 2.

| Стык между секциями | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота сечения, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от вертикали по стоянке А, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от вертикали по стоянке Б, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от вертикали по центральной оси, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |

З а к л ю ч е н и е:

1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н)

2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

| Представитель Подрядчика | _________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор Подрядчика м.п. | _________________ |
| --- | --- |

Примечание: к протоколу измерений вертикальности ствола опоры прикладываются: Рис. 1, на котором представлены Стоянка А и Стоянка Б, а также Рис. 2, на котором представлена исполнительная схема вертикальности ствола опоры.

Форма – П.4

Протокол

проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте

CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г.

Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажных натяжений оттяжек мачты, высотой ______ м, расположенной на крыше (земле). Эскизы АО объекта CS-____ «______________» приведены на Рис.1 (Вид сверху) и на Рис.2 (Вид сбоку).

Натяжение проверялось прибором измерения натяжения троса модель _________________________, тип индикации электронный (механический), с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________. Копия сертификата поверки приложена к заказу.

На Рис.1 (Вид сверху) представлены пояснения о направлениях оттяжек. На Рис. 2 (Вид сбоку) представлены пояснения о ярусах оттяжек.

Измерения показали:

| Яруса оттяжек | Направление | Данные о канатах | Проектные значения в тоннах | Показатели динамометра (индикатора) в тоннах | Температура воздуха | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 и т.д. | AI AII AIII AIV |  |  |  |  |  |

| Представитель Подрядчика | _________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор Подрядчика м.п. | _________________ |
| --- | --- |

Примечание: к протоколу проверки монтажных натяжений в оттяжках прикладываются: Рис. 1, на котором представлены пояснения о направлениях оттяжек, а также Рис. 2, на котором представлены пояснения о ярусах оттяжек.

Форма – П.5

АКТ

Установки

на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

Настоящий акт определяет факт установки на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках договора № _______________

| №пп | Описание дефекта | Вид работ | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кабеля СОМ | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ | 1 объект | В рамках договора ТО АМС |

| Представитель Заказчика | _________________ | Представитель Подрядчика | _________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор Заказчика м.п. | _________________ | Генеральный директор Подрядчика м.п. | _________________ |
| --- | --- | --- | --- |