| TASDIQLAYMAN |  |
| --- | --- |
| Texnika va AT bo‘yicha bosh direktor o‘rinbosari |  |
| ____________ | A.R. Abdurahmonov |
| «___»_____________2025 г. |  |

RF Connector 4.3-10 radiochastota konnektorlarini xarid qilish uchun OOO «Universal Mobile Systems» ehtiyojlari uchun TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent shahri, 2025-yil

| Umumiy ma’lumotlar | Общие сведения |
| --- | --- |
| Tovarlarning tavsifi | Описание товаров |
| RF Connector 4.3-10 baza stansiyalari uskunalarini montaj qilish uchun zarur. | Радиочастотный коннекторов RF Connector 4.3-10 необходим для монтажа оборудования БС |
| Xarid maqsadi 80M va Chirqiq SWAP loyihalari bo‘yicha baza stansiyalarini ishga tushirish. | Цель закупки товаров Для запуска базовых станций по проекту 80М и проекту СВАП Чирчик. |
| Xarid loyihasining asosi 80M loyihasining amalga oshirilishi. | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка Реализация проекта 80М. |
| Yangilik haqida ma’lumot Yetkazib beriladigan tovar yangi bo‘lishi kerak (ekspluatatsiya qilinmagan, ta’mirlanmagan, tarkibiy qismlari almashtirilmagan), seriyali ravishda ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaruvchining shikastlanmagan va tegishli belgilarga ega bo‘lgan qadoqlarida bo‘lishi lozim. Tovar konstruktsiya, material yoki normal ekspluatatsiya jarayonidagi ishlash bilan bog‘liq nuqsonlarga ega bo‘lmasligi kerak. Ishlab chiqarilgan yil bo‘yicha talab qo‘yilmaydi. | Сведения о новизне Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Нет производства к году производства. |
| Sug‘urta Talab qilinmaydi. | Страхование товаров Нет требований |
| Konnektorninig tashqi ko’rinishi Внешний вид коннектора |  |

7. Tovarning  texnik xususiyatlari /  Технические характеристики товаров

| Razyom turi / Тип разъема | 4,3-10 male |
| --- | --- |
| IP | IP68, boshqa IP muhokama qilinadi IP68, иные IP на обсуждение |
| Tashqi qobiq siquvchisi /Тип зажатия оболочки | O simon uzuk О образное кольцо |
| Ichki o’tkazuvchini siquvchi turi Тип зажатия внутреннего проводника | Bargsimon siquvchi Лепестковая на сжатие |
| To’lqin qarshiligi Волновое сопротивление | 50 Om 50 Ом |
| So’nish Вносимые затухания | 1,3 dB dank ko’p emas Не более 1,3 дБ |
| PIM qiymati Значение PIM | -150 dBc |
| TTTk, dank am emas КСВ, не менее | 1,22 |
| Ulanadigan kabel parametlari Параметры кабеля подключаемого кабеля |  |
| Maxsuslkashtirilgan o’lcham Типоразмер подключаемого кабеля | ½ dyuym ½ дюйма |
| Ichki o’tkazuvchining diametri Диаметр внутреннего проводника подключаемого кабеля | 4,8 мм |
| Ichki o’tkazuvchining turi Тип внутреннего проводника подключаемого кабеля | Mis yoki mis qoplamli alyuminiy Медь или омедненный алюминий |
| Dielektrik diametri Диаметр диэлектрика подключаемого кабеля | 11,3 mm 11,3 мм |
| Dielektrik turi Тип диэлектрика подключаемого кабеля | Ko’pirtirilgan polietilen Вспененный полиэтилен |
| Tashqi qobiq diametri Диаметр внешнего проводника подключаемого кабеля | 13,8 mm 13,8 мм |
| Tashqi o’tkazuvchininq qobiq turi Тип внешнего проводника подключаемого кабеля | Mis gofra Гофрированная медь |
| Tashqi qobiq diametric Диаметр внешней оболочки подключаемого кабеля | 15,8 mm 15,8 мм |
| Tashqi qobiq turi Тип внешней оболочки подключаемого кабеля | Qora polietilen Черный полиэтилен |
| Ekspluatasiya harorati Температура эксплуатации | -20 … +80 grad -20 … +80 град |
| To’lqin qarshiligi Волновое сопротивление | 50 Om 50 Ом |
| Maksimal chastota Макс. Частота | 7500 MGs 7500 МГц |

| Yetkazib berish talablari Manzil: Toshkent shahri, Farg‘ona yo‘li 15. | Требования по доставке Место доставки товара г. Ташкент, ул. Фаргона йули 15. |
| --- | --- |
| Komplektatsiya bo‘yicha talablar Yetkazib beriladigan mahsulot mexanik ta’sirlar, oksidlanish jarayonlari va tashish hamda saqlash vaqtida atmosfera ta’siridan himoyalovchi qadoqda yuklanishi kerak. | Требования по комплектации Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающий сохранность продукции от механических воздействии и окислительных процессов, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. |
| Tovarning ekspluatatsiya xarajatlariga qo‘yiladigan talablar Talablar yo’q | Требования к расходам на эксплуатацию товара Нет требований |
| Tovarning texnik reglamentlash sohasidagi normativ hujjatlarga muvofiqligi bo‘yicha talablar Talablar yo’q | Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования Нет требований |
| Tovar miqdori, yetkazib berish davriyligi, muddati va joyiga qo‘yiladigan talablar Miqdor – 6000 dona. Tovar Buyurtmachi tomonidan oldindan to‘lov amalga oshirilgan kundan boshlab, imzolangan shartnoma/kontraktga muvofiq, 60 kalendar kundan oshmaydigan muddatda bir martalik yetkazib berilishi lozim. | Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок Количество – 6000 шт. Товар должен быть поставлены одной поставкой, в срок не более 60 календарных дней со дня осуществления предоплаты со стороны Заказчика в соответствии с подписанным договором/контрактом на поставку. |
| Xodimlarni o‘qitish bo‘yicha talablar Talablar yo’q | Требования к обучению персонала Нет требований |
| Hujjatlarga qo‘yiladigan talablar Talablar yo’q | Требования по документации Нет требований |
| Tovarning qolgan yaroqlilik muddati, saqlash muddati va sifat kafolatiga qo‘yiladigan talablar Kafolat muddati Xaridor tomonidan tovarni qabul-qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab kamida 12 oy bo‘lishi kerak. | Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Покупателем товарной акта приема-передачи. |
| Qo‘shimcha talablar Taklifni taqdim etishda ishtirokchi quyidagi moslik jadvalini (1-jadval) o‘zining firma blankida to‘ldirib taqdim etishi shart. | Дополнительные требования При подаче предложения, необходимо заполнить и предоставить на фирменном бланке следующую таблицу соответствия (Таблица№1). |

| Qo‘shimcha talablar Taklifni taqdim etishda ishtirokchi quyidagi moslik jadvalini (1-jadval) o‘zining firma blankida to‘ldirib taqdim etishi shart. | Дополнительные требования При подаче предложения, необходимо заполнить и предоставить на фирменном бланке следующую таблицу соответствия (Таблица№1). |
| --- | --- |

1-jadval / Таблица №1

| № | Parametr | Ishtirokchi ma’lumoti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kafolat muddati – 12 oy | Mos yoki mos emas |
| 2 | Miqdorga mosligi | Mos yoki mos emas |
| 3 | 7-bandda ko‘rsatilgan texnik xususiyatlarga mosligi | Mos yoki mos emas |
| 4 | O‘zR standartlari va aloqa sohasi bo‘yicha boshqa standartlarga mosligi | Mos yoki mos emas |

| Tuzuvchilar: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RTR guruhi eksperti | ____________________ | Karayev A.U. |
| P va TIR bo‘limi boshliq o‘rinbosari | ____________________ | Melnikov A.S. |
| Kelishildi: TRD direktori | ____________________ | Tsay V.Yu. |
| TRD direktori o’rinbosari | ____________________ | Hasanov A.A. |
| P va RTM Bo’lim boshlig’i | ____________________ | Nabiev X.A. |