| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» |  |
| _________________ | А.Р.Абдурахманов |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2025 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку аппаратно-программного комплекса мини БТС для эксплуатации внутри и вне помещений, а также опциональных услуг по интеграции в сеть Общества с Ограниченной Ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

для нужд ООО «UMS»

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент

2025 год

1.	Введение	3

2.	Описание товаров	3

3.	Цель приобретения товара	3

4.	Основание для реализации проекта	3

5.	Страхование товара	3

6.	Требования к количеству оборудования	4

7.	Технические требования к оборудованию	4

Общие требования.	4

Требования к аппаратной части	9

Требования к программному обеспечению	10

8.	Требования к размерам, упаковке, отгрузки товаров	11

9.	Требования к состоянию товара	11

10.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	12

11.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	12

12.	Требования на соответствие товара нормативным документам	12

13.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставки	12

14.	Требования к монтажу	12

15.	Требования по обучению	13

16.	Требования к документации	13

17.	Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию	14

18.	Дополнительные требования по гарантийному обслуживанию сведены в Таблицу	15

19.	Требования к остаточному сроку годности	20

20.	Требования к дате производства	20

21.	Дополнительные требования	21

22.	Перечень сокращений	21

- Введение

Данное Техническое задание является общим и требует уточнения и детализации на этапе подготовки соглашения о поставке.

ООО «UMS» оставляет за собой право включать дополнения и изменения в технических требованиях, спецификации работ и сроки их исполнения в процессе проведения работ и консультаций с Участниками.

Распространение данного запроса и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.

- Описание товаров

В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на поставку аппаратно-программного комплекса радиоподсистемы (мини базовые станции) для обеспечения устойчивого уровня сигнала сотовой связи в местах, где уровень принимаемого сигнала от макро-базовых станций недостаточный, для оказания услуг сотовой связи.

- Цель приобретения товара

Целью приобретения товаров, предусмотренных ТЗ, является выполнение стратегии отрасли по развитию мобильного интернета и увеличения спектра услуг передачи данных на территории всей Республики.

Основной задачей настоящего проекта является обеспечение покрытия сети в закрытых помещениях, в местах с большой проходимостью абонентов, в целях увеличения возможности подключения абонентов к глобальной сети Интернет.

Таким образом, проект реализуется для достижения следующих целей:

- создание благоприятных условий для развития цифровой экономики, дальнейшего совершенствования системы государственного управления;

- увеличение емкости сети и подготовку инфраструктуры к внедрению новых технологий, таких как "Умный город" и IoT в городах и областях РУз.

- Основание для реализации проекта

Основанием для реализации проекта являются:

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.11.2018 г. № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики»

- Реализация данного проекта позволит увеличить площадь уверенного приёма сигнала сети, увеличить охват населения и объектов производств сотовой связью в местах, где экономически нецелесообразно строить новую макро-базовую станцию.

- Страхование товара

Страхование Товара производиться в соответсвии с условиями поставки DAP г.Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020)

- Требования к количеству оборудования

В рамках подаваемого коммерческого предложения Участником должно быть предложено оборудование в объеме не меньше, чем указано в данном разделе и в разделе технических требований к оборудованию.

Таблица 1. Основной объем оборудования мини БС и сопутствующих АПК, а также услуг интеграции и обучения:

| Количество комплектов мини БС,шт | 100 |
| --- | --- |
| АПК СОРМ (обеспечение аппаратно-программного комплекса для пользователя СОРМ) (в случаи если на текущий момент решение СОРМ на сети UMS отсутствует от данного поставщика ) ,шт | 1 |
| Сервис по интеграции решения АПК СОРМ (в случаи если на текущий момент решение СОРМ на сети UMS отсутствует от данного поставщика или не поддерживается ),шт | 1 |
| АПК системы управления RAN EMS для миниБС включая полный перечень постоянных лицензий и функционала(в случаи если на текущий момент решение системы управления на сети UMS отсутствует от данного поставщика или не поддерживается),шт | 1 |
| Сервис по интеграции системы управления RAN EMS для миниБС (включая интеграция существующих и новых мини БС) (в случаи если на текущий момент решение системы управления на сети UMS отсутствует от данного поставщика или не поддерживается),шт | 1 |
| АПК RNC контроллер (обеспечение аппаратно-программного комплекса для подкюения БС UMTS в случаи если на текущий момент решение RNC на сети UMS отсутствует от данного поставщика ) ,шт | 1 |
| Сервис по интеграции решения АПК RNC контроллер (в случаи если на текущий момент решение RNC контроллер на сети UMS отсутствует от данного поставщика или не поддерживается ),шт | 1 |
| Сервис по интеграция мини БТС в существующую сеть (опционально),шт | 100 |
| Опционально полный курс обучения и тренинги для 8 сотрудников на работе с мини БТС и для системе управления мини БС в Ташкенте | 1 |
| Весь комплект необходимых инсталяционных материалов для реализации проекта (БС,RNC,OSS,СОРМ),шт | 1 |
| Тип исполнения | Outdoor (Для установки вне помещения) |

- Технические требования к оборудованию

Общие требования.

Все оборудование, комплектующие и лицензии, поставленные во время реализации проекта или приобретенные, позднее могут переиспользоваться Заказчиком на аналогичных узлах Заказчика на территории Республики Узбекистан.

Участник безоговорочно соглашается на все требования данного ТЗ.

Все несоответствия и расхождения в данном ТЗ трактуются в сторону Заказчика.

Все что не учтено в данном ТЗ, но требуется для реализации проекта, и не внесено в предложение Участника, предоставляется им за собственный счет.

Поставляемое оборудование должно поддерживаться существующими OSS (EMS), RNC UGW, MME, СОРМ в сети ООО «UMS». Если поставляемое оборудование не поддерживает существующие RNC, то поставщик опционально должен предоставить соответствующее оборудование (RNC) для полноценного использования. RNC должен подерживать подключения 1000 NodeB UMTS по IP транспорту, 3000 несущих UMTS carrier, ёмкость по голосовому трафику в ЧНН до 10000 Эрланг IUCS ,ёмкость по интернет трафику UL+DL ->IUPS в ЧНН 10 Gbps.

Поставляемое оборудование должно поддерживаться существующими OSS в сети ООО «UMS». При несовместимости с существующим на сети OSS поставщик должен обеспечить всеми необходимыми аппаратно-программными средствами контроля и мониторинга (OSS) поставляемого оборудования, ПО и сервер обработки, хранения и мониторинга включая оборудование сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования.

Все посталяемое оборудование должно соответсвовать требованиям Пользователя СОРМ. Участник полностью несет ответсвенность, за интеграцию нового оборудования с оборудованием СОРМ. Если оборудование не совместимо с существующим СОРМ поставщик обязан предоставить его.

Поставляемое оборудование должно иметь технические характеристики, указанные в таблицах ниже

Таблица 3. Технические характеристики.

| Тип установки | Для установки в помещении |
| --- | --- |
| Поддерживаемые частотные диапазоны (band) | Band 1 - обязательно Band 3 - обязательно Band 7 - опционально Band n78 - опционально |
| Поддерживаемые технологии | LTE1800 FDD (B3) / LTE2100 FDD / UMTS2100 FDD (B1) 5G NR n78 NSA |
| Количество поддерживаемых несущих LTE | 1 для Band1 1 для Band3 1 для Band7 1 для n78 |
| Ширина полосы | 15 МГц для Band1 15 МГц для Band3 20 МГц для Band7 100 МГц для n78, иная ширина полосы - на обсуждение |
| Ширина полосы UMTS | 1 несущая 5 МГц Band1 |
| поддержка интерфейса X2 | соответствие |
| Выходная мощность на порт | Не менее 2*2 Вт на каждый диапапзон. Для диапазона n78 - обсуждается отдельно |
| Поддержка MIMO | минимум MIMO 2х2,предподчтительно 4х4 |
| Поддерживаемый тип модуляции | DL: до 256QAM, UL: до 64QAM |
| Поддержка Carrier Aggregation 2СС | возможность организации Carrier Aggregation по всем несущим |
| Пакет необходимых лицензий и функционала для достижения максимальных показателей по пропуской способности (ёмкости) | соответствие |
| Количество одновременных активных пользователей | Не менее 500 пользователей при Carrier Aggregation |
| Источник электропитания | 180-240V AC |
| Потребляемая мощность | до 1500 Вт |
| Интерфейс для локального управления/программирования | LAN, опционально Wi-Fi и/или Bluetooth |
| Тип исполнения антенн | встроенная, направленная и внешнего подключения. |
| тип антенны | встроенная либо предлагаемый вариант направленной атненны от производителя c распространнеым типом соединения (N типа, 7/16-4.3). |
| Поддерживаемые источники синхронизации | GPS, IEEE 1588v2 (фазовая, частотная, временная), Synchronous Ethernet, ToP |
| Тип порта для подключения к транспортной сети | Gigabit Ethernet electrical port, SFP, SFP+ с достаточной скоростью для надлежащей работы устройтсва |
| Тип охлаждения | Конвекционный (естественное) или FAN (пртнудительное) |
| Гарантийный срок обслуживания 24 месяцев | соответствие |
| Участник должен предусмотреть полный комлект инсталяционных материалов, расходников, адапетров, коннекторов, кабелей, креплений, креплений к стене, кожухови т.д | соответствие |
| Рабочая температура | -10°С …+55°С с прямым воздействием солнечных лучей |
| Защищённость корпуса | Не менее IP65 (outdoor) |
| Габариты (вес/объем) | Не более 30 кг с креплением |
| ПоддержкаNB IoT | соответствие |
| Пожжержка VoLTE | соответствие |
| Кабелистика для одного комплекта | длина кабеля питания AC 220 V для каждого комплекта определяется после проведения Site Survey |
| Пропуская способность БТС | не менее 300MBit/s |
| Лицензирование | Лицензирование основного ПО производиться только по количеству несущих, все опциональное ПО входит в состав лицензии основного ПО в полном объеме без ограничений. |
|  | Лицензирование не зависит от выбранного band, заказчик в любой момент должен иметь возможность поменять Band на оборудовании, без доплаты, если общее кол-во лицензий не превысит закупленные. Если лицензии привязываются к определнному Band, то Участник обязан будет предоставить /заменить Заказчику лицензию согласно оговоренным SLA, по требованию. |

Требования к системе мониторинга и управления (OSS)

Поставляемое оборудование должно быть совместимым с существующей системой мониторинга и управления сети ООО «UMS». Если поставляемое оборудование не поддерживает (несовместим) с существующей системой мониторинга и управления сети ООО «UMS», то поставщик объязан предоставить соответствующее оборудование и ПО для полноценного использования.

Поставляемое оборудование должно поддерживаться существующими OSS в сети ООО «UMS». При несовместимости с существующим на сети OSS поставщик должен обеспечить всеми необходимыми аппаратно-программными средствами контроля и мониторинга (OSS) поставляемого оборудования, ПО и сервер обработки, хранения и мониторинга включая оборудование сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования.

Участник полностью несет ответсвенность, за интеграцию нового оборудования с существующим оборудованием OSS либо к поставляемому оборудованию OSS.

Система мониторинга должна быть единая для всего поставляемого оборудования, которая должна работать с всеми типами базовых станций (BTS, Nb, eNb и т.п.) поставляемого оборудования.

Ёмкость Аппаратного обеспечения системы мониторинга должна быть рассчитана полностью на все существующее и поставляемое оборудование.

Запас по ёмкости Аппаратного обеспечения должен быть не менее 40%.

Ёмкость Программного обеспечения системы мониторинга должна быть рассчитана полностью на все существующее и поставляемое оборудование.

Запас по ёмкости Программного обеспечения должен быть не менее 20%.

Система мониторинга должна позволять призводить работу со всеми элементами сети, подключенными к ней, при этом не должно быть каких-либо ограничений по сравнению с работой по локальному клиенту.

Система мониторинга должна производить вывод на экран всех аварий по подключенным к ней узлам, с задержкой не более 5 сек. Должна быть возможность подачи как визуальных, так и для акустических аварийных сигналов.

Система мониторинга должна иметь возможность вывода как программных аварий, так и аварий с аппаратной части.

Система мониторинга должна иметь возможность вывода внешних аварий подключенным к оборудованию.

Система мониторинга должна иметь возможность сбора статистики со всех элементов, подключенных к ней.

Возможности по сбору статистики должны быть не ниже чем у локального клиента.

Хранение статистических данных должно производиться не мене чем 90 последовательных дней.

Расчет системы мониторинга должен быть произведен так, чтобы сбор статистики по счетчикам интервалом 1 мин и выше. Не сказывался на производительности системы.

Должна быть предоставлена возможность экспорта статистических данных на несколько внешних ресурсов Заказчика.

"Система мониторинга должна иметь возможность установки фильтров на вывод аварий, по различным параметрам (минимально тип аварии и узел, на котором произошла авария). Фильтр должен настраиваться в двух вариантах

1. запрет всего, вывод разрешенных аварий.

2. вывод всех аварий, запрет отдельных аварий."

Система мониторинга должна иметь возможность настраиваемых списков аварий для каждого пользователя.

Система мониторинга должна иметь возможность разграничения доступа для пользователей, минимально должно быть 3 преднастроенных уровня, и не менее 10 настраиваемых уровня доступа.

Система мониторинга должна позволять разграничивать доступ к узлам по пользователям. Должна быть возможность настраивать доступ каждому пользователю.

Система мониторинга должна быть резервированной, при этом работы, проводимые на резервной системе не должны влиять на основную систему и обратно.

Система мониторинга должна включать в себя систему конфигурирования базовых станций, количество одновременных пользователей должно быть не менее 5.

Поставка программного обеспечения должна включать в себя весь дополнительный функционал.

Система мониторинга должна быть построена на облачной архитектуре на серверах, размещаемых на площадках Заказчика. При недостаточности ресурсов имеющихся серверов, поставщик должен обеспечить поставку дополнительных мощностей.

Система должна автоматически в заданное время производить Backup системы, должна иметься возможность настройки автоматического экспорта данных на внешние источники. Система должна позволять импорт файлов с внешних носителей и восстановление системы с них.

Должна иметься возможность логирования действий каждого пользователя. Файлы логирования должны сохраняться в системе не менее 90 последовательных дней. Должна иметься возможность настройки автоматического экспорта файлов на внешний носитель

Система должна позволять импорт и просмотр файлов логирования с внешних носителей.

Оборудование должно поддерживать архитектуру и интерфейсы для реализации решений CSFB, VoLTE, SRVCC, IPSec.

Локальный порт обслуживания на базовой станции должен быть защищен паролем, а также зашифрован, чтобы гарантировать, что локальный порт обслуживания не может быть взломан.

Для мини-БС должны быть предусмотрены возможности подключения к существующим сетевым элементам на сети Заказчика с использованием решениий: IPSec внутри сети Заказчика, IPsec через открытые интернет каналы (TAS-IX и т.д).

Все посталяемое оборудование должно соответсвовать требованиям Пользователя СОРМ. Участник полностью несет ответсвенность, за интеграцию нового оборудования с оборудованием СОРМ.

Поставщик обязан составить и предоставить дизайн подключения системы управления, СОРМ и системы упарвления.

Требования к аппаратной части

Всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) должны пройти сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование должны быть предоставлены Заказчику не позднее трех месяцев с даты поставки. Сертификация оборудования производится Участником самостоятельно и за свой счет. При отсутствии Сертификатов в указанный период Заказчик оставляет за собой право инициировать процесс выставления штрафных санкций, определяемых условиями Договора.

Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан.

Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан.

В течение 5 (пяти) лет после ввода оборудования в эксплуатацию не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала, в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей

На все аппаратное обеспечение (включая оборудование сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования), поставляемое в рамках данного проекта, Участник предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период инсталляции и тестирования, а также гарантийный период.

Гарантийный период на все поставляемое оборудование составляет 24 последовательных месяцев начиная с даты поставки оборудования.

Дата окончания поддержки EOS (end of support/service) аппаратного обеспечения (всех комплектующих) должна наступить не ранее чем через 10 лет с момента заключения договора (Заказа) на его поставку. Поддержка аппаратного обеспечения подразумевает доступность сервисного обслуживания всех его блоков и компонентов.

Дата окончания приема заказов, производства и поставки отдельных плат и модулей EOM (end of market for expansion) для расширения емкости аппаратного обеспечения должна наступить не ранее чем через 5 лет с момента заключения договора (Заказа) на поставку аппаратного обеспечения.

Участник должен обеспечить полную поддержку аппаратного обеспечения производителей третьих сторон, входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования, в течение всего жизненного цикла поставляемого оборудования.

Все поставляемые аппаратные платформы должны поддерживаться в течение минимум 10 лет с момента доступности коммерческого релиза. Термин «поддерживаться» подразумевает:

-	доступность элементов оборудования для ремонта и расширения;

-	доступность сервисного обслуживания аппаратной части;

-	доступность сервисного обслуживания программного обеспечения;

-	реализацию каждого запроса на доработку программного обеспечения;

-	рассмотрение каждого технического запроса и рапорта о повреждении;

- отсутствие необходимости замены аппаратной части при доработке ПО

Работоспособность оборудования при хранении должна сохраняться при колебаниях температуры от -30С до +55С и относительной влажности 5-95% (согласно требованиям стандарта, IEC 721-3 по классу 3K3 / 3K5).

Оборудование должно выдерживать механические воздействия: вибрации с амплитудой 1,5 мм и частотой 2-9 Гц, ускорения 5 м/с² с частотой 9-200 Гц, ударов с амплитудой до 70 м/с и продолжительностью до 22 с (согласно требованиям стандарта, IEC 721-3 по классу 3M3).

Уровень любого акустического шума, излучаемого аппаратурой, не должен превышать 60 дБ при контроле на расстоянии 1 м от аппаратуры (согласно публикациям МЕК 651).

Требования к комплектации

Упаковка должна выполняться предприятием изготовителем, на основе разработанных им спецификаций. Упаковки должны обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия. Документация, упаковочные листы должны помещаться в водонепроницаемую упаковку.

Комплект в зависимости от типа и модели оборудования должен включать при необходимости следующие элементы:

Таблица 7

| № | Наименование | (Количество) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мини-БС в корпусе | 1 |
| 2 | Внешняя антенна, встроенная либо внешняя направленная/ненаправленная (опционально) | 1 |
| 3 | Кабель заземления (не менее 5м) | комплект |
| 4 | Кабель питания/Блок питания (не менее 20м) | 1 |
| 5 | Кабель RGPS (опционально) (не менее 100м) | 1 |
| 6 | Кабель Ethernet (Electrical) (не менее 100 м) | 1 |
| 7 | Кабель Ethernet (Optical) (не менее 100 м) | 1 |
| 8 | Кабель для локального подключения и настройки конфигурации (не менее 3 м) | 1 |
| 9 | GPS-антенна (опционально) | 1 |
| 10 | Комплект из направленной и омни антенны (при отсутствии встроенной антенны) | 1 |
| 11 | Инструкция по установке и экспуатации | 1 |
| 12 | Носитель с программным обеспечением | 1 |
| 13 | Крепления и инсталляционные материалы | 1 комплект |
| 14 | Коннекторы /джампера / переходники | 1 комплект |

Требования к программному обеспечению

Спецификация оборудования, предлагаемого в качестве мини базовых станций Small Cell должна включать последнюю коммерческую версию ПО согласно Дорожной Карте, все виды лицензий: HWAC (активация аппаратной емкости), ключи, функции (базовые и дополнительные, существующие и будущие) на момент оформления заказа на закупку, и также возможность обновления программного обеспечения с доступом ко всем новым функциям.

Все поставляемые лицензии (вне зависимости от названия лицензия, ключ и т.п.) как SW, так и HW (базовые, опциональные, существующие и разрабатываемые) интегрированные при реализации проекта или закупленные позже также должны быть в последующем повторно переиспользованы на любых аналогичных узлах Заказчика в полном объеме.

Участник ПО обязуется произвести доработку ПО, в случае если предоставляемое ПО не соответствует международным стандартам.

Предложение по поставке ПО должно включать в себя все обновления ПО, вышедшими в период действия Договора и гарантийного периода. Обновление ПО производиться только после согласования Заказчика. Предлагаемое к установке ПО должно быть коммерческой версии.

Гарантийный период на все программное обеспечение (как основное, так и дополнительное) составляет 24 последовательных месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставляемое оборудование должно поступать с предустановленной последней версией программного обеспечения (ПО), официально объявленной к реализации, и обязуется поддерживать ее сроком не менее 10 лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Поддержка ПО означает возможность доработки поставленной версии по запросам Заказчика в рамках ранее купленного функионала, устранение обнаруживаемых ошибок и сбоев, а также исправление некорректной работы ПО.

Участник должен предоставить описание и частоту выходов основных релизов программного обеспечения. Данное описание должно включать описание стандартных и опциональных возможностей программного обеспечения на ближайшие три года.

- Требования к размерам, упаковке, отгрузки товаров

Все оборудование, поставляемое по Контракту, должно иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую его защиту и предохраняющую от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами.

Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Участником на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:

-Контракт №,

-место назначения груза,

-грузополучатель,

-грузоотправитель,

-наименование Изделий,

-номер места/общее количество мест,

-вес брутто/вес нетто (кг),

- габариты (длина  ширина  высота).

Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке.

Поставка Продукции должна сопровождаться необходимым комплектом документов, включающим в себя:

Счет-фактура 				1 ориг.+2 копии

Упаковочный лист 				1 ориг. + 1 копия.

Сертификат качества 			1 ориг.+1 копия, выданный Производителем

- Требования к состоянию товара

Все поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в эксплуатации, не проходило ремонт, не подвергалось замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими его подлинность. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Синхронизация базовых станций должна быть осуществлена от источников синхронизации ООО «UMS»

Оборудование должно иметь возможность функционировать без физического вмешательства обслуживающего персонала.

Должна быть предусмотрена возможность загрузки программного обеспечения как удаленно, так и через локальный интерфейс с помощью персонального компьютера.

В случае возникновения проблем при загрузке программного обеспечения (патчей, изменений кода), должна сохраняться возможность вернутся к первоначальной версии программного обеспечения.

Процесс загрузки программного обеспечения должен гарантировать возобновление нормального функционирования после загрузки.

- Требования к расходам на эксплуатацию товара

После проведения работ по монтажу оборудования на объектах процедура и расходы на эксплуатацию объекта не должны измениться.

- Требования на соответствие товара нормативным документам

Выбранный Участник в течение реализации проекта гарантирует, что всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

Заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование должны быть предоставлены Заказчику не позднее трех месяцев с даты поставки.

Участник самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан.

Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан.

Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставки

Оборудование и материалы должны быть поставлены одной поставкой, в срок не более 240 календарных дней со дня осуществления предоплаты со стороны Заказчика в соответствии с подписанным договором/контрактом на поставку оборудования.

Поставка Продукции осуществляется Участником на таможенный склад г.Ташкента на условиях DAP ИНКОТЕРМС-2020.

- Требования к монтажу

Инсталляция оборудования должна производиться без специальных требований по предварительной конфигурации. Процедура инсталляции, монтажа и настройки оборудования должна быть описана в предоставлемой тех. документации.

Если поставщик для успешного исполнения заказа должен интегрировать оборудование новое оборудование RNC, СОРМ, EMS (OSS), то поставщик предоставляет в КП все необходимые сервисы по монтажу технического решения.

- Требования по обучению

Должно быть проведено обучение персонала по мини БТС 8 (восемь человек) оператора в УТЦ производителя по вопросам, в объеме не менее 10 рабочих дней:

- планирования, оптимизации, модернизации мини БТС с выдачей официального сертификата;

- монтажа, запуска, настройки оборудования мини БТС, создание файлов программирования, активацией трафика, выявление и устранение неполадок.

- монтаж, запуск, настройка и эксплуатация системы управления, создание баз данных и форм отчетов.

Поставщик несет все расходы по обучению 8 специалистов Заказчика (проезд, проживание, визовая поддержка). Стоимость запрашиваемого обучения должна быть включена в состав тендерного предложения, с предоставлением тематического плана обучения.

Обучение должно производиться с организацией демонстрации работы на реальной системе и стендах, с отработкой аварийных ситуаций.

- Требования к документации

Участник обязан предоставить на электронном или бумажном носителях техническую и монтажную документацию на русском или английском языках, содержащую:

- Детальную конфигурацию и технические характеристики оборудования (число и типы интерфейсов каждого элемента, максимальная производительность каждого элемента, шаг расширения, номинальные для поставляемой конфигурации оборудования величины электропотребления и тепловыделения);

- Общее описание оборудования;

- Функциональное описание (описание модулей, функциональных блоков, программного обеспечения);

- Максимальные и рабочие величины электропотребления, тепловыделения;

- Руководство по эксплуатации.

- описание и частоту выходов основных релизов программного обеспечения. Данное описание должно включать описание стандартных и опциональных возможностей программного обеспечения на ближайшие три года;

- детальную конфигурацию и технические характеристики оборудования (число и типы интерфейсов каждого элемента, максимальная производительность каждого элемента, шаг расширения, номинальные для поставляемой конфигурации оборудования величины электропотребления и тепловыделения);

- Перечень (спецификацию) поставляемого оборудования и программного обеспечения.

- описание отдельных устройств и программ;

- максимальные и рабочие величины электропотребления, тепловыделения, нагрузки на пол;

- руководство по эксплуатации, в том числе – Task manual (описание команд), описание счетчиков, статистики и пр.

Для каждого требования или спецификации решения Участник должен представить следующие ответы:

Соответствует, если предлагаемая система полностью соответствует требованию. Кроме того, там, где это может потребоваться, Производителю будет предложено дополнить свой ответ соответствующими техническими сведениями и указаниями на специальные преимущества реализации предлагаемого решения.

Не соответствует, если предлагаемая система не соответствует требованию.

Каждое требование должно сопровождаться комментарием со стороны Участника, включающим ссылку на действующий документ, подтверждающий ответ Участника.

В случае, если Участник определяет Несоответствие требованиям Заказчика, необходимо предоставлять детальное объяснение несоответствия, а также сроков, когда требование будет реализовано.

- Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию

Участник гарантирует соответствие Продукции заявленной Спецификации. Участник также гарантирует отсутствие в Программном Обеспечении и Аппаратных Средствах дефектов, возникающих из-за применения дефектных материалов и/или некачественного исполнения работ, при условии их соответствующего использования, эксплуатации и техобслуживания. Кроме того, Участник гарантирует, что Программное Обеспечение соответствует функциям, указанным в техническом описании на Продукцию.

Любые элементы Аппаратных Средств и Программного Обеспечения, не производимые Участником и/или его Аффилированными лицами, но являющиеся частью Продукции, поставляемой согласно настоящего Технического задания (Оборудование сторонних производителей), в любом случае получают гарантию в таком же объёме и на тех же условиях её действительности, какие определены гарантийным периодом, применимым к таким элементам действительным производителем. Перечень таких элементов (при их наличии), а также применимые к ним гарантийные периоды, предоставляемые их действительным(и) производителем (производителями), будут указаны Участником в Спецификации к Контракту.

В случае сбоев или неправильного функционирования Программного обеспечения в течение гарантийного периода, произошедший из-за самой Продукции, Участник гарантирует бесплатную наладку или восстановление Программного обеспечения в течение десяти (10) дней с даты уведомления.

Гарантийный срок Участника на восстановленные или замененные части оборудования должен быть продлен с учетом времени замены.

Обязательства Участника согласно оговоренной гарантии будут ограничены ремонтом или заменой Продукции (её Компонентов).

Обязательства по постгарантийному обслуживанию определяется отдельным Техническим заданием и контрактом.

Участник должен предоставить цены на техническую поддержку на пять лет.

В гарантийную поддержку должны быть включены следующие услуги:

-	Услуги ремонта и замены неисправного оборудования;

-	Техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО;

-	Консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования;

-	Регулярное предоставление и установка Участником пакетов Программных коррекций;

-	Предоставление обновленных информационных материалов (документации);

-	Оказание поддержки в периоды повышенной нагрузки (в случае необходимости по требованию Заказчика присутствие специалистов Участника на технологических площадках);

- Периодическая профилактическая диагностика и обследование оборудования не менее двух раз в год, а также при подготовке к дням наибольшей нагрузки (праздники, маркетинговые акции и т.п.).

Участник обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО и оборудования.

Участник обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО и оборудования сторонних производителей (входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования).

Участник обязуется при необходимости по требованию Заказчика обеспечить присутствие на площадке специалиста во время аварии, оказание технической и консультационной поддержки для решения проблем.

Участник обязуется обеспечить следующие сроки оказания услуг по технической поддержке в гарантийный период:

Приоритет «Критичный» - Аварийная техническая поддержка (EMERGENCY):

-	доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году;

-	время реагирования: до 30 минут (с момента обращения);

-	временное решение: до 4-х часов (с момента обращения);

-	полное решение: не более 10 календарных дней (с момента обращения).

Приоритет «Высокий» - Техническая поддержка критических проблем (CRI):

-	доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году;

-	время реагирования: до 30 минут (с момента обращения);

-	временное решение: до 8-ми часов (с момента обращения);

-	полное решение: не более 20 календарных дней (с момента обращения).

Приоритет «Средний» - Техническая поддержка значительных проблем (MAJ):

-	доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году;

-	время реагирования: до 60 минут (с момента обращения);

-	временное решение: до 3-х дней (с момента обращения);

-	полное решение: не более 30 календарных дней (с момента обращения).

Приоритет «Низкий» - Техническая поддержка не значительных проблем или техническая консультация (MIN):

-	доступность: 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 8 часов в день (с 09:00 до 18:00 по времени оператора);

-	время реагирования: до 60 минут (с момента обращения);

-	временное решение: до 15-ти дней (с момента обращения);

-	полное решение: не более 40 календарных дней (с момента обращения).

- Дополнительные требования по гарантийному обслуживанию сведены в Таблицу

| 1. | Участник обязан предоставить от производителя оборудования документы, подтверждающие право оказания услуг Технической поддержки (в том числе Гарантийной технической поддержки) на соответствующий тип оборудования на территории Руз. |
| --- | --- |
| 2. | Участник обязан предоставить список сотрудников способных оказывать Техническую поддержку по соответствующему типу оборудования. Участник также обязан предоставить сертификаты о прохождении обучения своих сотрудников соответствующих курсов Производителя оборудования. В штате Участника должен быть как минимум один сертифицированный сотрудник, имеющий квалификацию эксперта, и два сертифицированных сотрудника – квалификацию ведущего специалиста. |
| 3. | Участник обязан предоставить и согласовать программу эксплуатационно-профилактических работ по системе, с описанием степени риска каждой из работ. Минимально программа должна содержать описание: |
|  | - ежедневных/еженедельных эксплуатационно-профилактических работ; |
|  | - ежемесячных эксплуатационно-профилактических работ; |
|  | - полугодовых/годовых эксплуатационно-профилактических работ; |
| 4. | Участник обязан организовать Гарантийную поддержку в режиме 24х7х365 (круглосуточно, круглогодично, без перерывов на выходные или праздничные дни). |
| 5. | Участник обязан организовать 1 линию технической поддержки на территории Руз, в г. Ташкент. 1 линия технической поддержки должна осуществляться на русском языке. |
| 6. | Участник обязан иметь доступ ко 2 и 3 линиям технической поддержки, организованной Производителем оборудования (включая поддержку R&D центра Производителя). |
| 7. | Участник обязан организовать круглосуточную горячую телефонную линию технической поддержки с номером из номерной емкости Руз. Горячая телефонная линия должна состоять минимум из 2 линий доступа. |
| 8. | Участник обязан иметь рабочую электронную почту горячей линии технической поддержки. |
| 9. | Участник несет полную ответственность за постоянную работоспособность горячей линии и электронной почты. |
| 10. | Участник обязан предоставить схему эскалации проблем/вопросов на 2 и 3 линии поддержки, включая телефонные номера и адреса электронной почты. |
| 11. | Участник обязан иметь электронную систему технической поддержки, посредством которой Заказчик мог бы самостоятельно видеть статус своих запросов. |
| 12. | Участник не имеет право закрывать запросы без письменного согласия Заказчика (запрос и ответ фиксируются посредством электронной почты или специализированной системы Участника) |
| 13. | Участник при закрытии запроса обязан просить Заказчика оценить работу по данному запросу по 5 бальной шкале. |
| 14. | Услуги Гарантийной технической поддержки должны включать в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | 1. Информационные услуги. |
|  | 2. Услуги базы знаний. |
|  | 3. Услуги технической поддержки. |
|  | 4. Услуги ремонта и/или замены неисправного или вышедшего из строя Аппаратного обеспечения. |
|  | 5. Услуги поддержки Программного обеспечения. |
|  | 6. Отчетность. |
|  | 7. Услуги помощи в эксплуатации оборудования на объекте Заказчика (Babysitting). |
| 15. | Информационные услуги, оказываются по телефону или по e-mail, также возможен выезд Участника на площадку Заказчика и включают в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | - консультации по общим проблемам; |
|  | - консультации по продуктам; |
|  | - консультации по АО; |
|  | - консультации по ПО; |
|  | - консультации по эксплуатации оборудования, общего характера; |
|  | - консультации по функционалу продукта, общего характера. |
|  | - Участник не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальный Road Map по системе, в котором должны отражаться сроки EOM, EOFS, EOSP, EOS. В случае экстренного изменения Road Map Участник обязан незамедлительно оповестить Заказчика. |
| 16. | Услуги базы знаний - организация доступа Заказчика к базе Технической документации Производителя, включающую в себя (полный, но не исключительный список) общее описание Продуктов производителя, подробные технические руководства по каждому Продукту, подробные руководства по эксплуатации каждого Продукта и т.п. В рамках данной услуги Участник обязан производить оповещение о возможных проблемах, которые были выявлены при работе на объектах других Заказчиков данного производителя (Информационный аварийный бюллетень). |
| 17. | Услуги технической поддержки оказываются по телефону, посредством e-mail, посредством организации удаленного доступа (VPN), выезд специалиста Участника на объект Заказчика. Услуги технической поддержки включают в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | - устранение аварий и аварийных ситуаций, предоставление полного отчета по аварии; |
|  | - устранение возникших проблем и не исправностей в работе оборудования; |
|  | - консультации и настройка функционала оборудования; |
|  | - консультация и проведение работ по оптимизации работы оборудования; |
|  | - периодическая (не реже 2 раз в год) инспекция оборудования с предоставлением отчета по инспекции. Отчет по инспекции как минимум должен содержать: |
|  | Текущее состояние системы; |
|  | Оценка загрузки, доступности и работоспособности различных модулей системы (как АО, так и ПО); |
|  | Оценка состояния АО системы; |
|  | Оценка состояния ПО системы; |
|  | Анализ всех аварийных сообщений и сообщений об ошибках, возникших в промежуток времени между двумя инспекциями; |
|  | Проверка целостности DB; |
|  | Предложения по оптимизации работы оборудования |
| 18 | Услуги ремонта и/или замены неисправного или вышедшего из строя Аппаратного обеспечения включают в себя ремонт вышедшего из строя АО поставленного в рамках поставки оборудования, на время ремонта Участник предоставляет Заказчику идентичную модель АО для сохранения работоспособности оборудования в полном объеме. В случае если неисправное АО не подлежит ремонту, Участник предоставляет Заказчику идентичное АО, по характеристикам не хуже оригинальной. |
| 19 | Прием на ремонт (замену) и возврат с ремонта (замены) Поставщик обязуется производить в г. Ташкент, Республика Узбекистан, ответственность за ввоз/вывоз оборудования на территорию Республики Узбекистан полностью лежит на Поставщике, при этом Заказчик в случае необходимости обязуется оказать посильную помощь в оформлении документов необходимых для ввоза/вывоза оборудования. |
| 20. | Услуги поддержки Программного обеспечения включают в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | - Тестирование, диагностирование проблем, и выпуск коррекций установленного на оборудовании Заказчика ПО. |
|  | - Установка выпущенных коррекций на оборудование Заказчика. |
|  | - Обновление версий ПО, по согласованию с Заказчиком. |
| 21. | Все предлагаемые Заказчику обновления ПО и коррекции ПО первоначально должны быть протестированы на тестовых стендах Производителя. |
|  | Перед установкой обновлений ПО Участник должен согласовать работы с Заказчиком. Заказчику должны быть представлены следующие материалы: |
|  | - описание новой версии ПО/коррекции; |
|  | - лист изменений (отличий); |
|  | - описание проблем, решаемых обновлением; |
|  | - описание нового функционала, если имеется; |
|  | - описание изменений в статистической подсистеме (изменение счетчиков, добавление/исключение счетчиков и т.п.); |
|  | - результаты тестирования на тестовых стендах Производителя. |
|  | - программу тестирования работоспособности и функционирования системы после обновления |
|  | После обновления Участник должен произвести полное тестирование работоспособности системы. В течении 2 дней после обновления Участник должен проводить мониторинг работы системы. |
| 22. | Участник обязан обеспечивать своевременное информирование Заказчика о выпущенных коммерческих версиях ПО (обновления, корректировки) по всем решенным запросам от Заказчиков по всему миру, без исключения. Заказчику должна быть предоставлена следующая информация: |
|  | - наименование задачи или проблемы |
|  | - условие возникновения |
|  | - влияние на сервис |
|  | - описание разработанного решения |
|  | - инструкция по внедрению (детализированная) |
|  | - верификация изменений |
| 23. | Участник должен указать периодичность выпуска новых версии ПО (обновления, корректировки) |
| 24. | Участник должен гарантировать своевременное информирование Заказчика о выявленных проблемах или угрозах, касающихся работоспособности системы, включая отдельные аппаратные блоки и компоненты, а также в вопросах качества и полноты предоставления сервиса. Участник должен обеспечить предварительную установку соответствующих обновлений или корректировок ПО до возникновения выявленных проблем или угроз. |
| 25. | Отчетность: |
|  | Участник ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику акт выполненных работ по услугам Гарантийной технической поддержке, в случае если 5 число выпадает на выходной или праздничный день, акт выполненных работ предоставляется в ближайший рабочий день, следующий после 5 числа. Заказчик обязан принять и подписать акт выполненных работ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в случае если 10 число выпадает на выходной или праздничный день, подписанный акт предоставляется в ближайший рабочий день, следующий после 10 числа. |
|  | Заказчик в праве задержать подписание акта в случае если имеет обоснованные причины (претензии к работе Участника), все причины должны быть изложены в официальном письме и переданы Участнику. Подписание акта выполненных работ с обеих сторон считается закрытием отчетного месяца. |
| 26. | Услуги помощи в эксплуатации оборудования на объекте Заказчика (Baby sitting). По данной услуге в течении 6 месяцев после подписания акта приемки оборудования, специалист Производителя, не ниже эксперта (выбор специалиста производиться Заказчиком, после изучения предоставленных анкет и личного собеседования), должен находиться на объекте Заказчика или в шаговой доступности от объекта, для помощи в эксплуатации, проведения консультации и обучения персонала Заказчика. |
| 27. | Гарантийная техническая поддержка должна иметь 4 уровня SLA: |
|  | 1. Аварийная техническая поддержка (EMERGENCY). |
|  | 2. Техническая поддержка критических проблем (CRI). |
|  | 3. Техническая поддержка значительных проблем (MAJ). |
|  | 4. Техническая поддержка не значительных проблем или техническая консультация (MIN). |
| 28. | Гарантийная техническая поддержка может осуществляться: |
|  | - по телефону; |
|  | - по электронной почте; |
|  | - по удаленному доступу (VPN); |
|  | - не посредственно на объекте заказчика. |
|  | Участник полностью несет ответственность за исправность и периодическую проверку всех технических средств связи с Заказчиком. |
| 29. | Аварийная техническая поддержка (Emergency) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая полное прекращение предоставление сервиса или функционирования оборудования либо снижение предоставления сервиса более чем на 10%, возможность нанесения любого вреда физическому лицу и т.п. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или непосредственно специалисту Участника ответственному за техническую поддержку. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Участника. |
|  | При приеме сигнала о Emergency Участник обязан произвести оповещение по ситуации 2 и 3 линий технической поддержки и приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. |
|  | Время восстановления – не более 4 часов, начало стартует со времени телефонного звонка на «Горячую линию» или ответственному сотруднику, возможно предоставление временного решения – решение которое позволяет восстановить работоспособность системы, но с ограничениями в техническом обслуживании, предоставление сервиса по такому решению должно быть восстановлено на 100% и в полном объеме. |
|  | Время предоставления постоянного решения – не более 10 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 14 календарных дней с момента предоставления временного решения, Участник обязан согласовать с Заказчиком отчет. |
| 30. | Техническая поддержка критических проблем (CRI) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая серьезное влияние на работу, управление или обслуживание оборудования, снижение обработки трафика или пропускной способности оборудования от 5% до 10% и т.п. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или непосредственно специалисту Участника ответственному за техническую поддержку. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Участника. |
|  | При приеме сигнала о CRI Участник обязан произвести оповещение по ситуации 2 и 3 линий технической поддержки и приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. Время восстановления – не более 8 часов, начало стартует со времени телефонного звонка на «Горячую линию» или ответственному сотруднику, возможно предоставление временного решения – решение которое позволяет восстановить работоспособность системы, но с ограничениями в техническом обслуживании, предоставление сервиса по такому решению должно быть восстановлено на 100% и в полном объеме. |
|  | В случае превышения времени восстановления Заказчик в праве наложить на |
|  | Время предоставления постоянного решения – не более 20 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 24 календарных дней с момента предоставления временного решения, Участник обязан согласовать с Заказчиком отчет. |
| 31. | Техническая поддержка значительных проблем (MAJ) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая значительное влияние на предоставляемый сервис, потерю данных резервных устройств, при этом нет прямого воздействия на предоставляемый сервис и т.п. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или по электронной почте. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Участника. |
|  | При приеме сигнала о MAJ Участник обязан приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. |
|  | Время восстановления – не более 3 рабочих дней, начало стартует со времени заведения заявки. По согласованию с Заказчиком Участник может понизить статус заявки до MIN, в этом случае будут действовать SLA для Технической поддержки не значительных проблем, но срок исполнения будет считаться от даты заведения первоначальной заявки. |
|  | Время предоставления постоянного решения – не более 30 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 40 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
| 32. | Техническая поддержка не значительных проблем (MIN) - Любая авария, аварийная ситуация или проблема, не влияющая на сервис в прямую. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по электронной почте, по телефону «горячей линии» или в специализированной системе технической поддержки Участника. |
|  | Время реакции Участника (ответ о приеме заявки) на сигнал MIN не более 30 минут. |
|  | Время восстановления – не более 15 рабочих дней. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 40 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
| 33. | Время предоставления ответов по информационным услугам не должно превышать 12 рабочих дней. |
| 34. | Замена АО производиться в течении 2 рабочих дней. |
|  | В случае возникновения ситуации экстренной или критической технической поддержки замена АО производиться в любое время суток, в рамках сроков SLA технической поддержки. |
| 35. | Участник должен обеспечить всестороннюю диагностику и поддержку в подготовке предлагаемых систем к периодам наибольшей нагрузки, а также по требованию Заказчика организовать присутствие квалифицированных специалистов технической поддержки на технологических площадках |
| 36. | Заказчик оставляет за собой право обратиться за помощью к Участнику по восстановлению системы, в форс мажорных случаях: пожара, наводнения, попадания молнии и сбоя питания без каких-либо ограничений, неправильного использования, неправильное обращение или злоупотребление, включая, помимо прочего, программные вирусы и акты саботажа. |
| 37. | Участник обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком |

- Требования к остаточному сроку годности

В течение 5 (пяти) лет после ввода оборудования в эксплуатацию не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала, в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей;

На все оборудование, поставляемое в рамках данного проекта, Участник предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период инсталляции и тестирования, а также гарантийный период;

20.	Требования к дате производства

Все поставляемое оборудование должно быть произведено не ранее 12 месяцев до момента поставки.

- Дополнительные требования

Производитель в своем предложении опционально предлагает количество и состав запасных частей на объём оборудования, указанный в техническом задании.

- Перечень сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | PoE | Power over Ethernet (питание через Ethernet соединение) |
| 2 | Indoor | Внутри помещений |
| 3 | Outdoor | Вне помещений |
| 4 | OVP | Over Voltage Protection |
| 5 | FOC | Full operational capability |
| 6 | QAM | Quadrature amplitude modulation |
| 7 | MIMO | Multipe Input Multiple Output |
| 8 | SISO | Single Input Single Output |
| 9 | DL | Downlink-нисходящий |
| 10 | UL | Uplink-восходящий |
| 11 | DDP | Delivered Duty Paid (поставка с оплатой пошлины) |
| 12 | BTS | Base transceiver station |
| 13 | VPN | Virtual private network |
| 14 | СЭС | Санитарно-эпидемиологическая служба |
| 15 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 16 | TOP | Timing over packet-временная синхронизация через пакеты |
| 17 | LTE | Long term evolution-долгосрочная эвалюция |
| 18 | БТС | Базовая станция |
| 19 | SLA | Service level aggrement |
| 20 | CC | Component carrier |
| 21 | ПО | Программное обеспечение |
| 22 | W | W-Watt-Ватт(мощность) |
| 23 | AC | alternating current-переменный ток |
| 24 | PoE | Power over Ethernet – технология передачи питания по Ethernet кабелю. |
| 25 | УТЦ | Учебно тренировочный центр |

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эксперт отделапланирования и оптимизации сети радиодоступа | _______________________ | Караев А.У. |
| Начальник отделапланирования и оптимизации сети радиодоступа | _______________________ | Набиев Х.А. |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель директора департамента развития сети | _______________________ | Хасанов А.А. |
| Директор департамента развития сети | _______________________ | Цай В.Ю. |
| Директор департамента эксплуатации сети | _______________________ | Усманов Б.Х. |
| Директора департамена управления проектами | _______________________ | Салиев Н.Ш. |