PUDRAT SHARTNOMASI 
№______

Toshkent sh. 									“____”____________ 2025 yil

Keyingi oʻrinlarda “Buyurtmachi” deb ataladigan “UNIVERSAL MOBIL SYSTEMS” mas'uliyati cheklangan jamiyati (“UMS” MChJ), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor Aripov S.X. bir tomondan va keyingi oʻrinlarda “Pudratchi” deb ataladigan "_____________________________" ___________________, nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor ______________________ ikkinchi tomondan (birgalikda “Tomonlar”, alohida “Taraf” deb ataladi) deb ataladigan ushbu Shartnomani (keyingi o‘rinlarda “Shartnoma” deb yuritiladi) quyidagilar haqida tuzdilar:

- SHARTNOMA MAVZUSI

  - Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasi bo'yicha, shartnomada kelishilgan muddatlarda loyiha hujjatlarida hamda, 1-ilova va 1.1 ilovada keltirilgan texnik talablariga asosan, “UMS” MChJ Urganch sh. Al-Xorazmiy ko’chasi, 101 uy manzilidagi Urganch markaziy ofisida tomlarni kapital ta’mirlash ishlarini (keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb yuritiladi) o'z vaqtida bajarish majburiyatini oladi va Buyurtmachi sifatli darajada bajarilgan ishlarni qabul qilish ushbu shartnomada belgilangan tartibda to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1.3. Bajariladigan ishlarning nomi, turlari va hajmi, shuningdek, ishlar va foydalaniladigan materiallarning narxi ushbu Shartnomaga 2-ilovasi bilan belgilanadi.

- SHARTNOMANING UMUMIY QIYMATI VA TO'LOVLAR TARTIBI

  - Shartnomaning umumiy qiymati 2-ilovaga muvofiq 12% QQS bilan birga _____________________ (_____________________________________________) so‘mni tashkil etadi .

  - Buyurtmachi tomonidan to‘lanishi kerak bo'lgan summaning yakuniy miqdori, ishlar bajarilgandan so'ng Tomonlar o‘rtasida imzolangan dalolatnoma(lar) va hisobvaraqa-faktura asosida aniqlanadi.

  - Shartnomaning 2-ilovada ko'rsatilgan ish va materiallarning qiymati ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish bo'yicha Pudratchining barcha xarajatlarini o'z ichiga oladi hamda Shartnomaning butun amal qilish muddati uchun qat’iy hisoblanadi va oshirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

  - Ushbu Shartnoma bo‘yicha to‘lovlar Buyurtmachi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi milliy valyutasida quyidagi tartibda Pudratchining bank hisob raqamiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi:

2.4.1. Bajarilgan ishlar qiymatining 100% (yuz foiz) qismi Buyurtmachi tomonidan elektron hisob-faktura va ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi tasdiqlangan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida Buyurtmachi tomonidan ishlar bajarilgandan keyingi 100% (yuz foizlik) to’lov ko’rinishida amalga oshiriladi.

2.5. Pudratchi oldidagi to‘lov majburiyati tegishli mablag'lar uning bank hisobvarag'idan yechib olingan paytdan boshlab amalga oshirishgan hisoblanadi. Pudratchi pul mablag‘larini Pudratchining foydasiga Buyurtmachining bank hisobvarag'idan yechib olinganligini tasdiqlovchi bankning to‘lov topshiriqnomasi nusxasini talab qilib olishga haqli.

- ISHLARNI BAJARISH JOYI VA MUDDATI

3.1. Tomonlar tomonidan shartnoma imzolangan va “shartnomalarning yagona reestri” maxsus axborot portaliga ushbu shartnoma haqidagi ma’lumot kiritilgan kundan boshlab Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni - 60 (oltmish) ish kunidan kechiktirmay bajarishi shart .

3.2. Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish boshlangan, ammo Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko‘ra to‘xtab qolgan yoki shartnomada belgilangan muddatlarda bajarishning imkonni bo'lmagan va bu haqida buyurtmachi pudratchi tomonidan tegishli tartibda ogohlantirilgan holatlarda ishlarni bajarish muddatlari Buyurtmachining roziligi bilan o'zgartirilishi mumkin.

3.3 Ishlarning bajarilish joyi: O‘zbekiston Respublikasi Urganch sh., Al-Xorazmiy ko’cha, 101 uy.

3.4 Ish boshlanishidan oldin Tomonlar ushbu shartnomaning bajarilishi uchun mas'ul xodimlar tayinlaydilar va bu haqida tomonlar boshqa tarafni elektron pochta orqali xabardor qiladilar:

- Pudratchi: __________________________@ XXX . XX

- Buyurtmachi: _______________________@ XXX . XX

Pudratchi qurilish-montaj ishlarini shartnomaning 1-ilovasi va 1.1-ilovasida keltirilgan Texnik talablar va loyiha-smeta hujjatlariga shuningdek, Buyurtmachining talablariga muvofiq bajarishi shart. Loyiha-smeta hujjatlari Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 3 (uch) kundan kechiktirmay taqdim etiladi.

4. ISHLAR TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha ishlarni tugatgandan so'ng, Pudratchi:

a) ishlar tugallanganligi va topshirishga tayyorligi to'g'risida Buyurtmachining mas'ul xodimini elektron pochta orqali yoki ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq bunday xabarnoma olinganlik faktini qayd etadigan boshqa usulda xabardor qiladi;

b) Bajarilgan ishlar bo‘yicha fotosuratlar taqdim etadi;

c) Bajarilgan ishlar ijrosi hujjatlarini taqdim etadi.

4.2. Buyurtmachi Pudratchi tomonidan xabardor qilingani va ushbu Shartnomaning 4.1-bandining b), c), kichik bandda nazarda tutilgan hujjatlar taqdim etilganidan so‘ng 5 (besh) ish kuni ichida buyurtmachi tomonidan bajarilgan ishlarni qabul qilishga kirishishi shart.

Ushbu Shartnomaning 4.1-bandi, b), c), kichik bandda nazarda tutilgan hujjatlar hujjatlar mavjud bo'lmaganda buyurtmachi ishni qabul qilishga kirishmaydi.

4.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatli bajarilganligini shaxsan tekshirishi shuningdek, sifat darajasini aniqlash maqsadida mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb qilishga haqli.

4.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Agar ishlar lozim darajada sifatli bajarilgan bo'lsa, Pudratchi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasiga imzo chekishi va bajarilgan ishlarni qabul qilib olish;

4.4.2. qabul qilish jarayonida ishning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlansa, bajarilgan ishlar dalolatnomasini imzolashni rad etish;

4.4.3. Pudratchiga bajarilgan ishlar dalolatnomasiga ishlarning narxi va ish turlari bo'yicha o'zgartirishlar, tuzatishlar kiritish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berish.

Buyurtmachining ushbu ko'rsatmalari asosli bo'lishi va ishlarning narxini o'zgartirish va (yoki) ishlarning ayrim turlarini, agar ushbu ishlar bajarilmagan yoki sifatsiz bajarilgan bo'lsa, topshirish-qabul qilish dalolatnomasidan chiqarib tashlash uchun yetarli asoslarni o'z ichiga olishi kerak.

4.5. Pudratchi Buyurtmachining talabiga binoan:

4.5.1. o'z hisobidan 5 (besh) ish kuni ichida Bajarilgan ishlarning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish va ishlarni Buyurtmachiga qayta topshirishi lozim.

Buyurtmachining kamchiliklarni (nuqsonlarni) bartaraf etish bo'yicha talablari Pudratchi tomonidan bajarilishi majburiydir.

4.5.2. ishlarning ayrim turlari sifatsiz bajarilgan yoki bajarilmagan bo‘lsa, ishlarning qiymatiga o'zgartirishlar kiritish va (yoki) ularni dalolatnomadan chiqarib tashlashi lozim.

4.6. Ushbu Shartnomani tuzish orqali Pudratchi ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish bo'yicha Buyurtmachining barcha e'tirozlari va talablarini so'zsiz qabul qilishga va amalga oshirishga rozi bo'ladi.

4.7. Agar ishni qabul qilish paytida aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar) belgilangan muddatda bartaraf etilmagan bo'lsa, Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad etishga va pudratchidan o’rnatilgan tartibda jarima to'lashni talab qilishga haqli.

4.8. Tegishli buyurtma asosida bajarilgan ishlar topshirish-qabul qilish dalolatnomasi har ikkala tarafning vakolatli shaxslari tomonidan imzolanganidan so‘ng, pudratchi tomonidan topshirilgan, Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingan hisoblanadi.

4.9. Ushbu shartnomaga asosan, pudratchi tomonidan bir tomonlama imzolangan bajarilgan ishlar dalolatnoma(lari)si yuridik kuchga ega emas.

4.10. Bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnomasini imzolash Pudratchini kafolat muddati ichida, bajarilgan ishlar qabul qilinganidan keyin aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar), shu jumladan yashirin nuqsonlar uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

- PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

5.1.1. Buyurtmachining roziligi bilan ishni muddatidan oldin unga topshiring.

5.1.2. Buyurtmachining yozma roziligi bilan shartnoma bo'yicha ishlarning ayrim turlarini (ishlarning qismlarini) bajarishga Subpudratchilarni jalb qilish.

5.2. Pudratchi quyidagilarga majbur:

5.2.1. Loyiha-smeta hujjatlari, texnik talablar (1-ilova, 1.1-ilova), Buyurtmachi va Shaharsozlik norma qoidalari, Xalqaro standartlar (SHNQ, KMK, O'zDSt.) talablariga muvofiq ishlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish.

5.2.2. O‘z hisobidan qurilish materiallari va uskunalaridan foydalangan holda ishni bajarish. Agar ish Buyurtmachining materiallari va uskunalari yordamida bajarilgan bo'lsa, Pudratchi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

a) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan materiallar va uskunalardan tejamkorlik va ehtiyotkorlik bilan foydalanish;

b) Ishlar bajarilgandan so'ng, foydalanilmagan materiallarning qoldig'ini, shuningdek, Buyurtmachi tomonidan ishni bajarish uchun taqdim etilgan uskunalarni ushbu Shartnomaning 4-ilovasida keltirilgan tartibda Buyurtmachiga qaytarish.

Pudratchiga topshirilgan materiallar va uskunalarga nisbatan mulk huquqi Buyurtmachida saqlanib qoladi.

5.2.3. Ish boshlanishidan oldin foydalanilgan materiallar va uskunalarning namunalari bo'yicha Buyurtmachi bilan kelishib olish. Zarur hollarda, foydalanilgan materiallar va uskunalarning namunalari, ularning Sertifikatlar va boshqa zarur hujjatlarning nusxalarini, Buyurtmachining talabiga ko‘ra o‘z hisobidan taqdim etish.

5.2.4. Ishni bajarish jarayonida ish sifatining yomonlashishiga, mehnat xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalarining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan materiallar va uskunalardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik.

5.2.5. Quyidagi hollar aniqlangan paytdan e'tiboran bir kun ichida pudratchi buyurtmachini xabardor qilishi va undan yozma ko'rsatma olinmaguniga qadar ishlarning bajarilishini to'xtatib turishi lozim:

a) Ishni bajarish usuli bo'yicha buyurtmachining ko'rsatmalariga rioya qilish buyurtmachi uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqarsa;

b) Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, ammo ish sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yoki ishni o'z vaqtida bajarishni imkonsiz qiladigan boshqa holatlar vujudga kelsa.

5.2.6. Shartnoma bo‘yicha Ishlar bajarilgandan so'ng Ishlar bajarilgan hududni tozalash va hosil bo'lgan chiqindilarni, shu jumladan qurilish chiqindilarini olib chiqib ketilishini ta'minlash.

5.2.7. Ishlarni bajarish jarayonida mehnat xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalariga rioya qilish hamda, ushbu talablarni buzganlik uchun uchinchi shaxslar oldida shaxsan javobgar bo'lish.

5.2.8. Loyiha-smeta hujjatlarida ko‘rsatilmagan qo‘shimcha ishlarni buyurtmachining yozma roziligisiz bajarishni boshlamaslik.

Loyiha-smeta hujjatlarida ko‘rsatilmagan qo‘shimcha ishlarni buyurtmachining yozma roziligisiz pudratchi tomonidan bajarilishi buyurtmachida ushbu ishlar uchun haq to‘lash majburiyatini vujudga keltirmaydi.

5.2.9 Shartnoma amal qilish muddati davomida shartnomani bajarish uchun barcha ruxsat beruvchi hujjatlarga (litsenziyalarga) ega bo'lish.

- BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

6.1. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

6.1.1. Istalgan vaqtda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning bajarilishi va uning sifatini nazorat qilish.

6.1.2. Agar bajarilgan ishlarni qabul qilish vaqtida va/yoki ushbu Shartnomada belgilangan kafolat muddati davomida bajarilgan ishlardan kamchiliklar aniqlansa, pudratchidan ularni bartaraf etishni talab qilish.

6.1.3. Pudratchi tomonidan, tomonlar o‘rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha majburiyatlar kechiktirib yuborilgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasiga asosan to'lov muddatini bir tomonlama boshqa shartnomalar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlarning muddatlariga mutanosib ravishda o'zgartirish;

6.1.4. Tomonlar o'rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha ishlarni bajarish kechiktirilganligi oqibatida Pudratchining buyurtmachi oldida qarzdorligi mavjud bo'lgan hollarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmi uchun to'lovlarni amalga oshirmaslik;

6.1.5. Agar pudratchi Shartnoma shartlaridan chetga chiqqan holatlar buyurtmachiga ma’lum bo‘lgan hollarda, istalgan vaqtda, ushbu shartnomani bajarishdan bosh tortishi va pudratchidan ushbu shartnomaning 8-bobida belgilangan tartibda neustoyka to'lashni va oldindan to‘lab berilgan avans to'lovlarini qaytarishni talab qilishga haqli.

6.2. Buyurtmachi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

6.2.1. Pudratchiga o’rganib chiqish uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

6.2.2. Pudratchining xodimlari ish bajarilishi lozim bo‘lgan hududga kirib chiqishlarini ta'minlash.

6.2.3. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarni ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq qabul qilish va bajarilgan ishlarning haqqini to‘lash.

- MAXSUS SHARTLAR

  - Loyiha-smeta hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni bajarish va shu munosabat bilan ishlarning qiymatini oshirish zaruriyati vujudga kelganda, Pudratchi Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda shartnomaning 
3-ilovaga muvofiq dalolatnoma tuzishi shart.

  - Agar Buyurtmachi tomonidan 5 (besh) kalendar kun ichida javob berilmasa, Pudratchi tegishli ishni to'xtatib turishi shart.

  - Ushbu Shartnomaning 7.1, 7.2-bandlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmagan Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan qo'shimcha ish uchun haq to'lashni va buning natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilishi mumkin emas.

  - Ushbu hollarda Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

a) Pudratchi taqdim etgan dalolatnomani imzolash va smetaga qo'shimchalar kiritish, agar buning natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha ish, smetada ko'rsatilgan ishlarning umumiy qiymatining 10 (o'n foizi) dan oshmasa va nazarda tutilgan ishlarning xarakterini o'zgartirmasa. Buyurtmachi qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani imzolagan va loyiha-smeta hujjatlariga qo'shimchalar kiritgan paytdan boshlab Pudratchi qo'shimcha ishlarni bajarishdan bosh tortishga haqli emas. Bunday hollarda qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnoma loyiha hujjatlarining ajralmas bir qismiga aylanadi.

b) Buyurtmachi qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani imzolashni va smetaga qo'shimchalar kiritish rad etishga haqli. Bunday hollarda Pudratchi loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan ishlarni bajarishi shart.

  - Pudratchi tomonidan amalga oshirilgan, Loyiha-Smetaga kiritilmagan qo'shimcha ishlar va Buyurtmachi tomonidan qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani va Loyiha-Smetaga o‘zgartirish sharti bilan to'lashga qabul qilinadi.

  - Yashirin ishlarni tekshirish Buyurtmachining vakolatli vakilining majburiy ishtirokida amalga oshiriladi.

Pudratchi Buyurtmachini kutilayotgan tekshirish sanasidan 3 (uch) kun oldin tekshirishga tayyorligi haqida xabardor qiladi.

- TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

  - Bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan, to‘lovlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Pudratchi Buyurtmachidan kechiktirilgan har bir kun uchun to‘lov summasi 0,1% miqdorida ammo yetkazib bajarilgan ishlar bahosining 10 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli.

  - Ishlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,1% miqdorida ammo bajarilmagan ishlar bahosining 10 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli.

  - Agar bajarilgan ishlar Sifatsiz va nuqsonli, standartlar, texnik shartlar, tomonlar o‘rtasida tuzilgan shartnoma shartlariga mos kelmasa, buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to‘lashni rad etib, pudratchidan sifati lozim darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, hamda oldindan to‘langan avans summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir.

Sifatsiz va nuqsonli ish deganda, Tomonlar o‘rtasida tuzilgan Shartnomaning 1 va 2. Ilovalarida keltirilgan loyiha-smeta hujjatlari hamda, texnik talablarga Buyurtmachi va Shaharsozlik norma qoidalari, Xalqaro standartlar (SHNQ, KMK, O'zDSt.) talablariga va boshqa belgilangan standartlar, me'yorlar va qoidalar talablariga javob bermaydigan ishni tushunadilar.

Jarima qo'llash uchun sifatsiz ishlarni bajarganlik fakti Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

  - Pudratchining ishni bajarishda sifatsiz va (yoki) sertifikatlanmagan materiallar va jihozlardan foydalanganligi uchun, agar materiallar va uskunalar majburiy sertifikatlanishi kerak bo'lsa, Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz tovarlar foydalanganlik uchun bajarilgan ishlar haqining 20 foizi miqdorida jarima talab qilishga haqli.

  - Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklarni (nuqsonlarni) o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'lashni va sifatsiz bajarilgan ishlar haqini qaytarishni talab qilishga haqlidir.

  - Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlarini buzganlik uchun jarima undirishga va uni Pudratchiga to'lananishi lozim bo‘lgan ushbu va (yoki) boshqa shartnoma summadan ortiqcha roziliksiz bir taraflama ushlab qolishga haqli.

  - Tomonlar boy berilgan foyda ko‘rinishidagi zarar bo‘yicha boshqa tomon oldida javobgar bo‘lmaydilar.

  - Buyurtmachi ushbu shartnomada keltirilgan ishlarni bajarish paytida Pudratchining xodimlariga yetkazilgan jarohatlar va baxtsiz hodisalar uchun javobgar bo‘lmaydi.

  - Pudratchi quyidagilar bo‘yicha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi:

a) shartnoma bo‘yicha ishlarni xavfsiz bajarilishi yuzasidan;

b) mehnatni xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablarini rioya qilinishi yuzasidan;

v) o'z xodimlarining mehnatni muhofaza qilish va yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari yuzasidan;

d) Buyurtmachi va ishlar bajarilayotgan obyekt (hudud) egasi oldida, elektr va yong'in xavfsizligi va texnika xavfsizligi, ishlab chiqarish hamda sanitariya qoidalari buzilishi oqibatida Buyurtmachining va ishlar bajarilayotgan obyekt (hudud) egasining mol-mulkiga yetkazilgan zararlar va yetkazilgan zararni o'z hisobidan to'liq hajmda qoplash yuzasidan;

e) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Buyurtmachining materiallari, uskunalari, butlovchi qismlari, konstruksiyalari va boshqa moddiy qiymatliklarini saqlash yuzasidan.

  - Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlari buzganlik holatlarining har biri uchun Buyurtmachi Pudratchidan 50 BHM miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. Shartnomaning 8.2-8.5-bandlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

  - Pudratchi shartnoma majburiyatlarini bajarishdan asossiz ravishda bosh tortgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchidan ushbu Shartnoma qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli.

  - Neustoyka undirish tomonlarning majburiyati emas huquqi hisoblanadi.

- NIZOLARNI KO‘RIB CHIQISH TARTIBI

  - Ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan barcha nizolar va kelishmovchiliklar, shu jumladan uning bajarilishi, buzilishi, bekor qilinishi yoki haqiqiy emasligi bilan bog'liq bo'lgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi.

  - Agar Tomonlar o‘zaro kelishuvga erisha olishmasa, tomonlar o‘rtasida yuzaga keladigan barcha nizolar, kelishmovchiliklar va da’volar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Qonuniga muvofiq sud tartibida Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko‘rib chiqiladi.

- SHARTNOMA MUDDATI VA BEKOR QILISH ASOSLARI

  - Ushbu Shartnoma Tomonlarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va Tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarmaguncha amal qiladi.

  - Buyurtmachi quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilish kutilayotgan sanadan 5 (besh) kalendar kunidan kechiktirmay Pudratchini yozma ravishda xabardor qilish orqali ushbu Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli:

a) Pudratchi ishni bajarish muddatlarini buzganligi sababli. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlar asosida tasdiqlangan Ishlarni qabul qilib, ularning qiymatini to'lab berish va o'z vaqtida bajarmagan majburiyatlarning qolgan qismi uchun uchun penya to'lashni talab qilishga haqli;

b) agar bajarilgan ishlarni qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklari (nuqsonlari) belgilangan muddatda pudratchi tomonidan bartaraf etilmagan bo'lsa. Bunday holda, Buyurtmachi pudratchidan sifatsiz ishlarni bajarganlik uchun jarima to'lashni va ilgari to'langan summani qaytarishni talab qilishga haqli;

v) Pudratchining ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi bilan bog'liq bo'lmagan boshqa sabablarga ko'ra. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlar asosida tasdiqlangan ishlarni qabul qilib, ularning qiymatini to'lab beradi.

  - Pudratchi Buyurtmachidan avans to‘lovini olguniga qadar ushbu Shartnomani bekor qilinishi kutilayotgan sanadan 5 (besh) kalendar kundan kechiktirmay Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli.

- YENGIB BO`LMAS KUCH

  - Tomonlar, agar fors-major holatlari (tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar, terroristik hujumlar, fuqarolar tartibsizliklari, yong'inlar, qonun hujjatlaridagi jiddiy o'zgarishlar) yuzaga kelgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi. , agar ushbu holatlar tomonlarning shartnomani bajarishiga jiddiy to‘sqinlik qilgan qilgan bo'lsa.

  - Tomonlarning kelishuviga binoan shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

  - Hududida fors-major holatlari yuzaga kelgan Tomon, ular yuzaga kelgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida boshqa Tomonni ushbu holat Shartnomaning bajarilishiga ta'siri to'g'risida yozma ravishda xabardor qilishi shart.

  - Agar boshqa tomon bu borada da'vo bildirsa, u holda fors-major holatlari ta'sir ko'rsatgan Tomon o'z mamlakatining vakolatli organi tomonidan berilgan guvohnoma asosida ushbu shartnomani bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi.

  - Agar ushbu holatlar olti oydan ortiq davom etsa, Tomonlarning har biri Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishni davom etishni bir tomonlama tartibda rad etishga haqli. Bunday holda, tomonlarning hech biri boshqa tomondan o‘ziga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zararni qoplashni talab qilishga haqli bo'lmaydi.

  - Fors-major holati vakolatli organning hujjati bilan taqdiqlanishi lozim.

- KAFOLATLAR

  - Pudratchi bajarilgan ishlarning va foydalanilgan materiallarning sifatini kafolatlaydi.

  - Tom yopish materiallari va gofrirovka qilingan profnastil plitalardan yasalgan ishlar uchun – kafolat kamida 10 yil. Pardozlash ishlari uchun - kafolat kamida 12 oy.  Kafolatli xizmat ko'rsatish va texnik yordam - quyosh fotoelektr stantsiyasini ishga tushirish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Fotoelektr modullar uchun kafolat muddati- kamida 12 yil. Tarmoq inverterining kafolat muddati- kamida 7 yil/

  - Agar Buyurtmachi kafolat muddati davomida bajarilgan ishlarda kamchiliklarni (nuqsonlarni), shu jumladan yashirin kamchiliklarni (nuqsonlarni) aniqlasa, Pudratchi bu haqida xabar berilgan kundan boshlab u 10 (o'n) ish kunidan kechiktirmay o'z hisobidan bartaraf etishga majburdir.

  - Pudratchining kafolat muddati davomidagi majburiyatlari Buyurtmachi nuqsonlarni bartaraf etilganligi haqida dalolatnomani imzolagan paytdan boshlab bajarilgan hisoblanadi.

- MAXFIYLIK

  - Tomonlar shartnomaning predmeti, shuningdek, ushbu shartnomani tuzish va bajarish munosabati bilan Tomonlar bir-birlariga topshirilgan barcha hujjatlar uchinchi shaxslar uchun maxfiy ekanligi va tomonlarning tijorat siriga ekanligi va boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslikni kafolatlaydilar.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik shaxsning tijorat sirini tashkil eta olmaydigan ma’lumotlar bundan mustasno.

  - Maxfiylikni saqlash bo'yicha majburiyatlar ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan keyin yoki shartnoma muddatidan oldin bekor qilingan vaqtdan boshlab 3 (uch) yil davomida ham o'z kuchida qoladi.

  - Axborotning maxfiyligi bo‘yicha kelishuvni buzganlik uchun bunday huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan Tomon buning natijasida yetkazilgan haqiqiy zararni boshqa tomonga to‘liq miqdorida qoplash majburiyatini oladi. Ushbu qoidalar Tomonlardan biri qayta tashkil etilgan taqdirda uning huquqiy vorislari uchun ham amal qiladi.

Tomonlarning hech biri boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga berishga yoki boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslar oldida oshkor qilishga haqli emas.

- YAKUNIY QOIDALAR

  - Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va Tomonlarning vakolatli vakillari tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

  - Hech bir Tomon boshqa Tomonning yozma roziligisiz ushbu Shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlarini uchinchi shaxsga o'tkazishga haqli emas.

  - Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, avvalgi barcha muzokaralar, dastlabki hujjatlar va u bo'yicha yozishmalar o'z kuchini yo'qotadi va tomonlarning hech biri ularga murojaat qilish huquqiga ega emas.

  - Ushbu Shartnoma 2 (ikki) nusxada, o‘zbek tilida, har bir Tomon uchun teng yuridik kuchga ega bir nusxadan tuzilgan,

  - Tomonlarining yuridik manzili, shuningdek, bank va boshqa rekvizitlari o'zgargan taqdirda, ushbu Tomon boshqa Tomonni o'zgarishlar kuchga kirgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kuni ichida bu haqda xabardor qilishi shart. Ushbu majburiyat bajarilmagan taqdirda, avvalgi rekvizitlar bo'yicha majburiyatlarni bajarilishi ushbu shartnoma bo'yicha lozim darajada bajarilgan hisoblanadi.

  - Ushbu Shartnomada bilan tartibga solinmagan barcha munosabatlarda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal qiladilar.

  - Ushbu Shartnomaning barcha ilovalari uning ajralmas qismi hisoblanadi..

  - Tomonlar ushbu Shartnomaning bajarilishi yuzasidan yoki unga aloqador holatlar bo‘yicha o‘zaro almashadigan barcha xabarlar va bildirishnomalar o‘zbek tilida tuzilishi va quyidagi tarzda yuborilishi kerak:

- ushbu Shartnoma Tomonining vakolatli vakiliga yoki har qanday xodimiga tilxat olgan holda shaxsan topshiriladi.

- agar buning iloji bo'lmasa, ular qabul qilinganligi tasdiqlovchi buyurtma pochta orqali yuboriladi;

- tomonlarning rekvizitlarida ko'rsatilgan elektron pochta manzillarga yuboriladi.

15. 	KORUPSIYAGA QARSHI QOIDALAR

15.1. Tomonlar shartnomani tuzish chog‘ida, ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida va mazkur muddat tugaganidan keyin shartnoma bilan bog‘liq korrupsiyaviy xatti-harakatlarni amalga oshirmaslikka kelishdilar.

15.2. Tomonlar shartnomaning ushbu  korrupsiyaga qarshi shartlari bilan belgilangan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni e’tirof etadilar va ularga rioya qilish yuzasidan hamkorlikni ta’minlaydilar.

15.3. Har bir tomon ushbu shartnomani tuzish vaqtida o‘zi yoki uning ijro organlari, mulkdori, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog‘liq munosabatlar bo‘yicha noqonuniy ravishda pul, moddiy boyliklar taqdim etilmaganini, shartnomani tuzish evaziga norasmiy pul mablag‘lari yoki boshqa moddiy boyliklarni olish, taklif qilish, taqdim etishga va’da berishga yo‘l qo‘yilmaganini, shuningdek moddiy yoki boshqa imtiyozlar, afzalliklar olmaganliklarini (kelajakda bunday xatti-harakatlarni sodir etish ehtimoliga doir tasavvur yuzaga kelmaganini) kafolatlaydilar.

Tomonlar shartnoma bo‘yicha o‘zlari jalb qilgan shaxslar (yordamchi pudratchilar, agentlar va tomonlarning nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan harakatlarning amalga oshirilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun oqilona choralar ko‘radilar.

15.4. Tomonlar o‘z ijro organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan quyidagi xatti-harakatlar bevosita yoki bilvosita (jumladan, uchinchi shaxslar orqali) sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaydilar:

a) nazorat organlaridan litsenziyalar va ruxsatnomalarni olishda, soliqqa tortishda, bojxona rasmiylashtiruvida, sud tortishuvida, qonunchilik jarayonida va boshqa sohalarda noqonuniy ravishda tijorat yoki boshqa ustunlikka ega bo‘lish maqsadida yuqori turuvchi mansabdor shaxslarga yoki shaxsiy manfaatiga moddiy yoki nomoddiy manfaatni taklif etish, va’da berish, taqdim qilish;

b) noqonuniy ravishda olingan daromadlarni legalizatsiyalash, shuningdek tomonlar mol-mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromad ekanligi ma’lum bo‘lgan holatda – uning kelib chiqishini o‘zgaga topshirish, mulkka aylantirish yoki almashtirish, haqiqiy xarakteri, manbai, joylashgan manzili, boshqarish usulini yashirish, bunday pul mablag‘lari va mulkni boshqa joyga ko‘chirish, pul mablag‘lari yoki boshqa mulkka haqiqiy egalik huquqi yoki uning mansubligi yashirish orqali legalizatsiyalash;

c) korrupsiyaviy huquqbuzarlikni sodir etish maqsadida tovlamachilik qilish, unga undash, bosim o‘tkazish yoki tahdid qilish. Har bir tomon bunday holatlar haqida ikkinchi tomon va vakolatli davlat organlariga zudlik bilan xabar berishi shart.

15.5. Tomonlar tovarlar, xizmatlar va ishlarni amalga oshirish va topshirishda, bitimlarni tuzish bo‘yicha muzokaralarni o‘tkazishda, litsenziyalar va boshqa ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda hamda tomonlar nazorati ostida bo‘lgan, ularning manfaatlarida va ular nomidan ish yurituvchi shaxslarga (jumladan, yordamchi pudratchilar, agentlar, savdo vakillari, distribyuterlar, yuristlar, buxgalterlar, ularning nomidan ish yurituvchi boshqa vakillar) nisbatan quyidagi xatti-harakatlarni amalga oshiradilar:

- korrupsiyaviy xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yilmasligi hamda korrupsiyaviy xatti-harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lish yuzasidan ko‘rsatma va tushuntirishlar berish;

- ularning xizmatlaridan korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish uchun vositachi sifatida foydalanmaslik;

- ularni faqat Shartnoma predmetiga aloqali ishlab chiqarish zarurati yuzasidan jalb qilish;

- ular tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar uchun qonunchilikda belgilanganidan ortiqcha miqdorda asossiz haq to‘lamaslik.

15.6. Tomonlar o‘z nazoratlari ostida bo‘lgan va ularning nomidan ish yurituvchi shaxslar qo‘shimcha korrupsiyaga qarshi shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari yuzasidan xabar berganligi uchun ularga nisbatan bosim o‘tkazilmasligini kafolatlaydilar.

15.7. Tomonlardan biriga ikkinchi tomon korrupsiyaga qarshi shartlarning 15.4 va 15.5-bandlarida belgilangan majburiyatlarni buzganligi haqida oshkor bo‘lsa, xabar topgan tomon zudlik bilan ikkinchi tomonga bu haqda xabar berishi hamda oqilona muddat ichida tegishli choralar ko‘rilishi va bajarilgan ishlar haqida unga ma’lumot berilishini talab qilishi shart.

Agar tomonning talabiga ko‘ra ikkinchi tomon oqilona muddat ichida tegishli choralarni ko‘rmasa yoki masalani ko‘rib chiqish natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim etmasa, xabar topgan tomon bir tomonlama tartibda shartnomani to‘xtatish, bekor qilish hamda tasdiqlangan haqiqiy zarar to‘liq qoplanishini talab qilish huquqiga ega.

Ilovalar:

1. Tomlarni kapital ta’mirlash ishlariga qo‘yiladigan texnik talablar.

1.1. 20 kVt fotoelektr stansiya to’liq o’rnatish ishlariga qo‘yiladigan texnik talablar.

2. Ishlarning tannarxini hisoblashning asosiy ko'rsatkichlari

3. Nuqsoniy dalolatnoma

4. Dalolatnoma

16. Tomonlarning yuridik manzillari, bank rekvizitlari va imzolari:

| "Pudratchi": | "Buyurtmachi": UMS MChJ Toshkent shahri, Yunusobod tumani, prospekt. A. Timur, 24 yosh r/s: 2021 4000 3003 8198 4001 AT “ Aloqa bank” Toshkentda MFO: 00401 INN: 303020732 OKED: 61200 To'lovchining ro'yxatga olish kodi QQS: 3260 3000 5463 Tel.: (+998 97) 403 – 81 – 00 |
| --- | --- |
| Pudratchi: ___________________ Direktor ____________________/___________/ mp | Buyurtmachi: UMS MChJ Bosh direktor ____________________ / Aripov S.X. / mp |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

1-ilova

TOMNI KAPITAL TA’MIRLASH UCHUN

TEXNIK TALABLAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение капитального ремонта кровли

- Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

Капитальный ремонт кровли офиса ЦО г.Ургенч ООО «UMS»

1.2 Перечень работ и услуг.

Ремонтно-строительные работы должны проводиться согласно проектно-сметной документации, правилам и расчетам строительства, ремонта, КМК, ГОСТ, СанПиН, ШНК, ПУЭ, а также иной документации, предоставляемой Заказчиком.

- Место выполнения работ (адрес):

г. Ургенч, ул. Аль-Хорезми, 101.

- Общие требования к участнику:

  - К ремонтно-строительным работам допускаются организации, имеющие опыт, выполнения аналогичных ремонтно-строительных работ (устройство кровли, отделочные работы монтаж и пуско-наладка сетевой ФЭС мощностью 20 кВт «под ключ»).

  - Подрядчик должен представить коммерческое предложение в виде локально-ресурсной сметы, которая должна соответствовать требованиям ШНК.

  - Наличие строительной бригады - кровельщиков, укомплектованной необходимым инвентарем, инструментами, оборудованием и механизмами, а также сертифицированного персонала с опытом работ по планированию, проектированию, шеф-монтажным работам, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС).

  - Подрядчик должен предоставить перечень технических средств, машин и механизмов (автосамосвал, автомобильный подъемный кран, подъемник для строительных материалов и т.д.) для выполнения строительных работ.

  - После подписания договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по договору, передать его контакты Заказчику и предоставить выписку из приказа о его назначении.

  - Наличие участника в списке оценки рейтинга подрядных организаций при Минстрое РУз

- Сроки выполнения работ (оказания услуг):

  - 60 рабочих дней.

  - Сроки выполнения работ не могут быть изменены ни при каких обстоятельствах.

- Технические требования к ремонтно-строительным работам:

  - Все материалы, используемые при строительных работах должны быть новые. Использование б/у материалов не допускается.

  - Качество материалов должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и/или паспортами заводов-изготовителей.

  - Марка, толщина и другие характеристики используемых материалов (оцинкованная сталь, металлический профиль, термоизоляционное полотно, керамогранитная плитка, декоративный подвесной потолок «ГРИЛЬЯТО» и т.д.), должны быть согласно ПСД и предварительно согласованы с Заказчиком.

  - При выполнении демонтажных работ существующей кровли из асбесто-цементных листов необходимо разобрать с возможностью для дальнейшего использования.

  - При устройстве кровли предусмотреть достаточный нахлест, использование качественных шурупов-саморезов с головкой и резиновой прокладкой, исключить открытые швы и т.д. Подрядчик должен заблаговременно (не менее, чем за 3 дня) оповестить Заказчика и предоставить акт скрытых работ на данный вид работ. Должен быть соблюден уклон согласно ПСД.

  - Кровля-скатная, должна быть выполнена из стального профнастила, согласно ПСД H 60-845-0,5 ГОСТ 24045-86

  - График работ предварительно согласовать с Заказчиком.

  - Категорически запрещается несанкционированный спуск и подъем строительных материалов и строительного мусора. На крыше здания должен быть установлен подъемный механизм для выполнения данных операций или должен быть использован автомобильный подъемный кран.

  - Ежедневно производить уборку территории, сбор и вывоз мусора. После окончания ремонтных работ должна быть проведена финишная уборка территории, мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из прилегающей территории. Подрядчик должен обеспечить погрузку и вывоз строительного мусора. Любое отступление от ПСД предварительно согласовать с Заказчиком.

  - Монтаж и пуско-наладка сетевой ФЭС мощностью 20 кВт «под ключ» выполнить согласно Приложению №1.1 к настоящему договору (ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на монтаж сетевой ФЭС мощностью 20 кВт «под ключ»).

- Требования по правилам сдачи и приёмки:

  - В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация.

  - Сдача Заказчику выполненных работ возможна только после предоставления полного пакета документов по согласованному списку:

Перечень документов, передаваемых заказчику

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ОТМЕТКА О НЕОБХ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное согласование с заказчиком отступлений и изменений сметной документации | Обязательно | в случае наличия |
| 2 | Акты освидетельствования скрытых работ согласно ШНК | Обязательно |  |
| 3 | Сертификаты и паспорта качество на использованные материалы и оборудование | Обязательно |  |

  - Заказчик имеет право проверить качество выполненных работ и установить факт выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

  - При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательно.

  - О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 5 рабочих дней до дня приемки.

  - Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании акта выполненных работ, подготовленного с применением основных показателей по стоимости строительных материалов, прочих затрат, стоимости человека часов, транспортных расходов, согласованных на этапе заключения договора.

  - Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, является фиксированной на весь период действия Договора. В случае применения строительных материалов, не согласованных с Заказчиком и/или не соответствующие проектным показателям, Заказчик имеет право не принимать данные работы.

  - Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения ремонтно-строительных работ по Договору должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформленные дефектным актом.

Оплата за выполненные работы производится по факту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры к нему.

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

1.1.-ilova

20 kVt QUVVATGA EGA TARMOQ QUYOSH ELEKTR STANSIYASINI TO’LIQ O’RNATISH UCHUN

TEXNIK TALABLAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на монтаж сетевой ФЭС мощностью 20 кВт «под ключ»

# Перечень работ и услуг.

В объем договора на условиях входит следующее:

## 1.1 Разработка ПД ФЭС.

Разработка проектного документа сетевой ФЭС мощностью 20 кВт должна выполняться согласно календарному графику, согласованному с Заказчиком и разработанному в течение 3 календарных дней после вступления договора в силу. Разработать проектную документацию в составе согласно ТТ, ШНК 1.03.01-16 и исходным данным приложенным к данному ТТ. Разработать проектную документацию (рабочий проект), состоящую из комплекта рабочих чертежей на отдельные здания и сооружения, и все виды работ (в проектной документации должны быть приведены расходы основных строительных материалов, составлены спецификации, а на соответствующие виды оборудования и изделия: габаритные схемы, паспорта строительных рабочих чертежей на здание и сооружение). Разработка основных технических решений. В ОТР представить размещение объекта на генплане, технологические решения, характеристики основного оборудования, план-схемы размещения оборудования. ОТР – утверждаемая часть на уровне Заказчика. По результатам рассмотрения ОТР должен быть определён вариант технических решений для дальнейшей проработки. Размещение объектов на генплане согласовать с Заказчиком. Проект ФЭС выполнить согласно действующих на территории Республики Узбекистан нормативных документов. Разработать пояснительную записку с однолинейными схемами, планом размещения оборудования. Разработать технические спецификации на оборудование ФЭС.

Обязательное согласование всех проектных решений с Заказчиком. ОТР подлежат письменному согласованию, оформленному протоколом (заказчик и подрядчик) в обязательном порядке.

При разработке проектной документации, исполнитель должен:

- Строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан в части разработки проектной документации (ГОСТ, ШНК, СНиП и т.д.).

- Учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан.

Разработанная ПД направляется Заказчику на согласование посредством официального письма с приложением выполненных работ согласно вышеуказанных требований, при условии обнаружения замечаний по ПД она отправляется Исполнителю для их устранения. Срок устранения замечаний должен быть не более 2-ух календарных дней. Таким образом, на согласование ПД может быть направлена не более 3-х раз.

Разработанная ПД должна быть предоставлена заказчику: 1 - в цветном бумажном виде на русском и в соответствующих форматах в 1 экз. 2 - в электронном виде на русском и в исходных форматах (в форматах PDF, DWG для чертежей, MS WORD и Excel для текстовой и табличной части), записанных на USB флеш накопитель в 1 экз. Каталоги, брошюры, руководства по эксплуатации и технические спецификации предоставляются на русском и в формате PDF и MS WORD.

Расчётную сейсмичность территории строительства принять согласно КМК 2.01.03-96 и результатам инженерно-геологических исследований. Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01-98.

## 1.2 Доставка оборудования.

Исполнитель должен предоставить Заказчику на согласование график изготовления, отгрузки, доставки оборудования и материалов, в течение 3 календарных дней после завершения разработки ПД. Детальный перечень и ТХ оборудований проектируемого объекта определённы настоящим ТТ и ПД. Исполнитель несет ответственность за все потери и повреждения строительных материалов и оборудования ФЭС.

Оборудование должно соответствовать требованиям Государственного Комитета Промышленной Безопасности, Государственной инспекции «Узэнергоинспекция», Агентства «Узстандарт» и др. уполномоченных органов Республики Узбекистан. Оборудование должно быть новым и изготовленным не позднее 180 календарных дней до даты его доставки. Оборудование должно быть ранее неиспользованным и не эксплуатированным. Оборудование должно быть современным, энергоэффективным, надежным в эксплуатации, ремонто-пригодным, соответствовать международным стандартам качества и протестировано в аккредитованной лаборатории.

Исполнитель должен устранить за свой счет и в рамках стоимости договора любые замечания в части несоответствия поставленного оборудования ТХ указанным в настоящем ТТ и ПД.

## 1.3 Строительство ФЭС.

Исполнитель должен предоставить детальный календарный график строительных и монтажных работ и согласовать его с Заказчиком. Строительные и монтажные работы на объекте должны выполняться согласно календарному графику. Строительные и монтажные работы выполняются силами специалистов Исполнителя и/или привлечёнными субподрядными организациями. Подготовку строительной площадки обеспечивает Заказчик на основе проектных решений.

При строительных и монтажных работах Исполнитель должен соблюдать требования ПУЭ, ПТЭ, требования строительных норм и правил ШНК, КМК, ГОСТ и т. д. с предоставлением всей исполнительной документации.

Сейсмичность района - 7 баллов. Расчётную сейсмичность территории строительства принять согласно КМК 2.01.03-96

Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01-98

## 1.4 Требования к монтажу и пуско-наладочным работам.

Монтаж и пуско-наладка оборудования будут выполняться Исполнителем и включены в стоимость договора. Под монтажом оборудования понимаются работы по сборке, установке, закреплению, фиксации элементов, их соединению и обеспечению схемы согласно утвержденного проекта, также контроль со стороны Исполнителя за правильной сборкой, осуществлением строительно-монтажных работ объекта и оперативным решением технических вопросов, возникающих в процессе монтажа.

При выполнении монтажа Исполнитель должен:

- Обеспечивать направление специалистов требуемой квалификации для выполнения монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. Оказывать специалистам Заказчика консультации, об изготовителях оборудования, осуществлять контроль качества монтажа и его соответствия проектной документации, оформлять промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ, проводить и координировать с Заказчиком пусконаладочные работы и осуществлять контроль пуска оборудования.

- Обеспечивать контроль правильности выполнения строительных работ по проекту и правильности монтажа оборудования, поставляемого Исполнителем.

- Обеспечивать контроль правильности функционирования оборудования, поставляемого Исполнителем.

- Обеспечивать совместно с Заказчиком проведение эксплуатационно-технических испытаний и руководить ими с целью достижения эксплуатационно-технических гарантий для оборудования, поставляемого Исполнителем. При этом, исполнитель несет ответственность за выход на проектную мощность, указанную в ПД и надлежащее качество продукции.

- Обеспечить правильную сборку деталей, установку, соединение и подготовку для дальнейшего запуска всей системы в целом.

При выполнении пусконаладочных работ Исполнитель должен:

Провести все необходимые пусконаладочные операции и испытания всего высоковольтного оборудования, пробное включение оборудования на холостом ходу или без нагрузки, проверка и корректировка программного обеспечения по шагам с проверкой всех блокировок и граничных значений в ручном и автоматическом режимах.

Исполнитель в рамках проведения работ должен:

- Разработать программу проведения пусконаладочных работ и согласовывать её с рабочей комиссией с участием Заказчика.

Завершение пусконаладочных работ оформляется актом выполненных работ для регистрации начала времени электротехнической эксплуатации оборудования, и его планового технического обслуживания. После успешного проведения электротехнических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с полной проектной мощностью, оформляется двусторонний акт под ввод в эксплуатацию ФЭС и передачи Заказчику.

# 2. Требования к исполнителю.

Исполнитель должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые при строительстве, будут соответствовать качеству и спецификации, указанной в проектной документации, техническому требованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, не будут противоречить государственным стандартам Республики Узбекистан в области технического регулирования.

Все работы должны быть выполнены Исполнителем в строгом соответствии с ТТ, ПД и с соблюдением действующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, ШНК, КМК, ГОСТ и т. д.) Республики Узбекистан.

Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств в случае, если при исполнении договорных обязательств Исполнитель или привлечённое Исполнителем лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика.

Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ.

Исполнитель должен предоставить документы (копии договоров), подтверждающие выполнение аналогичных работ.

Вместе с товаром Исполнитель поставит на бумажном и электронном носителе:

- Товаросопроводительные документы.

- Инструкции по эксплуатации и технические паспорта (с детальными чертежами) на каждое наименование оборудования.

- Техническую инструкцию всего комплекса в целом.

- Сертификаты качества и происхождения.

- Резервные копии программного обеспечения, как локальных систем автоматики, так и всего комплекса АСУТП (при наличии).

Состав проекта на ФЭС.

Таблица № 1

| ФЭМ |  |
| --- | --- |
| Мощность ФЭМ | должна быть не менее 550 Вт |
| Тип солнечного элемента (ячейки) | монокристаллический |
| Количество байпас-диодов | не менее 3 шт. |
| Классификация применения | Класс А |
| КПД ФЭМ должен быть | не менее 21 % |
| Температура эксплуатации | от - 40 °С до + 85 °С |
| Степень защиты ФЭМ от проникновения пыли и воды | не менее IP66 |
| Срок службы ФЭМ | не менее 25 лет |
| Сервисная гарантия | 5 лет с момента запуска ФЭС |
| ФЭМ должны соответствовать международным стандартам | IЕС 61215, IЕС 61701, IЕС 61730, IЕС 62716, IЕС 62804-1 |

ФЭМ необходимо устанавливать под углом, обеспечивающим максимальную выработку электроэнергии.

ФЭМ должны быть односторонними, энергоэффективными и произведены по технологии «Half-Cell»

Производители ФЭМ должны быть из списка «Tier-1» и иметь класс качества «Grad A».

Гарантированный срок службы ФЭМ должен быть не менее 12 лет.

Все ФЭМ должны быть одного типа и одного производителя.

Таблица № 2

| Сетевой трехфазный инвертор |  |
| --- | --- |
| Характеристики постоянного напряжения |  |
| Максимальная входная мощность ФЭМ (кВт) | 26 кВт |
| Максимальное входное напряжение ФЭМ (В) | 1100 В |
| Пусковое напряжение (В) | 250 В |
| Диапазон входного напряжения ФЭМ (В) | 250 - 1100 В |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 200 - 1000 В |
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 500 - 850 В |
| Номинальное входное напряжение ФЭМ (В) | 600 В |
| Максимальный входной ток КЗ (А) | 39 + 39 А |
| Максимальный рабочий входной ток ФЭМ (А) | 26 + 26 А |
| Кол-во трекеров MPPT/кол-во входов на трекер MPPT | 2/2 |
| Характеристики переменного напряжения |  |
| Номинальная выходная активная мощность (кВт) | 20 кВт |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 22 кВа |
| Номинальный выходной ток (А) | 30.3/29 А |
| Максимальный выходной ток (А) | 33.3/31.9 А |
| Максимальный входной ток КЗ (А) | 58 A |
| Максимальная выходная защита от перегрузки по току (А) | 76,9 А |
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) | 220 В/380 В, 230 В/400 В 0.85 Вн – 1.1 Вн |
| Форма подключение к сети | 3 фазы + ноль + земля |
| Номинальная выходная частота сети/диапазон (Гц) | 50 Гц/45 Гц – 55 Гц, 60 Гц/55 Гц – 65 Гц |
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0.8 опережающий – 0.8 отстающий |
| Эффективность |  |
| Максимальный КПД | 98,5 % |
| КПД (евростандарт) | 98 % |
| КПД MPPT | > 99 % |
| Защита оборудования |  |
| Защита от обратной полярности постоянного напряжения | имеется |
| Защита от перегрузки по току на выходе переменного напряжения | имеется |
| Защита от перенапряжения на выходе переменного напряжения | имеется |
| Защита от КЗ на выходе переменного напряжения | имеется |
| Тепловая защита | имеется |
| Контроль сопротивления изоляции клемм постоянного напряжения | имеется |
| Мониторинг компонентов постоянного напряжения | имеется |
| Контроль тока КЗ на землю | имеется |
| Мониторинг показателей внешних сетей электроснабжения | имеется |
| Защита от образования остравков на ФЭМ | имеется |
| Обнаружение КЗ на землю | имеется |
| Входной переключатель постоянного напряжения | имеется |
| Защита от падения нагрузки при перенапряжении | имеется |
| Обнаружение остаточного тока (УЗО) | имеется |
| Уровень защиты от перенапряжения | Тип II (постоянное напряжение), тип II (переменное напряжение) |
| Сертификаты и стандарты |  |
| Регулирование сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105. |
| Безопасность ЭМС/стандарты | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2. |
| Индикация и связь |  |
| Интерфейсы отображения | Светодиодный индикатор, ЖК дисплей |
| RS485/RS232 | имеется |
| Внешний коммуникационный модуль расширения | GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN |
| Общие данные |  |
| Рабочая температура | от - 25 °С до + 60 °С |
| Влажность при эксплуатации | 0–100 % |
| Активный режим охлаждения | имеется |
| Класс IP-защиты | IP65 |
| Топология инвертора | Неизолированный |
| Срок эксплуатации (службы) инвертора | не менее 10 лет |

Инвертер должен быть произведен для глобального рынка.

Гарантированный срок службы сетевого инвертора должен быть не менее 7 лет.

Наличие официального или авторизованного сервисного центра.

Система мониторинга онлайн:

- Предусмотреть передачу данных с помощью Dongle 4G.

- Система мониторинга онлайн должна поддерживать как минимум один из следующих языков: Английский, Русский.

Кабель для фотоэлектрических модулей:

- Должен быть медный одножильный кабель в галогенной двойной оболочке для фотогальванических электрических установок.

- Номинальное напряжение 1,5 кВ постоянного тока.

- Кабель должен обладать специальной двухслойной изоляцией, которая защищает от всех типов воздействия окружающей среды (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение, температурные перепады).

- Изоляция должна быть негорючей и износостойкой.

- Кабель должен соответствовать техническим стандартам TUV 2 Pfg 1169/08.2007, EN 60216-1-2, EN 50267-2-1 или аналогичным.

- Срок службы кабеля должен быть не менее 25 лет.

Металлоконструкции:

- Сварка должна осуществляться, согласно ГОСТа 9467-75. Сварочные швы принять по толщине наименьшей из свариваемых деталей.

- Металлоконструкции для ФЭМ должны быть смонтированы в строгом соответствии с ПД, ШНК, КМК и ГОСТ.

- Металлический каркас должен быть рассчитан для ветровой и снеговой нагрузки для данного региона.

- Металлические конструкции должны быть защищены от коррозии. Все металлические поверхности после монтажа окрасить эмалью по грунтовке.

- Металлические конструкции должны быть заводского изготовления и выполнены из стальной прямоугольной трубы размером не менее: 40 мм (h) × 20 мм (b) × 2 мм (s), где h-это высота прямоугольной трубы, b-ширина прямоугольной трубы, s-толщина стенки. Крепления к основанию выполнять в соответствии с расчётно-монтажных схем.

- Установить ходовые трапы между рядами солнечных панель в технологических проходах с использованием досок толщиной не менее 2,5÷3 см и шириной 50 см.

- Срок службы металлоконструкций должен быть не менее 25 лет.

# 3. Требования по правилам сдачи и приемки.

Выполненные работы по строительству, согласно проектной документации принимаются в соответствии с ШНК. 3.01.04-04.

Все строительные и монтажные работы Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, ШНК, КМК, ГОСТ и т. д.) Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации.

Исполнитель должен оформлять промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ и предоставлять их Заказчику.

Завершение пусконаладочных работ оформляется двухсторонним актом выполненных работ для регистрации начала времени электротехнической эксплуатации оборудования, и его планового технического обслуживания. После успешного проведения электротехнических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с полной проектной мощностью, оформляется двусторонний акт под ввод в эксплуатацию ФЭС и передачи Заказчику. Оборудование переходит под сохранность Заказчика.

# 4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.

Исполнитель должен предоставить необходимую документацию касательно условий обслуживания и эксплуатации всего оборудования ФЭС на русском языке и/или на узбекском языке (инструкции по эксплуатации, паспорта и т.д.).

Исполнитель должен предоставить технические паспорта и сертификаты на все поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые при строительстве.

# 5. Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг.

Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости договора устранить все замечания (при наличии таковых):

- Заказчика.

- Выявленные в ходе производства авторского надзора.

- Выявленные органами государственного надзора.

- Выявленные в течение пяти лет после подписания акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

- В течении гарантийного срока установленной ФЭС Исполнитель обязуется проводить ежеквартальное техническое обслуживание.

# 6. Перечень принятых сокращений:

Таблица № 3

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФЭС | Фотоэлектрическая станция |
| 2 | ШНК | Шахарсозлик нормалари ва коидалари |
| 3 | КМК | Курилиш меъерлари ва Коидалари |
| 4 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 5 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| 6 | ОТР | Основные технические решения |
| 7 | АИИСКУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| 8 | ФЭМ | Фотоэлектрический модуль |
| 9 | ТХ | Технические характеристики |
| 10 | ТТ | Техническое требование |
| 11 | ПД | Проектная документация |
| 12 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 13 | КЗ | Короткое замыкание |

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

2-ilova

Локально-Ресурсная ведомость работ

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

3-ilova

| "СОГЛАСОВАНО" Руководитель ЦО г._____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор Технический _____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №_______

по объекту______________________________

Представитель Исполнительной организации ___________________________ в ходе ремонтно-строительных работ по Договору №________ от ______ 20__г. на объекте ______________________, расположенном по адресу:_____________ установил,что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |

Представители Исполнительной организации:

___________________________

Форму утверждаем

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

4-ilova

АКТ №

Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления    									«_____» _________20__ г

Подрядчик:

Местонахождение:

ИНН:

Заказчик: ООО  «UMS»

Место нахождение: г.Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732

ОБРАЗЕЦ

Наименование объекта:____________, расположенном по адресу: ____________________.

По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ от _____20__ г Заказ №___ от «___» _______ 20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику на склад.

| № | Наименование материалов и оборудования (изделий) | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

От подрядчика:

Сдал: 	                                                                                     ____________________________

От заказчика ООО «UMS»

Принял:                                                                                 _____________________________

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |