УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по

технике и ИТ

ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

____________________ А.Р. Абдурахманов

«_____»______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку ИТ-оборудования (сервера, ЗИП)

для нужд ООО «UMS»

Ташкент – 2026

- Оглавление

Используемые термины и сокращения	3

1	Общие сведения	4

2	Назначение и цели приобретения Системы	4

3	Страхование оборудования	5

4	Технические требования	5

5	Требования к работам	12

6	Требования к размерам, упаковке, отгрузке оборудования	13

7	Требования к сроку, месту поставки, правилам сдачи и приемки	13

8	Требования к состоянию Оборудования	14

9	Требования к жизненному циклу Оборудования	14

10	Требования к эксплуатации Оборудования	14

11	Требования к документации	15

12	Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию	15

13	Условия сервисной поддержки	16

14	Требования к Поставщику	17

15	Экологические требования	17

16	Порядок оплаты и приемки Оборудования	18

17	Дополнительные требования	19

18	Матрица ответственности	19

- Используемые термины и сокращения

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер | Специальное компьютерное оборудование |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |
| 3 | ТХ | Технические характеристики |
| 4 | ПО | Программное обеспечение |
| 5 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности (компоненты) |
| 6 | ИТ | Информационные технологии |
| 7 | GUI | Graphic user interface – графический интерфейс пользователя. |
| 8 | CPU | Central Processing Unit – центральный процессор |
| 9 | RAM | Random Access Memory – оперативное запоминающее устройство |
| 10 | TCP | Transmission Control Protocol – базовый сетевой протокол |
| 11 | LAN | Local Area Network – локальная вычислительная сеть |
| 12 | SAN | Storage Area Network – сеть хранения данных |
| 13 | FC | Fibre Channel – транспортный протокол |
| 14 | FC HBA | Fibre Channel Host Bus Adapter – сетевой адаптер (контроллер), используется для подключения к сетям хранения данных SAN |
| 15 | RAID | Redundant Array of Independent Disks – технология виртуализации, объединяющая несколько физических дисков в единый логический накопитель |
| 16 | RACK | Телекоммуникационная стойка 19 дюймов |
| 17 | Серверная | Помещение для установки ИТ-оборудования |
| 18 | BMC | Baseboard Management Controller – контроллер управления компонентами оборудования |
| 19 | BIOS | Basic Input/Output System – базовая система ввода-вывода |
| 20 | TPM 2.0 | Trusted Platform Module – специальный чип безопасности (криптопроцессор) на материнской плате |
| 21 | VT-x/VT-d | Virtualization Technology (for x86, for Directed I/O) – аппаратные технологии виртуализации от Intel, встроенные в процессор и материнскую плату |
| 22 | RDMA | Remote Direct Memory Access – механизм, при котором сетевая карта пишет данные напрямую в оперативную память |
| 23 | RoCE | RDMA over Converged Ethernet – реализация RDMA поверх обычного Ethernet |
| 24 | RoHS | Restriction of Hazardous Substances – директива Евросоюза, ограничивающая использование десяти опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании |
| 25 | DDP | Delivered Duty Paid – международный торговый термин Инкотермс, означающий максимальную ответственность продавца |
| 26 | OEM | Original Equipment Manufacturer – оригинальный поставщик/производитель оборудования |

Общие сведения

  - Настоящим техническим заданием определяются требования к оборудованию ИТ, необходимому для модернизации комплекса технических средств (далее – КТС) ИТ-инфраструктуры «UMS».

  - Полное наименование оборудования и его условное обозначение Оборудование (стоечные сервера, ЗИП)

  - Заказчик

Заказчик: (далее по тексту – Заказчик)

ООО «UMS», 100000 г. Ташкент, проспект Амира Темура, 24, +99897 4038100, info@mobi.uz. ИНН: 303020732;

Владелец:

ООО «UMS», 100000 г. Ташкент, проспект Амира Темура, 24, +99897 4038100, info@mobi.uz;

  - Поставщик

Поставщик выбирается на основании закупочной процедуры по предмету приобретения оборудования и материалов согласно настоящему ТЗ.

  - Основание для реализации проекта

Основанием для реализации проекта является план развития ИТ на 2026 - 2027 год.

  - Плановые сроки поставки оборудования

Сроки поставки оборудования будут определены в Договоре между Заказчиком и Поставщиком, но не более 120 дней со дня подписания договорных отношений Заказчика с Поставщиком.

  - Порядок оформления и предъявления результатов проекта.

Данное техническое задание является основным документом, определяющим требования к серверному оборудованию и программному обеспечению, входящему в его комплект, в соответствии с которым проводится его закупка и приемка.

Результаты сдачи-приемки оборудования сопровождаются соответствующими актами.

Назначение и цели приобретения Системы

  - Назначение Системы

Основным назначением ИТ оборудования является первоочередные меры по техническому обеспечению Компании, в целях функционирования специализированного программного обеспечения, с возможностью дальнейшего развития и масштабирования ИТ-инфраструктуры.

  - Цели приобретения Системы

Целью приобретения Системы, в рамках данного ТЗ, является   выполнение стратегии компании по увеличению спектра услуг компании на территории всей Республики.

  - Ожидаемые результаты проекта

- Создание централизованного корпоративного хранилища данных для консолидации информации из различных информационных систем компании.

- Обеспечение единого достоверного источника данных для формирования аналитической, управленческой и регламентированной отчетности.

- Повышение скорости подготовки отчетов и аналитических материалов за счет автоматизации процессов сбора, обработки и хранения данных.

- Улучшение качества данных путем внедрения единых правил их обработки, валидации и контроля.

- Снижение нагрузки на производственные информационные системы за счет переноса аналитических запросов в специализированную платформу хранения данных.

- Обеспечение масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры для хранения и обработки растущих объемов данных.

- Создание технологической основы для дальнейшего развития инструментов бизнес-аналитики (BI), прогнозной аналитики и систем поддержки принятия решений.

- Повышение доступности данных для подразделений компании при соблюдении требований информационной безопасности и разграничения доступа.

- Формирование единой платформы для интеграции данных из внутренних и внешних источников.

- Сокращение трудозатрат на подготовку управленческой отчетности и повышение эффективности принятия бизнес-решений на основе данных.

Страхование оборудования

Всю ответственность за страхование оборудования, определенного в техническом задании, до его прибытия в пункт назначения несет Поставщик.

Технические требования

  - Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства и необходимое количество) оборудования/компонентов.

| Сервер ТХ-1 [2 комплекта] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Наименование: Значения характеристик | Количество в одном комплекте |
| Chassis | Форм-фактор: Rack 1U или 2U Rail kit: Крепления для 19-дюймового шкафа Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | 1 |
| CPU | Ядра / потоки: 20 core / 40 threads (or higher) Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P-cores, упор на производительность Масштабируемость: 2-сокетная Base Freq: не менее 2.5 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 2 |
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB | 16 |
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 1 |
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down-negotiation) | 2 |
| Optical Ethernet adapter #2 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: QSFP28 Скорость портов: 100 Gb/s (Supports 50 Gb/s) Поддержка функционала: RDMA/RoCE v2, SR-IOV, Jumbo Frames, Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 1 |
| DAC Cable | Кабель межсерверного соединения: Прямой кабель QSFP28 - QSFP28, 100 Gb/s, пассивный DAC Длина кабеля: 1 метр | 2 |
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive | 2 |
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 1.6 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Класс нагрузки: Mixed Use | 4 |
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W | 2 |
| PSU Cable | Тип кабеля: C14-C13 10А Длина кабеля: 2м | 2 |
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) | 1 |

| Сервер ТХ-2 [2 комплекта] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Наименование: Значения характеристик | Количество в одном комплекте |
| Chassis | Форм-фактор: 2U или 4U Rail kit: Крепления для 19-дюймового шкафа Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | 1 |
| CPU | Ядра / потоки: 24 core / 48 threads (or higher) Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P-cores, упор на производительность Масштабируемость: 2-сокетная Base Freq: не менее 2.5 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 2 |
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 64 GB | 16 |
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 1 |
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down-negotiation) | 2 |
| Optical Ethernet adapter #2 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: QSFP28 Скорость портов: 100 Gb/s (Supports 50 Gb/s) Поддержка функционала: RDMA/RoCE v2, SR-IOV, Jumbo Frames, Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 1 |
| DAC Cable | Кабель межсерверного соединения: Прямой кабель QSFP28 - QSFP28, 100 Gb/s, пассивный DAC Длина кабеля: 1 метр | 2 |
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с двумя M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive | 2 |
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 1.6 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Класс нагрузки: Mixed Use | 24 |
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Поддержка не менее 24 накопителей | 1 |
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W | 2 |
| PSU Cable | Тип кабеля: C14-C13 10А Длина кабеля: 2м | 2 |
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) | 1 |

| Сервер ТХ-3 [2 комплекта] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Наименование: Значения характеристик | Количество в одном комплекте |
| Chassis | Форм-фактор: Rack 1U или 2U Rail kit: Крепления для 19-дюймового шкафа Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | 1 |
| CPU | Ядра / потоки: 16 core / 32 threads (or higher) Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P-cores, упор на производительность Масштабируемость: 2-сокетная Base Freq: не менее 2.5 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 2 |
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB | 16 |
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 2 |
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down-negotiation) | 4 |
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive | 2 |
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 3.84 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) | 6 |
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W | 2 |
| PSU Cable | Тип кабеля: C14-C13 10А Длина кабеля: 2м | 2 |
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) | 1 |

| Сервер ТХ-4 [2 комплекта] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Наименование: Значения характеристик | Количество в одном комплекте |
| Chassis | Форм-фактор: 4U or more (в зависимости от типа GPU), с поддержкой установки не менее 4 GPU Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | 1 |
| CPU | Ядра / потоки: 32 core / 64 threads Масштабируемость: 2-сокетная Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P-cores, упор на производительность Base Freq: не менее 3.1 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 2 |
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB | 16 |
| GPU Videocard [RTX PRO 4000 Blackwell] | Тип: Графический ускоритель для серверного применения Охлаждение: Активное, турбинного типа (Blower) Объем и тип видеопамяти: не менее 24 ГБ GDDR6/GDDR7 или HBM ECC на каждый ускоритель Поддержка драйверов: Linux (RHEL/Ubuntu LTS), Windows Server; поддержка CUDA или эквивалентного GPGPU-стека TDP: не более 300W на ускоритель Вычислительная мощность одинарной точности (FP32): не менее 36.8 TFLOPS Аппаратная поддержка вычислений: в форматах FP8/INT8 (FP4 - преимущество) Поддержка виртуализации: Официальная валидация графических ускорителей в VMware Compatibility Guide (HCL), режимы GPU Passthrough | 4 |
| FC HBA Card | Количество портов: 2 Скорость портов: 64 Gb/s FC Наличие трансиверов в комплекте: да (2шт.) Скорость трансиверов: 64 Gb/s FC Обратная совместимость: Должна обладать совместимостью с 32 Gb/s и 16 Gb/s инфраструктурой SAN Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 1 |
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 1 |
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down-negotiation) | 2 |
| Copper Ethernet adapter | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive | 2 |
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 3.84 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise) Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) | 2 |
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi | 1 |
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): 1600 W | 2 |
| PSU Cable | Тип кабеля: C20 - C19 16 А Длина кабеля: 2м | 2 |
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) | 1 |

| ЗИП ТХ-5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Наименование: Значения характеристик | Количество |
| RAM #1 | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB | 4 |
| RAM #2 | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 64 GB | 4 |
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 4 |
| Optical Ethernet adapter #2 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: QSFP28 Скорость портов: 100 Gb/s (Supports 50 Gb/s) Поддержка функционала: RDMA/RoCE v2, SR-IOV, Jumbo Frames, Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием | 2 |
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down-negotiation) | 8 |
| OS Boot disks | Тип диска: M.2 NVMe SSD Ёмкость диска M.2: не менее 480 Gb Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive | 8 |
| Data disks #1 | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 1.6 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise) Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Класс нагрузки: Mixed Use | 10 |
| Data disks #2 | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 3.84 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise) Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) | 10 |
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W | 4 |

  - Оборудование должно поставляться в виде стоечных серверов форм-фактор Rack 1U/2U/4U, укомплектованных в соответствии с требованиями ТХ настоящего ТЗ.

  - Глубина корпуса и комплект поставки должны обеспечивать установку поставляемого оборудования в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку заказчика. В комплект поставки должно входить крепление (rails/slide rails).

  - Серверное шасси должно обеспечивать принудительный сквозной поток воздуха, достаточный для охлаждения всех компонентов сервера.

  - Серверное шасси ТХ-4 должно обеспечивать принудительный сквозной поток воздуха, достаточный для охлаждения всех компонентов сервера в том числе и 4-х установленных GPU при 100% непрерывной нагрузке.

  - Серверное шасси ТХ-4 должно иметь в наличии не менее 4-х физических слотов PCIe x16 расположенных так, чтобы установленные видеокарты (GPU) не перекрывали соседние разъемы. Все 4 слота GPU должны работать на полной скорости x16 без разделения линий (x16/x16/x16/x16). Прямое подключение слотов к центральным процессорам (Direct-to-CPU) для обеспечения минимальных задержек и аппаратной поддержки технологии Peer-to-Peer (P2P). Поддерживаемая версия интерфейса - не ниже PCIe 4.0.

  - Видеокарты (GPU) серверного шасси ТХ-4 должны самостоятельно выбрасывать нагретый воздух за пределы корпуса сервера через заднюю монтажную панель.

  - Оборудование должно поставляться в виде комплектов, строго в соответствии с техническими требованиями данного технического задания. Допускается предложение поставщиком изменений в конфигурации оборудования при условии, что такие изменения не приводят к ухудшению технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик оборудования, обеспечивают показатели не ниже установленных настоящим техническим заданием и не влияют на совместимость с другими поставляемыми компонентами. Все предлагаемые изменения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком и только с согласия Заказчика.

  - Оборудование должно поддерживать аппаратную виртуализацию (VT-x/VT-d или эквивалент, а также и SR-IOV, и механизм Large BAR), обеспечивая полную совместимость с VMware ESXi и другими гипервизорами.

  - Все ЗИП из ТХ-5 должны быть полностью совместимы с серверами тех ТХ, в которых применяется соответствующий тип компонента.

  - Все оборудование должно быть стандарта x86.

  - Оборудование должно обеспечить возможность интеграции в существующую инфраструктуру Заказчика, в т. ч. существующую сеть хранения (SAN-фабрики Brocade/Cisco) и локально-вычислительную сеть (LAN, Cisco Core Network).

  - На официальном сайте производителя должны быть доступны для скачивания без ограничений драйвера для операционных систем семейства Microsoft Windows, семейства Linux.

  - Оборудование должно быть оснащено встроенным модулем удалённого управления сервером (BMC – Baseboard Management Controller), обеспечивающим доступ к следующим функциям без загрузки основной операционной системы. Допустимы технологии, аналогичные iDRAC, iLO, IMM, IPMI и др. Лицензия BMC на управление всем функционалом в комплекте.

  - Модуль удаленного управления должен иметь:

- полнофункциональный Web-GUI интерфейс для удалённого администрирования (HTML5);

- поддержку KVM-over-IP (видео-консоль + клавиатура + мышь) через веб-интерфейс;

- поддержку виртуальных носителей (Virtual Media) для удалённой установки ОС;

- возможность создания, настройки и мониторинга RAID-массивов через Web-консоль;

- доступ к логам, мониторингу температуры, управлению питанием, информации о системе охлаждения;

- поддержку удалённого обновления BIOS/firmware;

  - Оборудование должно поддерживать возможность масштабирования и наращивания конфигурации, по оперативной памяти, интерфейсам LAN, SAN (при наличии свободных портов).

  - В состав оборудования должно входить служебное ПО (BMC/BIOS) необходимое для запуска компонентом системы (встроенное ПО, firmware), с дальнейшим предоставлением ссылок на необходимые ресурсы для скачивания обновлений компонентов Системы.

  - Оборудование должно иметь в наличии модуль TPM 2.0 и функцию защиты Secure Boot.

  - Оборудование должно иметь интеллектуальную систему охлаждения, автоматическое регулирование скорости вентиляторов, защиту от перегрева и мониторинг всех датчиков.

  - Оборудование должно иметь возможность мониторинга по протоколам SNMP v1/v2/v3.

  - Оборудование должно быть сертифицировано, согласно нормативам, действующим на территории Республики Узбекистан. Поставляемое Оборудование должно иметь сертификаты качества от производителя, отвечающие международным стандартам ISO 9001. Поставляемое Оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПинам, действующим на момент поставки в Республике Узбекистан.

Требования к работам

  - Все работы, связанные с установкой, подключением, коммутацией серверного оборудования выполняются силами Заказчика.

  - В рамках проекта Поставщик оказывает технические консультации Заказчику по настройке, конфигурированию и запуску оборудования в работу (промышленная эксплуатация). Результатом работ Поставщика является корректная работа оборудования.

  - Формат консультаций, их объем, и ответственные обсуждаются с представителем Заказчика заранее.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке оборудования

  - Упаковку, обеспечивающую его защиту от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта, с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами.

  - Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Продавцом на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:

- Контракт №,

- Место назначения груза,

- Грузополучатель,

- Грузоотправитель,

- Наименование Изделий,

- Номер места/общее количество мест,

- Вес брутто/вес нетто (кг),

- Габариты (длина  ширина  высота).

  - Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке.

  - Поставка Оборудования должна сопровождаться необходимым комплектом документов, включающим в себя:

- Счет-фактура, акт-приема-передачи

- Упаковочный лист,

- Сертификат качества/происхождения/соответствия.

Требования к сроку, месту поставки, правилам сдачи и приемки

  - Оборудование поставляется на условиях:

- для иностранных участников: цены указывать в долларах США – DAP г. Ташкент, Таможенный терминал (согласно требованиям Инкотермс 2010 года);

- для отечественных участников: цены указывать в национальной валюте -  DDP Ташкент (согласно Инкотермс).

Адрес поставки оборудования – г. Ташкент, ул. А.Темура, 24.

  - Поставляемое оборудование должно быть в заводской упаковке, полностью укомплектовано (иметь серийный номер и код производителя - характеризующий полную заводскую комплектацию по представленным техническим характеристикам), оборудование не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства, должно быть работоспособно, и готово к установке и вводу в эксплуатацию на площадке Заказчика. Не допускается поставка оборудования частями, узлами, отдельными комплектами.

  - Поставщик несет ответственность за сохранность оборудования до момента его

официальной передачи Заказчику.

  - Уведомить Заказчика о готовности оборудования к отгрузке посредством

телефонной или электронной связи.

  - Досрочная отгрузка разрешена.

Требования к состоянию Оборудования

  - Оборудование должно быть совершенно новым (не бывшим в употреблении), изготовленным не ранее 2026 года, не снятым с производства и соответствовать спецификациям компании-производителя и мировым стандартам.

  - Поставляемое оборудование должно быть не обремено какими-либо правами третьих лиц, не являться предметом судебного и/или досудебного спора, не арестовано, не находиться под иным запретом, свободно от любых долгов и требований третьих лиц.

  - Не допускается поставка демо-образцов оборудования.

  - Оборудование не должно иметь внешних механических повреждений, включая, но не ограничиваясь: вмятинами, трещинами, следами ударов, царапинами, сколами, следами коррозии или других признаков воздействия внешней среды.

Требования к жизненному циклу Оборудования

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания. Должны быть предоставлены параметры жизненного цикла аппаратного обеспечения с указанием дат окончания поддержки оборудования (EOS – end of support/service), окончания приема заказов на поставку ЗИП, окончания приема заказов на поставку комплектующих (отдельных плат и модулей) для расширения емкости, начала продаж данного аппаратного обеспечения в мире (GA – general availability). Всё поставляемое оборудование и его компоненты ближайшие 5 лет не должны быть EOL (End-of-life) и EOS (End-of-support). Поддержка оборудования подразумевает доступность сервисного обслуживания всех блоков и компонентов, входящих в его состав.

  - При обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования Участник обязан немедленно уведомить об этом Заказчика, составить дефектный акт. Участник обязан заменить непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование за свой счет.

  - Требования к надежности оборудования: оборудование должно обеспечивать необслуживаемое функционирование в круглосуточном режиме, с допустимыми перерывами для проведения работ по модернизации, проведения технического обслуживания, требующего остановку технических средств.

  - Требования безопасности: конструкция технических средств должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации оборудования. Все внешние элементы оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения.

Требования к эксплуатации Оборудования

К эксплуатации оборудования предъявляются следующие основные требования:

  - Оборудование устанавливается силами Заказчика, на действующем объекте (серверное помещение) ООО «UMS».

  - На оборудовании должна быть предусмотрена возможность обновления внутреннего программного обеспечения, без влияния на работу продуктивных систем.

  - Поставщик должен описать опции по произведению загрузки программного обеспечения в оборудование (микрокоды, прошивки компонентов).

  - В случае возникновения проблем при загрузке программного обеспечения (патчей, изменений кода) должна сохраняться возможность отката к первоначальной версии программного обеспечения без влияния на функционирование систем Заказчика.

  - Процесс загрузки программного обеспечения должен гарантировать возобновление нормального функционирования после загрузки.

  - Оборудование должно работать при температуре окружающей среды от +10 С до +35 С и относительной влажности 20–50%.

Требования к документации

  - Поставщик обязан предоставить на электронном и бумажном носителях техническую документацию, содержащую:

- детальную конфигурацию и технические характеристики оборудования;

- общее описание оборудования;

- функциональное описание (описание модулей, функциональных блоков, программного обеспечения);

- максимальные и рабочие величины электропотребления, тепловыделения;

- руководство по эксплуатации.

Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию

  - Гарантийный период на оборудование и период сервисной поддержки со стороны Производителя – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемо-передачи оборудования.

  - Уровень обслуживания  (SLA) Вендорный (от производителя), 24х7.

  - Гарантийный срок на восстановленные или замененные части оборудования должен быть продлен с учетом времени замены.

  - Обязательства по постгарантийному обслуживанию определяются отдельным Техническим заданием и контрактом.

  - В гарантийную поддержку должны быть включены следующие услуги:

- услуги ремонта и замены неисправного оборудования;

- техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО в его составе, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО в его составе;

- консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования;

- регулярное предоставление и установка патчей;

- предоставление обновленных информационных материалов (документации);

- оказание поддержки в периоды повышенной нагрузки либо аварийной ситуации (в случае необходимости, по требованию Заказчика присутствие специалистов представителей производителя / Поставщика на технологических площадках).

  - Поставщик обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО оборудования.

  - Поставщик должен обеспечить Заказчика всей информацией и документацией, необходимой для оказания услуг по гарантийной и сервисной поддержке.

Условия сервисной поддержки

  - Поставщик должен подтвердить наличие авторизованного сервисного партнера производителя оборудования на территории Республики Узбекистан.

  - Поставщик должен предоставить единый номер службы технической поддержки.

  - Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования:

– бесплатное, неограниченное, на протяжении всего срока действующей сервисной поддержки.

  - Поставщик должен предоставить возможность открытия заявок следующими способами:

- через веб-сайт компании Поставщика;

- по бесплатному на территории Узбекистана телефону;

- по электронной почте.

  - Поставщик должен обеспечить время реагирования и осуществлять сервисную поддержку с классификацией инцидентов, не менее, чем по четырём приоритетам, в соответствии с нижеследующей таблицей:

| Заявка |  | Критический | Сильное влияние | Слабое влияние | Запрос на информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое сопровождение | Режим обслуживания | 24х7 | 24х7 | 8х5 | 8х5 |
|  | Время реакции (не более) | 30 мин. | 30 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
|  | Время восстановления | 2 часа | 4 часа | 24 часа | 48 часов |
|  | Время решения* | 4 часа | 12 часов | 2 РД | 7 КД |

Обозначения:

РЧ – рабочие часы; РД – рабочий день; КД – календарный день

- Режим обслуживания – расписание работы технической поддержки Поставщика, в течение которого они выполняют запрошенное Заказчиком техническое обслуживание.

- Время реакции – максимальный период времени с момента уведомления о возникшей неисправности Заказчиком, технической поддержки Поставщика, в течение которого инженеры Поставщика должны приступить к процедуре выявления неисправности.

- Время восстановления – промежуток времени с момента уведомления о возникшей неисправности Заказчиком технической поддержки Поставщика, до момента восстановления полноценного функционирования оборудования, или поиска обходного решения, позволяющего снизить влияние возникшей неисправности на системы Заказчика.

- Время решения - означает промежуток времени с момента уведомления Заказчиком технической поддержки Поставщика, до момента предоставления Заказчику решения по устранению проблемы.

| Критический | - Ошибка в промышленно эксплуатируемом экземпляре Оборудования, при возникновении которой полностью невозможно выполнение основной функции аппаратного комплекса, что привело к полному отказу работоспособности или критическому падению производительности Оборудования: - Невозможно запустить Оборудование; - Полностью недоступен либо определенная часть Оборудования не в рабочем состоянии, что повлекло к полному отказу или недоступности Оборудования. |
| --- | --- |
| Сильное влияние | - Ошибка в промышленно эксплуатируемом экземпляре Оборудования, в результате которой стало частично невозможно выполнение основной функции Оборудования, что привело к частичному отказу в обслуживании или существенному падению производительности системы: - Отказ одного из дублирующего компонента Оборудования; - Отмечается существенное падение производительности. |
| Слабое влияние | «Критическая» или «С сильным влиянием», включая случаи, при которых ошибка привела к частичной недоступности или ограниченной работоспособности отдельных компонентов системы, но не повлияла на общую работоспособность Оборудования |
| Запрос на информацию | Необходимы консультации по работе тех или иных функций Оборудования, либо ПО в целом. |

Требования к Поставщику

  - Поставщик должен иметь статус авторизации и партнёрства у производителя Оборудования. Факт авторизации должен быть подтвержден MAF’ом (Manufacturer’s Authorization Form).

  - Поставщик должен подтвердить наличие авторизованного локального сервисного центра производителя оборудования на территории Республики Узбекистан.

  - Поставщик должен предоставить официальное письмо от сервисного партнера с подтверждением того, что ввезенное оборудование будет покрыто сервисным обслуживанием, с указанием информации о производителе и сроке поддержке.

  - Поставщик должен иметь в своем штате сертифицированных инженеров.

Экологические требования

  - Поставщик должен осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Узбекистан.

  - Поставщик должен обеспечивать надлежащее обращение с отходами, образующимися в процессе производства, хранения и поставки оборудования.

  - Оборудование не должно содержать веществ и материалов, запрещенных международными экологическими нормами и законодательством Республики Узбекистан.

  - Электронное оборудование должно соответствовать требованиям по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) либо эквивалентным экологическим стандартам.

  - Оборудование должно обладать энергоэффективными характеристиками и поддерживать технологии энергосбережения, предусмотренные производителем.

  - Упаковка оборудования должна обеспечивать возможность вторичной переработки или безопасной утилизации материалов.

Порядок оплаты и приемки Оборудования

  - Оплата осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан путем прямого перевода на банковский счет Поставщика в следующем порядке: предоплата в размере 15 % (Пятнадцать процентов) от общей стоимости Оборудования, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня вступления Договора в силу и после размещения, в течение пяти рабочих дней, информации о настоящем Договоре в Единый реестр договоров (ст. 47,62 ЗРУ-684 от 22.04.2021г.).  Оставшаяся часть в размере 85% (Восемьдесят пять процентов) от стоимости поставленного Оборудования производится Заказчиком в течение 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания Акта приёма-передачи Оборудования, в бумажной версии и подтверждения Покупателем электронного счёта-фактуры.

  - Поставщик обязуется осуществить поставку Оборудования, в количестве, указанном в разделе 4, в течение не более 90 календарных дней с момента осуществления Заказчиком авансового платежа.

  - Поставщик осуществляет доставку оборудования за свой счет по адресу: г. Ташкент проспект А. Темура, 24.

  - Комплектность и качество, тестовое испытание поставленного Оборудования проверяется в ходе его приемки.

  - Приемка Оборудования по качеству производится в точном соответствии с задекларированными техническими требованиями настоящего технического задания, со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам. Качество Оборудования должно соответствовать мировым стандартам и требованиям нормативной документации, предъявляемым к данным видам товаров на территории Республике Узбекистан, а также требованиям Покупателя.

  - Техническая спецификация Оборудования должна быть не ниже затребованных и соответствовать выполнению профессиональных специализированных задач.

  - При поставке   необходимо представить сертификат соответствия государственного стандарта Республики Узбекистан. Каждая единица поставляемого товара должна иметь номер продукта (Product Number) и серийный номер от производителя (номер должен предоставлять возможность определить Оборудование на официальном сайте производителя с доступом к просмотру исходной конфигурации, гарантийных сроков и скачивания различных ПО и драйверов к ним).

  - По итогам приёмки Покупатель подписывает товаро-транспортную накладную, Акт приема-передачи.

  - Заказчик имеет право отказаться от принятия Оборудования и подписания Акта приема-передачи, и счет-фактуры с подачей Поставщику мотивированного отказа, в случае установления им:

- недостачи;

- передачи Оборудования ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его характеристикам согласно (спецификации).  а также при наличии в Оборудовании видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и об ассортименте.

  - Поставщик обязан по требованию Заказчика восполнить недостачу, произвести замену Оборудования ненадлежащего качества на Оборудование надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней.

  - Расходы по ремонту и/или замене Оборудования, а также транспортировке, хранению Оборудования, связанные с ремонтом/заменой, несёт Поставщик. При этом Оборудование ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан обеспечить его вывоз со склада Заказчика за свой счет. При этом Оборудование ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан обеспечить его вывоз со склада Заказчика я за свой счет.

  - Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию.

Дополнительные требования

  - Участник должен предоставить детальный список поставки включая лицензии, аппаратное и программное обеспечение, техническую поддержку, подписку на обновления, тренинг, услуги по интеграции и установке решение.

  - Участник должен предоставить детальный ответ с ссылками на документацию и страницу по каждому пункту технических требований.

Матрица ответственности

| Ответственность | Заказчик | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Поставка оборудование на склад Заказчика | Утверждающий | Ответственный |
| Регистрация гарантии на официальном портале OEM | Утверждающий | Ответственный |
| Приёмка оборудования (Проверка комплектации по ассортименту и номенклатуре, Проверка/тестирование Оборудования на пригодность и работоспособность) | Утверждающий | Ответственный |

| Разработано: Начальник отдела ЭИТИ ДИТ ТБ | ___________ Н.Ф. Садыков |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Директор по ИТ ДИТ ТБ | ___________ У.А. Мавлянов |
| Ведущий специалист группы СДиКИТПр ДИТ ТБ | ___________ Е.А. Яцкевич |
| Начальник отдела КП ИТ | ___________ М.М. Халмухамедов |