| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» |  |
| _________________ | А.Р.Абдурахманов |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2025г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку программного комплекса (системы C-SON) для автоматической настройки и оптимизации мобильной сети радиодоступа стандартов 2G/3G/4G/5G

для нужд ООО «UMS»

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент

2025 год

- Цель приобретения товара

- Требование к оборудованию

- Требование к технической поддержке

- Общие требования к Поставщику

- Общие требования к программному обеспечению SON Solution

- Технические характеристики товара

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

- Порядок и условия предоставления услуг

- Требования к качеству услуг

- Требования к результатам оказания услуг

- Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг

- Требования к качеству, надежности и безопасности услуг

- Требования к сроку и объему предоставления услуг

- Требования по документации

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

1.  Цель приобретения товара

Целью приобретения технологии SON (Self optimization networks) является повышение удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых услуг, снижения эксплуатационных расходов, увеличение прибыли оператора.

Анализ и улучшение показателей качества сети GSM, UMTS, LTE, NR.

Оптимизация ресурсов, которые требуются для выполнения рутинных операций.

2.  Требование к оборудованию

В рамках данного технического задания Поставщик должен представить сайзинг по реализации программного комплекса с целью определения достаточности действующих вычислительных ресурсов для реализации комплекса «C-SON».

Поставщик должен предоставить дизайн и инструкцию по интеграции ПО SON c сетью Заказчика:

Поставщик должен произвести необходимые расчеты по производительности вычислительной мощности серверов VM ware с учётом увеличения числа активных пользователей, с целью получения требуемой конфигурации серверов, их количества для выполнения работ по оценке качества работы всей радиосети Заказчика (GSM, UMTS, HSPA+, LTE , NR). Расчёт должны проводиться на основе таблиц из листов "Приложение 1 ".

3.  Требование к технической поддержке

Техническая Поддержка программного обеспечения означает возможность доработки поставленной версии по запросам Заказчика в рамках ранее купленного функионала, устранение обнаруживаемых ошибок и сбоев, а также исправление некорректной работы ПО.

В течение 5 (пяти) лет после ввода ПО в эксплуатацию не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения.

Поддержка нового функционала, в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей;

На все оборудование, поставляемое в рамках данного проекта, Поставщик предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период инсталляции и тестирования, а также гарантийный период;

Гарантийный период на все программное обеспечение должен составлять 36 последовательных месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Общие требования к Поставщику.

Поставщик должен предоставить технические предложения для текущего масштаба сети 2025 г. и для будущего масштаба сети 2030 г.

Поставщик должен предоставить подробную техническую информацию о будущих шагах по расширению сети с 2025 до 2030 года.

Поставщик, предоставляющий программное обеспечение, должен иметь местную техподдержку и специалистов, разговаривающех на русском языке. Знание узбекского языка приветствуется.

Система C-SON должна поддерживать несколько поставщиков, в том числе: Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE

Поставщик несет ответственность за все обновления в системе C- SON, которые требуются после изменений выпуска RAN SW. Обновления SON должны выполняться поставщиком SON не менее чем через две недели после изменения выпуска RAN на новую версию.

Поставщик отвечает за всю интеграцию решения в сеть UMS.

Поставщик должен предоставить все необходимые тренинги для предлагаемого решения

Поставщик должен предоставлять отчеты о тестировании каждого функционала SON и всех функций SON.

Решение должно соответствовать требованиям 3GPP

Поставщик должен предоставить дорожную карту как минимум на 5 лет о необходимых обновлениях программного обеспечения и требованиях к аппаратному обеспечению.

Поставщик должен предоставить полный список активных клиентов, которые в настоящее время используют предлагаемое решение.

Поставщик должен предоставить Заказчику отчет о приемке предлагаемого решения.

Поставщик должен согласовать форму и содержание отчета о приемке с командой Заказчика.

Поставщик должен предоставить в отдел закупок Заказчика подробную информацию о ценах и структурах цен для технического решения.

Поставщик должен предоставить полное описание своего решения и продемонстрировать все его функциональные возможности.

Все оборудование, комплектующие и лицензии, поставленные во время реализации проекта или приобретенные, позднее могут переиспользоваться Заказчиком в полном объеме.

Поставщик безоговорочно соглашается на все требования данного ТЗ.

Все несоответствия и расхождения в данном ТЗ трактуются в сторону Заказчика.

Поставщик должен предоставить информацию по методам достижения минимального уровня TCO (Total Cost of Ownership) за счет предлагаемого в проекте функционала, и т.п. уникальных решений производителя.

Поставщик должен предоставить информацию по сервисам (подпискам и техническая поддержка).

Поставщик, при необходимости, должен предоставить информацию о наличии необходимых статусов авторизации и партнеров у производителей оборудования и материалов для выполнения в полном объеме требуемых работ и предоставлению оригинала документа или его копии, выданного производителем оборудования MAF (Manufacturer’s Authorization Form) на поставку оригинального оборудования с потверждением гарантийных обязательств на поставляемое оборудование.

Поставщик должен предоставить конфигурацию и технологическую детализацию

Для всех компонентов аппаратногопрограммного обеспечения поставщик должен предоставить следующую информацию:

Описание аппаратного обеспечения (product description).

Описание программного обеспечения (function/feature description).

Техническое описание аппаратного обеспечения (hardware/unit description).

Поставщик должен провести презентацию предлагаемого решения в г. Ташкент. В случае изменения конфигурации в процессе проработки технического решения с Заказчиком, Поставщик в письменном виде подтверждает о готовности к внесению предложенных изменений в техническом решении с обязательным указанием о финансовых изменениях, либо об их отсутствии.

Поставщик должен включить в предложение различные модели лицензирования: базовая модель, продвинутая модель, все лицензии без исключения, При этом поставщик должен детально описать возможности каждой предложенной модели лицензирования.

Поставщик ПО обязуется произвести доработку ПО, в случае если предоставляемое ПО не соответствует международным стандартам и затребованным требованиям

С целью демонcтрации всех возможностей включая: демонстрацию покрытия абонентов качества сети для голосовых и интернет сервисов доступности сети поставщик должен предоставить подробные план приёмочного тестирования включаещего оптимизацию кластера из реальной сети Заказчика.состоящего из 2G/3G/4G/5G БС.

В предложении Поставщик должен рассчитать необходимое оборудование для решения SON.

Поставщик должен обеспечить кастомизацию (специальную проработку или доработку внесение изменений в интерфейсы ПО, выводную отчётность) по требованию Заказчика в течении двух недель

5. Общие требования к программному обеспечению SON Solution

Решение  SON должно поддерживать мультитехнологии, в том числе: GSM, UMTS, LTE, NR(NSA/SA);

Решение SON должно поддерживать технологии GSM 900-1800 МГц

Решение SON должно поддерживать технологии UMTS 900-2100 МГц

Решение SON должно поддерживать технологии LTE 700/900/800/1800/2100/2300/2600/ +VoLTE, FDD/TDD

Решение SON должно поддерживать технологию 5G SA/NSA

Решение SON должно развертываться на виртуальных машинах и серверах общего назначения, работающих на архитектуре x64, независимо от оборудования

Решение SON должно обеспечивать гибкое управление доступом пользователей для включения или отключения любых функций, функций или модулей только для ограничения доступа определенного пользователя.

Решение SON должен поддерживать автоматическую генерацию скриптов и других команд MML для редактирования конфигурации 2G BTS.

Решение SON должно поддерживать автоматическую генерацию скриптов и других команд MML для редактирования конфигурации 3G NodeB.

Решение SON должно поддерживать автоматическую генерацию скриптов и других команд MML для редактирования конфигурации 4G eNodeB.

Решение SON должно поддерживать автоматическую генерацию скриптов и других команд MML для редактирования конфигурации 5G gNodeB.

Решение SON должно быть без каких-либо ограничений на лицензии и функциональные возможностям

Решение SON должно поддерживать автоматическую оптимизацию сетей GSM, UMTS, LTE, 5G

Решение SON   должна поддерживать функционал ANR GSM, UMTS, LTE, 5G

Решение SON должна поддерживать балансировку нагрузки для 2G, 3G, 4G, 5G

Балансировка нагрузки должна поддерживаться как в режиме IDLE, так и в режиме Connected

Решение SON должна поддерживать пороговые триггеры загрузки, настроенные пользователем.

Решение SON должна поддерживать балансировку нагрузки в режиме реального времени.

Детализация балансировки нагрузки в реальном времени должна быть достигнута за 5 минут

Система SON должна поддерживать балансировку нагрузки для особых событий (спортивных / социальных / политических / религиозных и т.д.), вызывающих временную перегрузку сети.

Решение должна поддерживать работу в автономном режиме (автоматическое внедрение рекомендуемого параметра и отчет пользователю)

Решение SON должна предоставить оператору возможность и гибкость в выборе приоритетов, в отношении которых должна использоваться частота или технология MLB.

Это решение должна позволять Пользователю определять и корректировать критерии

Система SON должен проанализировать KPI о пропускной способности (например, трафик, количество пользователей), чтобы сбалансировать нагрузку на селл между соседними селлами.

Механизм балансировки нагрузки должен учитывать множество параметров и индикаторов для оценки уровня нагрузки

Решение должна выполнять корректирующее действие по балансировке нагрузки, основанное на предопределенных ключевых показателях эффективности, триггерах и настраиваемых параметрах

Модуль балансировки нагрузки SON Mobility выполняет итеративную операцию и откатывает изменения всякий раз, когда происходит ухудшение KPI

Система SON использует пользовательский порог KPI для определеннного селл, находящейся в состоянии простоя.

Система SON обнаруживает селл с неожиданными отказами, настраивает параметр и ресурс соседнего селла для поддержки области, охватываемой селом с отказом.

Система SON должна поддерживать генерацию сигнала тревоги при обнаружении сбоя в работе селла и сообщать о четком сигнале тревоги, если селл восстановлен.

Система SON должна поддерживать процедуры самовосстановления и автоматически восстанавливаться после сбоя.

Система SON должна поддерживать компенсацию трафика с межчастотной соседним   селлом.

Система SON должна обеспечивать оператору гибкость в выборе стратегий перепокрытия или статистики Хендовера для определения разрыва покрытия при отключении

Система SON должна обеспечивать оператору гибкость применения пошаговых изменений наклона антенны наряду с верхним пределом для изменения наклона

Система SON должна поддерживать общие случаи RET, когда одно УДАЛЕННОЕ устройство обрабатывает две технологии RAT, такие как 3G и 4G. Также необходимо, чтобы решение отслеживало вероятность перегрузки селлами   компенсации между RAT.

Система SON должна поддерживать экономию энергии на основе прогнозирования.

Должен поддерживаться автоматический откат на основе ключевых показателей эффективности

Система SON должна поддерживать защиту от предпринятых действий.

Система SON должна иметь набор настраиваемых правил для сравнения интересующих параметров со значениями по умолчанию.

Функция проверки согласованности параметров и принудительного применения должна адаптировать настройку параметров в соответствии с предопределенной конфигурацией

Если возникают ошибки при применении команд в OSS для изменения логических параметров, сетевой элемент, на котором возникает ошибка, должен быть исключен, остальные изменения должны быть применены, при необходимости команды для изменения логических параметров на других сетевых элементах должны быть отправлены в OSS снова. В конце модуля должна быть сгенерировано специальное уведомление об элементах сети, к которым не удалось применить изменения

Система SON должна поддерживать аудит и автоматическую коррекцию конфигурации энергосбережения в базовой станции

Система SON должна сочетать функцию энергосбережения с функциями повышения энергоэффективности RAN

Система SON должна поддерживать автоматическую группировку Селлов, которые охватывают одну и ту же зону покрытия, в группу экономии

Система SON должна поддерживать настройку параметров для отключения усилителя мощности

Система SON должна поддерживать настройку параметров для отключения тракта передачи (MIMO)

Система SONдолжна поддерживать отключение всех уровней 5G, если есть перекрывающийся уровень покрытия LTE, который не будет отключаться.

Система SON должна поддерживать настройку параметров на основе нагрузки за последнюю неделю (ожидая повторения возникновения нагрузки в последующий день)

Система SON должна иметь возможность настраивать оптимизированные параметры PCI для вновь обнаруженных селлов.

Система SON  должна иметь возможность настраивать оптимизированные параметры PRACH для вновь обнаруженных селлов.

Распределение радиочастотных параметров для вновь обнаруженных должна быть известно соседям.

Когда ячейки 5G развернуты в существующем наложении селлов 4G, модуль решения SON должен позволить автоматизировать настройку параметров в ячейке 4G, чтобы в ячейках 4G можно было активировать функцию EUTRA-New Radio Dual Connectivity (EN-DC).

Система SON должна обеспечивать автоматическую интеграцию новых базовых станций 3G.

Система SON должна обеспечивать автоматическую интеграцию новых базовых станций 4G.

Система SON должна обеспечивать автоматическую интеграцию новых базовых станций 5G.

Это решение должна запускать рабочие процессы Plug'n'Play. Он должен работать в полностью автоматическом режиме, без непосредственного участия инженеров (замкнутый цикл).

Система SON должна поддерживать планирование параметров доступа для новых сайтов с учетом соседей

Система SON должна поддерживать настроенный оператором мониторинг ключевых показателей эффективности новых сайтов

Система SON должна поддерживать настроенный оператором аварийный мониторинг новых объектов

Возможность установить правила проверки параметров в зависимости от географического положения, наличия или отсутствия объектов совместного участка/сосектора в соответствии с правилами, указанными оператором

Функция проверки непротиворечивости параметров и принудительного применения должна адаптировать настройки параметров в соответствии с предопределенной конфигурацией.

Возможность загрузки различных шаблонов для проверки параметров для различных сетевых кластеров, проверка отдельных кластеров в соответствии с индивидуальными шаблонами параметров.

SON модуль GSM

-Автоматическая Перенастройка Частоты 2G

-Выявление BCCH, TCH конфликтов

-Выявление BSIC конфликтов

2G ANR (Автоматические отношения с соседями)

-Система SON должна оптимизировать 2G-2G соседей в полностью автоматическом режиме.

-Система SON должна добавить соседей 2G-2G на основе географического расположения селов

-Система SON должна добавлять соседей 2G-2G на основе данных мобильных измерений в полностью автоматическом режиме, который не требует регулярных звонков пользователя не только в SON, но и в OSS / RAN для активации / деактивации сбора статистики.

-Система SON должна удалять соседей 2G-2G на основе статистики передачи данных в соответствии с критериями, указанными оператором

-Система SON должна удалять наименее релевантные окрестности 2G-2G, если список соседей в исходном селле превышает размер, указанный оператором

- Должен существовать механизм для ограничения списков соседей на разные диапазоны.

-Отношения между соседями 2G не должны добавляться, если обнаружены конфликты BSIC-BCCH

-Система SON должна добавлять соседей 2G->3G в зависимости от географического расположения селлов

-Система SON должна удалять соседей 2G >3G на основе статистики передачи данных в соответствии с критериями, указанными оператором

-Система SON должна удалять наименее релевантных соседей 2G > 3G, если список соседей в исходном селле превышает размер, указанный оператором.

-Отношения между соседями 2G > 3G не должны добавляться, если обнаружены конфликты PSC-UARFCN

-Система SON должна автоматически добавлять частотные соотношения 2G-> 4G

-Система SON должна автоматически удалять неиспользуемые соотношения частот 2G->4G

-Должен существовать механизм для установки правил создания соседей 2G-> 4G для разных диапазонов и частот 4G

2G Автоматическая коррекция несоответствий

-Система SON должна поддерживать проверку согласованности параметров 2G. Основная цель состоит в том, чтобы автоматически и периодически проверять все селлы (конфигурация CM и параметров) и сверять их с заранее определенными профилями (настраивается пользователями SON / администратором).

-Система SON должна обеспечивать автоматический аудит и настройку логических параметров 2G в соответствии с шаблоном оператора

-Система SON должна автоматически обнаруживать проблемы с перекрестной подачей и сообщать о них. Система SON должна быть способно идентифицировать сценарии с перекрестными антенными фидерами: ситуации, когда антенные фидеры могут быть заменены между ячейками, работающими с одной и той же частотой, и технологическим уровнем на объекте.

-Оптимизация Азимутов

-Система SON обнаруживает перепокрытие селлов 2G. Селлы с дальними ТА

-Оптимизация LAC/RAC, в соответсвии c пейджинговыми запросами

-Проверка соседених LAC между MSC

-Автоматическое исправление несоответствий 3G

Оптимизация Соседей 3G (Включая Irat) Автоматические отношения с соседями)

-Оптимизация межчастотных и внутрисистемных связей и соседей IRAT

-Система SON должна выполнять оптимизацию соседей сетей 3G внутри оператора в полностью автоматическом режиме.

-Система SON должна выполнять оптимизацию между операторами связи соседних сетей ---3G в полностью автоматическом режиме.

-Система SON должна добавлять соседей 3G-3G на основе географического расположения селлов

-Система SON должна добавлять соседей 3G-3G на основе мобильных измерений

-Система SON должна удалять наименее используемые соседи 3G-3G, если список соседей в исходном селле превышает размер, указанный оператором

-Должен существовать механизм ограничения списков соседей для разных операторов 3G

-Отношения между соседями 3G-> 2G не должны добавляться, если обнаружены конфликты BSIC-BCCH

-Система SON должна добавлять соседей 3G-> 2G в зависимости от географического расположения селлов

-Система SON должна удалить наименее используемые соседи 3G-> 2G, если список соседей в исходном селле превышает размер, указанный оператором

-Должен существовать механизм ограничения списков соседей для разных несущих 3G

-Система SON должна автоматически добавлять частотные соотношения 3G-> 4G

-Система SON должна автоматически удалять неиспользуемые соотношения частот 3G-> 4G

-Должен быть механизм для установки правил создания соседей 3G->4G для разных диапазонов и частот 4G

-Обнаружение столкновений SC 3G на основе геоданных, данных соседей

3G Динамическое управление ресурсами

-Оптимизация энергоресурсов

-Оптимизация ресурсов кода

-Оптимизация ресурсов NodeB (основной полосы частот)

-Оптимизация помех на UL

-Оптимизация ресурсов CE.

Покрытие 3G и Оптимизация пропускной способности

-Оптимизация параметров конфигурации

-Система SON должна поддерживать проверку согласованности параметров 3G. Основная цель состоит в том, чтобы автоматически и периодически проверять все селлы (конфигурация CM и параметров) сверять их с заранее определенными профилями (настраивается пользователями SON / администратором).

- Система SON должна обеспечивать автоматический аудит и настройку логических параметров 3G в соответствии с шаблоном оператора

- Система SON обнаруживает перепокрытие селлов 3G, дальних PDelay.

Балансировка нагрузки 3G

-Балансировка услуг CS и PS между селлами (внутри сайта)

-Система SON должна анализировать KPI о емкости, мощности, чтобы сбалансировать нагрузку на соту между соседними сотами в сети 3G

3G ACO (Area Code Optimizer)

-Оптимизация LAC/RAC

-Check LAC Relation between MSCs

3G xF (Обнаружение перепуток)

-Обнаружение и компенсация перебоев в работе 3G-сотовой связи

-Отключение сотовой связи

-Спящий селл

-Худший селл

-Оптимизация ресурсов NodeB (Baseband)

-Оптимизация интерференции на UL

-Энергосбережение

Обнаружение отказа сотовой связи и компенсация

LTE (4G) SON Modules

-Оптимизация PCI

-Оптимизация RACH Root Sequence Index

Оптимизация Соседей 4G (Включая Irat) Автоматические отношения с соседями)

-Система SON должна выполнять внутри-несущей оптимизацию соседей 4G в полностью автоматическом режиме.

-Система SON должна выполнять оптимизацию соседей 4G между операторами связи в полностью автоматическом режиме.

-Система SON должна удалять соседей 4G-4G на основе мобильной статистики в соответствии с критериями, указанными оператором.

-Система SON должна удалять наименее используемых соседей 4G-4G, если список соседей в исходном селле превышает размер, указанный оператором.

-Должен быть механизм для установки правил создания соседей 4G-4G для разных диапазонов 4G.

-Отношения между соседями 4G не должны добавляться, если обнаружены конфликты PCI + EARFCN

-Система SON должна добавлять соседей 4G->3G в зависимости от географического расположения сот.

-Система SON должна удалять соседей 4G->3G на основе мобильной статистики в соответствии с критериями, указанными оператором.

-Система SON должна удалять наименее используемых соседей 4G->3G, если список соседей в исходной соте превышает размер, указанный оператором

-Должен быть механизм ограничения списков соседей для разных операторов 3G.

-Отношения между соседями 4G->3G не должны добавляться при обнаружении конфликтов PSC-UARFCN

-Система SON должна добавлять соседей 4G->2G в зависимости от географического положения сот.

-Система SON должна удалять соседей 4G->2G на основе мобильной статистики по критериям, заданным оператором

- Система SON должна удалять наименее используемых соседей 4G->2G, если список соседей в исходной соте превышает размер, указанный оператором
-Должен быть механизм ограничения списков соседей для разных диапазонов.

-Отношения между соседями 4G->2G не должны добавляться, если обнаружены конфликты BSIC-BCCH.

-Система SON должна автоматически добавлять необходимые частотные отношения для повторного выбора/перенаправления на других селлов 4G.

-Система SON должна автоматически добавлять необходимые частотные соотношения для перевыбора/перенаправления на операторов 3G.

-Система SON должна поддерживать связь между сотами 4G и NR.

-Система SON должна поддерживать связь между ячейками 4G и частотами NR.

-Система SON должна автоматически добавлять необходимые частотные соотношения для повторного выбора/перенаправления на частоты 2G.

-Оптимизация TAC (Сплит план)

-4G xF (Обнаружение перепуток)

Система SON должна поддерживать балансировку нагрузки

-4G MRO (оптимизация надежности мобильности)

-Обнаружение коллизий и путаницы PCI 4G на основе местоположения, данных соседей

-Селлы с высоким TA (перепокрытие)

-Система SON должна   иметь возможность предлагать новое значение наклона в соответствии с селлами Overshooting, Poor Coverage, low RxQUal, High Interference.

-Авария должна сработать в случае низкого CS/PS trf.

-Оптимизация временного интервала (T) на основе запросов к каналам SDCCH, TCH и PDTCH.

-SON должен иметь возможность оценивать кодеки AMR NB и WB в технологиях GSM и WCDMA.

-SON должен уметь анализировать качество речи 2G/3G, MOS

-Система SON должна поддерживать проверку согласованности параметров 4G. Основная цель состоит в том, чтобы автоматически и периодически проверять все сетевые ячейки (конфигурация CM и параметров) и сверять их с заранее определенными профилями (настраивается пользователями SON / администратором).

5G (NR) SON Modules

-Система SON должна поддерживать ANR для 5G

-Система SON должна поддерживать очистку политик IPSec при удалении X2.

-Система SON должна поддерживать обрезку/замену соседей

-Система SON должна поддерживать настройку подключения сетки IPsec для X2.

-Система SON должна поддерживать настройку взаимосвязей селлов NR между ячейками NR, чтобы облегчить внутричастотную мобильность NSA 5G.

-Система SON должна обладать гибкостью для определения политик оператора SON (пример стратегии управления уровнями).

-Система SON должна поддерживать черные и белые списки соседей.

-Минимальный период должен поддерживаться 15-минутный интервал

-Система SON должна учитывать стратегию частотного уровня, реализованную оператором при обнаружении и создании NR.

5G eAIC (автоматическая коррекция несоответствий)

-Алгоритм должен уметь обнаруживать конфликт между соседями селла.

-Возможность учитывать распределенные антенны и ретрансляторы в подходах, основанных на расстоянии или уровне, для управления оптимизацией PCI.

-Возможность создания пользовательского монитронига важных показателей качества сети KPI и отчетности

-Система SON должна поддерживать управление соседними отношениями между LTE и сотой 5G.

-Система SON должна поддерживать оптимизацию емкости и покрытия для 5G.

-Пользователи должны иметь возможность работать в ячейке 5G с несколькими подключенными к ней RET. Максимальный и минимальный наклон можно настроить на уровне RET.

-Система SON должна поддерживать проверку согласованности параметров 5G. Основная цель состоит в том, чтобы автоматически и периодически проверять все сетевые ячейки (конфигурация CM и параметров) и сверять их с заранее определенными профилями (настраивается пользователями SON / администратором).

-Система SON должна обеспечивать автоматический аудит и настройку логических параметров 5G в соответствии с шаблоном оператора

-Система SON должна поддерживать автоматическое назначение кодов скремблирования по сети, а также разрешать любые конфликты при неправильном повторном использовании PCI.

-Возможность учитывать распределенные антенны и ретрансляторы в подходах, основанных на расстоянии или уровне, для управления оптимизацией PCI

-Система SON должна поддерживать автоматическое назначение Pci (идентификаторов физических селлов) по сети, а также разрешать любые конфликты при неправильном повторном использовании PCI.

-Система SON должна поддерживать автоматическое назначение PCI (идентификаторов физических селлов) по сети, а также разрешать любые конфликты при неправильном повторном использовании PCI. Модуль повторного использования PCI/PSS (Идентификация физической соты /Первичный сигнал синхронизации) должен включать
Обнаружение и разрешение коллизий PCI/конфликтов
Обнаружение и разрешение конфликтов по модулю 3, по модулю 4 и по модулю 30

-Обнаружение столкновений и путаницы RSI 5G на основе местоположения, данных о соседях

-Система SON должна автоматически обнаруживать проблемы с перепутками и сообщать о них. Система SON должна быть способно идентифицировать сценарии с перекрестными антенными фидерами: ситуации, когда антенные фидеры могут быть заменены между ячейками, работающими с одной и той  же частотой и технологическим уровнем на объекте.

-Система SON должна автоматически обнаруживать новые ячейки 5G, когда они видны в OSS, и запускать алгоритм оптимизации для настройки параметров.

Автоматическая проверка перекрестной антенны до 6 секторов

Решение должна быть способно идентифицировать селлы, которые установлены в неправильном/ необоснованном азимуте.

Возможность для пользователя указать, должна ли настройка параметров сопровождаться блокировкой, разблокировкой, перезапуском

Возможность запуска режима предварительного просмотра с обнаружением ошибок

Возможность настройки Глобального белого списка записей, которые не должны удаляться из соседних списков

Возможность влиять на управление отдаленными соседями в таких регионах, как побережья и архипелаги

Запрещенные коды скремблирования могут быть сконфигурированы и удалены из области действия селла

Возможность назначения кодов скремблирования для максимального увеличения расстояния повторного использования

Возможность внесения изменений в настроенное окно обслуживания

Возможность дополнительно учитывать показатель успешности передачи в качестве механизма для фильтрации ненужных соседей во время разрешения путаницы PCI

Возможность устранения межчастотных помех

Возможность синхронизации PCI между ячейками Co-Sector сайта

Возможность назначать PCI для обеспечения настраиваемого минимального расстояния повторного использования

Возможность удаления соседей для решения проблем с PCI

Возможность предотвратить выделение зарезервированного набора PCI

Возможность перераспределения PCI по всем целевым ячейкам

Возможность автоматической блокировки и разблокировки управляемых объектов при необходимости изменения PCI

Возможность ограничить количество изменений PCI за одно выполнение

Возможность ограничить выделение централизованно определяемых пользователем запрещенных PCI.

Возможность перенастроить обнаруженные запрещенные PCI на разрешенные

Система SON должна поддерживать оптимизацию соседей на основе статистики хендовера в Co секторах LTE

Система SON должна поддерживать создание отношений LTE и NR при развертывании 5G SA.

Возможность выполнять общую проверку eNodeB при создании отношений при развертывании NR NSA.

Возможность настроить отношения к конкретным ячейкам NR на основе их связи с ячейками LTE.

Возможность аудита ссылок X2 и Xn и создания отсутствующих ссылок

Возможность предотвратить изменения в списках соседей, если исходная или целевая ячейка заблокированы

Возможность ограничить создание отношений на основе аппаратной версии eNodeB.

Возможность ограничить создание отношений на основе версии программного обеспечения eNodeB и gNodeB.

Возможность проверки работоспособности ссылок X2

Возможность исправить неисправные ссылки X2 за заданное пользователем количество попыток.

SON может выполнять оптимизацию на основе заданных целей по категориям «Мобильность», «Сохраняемость», «Доступность», «Доступность» и «Пропускная способность».

SON может отслеживать и отображать производительность сетевых задач в течение дня, недели и месяца для определенной географической области.

SON может классифицировать Селлы на основе статических и динамических характеристик и выполнять контекстные действия. Классификация должна быть видна в графическом интерфейсе.

SON может автоматически обнаруживать проблемы в масштабе ячейки и рекомендовать подходящее решение.

Система SON должна поддерживать соответствие TS 32.521, раздел 5.1.5 и TS 32.521, раздел

Система SON должна поддерживать автоматическую оптимизацию площади покрытия для наилучшего соответствия целям зоны покрытия, которые настраиваются оператором.

Поддержите автоматическую оптимизацию покрытия, чтобы свести к минимуму количество сбоев соединения, влияющих на работу пользователей (например, сбои радиоканала, обрывы RRC-соединения).

Система SON должна динамически и автоматически регулировать RET (дистанционный электрический наклон) для автоматического улучшения покрытия сети и устранения «дыр» в покрытии.

Система SON должна обнаруживать сектора с дальней зоной обслуживания (выходящие за границы ячейки) и давать рекомендации по устранению таких зон

Система SON должна автоматически регулировать RET для уменьшения помех.

Система SON должна отслеживать KPI. Если изменения RET, внесенные решением SON, привели к ухудшению KPI, то Система SON должна автоматически отменить эти изменения в течение 60 минут с момента внесения изменений.

Система SON должна отслеживать емкостные характеристики сети и предотвращать их ухудшение во время оптимизации RET.

Система SON должна обеспечивать настройки, позволяющие инженеру оптимизировать RET, чтобы сбалансировать оптимизацию покрытия и емкостные характеристики сети.

Система SON должна обеспечивать настройки, позволяющие инженеру устанавливать минимальные и максимальные значения электрических наклонов антенн. Оптимизация RET должна работать в этих пределах.

В решении SON должны быть предусмотрены настройки, позволяющие инженеру задать шаг изменения величины электрического наклона антенны.

В решении SON должен быть реализован механизм, определяющий работоспособность системы RET отдельных селлов. Система SON должна учитывать неработоспособные RET

Система SON должна сообщать о ячейках с неработающими RET.

Система SON должна автоматически определять, отличаются ли фактическое расположение антенны, ее высота или азимут от запланированных значений. Система SON должна предоставлять отчеты о несоответствии реальных и плановых значений.

Система SON должна позволять раздельную оптимизацию RET в автоматическом режиме для разных диапазонов (900, 1800, 2100, 2300, 2600).

В случае, если сота не оборудована РЭТ, Система SON должна дать рекомендации по изменению механического/электрического угла наклона антенн вручную.

Если достигнуто максимальное или минимальное значение угла RET антенны, и дальнейшее изменение электрического наклона невозможно, Система SON должна дать рекомендации по ручному изменению наклона антенны (механический наклон)

Система SON должна обеспечивать механизм защиты от «пинг-понговых» изменений RET.

Система SON должна иметь механизм безопасности, проверяющий входные данные, и не допускающий RET-оптимизации, если получена не вся информация, необходимая для принятия решения.

Автоматическая корректировка границ обслуживающих селлов с целью оптимизации пропускной способности и покрытия при условии, что не создаются зоны с уровнем покрытия ниже установленного оператором.

Интервал корректировок модуля должен быть настраиваемым (от 15 минут до суток).

SON должен отвечать и иметь специальный подход или специальный набор параметров в случае, когда оператор ограничен нормативными требованиями в превышении общей выходной мощности.

SON должен проверить настройки ключевых параметров «проблемных» селлов в области оптимизации и предоставить рекомендации по проверке.

SON должен быть применим для 3G и должен работать между одними и теми же или разными поставщиками RAN и должен обнаруживать и решать:
Проблемы с покрытием или дыры в покрытии
Проблемы с емкостью»

Система SON должна поддерживать покрытие 3G и оптимизацию пропускной способности на основе мощности RF (например, мощности CPICH).

«Система SON должна поддерживать покрытие 3G и оптимизацию пропускной способности на основе мощности радиочастоты и параметров позиционирования антенны (т. е. RET).

Система SON должна поддерживать покрытие 3G и оптимизацию пропускной способности на основе расширения программных параметров (например, таймеры управления сетью, различные значения гистерезиса, пороговые значения допуска, значения SHO, гистерезис формирования RF на границе соты и таймеры, но исключая позиционирование антенны, такое как e-tilt).

Система SON должна быть применима для 4G и должна работать между одними и теми же или разными поставщиками RAN и должна обнаруживать и решать:
Проблемы с покрытием или дыры в покрытии
Проблемы с емкостью»

Система SON должна поддерживать покрытие 4G и оптимизацию пропускной способности на основе радиочастотной мощности на централизованной платформе.

Система SON должна поддерживать покрытие 4G и оптимизацию пропускной способности на основе мощности радиочастоты и параметров позиционирования антенны (т. е. RET).

Система SON должен идентифицировать и действовать соответственно на основе местоположения трафика, которое может быть вычтено из значения опережения синхронизации, сообщаемого UE.

Система SON должна поддерживать покрытие 4G и оптимизацию пропускной способности на основе расширения программных параметров (например, таймеры управления сетью, различные значения гистерезиса, пороговые значения допуска, значения SHO, гистерезис формирования RF на границе соты и таймеры, но исключая позиционирование антенны, такое как электронный наклон)».

Система SON выполняют итерактивную операцию и выполняют откат при ухудшении KPI.

Система SON реконфигурирует мощность пилот-сигнала проблемных сот, чтобы улучшить покрытие или интерференцию сот. С помощью методов прогнозирования SON гарантирует, что слабое покрытие и загрязнение мощности пилот-сигнала после регулировки мощности не ухудшатся и не переведут пользователей на другую технологию с более низким приоритетом.

Система SON должна быть осведомлено о сети и учитывать влияние на окружающие соты при изменении наклона RET или настройке CPICH.

Система SON должна поддерживать общие случаи RET/антенны и поддерживать оптимизацию общих RET между RAT.

Система SON должна поддерживать идентификацию селлов превышения и недооценки с использованием ключевых показателей эффективности с географической привязкой.

«Система SON должна поддерживать прогнозируемую балансировку нагрузки на основе машинного обучения. Это должна основываться на: изучайте схемы нагрузки и активно применяйте изменения"

Система SON должна уметь прогнозировать перегрузку и применять изменения параметров в сети, чтобы избежать перегрузки. Решение также должна учиться на предыдущих состояниях перегрузки сети и иметь возможность соответствующим образом входить и выходить из состояний уменьшения перегрузки.

Система решений SON должна обеспечивать возможность построения и реализации сложной логики обработки данных для разработки любых будущих процессов автоматизации и SON, охватывающих самоконфигурацию, самооптимизацию и самовосстановление.

Система SON должна предоставить открытую платформу для разработки пользовательских модулей для 5G.

SON Solution поддерживает неограниченную работу со всеми поставщиками.

Система SON должна настраивать пороговое значение KPI для определения ячейки, находящейся в состоянии простоя.

Система SON должна поддерживать генерацию аварийного сигнала при обнаружении отказа ячейки и сообщать о явном аварийном сигнале, если ячейка восстановлена.

SON Solution поддерживает процедуры самовосстановления и автоматически восстанавливается после сбоя.

Система SON должна поддерживать несколько случаев RET, когда соты развертываются с несколькими антеннами.

Система SON должна обеспечивать гибкость для клиента, чтобы иметь возможность использовать сброс ячейки/сайта в качестве первой линии устранения сбоев перед попыткой компенсационных действий.

Система SON должна поддерживать генерацию аварийного сигнала при обнаружении отказа селлы и сообщать о явном аварийном сигнале, если ячейка восстановлена.

Система SON должна обеспечивать оператору гибкость при выборе стратегий перепокрытия или статистики передачи обслуживания для определения дыры в покрытии при сбое.

Система SON должна поддерживать несколько RET, когда соты развертываются с несколькими антеннами.

Система SON должна поддерживать общи RET, когда одно устройство RET обрабатывает две технологии RAT, такие как 3G и 4G. Также необходимо, чтобы решение контролировало компенсационную ячейку между RAT-кандидатами на перегрузку.

Тревоги в режиме реального времени. Тревоги поддержки модуля должны срабатывать не позднее, чем через 15 минут после формирования статистического файла в OSS/EMS.

Аварийные сигналы могут быть определены как комбинация KPI, а критерии срабатывания могут быть определены пользователем.

Аварии в режиме реального времени.

Аварии на модуле должны срабатывать не позднее, чем через 15 минут после формирования статистического файла в OSS/EMS.

Система SON должна мониторить производительность сети в режиме реального времени и позволяет оценивать конкретные KPI для списка целевых сот на основе набора предопределенных пороговых значений.

Система SON должна поддерживать расширенные параметры планирования, и решение должна запускаться через регулярные промежутки времени для проверки спящих селлов.

Система SON должна поддерживать сброс как соты, так и сайта. Решение должна сначала попытаться сбросить соты и поддерживать сброс сайта (либо принудительно, либо самостоятельно), если обнаружено, что несколько селлов на одном сайте находятся в спящем режиме.

Система SON должна поддерживать окно обслуживания, чтобы любые действия по восстановлению были запрещены вовремя.

Система SON должна обеспечивать защиту от многократного сброса хронически спящих селлов. Она также должна предлагать различать неактивные селлы, исключая такие ячейки из логики обнаружения спящих селлов.

Система SON должна поддерживать прогнозируемую балансировку нагрузки на основе изучения схемы нагрузки и активно применять изменения

Система SON позволит операторам анализировать ячейки, на которые чаще всего влияют функции оптимизации SON.

Система SON позволит операторам настраивать внешний интерфейс в соответствии с потребностями клиента.

Пользователь должен иметь возможность выбирать соответствующие ключевые показатели эффективности (мобильность, доступность и т. д.), диапазон даты/времени, формат отображения для отображения в окне пользовательского интерфейса.

Система SON должна иметь «удобный» веб-интерфейс для работы с платформой.

Система SON должна позволять пользователям импортировать стандартные счетчики, а затем создавать KPI.

Система SON должен иметь разные политики для доступа пользователей. Политики должны быть адаптируемыми или настраиваемыми администратором (пользователем с наивысшим приоритетом).

Система SON должна  иметь возможность автоматически обнаруживать новые
селлы, когда она создается в сети."

Система SON должна улучшить производительность передачи обслуживания LTE за счет оптимизации параметров мобильности на основе измерений как для внутричастотной мобильности, так и для межчастотной мобильности.

Система SON должна обнаруживать и сводить к минимуму случаи слишком позднего хендовера, слишком раннего хэндовера и хендовера в неправильную соту.

Система SON должна обнаруживать и сводить к минимуму случаи передачи пинг-понга.

Система SON должна поддерживать соответствие между параметрами мобильности в подключенном и неактивном режимах при одновременном повышении производительности передачи обслуживания LTE.

Система SON должна поддерживать оптимизацию надежности, мобильности для мобильности LTE в 3G IRAT.

Система SON должна обнаруживать колебания индивидуального смещения селла.

Система SON должна активировать широковещательную рассылку сообщений SIB4 и/или SIB5 при каждом изменении параметра q-Offset.

Система SON MRO должна поддерживать замораживание изменений параметров мобильности в окрестности при изменении параметров мобильности в конкретной соте.

Система SON должна выполнять автоматическую проверку и откат при ухудшении KPI.

Решение cSON должна повысить производительность передачи обслуживания 5G SA за счет оптимизации параметров мобильности на основе измерений как для внутричастотной мобильности, так и для межчастотной мобильности.

Система SON должна поддерживать соответствие между параметрами мобильности в подключенном и неактивном режимах при одновременном повышении производительности передачи обслуживания 5G SA.

Система SON должна поддерживать оптимизацию надежности мобильности для сетей RAN с несколькими поставщиками.

Система SON должна поддерживать оптимизацию параметров RACH.

Система SON должна поддерживать оптимизацию сети таким образом, чтобы пользователи высокоскоростных поездов не испытывали проблем с передачей обслуживания.

Решение должна поддерживать обнаружение и исправление конфликтов PRACH.

"Решение должна поддерживать исправление несоответствий в конфигурации PRACH.

Решение должна поддерживать новое выделение конфигурации PRACH для выбранной области селлов.

Система SON должна поддерживать обнаружение и разрешение конфликтов PRACH на основе данных PM и информации о соседних ячейках.

Решение должна поддерживать, чтобы избежать выделения запрещенных RSI "

Решение должна поддерживать ячейки формирования луча и связанные сетки сегментов селлов

Система SON должна поддерживать сконфигурированный оператором мониторинг аварийных сигналов новых объектов.

Система SON должна анализировать KPI в отношении пропускной способности (мощность, PRB) для балансировки нагрузки соты между соседними ячейками в сети 3G.

Система SON должна поддерживать работу в контролируемом режиме (рекомендовать параметр и ждать одобрения пользователя).

Система SON должна поддерживать работу в автономном режиме (автоматический параметр рекомендации внедрения и отчет пользователю).

Система SON должна предоставить оператору возможность и гибкость в выборе приоритетов, в отношении которых должна действовать функция MLB.

Система SON должна позволять пользователю определять и настраивать критерии.

Система SON должна поддерживать балансировку нагрузки для 4G.

Система SON должен анализировать KPI в отношении пропускной способности (например, трафика, количества пользователей), чтобы сбалансировать нагрузку соты между соседними ячейками.

Механизм балансировки нагрузки должен учитывать множество параметров и индикаторов для оценки уровня нагрузки.

Решение должна выполнять корректирующие действия по балансировке нагрузки на основе предопределенных триггеров KPI и настраиваемых параметров.

Система SON должна поддерживать генерацию аварийного сигнала при обнаружении отказа ячейки и сообщать о явном аварийном сигнале, если ячейка восстановлена.

Система SON должна поддерживать компенсацию трафика с межчастотной соседней сотой.

Мониторинг тревог по ячейкам, выполнение оператором заданных в правилах действий по типам тревог.

Система SON должна обеспечивать оператору гибкость при выборе стратегий перекрытия покрытия или статистики передачи обслуживания для определения дыры в покрытии при сбое.

Система SON должна поддерживать общие случаи RET, когда одно устройство RET обрабатывает две технологии RAT, такие как 3G и 4G. Также необходимо, чтобы решение контролировало компенсационную ячейку между RAT-кандидатами на перегрузку.

Система SON должна поддерживать энергосбережение на основе прогнозов.

Система SON должна поддерживать планирование периодов активации.

Детализация балансировки нагрузки в реальном времени должна составлять 5 минут.

Система SON должна поддерживать балансировку нагрузки для особых событий (спортивных/социальных/политических/религиозных и т. д.), вызывающих временную перегрузку сети.

Должен поддерживаться автоматический откат на основе KPI.

Балансировка нагрузки должна поддерживаться как в режиме ожидания, так и в режиме подключения.

6. Технические характеристики товара

Масштаб сети который должен поддерживаться решением SON представлен в

приложении 1 .

Приложение 1

Весь функционал должен быть доступен без программных ограничений в соответствии с возможностями аппаратной части.

Количество инсталляционного материала рассчитывает Поставщик, с обязательным согласованием спецификации/перечня и его количества с Заказчиком перед подачей КП.

7. Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Должна быть предусмотрена возможность загрузки программного обеспечения как удаленно через систему управления, так и через локальный интерфейс с помощью персонального компьютера.

При удаленном доступе к системе не должна ограничиваться функциональность интерфейса обслуживания (оператор должен иметь возможность удаленно выполнять все команды без исключения, доступные при локальном доступе).

В случае возникновения проблем при загрузке программного обеспечения (патчей, изменений кода), должна сохраняться возможность вернутся к первоначальной версии программного обеспечения без влияния на активных абонентов.

Процесс загрузки программного обеспечения должен гарантировать возобновление нормального функционирования после загрузки.

Поставщик должен предоставить для аппаратных платформ детализацию (алгоритм) процесса обновления/установки патчей/внесение корректировок кода.

Поставщик должен внедрить функционал, который позволяет логировать, и анализировать причины перезагрузки оборудования. Лог файлов должны сохраняться в системе на протяжении 90 дней.

Поставщик должен внедрить функционал системы по контролю над временем перезагрузки оборудования. Например, в случае возникновения незначительных нарушений функционирования системы, произвести перезагрузку в период времени, когда абонентская нагрузка будет минимальна.

Поставщик должен внедрить функционал системы по контролю над временем перезагрузки оборудования. Например, в случае возникновения незначительных нарушений функционирования системы, произвести перезагрузку в период времени, когда абонентская нагрузка будет минимальна.

Поставщик должен предоставить данные по времени полной и частичной перезагрузке элементов (предоставить временные промежутки в зависимости от глубины перезагрузки, а также при блокировании/разблокировании элементов).

8.Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Выбранный Поставщик в течение реализации проекта гарантирует, программное обеспечение пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

Поставщик самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию ПО  согласно законодательству Республики Узбекистан.

ПО должно соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан.

9.  Порядок и условия предоставления услуг

Требований к услугам не предъявляется за исключением техподдержки и рекомендаций в рамках гарантии на оборудование.

10.Требования к качеству услуг

Поставщик обязуется:

а) Предоставлять технические решения при возникновении вопросов в процессе интеграции ПО;

b) Письменно уведомлять руководство и уполномоченного представителя заказчика о всех случаях невыполнения рекомендаций исполнителя во время выполнения работ.

11. Требования к результатам оказания услуг

Исполнитель несет ответственность:

за правильность и полноту выданных им рекомендаций заказчику, за своевременность решения возникающих вопросов в процессе осуществления работ по установке;

за невыполнение своих обязанностей

за несоблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.

12. Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг

Поставщик представляет полностью настроенное ПО SON, включая настроенные отчеты статистики.

Поставщик должен предоставить методику проведения тестирования, для подтверждения выполнения требований к системе.

Методика должна быть согласованна со специалистами заказчика.

Поставщик должен предоставить и согласовать с Заказчиком Test object list.

Тестирование проводится специалистами заказчика в присутствии поставщика ПО SON

Поставщик обеспечивает наличие  ответственных за проведение ПСИ специалистов заказчика

процедуры и перечня тестов для оценки работоспособности ПО SON и приёмки её в эксплуатацию;

13. Требования к качеству, надежности и безопасности услуг

Работы должны проводиться со строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

14. Требования к сроку и объему предоставления услуг

Требования к срокам:

– 1 месяца на  интеграцию

– 10 дней месяца на rehoming и/или апргрейд

– 10 дней на проведения тестирования

-  Гарантия -3 года

- Пост гарантийная техподдержка -3 года

15. Требования по документации

Поставщик обязан предоставить на электронном и бумажном носителях техническую, проектную и монтажную документацию, содержащую:

Детальную конфигурацию и технические характеристики ПО

Функциональное описание (описание модулей, программного обеспечения);

Описание отдельных устройств и программ;

Руководство по эксплуатации, в том числе Task manual (описание команд), описание счетчиков, статистики и пр.

Предоставить детальную информацию по лицензированию функционала

Поставщик обязан предоставить на электронном и бумажном носителях техническую и монтажную документацию на английском и русском языках.

Поставщик обязан предоставить схемы и/или таблицы прокладки сигнальных, линейных и электропитающих кабелей.

Поставщик обязан предоставить перечень (спецификацию) устанавливаемого оборудования и программного обеспечения.

Поставщик обязан предоставить общее описание оборудования, функциональное описание (описание модулей, функциональных блоков, программного обеспечения), описание отдельных устройств и программ, руководство по эксплуатации, в том числе и настройки функционала оборудования, описание счетчиков, статистики и прочее.

Поставщик обязан предоставить детальную информацию по лицензированию функционала (на английском и русском языке).

16.Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Поставщик предоставляет детальное описание концепции необходимых отчетов по функционированию ПО SON и структурированный набор параметров для формирования отчетов, необходимых для отслеживания функционирования системы.

Поставщик предоставляет детальное описание концепции необходимых отчетов по отслеживанию лицензионных ключевых точек, и отчётов необходимых для формирования трафиковой модели абонентов необходимой для расчёта оборудования.

Поставщик должен предоставить необходимые требования к компетенции персонала ООО «UMS», обслуживающего данное оборудование.

До момента передачи, Поставщик отвечает за поддержку и обслуживание ПО SON.

Гарантийный срок истекает не ранее чем через 36 месяцев от даты подписания Акта приемки по качеству предлагаемого ПО  в целом.

Акт приемки по качеству подписывается после положительного тестирования и настройки ПО в сеть в рамках поставленного решения.

Поставщик должен предоставить определения (классификацию) критических, значительных, средних и незначительных (critical, major, minor, non service affecting) событий, влияющих на сервис в соответствии с каждым типом оборудования.

Поставщик должен предоставить условия и стоимость для отдельных услуг послегарантийной сервисной технической поддержки.

В гарантийную и послегарантийную техническую поддержку должны быть включены следующие услуги:

Техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО.

Консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации ПО.

Регулярное предоставление и установка Исполнителем пакетов Программных коррекций.

Предоставление обновленных информационных материалов (документации).

Оказание поддержки в периоды повышенной нагрузки (в случае необходимости по требованию Заказчика присутствие специалистов Поставщика на технологических площадках).

Периодическая профилактическая диагностика и обследование работы ПО.

Поставщик должен предоставить на согласования Заказчика методику определения размеров штрафных санкций, в зависимости от качества предоставляемых услуг.

Поставщик обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО.

Поставщик обязуется в гарантийный период за счет собственных средств и своими силами организовать работу локального центра технической поддержки, интегрированного в систему технической поддержки поставщика.

Поставщик обязуется обеспечить наличие достаточного числа квалифицированных сотрудников сервисного центра (имеющих документы, подтверждающие квалификацию), в том числе авторизованных на техническую поддержку (не менее трех).

Поставщик должен предложить условия и цены на сервисную техническую поддержку ПО в после гарантийный период с применением двухуровневого механизма:

-Первая линия аварийная поддержка;

-Вторая линия – консультационная поддержка для более детальной проработки проблем, которые не смогла решить первая линия.

Поставщик подтверждает возможность технической поддержки и поддержки поставляемого ПО в течение не менее 6 лет после истечения срока гарантии или предлагает свои условия по послегарантийной поддержке

Поставщик обязуется при необходимости организовать удаленную техническую поддержку через VPN.

Поставщик обязуется при необходимости по требованию Заказчика обеспечить присутствие на сайте специалиста во время аварии, оказание технической и консультационной поддержки для решения проблем, принять следующую классификацию приоритетов:

Поставщик обязуется обеспечить следующие сроки оказания услуг по технической поддержке в гарантийный период:

Приоритет «Критичный»:

доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году;

время реагирования: до 30 минут (с момента обращения);

временное решение: до 4-х часов (с момента обращения);

полное решение: до 1-го месяца (с момента обращения).

Приоритет «Высокий»:

доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году;

время реагирования: до 30 минут (с момента обращения);

временное решение: до 8-ми часов (с момента обращения);

- полное решение: до 1-го месяца (с момента обращения).

Приоритет «Средний»:

доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году;

время реагирования: до 60 минут (с момента обращения);

временное решение: до 2-х дней (с момента обращения);

полное решение: до 2-х месяцев (с момента обращения).

Приоритет «Низкий»:

доступность: 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 8 часов в день (с 09:00 до 18:00 по времени оператора);

-время реагирования: до 60 минут (с момента обращения);

-полное решение: до 3-х месяцев (с момента обращения).

Предоставить описание механизма эскалации аварий. Предоставить сроки разработки и инсталляции программных коррекций, устраняющих текущие проблемы и недостатки.

Поставщик обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком.

Поставщик обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком.

Поставщик должен обеспечить детализацию запросов и ответов на них с указанием времени на обработку.

Поставщик должен предоставить список контактов лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком, а также данные о персонале, выполняющем работы по установке, запуску в эксплуатацию и обслуживанию системы, с указанием квалификации.

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эксперт отдела планирования и оптимизации сети радиодоступа |  | Таирова Д.Ш. |
| Начальник отдела планирования и оптимизации сети радиодоступа |  | Набиев Х.А |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник отдела развития коммутационных систем и сервисных платформ |  | Карабаев М.С. |
| Начальник отдел экплуатации пакетного ядра и VAS г. Ташкент |  | Бафоев А.Б |
| Заместитель Директора департамента развития сети |  | Хасанов А.А. |
| Директор департамента развития сети |  | Цай В.Ю. |
| Директор департамента эксплуатации сети |  | Усманов Б.Х. |

Приложение 1

| ГОД | RAT | Huawei (Logical) | ZTE (Logical) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | GSM | 8000 | 1500 |
|  | UMTS | 4500 | 750 |
|  | LTE | 14000 | 2000 |
|  | NR | 350 | 20 |
|  | Sites (Phisical) | 5000 | 750 |
| 2026 | GSM | 9000 | 2500 |
|  | UMTS | 4500 | 1200 |
|  | LTE | 20000 | 4500 |
|  | NR | 1000 | 300 |
|  | Sites (Phisical) | 6000 | 1200 |
| 2027 | GSM | 9000 | 3000 |
|  | UMTS | 0 | 0 |
|  | LTE | 25000 | 8000 |
|  | NR | 3500 | 600 |
|  | Sites (Phisical) | 7000 | 2000 |
| 2028 | GSM | 8000 | 3000 |
|  | UMTS | 0 | 0 |
|  | LTE | 25000 | 8000 |
|  | NR | 7000 | 1500 |
|  | Sites (Phisical) | 8000 | 3000 |
| 2029 | GSM | 7000 | 4000 |
|  | UMTS | 0 | 0 |
|  | LTE | 25000 | 12000 |
|  | NR | 15000 | 5000 |
|  | Sites (Phisical) | 8500 | 4500 |
| 2030 | GSM | 5000 | 5000 |
|  | UMTS | 0 | 0 |
|  | LTE | 18000 | 14000 |
|  | NR | 20000 | 17000 |
|  | Sites (Phisical) | 8500 | 6000 |

| Huawei |  |  |
| --- | --- | --- |
| Region | Сущ (2025 г) |  |
|  | BSC | RNC |
| Bukhara | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Djizak | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Fergana | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Gulistan | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Kokand | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Namangan | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Navoi | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Yangiyul | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Samarkand | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Shahrisabz | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Termez | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Andijan | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Karshi | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
| Tashkent | BSC6910_G_01 | BSC6910_U_01 |
|  | BSC6910_G_02 | BSC6910_U_02 |
|  | BSC6910_G_03 | BSC6910_U_03 |
| ZTE |  |  |
| Region | Сущ |  |
|  | BSC | RNC |
| Chirchic | BSC9000Z_1113 | RNC9000Z_1115 |
| Nukus | BSC9000Z_1113 | RNC9000Z_1115 |
| Urgench | BSC9000Z_1113 | RNC9000Z_1115 |

Приложение 1