НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Приложении №1

Форма коммерческого предложения

| № | Описание позиции | Технические требования | кол-во | Наименование (код) по каталогу производителя | Цена за единицу с НДС | Итоговая сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страховочная система (целиковая), для позиционирования в рабочем положении и удержания от падения, типа Expert 3D speed или аналог. | - Обхват в бёдрах: 30-50 см; - Обхват в поясе: 70 - 110 см; - Рост - 160-180 см; - Размер -M/L; - не менее двух петль для крепления доп снаряжения; - максимальная нагрузка не менее 150 кг. | 18 |  |  |  |
| 2 | Анкерный (монтажный) карабин с самофиксирующейся системой блокировки с большим раскрытие и разъемной точкой крепления предназначен для крепления к металлическим конструкциям и тросам, типа Big Connector или аналог. | - Раскрытие - не менее 60 мм; - Прочность на продольный разврыв - не менее 28 кН. - Материал алюминиевый сплав | 40 |  |  |  |
| 3 | Карабин с ручной (винтовой) муфтой, для широкого спектра применения, типа OVAL STEEL CONNECTOR или аналог. | - Материал оцинкованная сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 30 kN - Допустимая нагрузка по поперечной оси 9 kN - Допустимая нагрузка с открытой защелкой 8 kN - Открытие защелки (d) 18 мм - Вес 176 г | 90 |  |  |  |
| 4 | Персональное страховочно-спусковое устройство с автоматической блокировкой, типа SIR или аналог. | - Макс. Нагрузка не менее 225 кг, при использовании статической веревки диаметром от 10 до 12мм; - рабочая нагрузка от 30 до 180 кг; - максимальное расстояние спуска не менее 190м. | 18 |  |  |  |
| 5 | Веревочный одинарный ус (строп), типа LANYARD самостраховочный. | - Диаметр 10мм. - Длина - 250 см. - Прочность не менее 22 кН. | 40 |  |  |  |
| 6 | Большой одинарный блок-ролик с подвижными щечками, типа Pulley Extra или аналог. | - Рабочая нагрузка 2 x 3 kN - весь не более 260г.; - Материал шкив и боковые пластины - алюминиевый сплав, подшипник - латунь, ось - нержавеющая сталь | 18 |  |  |  |
| 7 | Верёвка страховочно-спасательная, статическая, типа Tendon Static или аналог. | - Длинна 100м; - Диаметр - 10мм; - Вес - не более 70 г/м; - Тип - А; - Усадка - не болле 2%; - Сдвиг оплетки - не более 0,1%; -Статическое удлинение (%) - не более 4.1 (под грузом 50 - 150 кг) - Относительная масса оплетки - не более 38%; - Прочность - не менее 31кН; - Минимальная прочность с узлами - не менее 17 кН. | 10 |  |  |  |
| 8 | Малый овальный коннектор, типа MAILLON SMALL OVAL | - Вес 77 г - Материал оцинкованная сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 35 kN - Допустимая нагрузка с открытой защелкой 10 kN - Открытие защелки (d) 11 мм | 40 |  |  |  |
| 9 | Каска альпинистская вентелируевая, типа FLASH INDUSTRY либо аналог. | - Размер (53–63 см); - вентелируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - полая компоновка каски, из ABS пластика, без внутренней подкладки - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °C. | 18 |  |  |  |
| 10 | Сумка транспортная, предназначен для транспортировки и хранения снаряжения, типа GEAR BAG либо аналог. | - Объем - 50 л; - Материал износостойкий, грязе-водооталкивющий из ПВХ. | 18 |  |  |  |
| 11 | Траспартировочная сумка, предназначенная для хранения и транспортировки веревок и другого снаряжения, типа CARRY BAG либо аналог | - Объем - не менее 11л.; - Материал износостойкий, грязе-водооталкивющий из ПВХ. - Размеры - 30 x 40 (58) см | 18 |  |  |  |
| 12 | Баул малый вспомогательный, предназначен для транспортировки и хранения инструмента и снаряжения, типа Monty bag либо аналог. | - Объем - не более 7л.; - Материал durable fabric POLYMAR - Наличие ремня для переноски. | 18 |  |  |  |
| 13 | Петля станционная для организации страховочной станции с помощью блокировки двух и более точек, типа Sling либо аналог. | - длина 60 см; - Допустимая нагрузка на оттяжку 22 кН; - Ширина 16мм. - Сшитая петля. | 18 |  |  |  |
| 14 | Петля станционная для организации страховочной станции с помощью блокировки двух и более точек, типа Sling либо аналог. | - длина 120 см; - Допустимая нагрузка на оттяжку 22 кН; - Ширина 16мм. - Сшитая петля. | 18 |  |  |  |
| 15 | Ножная сумка для веревки, типа URNA либо аналог | -Вес не более 260г. - Объем не менее 10л. - внутренняя петля для привязывания конца веревки - для спуска в экстремальных условиях, чтобы верёвка была под контролем | 18 |  |  |  |

Требования к Поставщику

Авторизационное письмо (MAF) - ____________________________

Сроки поставки оборудования - ______________________________

Гарантийный срок - ________________________________________

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2024г.