НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Форма коммерческого предложения

|  | Наименование | Требования | Стоимость с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлический каркас на опорной стойке (приложение №1 «Эскиз») | - металлический каркас в форме прямого параллелепипеда, жестко соединенный с опорной стойкой под прямым углом; - высота опорной стойки от земли до нижнего края металлического каркаса не менее 6 м.; - разделение металлического каркаса на 2 уровня высотой не менее 1,5 м.; - полы из специальных напольных металлических перекрытий; - окраска всех металлических элементов порошковой антикоррозийной краской; - декоративная отделка алюминиевым композитом; - теплоизоляция; - влагозащита (герметизация стыков декоративной отделки уплотнителями, герметиками и т.д.) - металлическая лестница внутри опорной стойки и металлического каркаса, высотой от пола до верхнего края металлического каркаса; - металлический люк с замком между металлическим каркасом и опорной стойкой; - дверь из металлического профиля, размерами не менее 70х100 см., с накладным либо врезным замком не ниже 3 класса взломостойкости; - освещение внутри опорной стойки и металлического каркаса с выключателем возле двери - армированный бетонный фундамент |  |
| 2 | Светодиодный экран | - размер рабочей поверхности 5,76 х 2,88 метров (18 светодиодных панели 0,96х0,96 м); - тип светодиода – SMD; - расстояние между центрами светодиодов не более 8 мм; - яркость не менее 5500 кд/кв.м; - номинальное напряжение 220 В, 50 ГЦ; - класс защиты лицевой стороны IP 65; - диапазон рабочих температур от -30°С до +60°С; - тыльное обслуживание экрана; - видеоконтроллер; - система управления на базе ПК (ОС Windows 10 x64, процессор не ниже Intel Core i3 10-поколения, ОЗУ не менее 8Гб, SSD – 256Gb и более, монитор разрешением не ниже 1920х1080 диагональю 22” и более, мышка, клавиатура. Наличие ИБП мощностью 650VA и выше, с предустановленным программным обеспечением для управления экраном); - датчик автоматической регулировки яркости; - Встроенный электрический щит IP 54 (автоматические выключатели, магнитный пускатель, таймер, 3-х фазный стабилизатор напряжения на 30 кВт); - подключение к сети электропитания на основании ТУ (приложение №2) - техническое оснащение ТП на место подключения экрана |  |
| 3 | Система охлаждения | - мощность системы не менее 18000 BTU |  |
| 4 | Комплект ЗИП | - Светодиодные модули, блоки питания светодиодных модулей, приемные платы, шлейфы и кабели в количестве необходимом для полной замены 1-ой светодиодной панели 0,96х0,96 м |  |
| Общая стоимость с учетом монтажа: |  |  |  |