“TASDIQLAYMAN” “UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS” MChJ Bosh direktorning texnika va AT bo‘yicha o‘rinbosari ________________ A.R. Abduraxmanov 2026-y. “____”______________

Tolali-optik tokcha (Core 1U surilma modul, to‘liq jihozlangan, ODF) xarid qilish uchun TEXNIK TOPSHIRIQ

(“Universal Mobile Systems” mas’uliyati cheklangan jamiyati)

Toshkent – ​​2026

Mundarija

1.	Umumiy ma’lumotlar	3

1.1   Tovar tavsifi	3

1.2  Tovarlarni sotib olish maqsadi	3

1.3 Xarid amalga oshirilayotgan loyihani amalga oshirish uchun asos	3

1.4  Yangilik haqida ma’lumot	3

3.	Ishtirokchiga qo‘yiladigan umumiy talablar	3

4.	Tovarlarning texnik tavsiflari	3

5.	Topshirish va qabul qilish qoidalari bo‘yicha talablar	4

7.	Tovarga xizmat ko‘rsatish va undan foydalanish talablari	4

8.	Tovardan foydalanish xarajatlariga qo‘yiladigan talablar	4

9.	Tovarning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarga muvofiqligi bo‘yicha talablar	4

10.	Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va joyi bo‘yicha talablar	5

11.	Shefmontajga talablar	5

14.	Kafolatli va kafolatdan keyingi xizmat ko‘rsatish talablari	5

15.	Tovarning qoldiq yaroqlilik muddatiga, saqlash muddatiga, sifat kafolatiga qo‘yiladigan talablar	5

16.	Qo‘shimcha talablar	6

17.	Qabul qilingan qisqartmalar ro‘yxati	6

18.	Ilovalar ro‘yxati	6

- Umumiy ma’lumotlar

1.1   Tovar tavsifi

Tarmoqdagi optik tolali kabellarni terminatsiyalash va taqsimlash uchun foydalaniladigan infratuzilma qurilmasini (ODF optik taqsimlash ramkasi) sotib olish (keyingi o‘rinlarda - Tovar).

1.2  Tovarlarni sotib olish maqsadi

“UMS” MChJga (bundan buyon – Buyurtmachi) yetkazib berish uchun Tovarni xarid qilishga optik tolali ulanishlarni payvandlash, ulash, taqsimlash, boshqarish hamda katta hajmdagi ma’lumotlarning kafolatlangan uzluksiz uzatilishini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan ODF optik taqsimlash ramkasiga bo‘lgan ishlab chiqarish ehtiyoji asos bo‘ladi.

1.3 Xarid amalga oshirilayotgan loyihani amalga oshirish uchun asos

Loyiha uchun asos - ushbu yordamchi uskunalarga bo‘lgan tezkor ishlab chiqarish zaruriyati, Kompaniyaning 2026-yilgi byudjeti hisoblanadi.

1.4  Yangilik haqida ma’lumot

Yetkazib beriladigan Tovar yangi, 2025-yildan kech bo‘lmagan sanada ishlab chiqarilgan, ishlab chiqarish nuqsonlaridan xoli (foydalanilmagan, iste’mol qilinmagan, ta’mirlanmagan, tiklanmagan va tiklangan komponentlardan yig‘ilmagan), bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tkazilgan, O‘zbekiston Respublikasi hududida erkin tarqatilishi, uchinchi shaxslarning har qanday da’volaridan xoli, taqiqqa olinmagan (xatlanmagan) va garovda bo‘lmasligi shart.

- Tovarlarni sug‘urtalash

Taqdim etilmaydi.

- Ishtirokchiga qo‘yiladigan umumiy talablar

Yetkazib beruvchi Tovarga egalik qilish huquqiga ega ekanligini yoki Tovarni tasarruf etishga boshqacha tarzda vakolatli ekanligini, Tovarni “UMS” MChJ mulkiga o‘tkazish qonuniy ekanligini va yetkazib berilayotgan Tovar uchinchi shaxslarning huquqlaridan, har qanday javobgarlikdan, garovda taqiqlanmagan (xatlab qo‘yilmagan) majburiyatlardan xoli ekanligini kafolatlashi kerak. Yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchining tovarni yetkazib berish uchun ruxsat xatini, ushbu tovarga davlat bojxona deklaratsiyasini taqdim etishi kerak. Yetkazib beruvchi nomuvofiq qadoqlash natijasida yuzaga kelgan Tovarning har qanday shikastlanishi uchun to‘liq javobgar bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqaruvchining vakolatli servis markazining mavjudligi (to‘liq manzili va aloqa telefonlari ko‘rsatilgan holda).

- Tovarlarning texnik tavsiflari

Tovar 1-jadvalda e’lon qilingan texnik xususiyatlardan past bo‘lmagan xususiyatlarga ega bo‘lishi va ularga mos kelishi kerak;

1-jadval

Tolali-optik tokcha

(Core 1U surilma modul, to‘liq jihozlangan, ODF)

| № | Parametr | Talab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soni | 2 dona |
| 2 | Montaj turi | 19" ustunli, to‘liq suriluvchi (sliding tray) |
| 3 | Balandligi | 1U (yuqori zichlik) |
| 4 | Portlar soni | Bitta ODF uchun kamida 96 ta LC Duplex porti (48 ta dupleks adapter) |
| 5 | Tola turi | Multimode OM4 (50/125 мкм) |
| 6 | Adapter turi | LC Duplex OM4 |
| 7 | Konstruksiya | Old va orqa tomondan qulay kirish imkoniyatiga ega suriladigan tokcha |
| 8 | Kirish | Old va orqa tomondan kirish (front & rear access) |
| 9 | Kabelni boshqarish | Yuqoridan va pastdan majburiy kabel organayzerlari, kabel zaxirasini saqlash uchun yetarli joy (kamida 1 metr zaiflik) |
| 10 | Spleyshpanellar | Splays-kassetalarni o‘rnatish imkoniyati (kamida 4-6 ta kasseta) |
| 11 | Material | Qalinligi ≥ 1 mm bo‘lgan po‘lat, kukunli qoplama, RAL 7035 rangi |
| 12 | Markirovka | Har bir portni markirovka qilish uchun shaffof yoki oq maydonchalar |
| 13 | Adapterdagi yo‘qotishlar | 0,25 dB dan oshmasligi kerak |

- Topshirish va qabul qilish qoidalari bo‘yicha talablar

Tovarni yetkazib berish Buyurtmachining joylashgan joyi bo‘yicha Yetkazib beruvchining transportida va uning hisobidan amalga oshiriladi.  Yetkazib beruvchi tovarni belgilangan joyga yetkazib berish bilan bog‘liq barcha xavflarni o‘z zimmasiga olishi kerak. Mulk huquqining o‘tishi va tasodifan nobud bo‘lish (tasodifan shikastlanish) xavfining Tovarga o‘tishi tomonlar topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolagan paytdan boshlab sodir bo‘ladi. Yuklash-tushirish - Yetkazib beruvchining kuchi va vositalari bilan, Tovarni ishlab chiqaruvchining talablariga rioya qilgan holda va tuzilgan shartnoma shartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Shartnoma doirasida tovarni hisob-faktura va topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bo‘yicha “UMS” MChJga topshirish. “UMS” MChJni tovarning yuklab jo‘natishga tayyorligi to‘g‘risida telefon yoki elektron aloqa orqali xabardor qilish.

- Komplektlash talablari

Qadoqlash Xalqaro standartlarga mos kelishi va saqlash hamda tashishni nazarda tutishi kerak.  Yetkazib berilayotgan tovar saqlash, tashish va transportning tegishli turi bilan yetkazib berish chog‘ida uning shikastlanishini, buzilishini istisno etadigan, yuklar bilan muomalada bo‘lishning umumqabul qilingan (xalqaro) standartlariga rioya etilgan holda, zavod o‘rovida yetkazib berilishi kerak.  Qadoq mustahkam, toza, quruq, butunligi buzilmagan bo‘lishi kerak. Tovarning idishi, o‘rami va markirovkasi Tovar narxiga kiradi va qaytarilmaydi. Barcha kabellar va qo‘shimcha komponentlar yetkazib berish komplektiga kiritilishi kerak.

- Tovarga xizmat ko‘rsatish va undan foydalanish talablari

Kafolat majburiyatlari doirasida.

- Tovardan foydalanish xarajatlariga qo‘yiladigan talablar

Taqdim etilmaydi.

- Tovarning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarga muvofiqligi bo‘yicha talablar

Tovarga O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida, shu jumladan O‘zR VMning 17.09.2019-yildagi 778-sonli Qarorida nazarda tutilgan amaldagi sertifikatlar va/yoki deklaratsiyalarning mavjudligi va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi me’yoriy hujjatlari talablariga muvofiqligi.

- Yetkazib berish miqdori, davriyligi, muddati va joyi bo‘yicha talablar

Yetkazib berish joyi: Toshkent shahri, A.Temur shoh ko‘chasi, 24, “UMS” MChJ. Qisman jo‘natishga ruxsat berilmagan. Muddatidan oldin jo‘natishga ruxsat beriladi. Yetkazib berish muddatlari: avans berilgan kundan boshlab 10 (o‘n) ish kunidan oshmasligi kerak.

- Shefmontajga talablar

Taqdim etilmaydi.

- Xodimlarni o‘qitishga qo‘yiladigan talablar

Taqdim etilmaydi.

- Hujjatlar bo‘yicha talablar

Tovar to‘liq hujjatlar to‘plamiga ega bo‘lishi kerak (texnik pasport, xizmat ko‘rsatish bo‘yicha qo‘llanma, foydalanuvchi uchun qo‘llanma, boshqa foydalanish hujjatlari).

- Kafolatli va kafolatdan keyingi xizmat ko‘rsatish talablari

Yetkazib beriladigan barcha tovarlar uchun ishlab chiqaruvchi kompaniyadan ish vaqtida vakolatli xizmat ko‘rsatish yordami taklif etilishi kerak.

Kafolat muddati davomida:

Tovarni bepul ta’mirlash va almashtirish ishlari.

Nosoz qismlarni bepul almashtirish.

Ikki kun ichida mutaxassisning Tovardan foydalanish joyiga borishi bilan ta’mirlash.

Ish kunlari ish vaqtida telefon orqali bepul yordam.

Kafolatli holatdagi nosozliklarni bartaraf etish ikki kun ichida amalga oshirilishi kerak.

Servis markazi omborida EqAJ mavjudligi.

Tovarning ishlash qobiliyatini belgilangan muddatlarda tiklash imkoni bo‘lmagan taqdirda, ta’mirlash vaqtida texnik xususiyatlari bo‘yicha nosoz tovarga o‘xshash tovar taqdim etiladi.

Qabul qilinmaydi:

Kafolatli stikerlar, plombalar va h.k.

Tovardan foydalanish bo‘yicha kafolat majburiyatlarini cheklash, ishlab chiqaruvchining texnik shartlariga rioya qilish bundan mustasno (masalan, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan bunday imkoniyat nazarda tutilgan bo‘lsa, qo‘shimcha kengaytirish platalari, opsiyalar va boshqalarni o‘rnatish imkoniyatini cheklash mumkin emas).

- Tovarning qoldiq yaroqlilik muddatiga, saqlash muddatiga, sifat kafolatiga qo‘yiladigan talablar

Yetkazib beriladigan tovar Tovar Buyurtmachiga topshirilgan paytdan boshlab kamida 12 (o‘n ikki) oy ishlab chiqaruvchining kafolatini taqdim etish muddatiga ega bo‘lishi kerak. Kafolat muddati ushbu Tovar ishlab chiqaruvchisining kafolati amal qilish muddatidan kam bo‘lmasligi kerak.

Tovar O‘zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi normativlarga muvofiq sertifikatlangan bo‘lishi kerak. Sifat kafolati Yetkazib beruvchi tomonidan Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat talonini (sertifikatni) berish yoki yetkazib berilgan Tovarning markirovka yorlig‘iga tegishli yozuvni qo‘yish orqali tasdiqlanadi. Kafolat muddati davrida Yetkazib beruvchi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda Buyurtmachi tomonidan elektron pochta yoki faks orqali talab qilingan/xabardor qilingan paytdan boshlab 20 (yigirma) ish kunidan ortiq bo‘lmagan muddatda o‘z hisobidan Tovarni almashtirishni, Tovardan o‘z vazifasi bo‘yicha foydalanish imkonini bermaydigan tovarning kamchiliklarini bartaraf etishni ta’minlashi shart.

- Qo‘shimcha talablar

Yetkazib berilayotgan Tovar davlat standartlariga, sanitariya-epidemiologiya qoidalari va me’yorlariga muvofiq bo‘lishi, bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tgan bo‘lishi, shuningdek Tovarning sifati va xavfsizligi masalalarini tartibga soluvchi boshqa hujjatlarga muvofiq bo‘lishi kerak. Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan tovar yetkazib berilgan taqdirda, Yetkazib beruvchi e’tiroz olingan paytdan boshlab 3 kun ichida uni o‘z hisobidan almashtirishi shart. Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan tovarni almashtirishdagi barcha xarajatlar (shu jumladan transport xarajatlari) Yetkazib beruvchining zimmasiga yuklanadi.

Texnik taklifda mahsulot raqami (Product Number), va/yoki ishlab chiqaruvchining seriya raqami, O‘zbekiston Respublikasidagi servis markazi nomi ko‘rsatilishi kerak. Tovar O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘llanilishi va foydalanilishiga ruxsat etilgan bo‘lishi kerak.

- Qabul qilingan qisqartmalar ro‘yxati

Qisqartmalar ro‘yxati qo‘llanilmaydi

- Ilovalar ro‘yxati

Taqdim etilmaydi

Tovarni yetkazib berishda mas’uliyatni taqsimlash matritsasi

| Amallar tavsifi | Yetkazib beruvchi | Buyurtmachi |
| --- | --- | --- |
| Logistika |  |  |
| Kelgusi yetkazib berish haqida ogohlantirish | + |  |
| Shartnoma spetsifikatsiyasiga muvofiq Tovarni Buyurtmachi obyektiga yetkazib berish | + |  |
| Qabul qilish-topshirish |  |  |
| Tovarni assortiment va nomenklatura bo‘yicha tekshirish | + | + |
| Tovarning yaroqliligi va ishga yaroqliligini tekshirish/sinash | + | + |
| Yetkazib berish bo‘yicha birlamchi hujjatlarni rasmiylashtirish |  | + |
| Kafolat xizmati |  |  |
| Kafolat xatini taqdim etish | + |  |

Ishlab chiqilgan:

TB ATD yetakchi mutaxassisi				___________    Ye.A. Yatskevich

Kelishilgan:

TB ATD AT bo‘yicha direktor    						U.A.Mavlyanov

TB ATD AT infratuzilmasidan

foydalanish bo‘limi boshlig‘i							N.F. Sadikov

AT IFB Guruh rahbari							A.S. Koroteyev