PUDRAT SHARTNOMASI 
№______

Toshkent sh. 									“____”____________ 2025 yil

Keyingi oʻrinlarda “Buyurtmachi” deb ataladigan “UNIVERSAL MOBIL SYSTEMS” mas'uliyati cheklangan jamiyati (“UMS” MChJ), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor Aripov S.X. bir tomondan va keyingi oʻrinlarda “Pudratchi” deb ataladigan "_____________________________" _____________________, nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi direktor ______________________ ikkinchi tomondan (birgalikda “Tomonlar”, alohida “Taraf” deb ataladi) deb ataladigan ushbu Shartnomani (keyingi o‘rinlarda “Shartnoma” deb yuritiladi) quyidagilar haqida tuzdilar:

- SHARTNOMA MAVZUSI

  - Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasi bo'yicha, shartnomada kelishilgan muddatlarda 1-ilova keltirilgan Texnik topshiriqga asosan, “UMS” MChJning Namangan sh., Nodira ko'chasi 1 uy manzildagi mavjud ob’ektlarida  SKT (Strukturaviy kabel tizimi) va SKT bilan birgalikda yotqiziladigan ETT (elektr ta’minoti tarmoqlari)ni  modernizatsiya qilish ishlarini (keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb yuritiladi) o'z vaqtida bajarish majburiyatini oladi va Buyurtmachi sifatli darajada bajarilgan ishlarni qabul qilish ushbu shartnomada belgilangan tartibda to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1.3. Bajariladigan ishlarning nomi, turlari va hajmi, shuningdek, ishlar va foydalaniladigan materiallarning narxi ushbu Shartnomaga 2-ilovasi bilan belgilanadi.

- SHARTNOMANING UMUMIY QIYMATI VA TO'LOVLAR TARTIBI

  - Shartnomaning umumiy qiymati 2-ilovaga muvofiq 12% QQS bilan birga _____________________ (_____________________________________________) so‘mni tashkil etadi .

  - Buyurtmachi tomonidan to‘lanishi kerak bo'lgan summaning yakuniy miqdori, ishlar bajarilgandan so'ng Tomonlar o‘rtasida imzolangan dalolatnoma(lar) va hisobvaraqa-faktura asosida aniqlanadi.

  - Shartnomaning 2-ilovada ko'rsatilgan ish va materiallarning qiymati ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish bo'yicha Pudratchining barcha xarajatlarini o'z ichiga oladi hamda Shartnomaning butun amal qilish muddati uchun qat’iy hisoblanadi va oshirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

  - Ushbu Shartnoma bo‘yicha to‘lovlar Buyurtmachi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi milliy valyutasida quyidagi tartibda Pudratchining bank hisob raqamiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi:

2.4.1. Ushbu shartnoma “shartnomalarning yagona reestri” ga kiritilgan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida Buyurtmachi tomonidan 2.1-bandda ko'rsatilgan shartnomaning umumiy qiymatining 15% (o’n besh foiz) miqdorida oldindan to‘lov amalga oshiriladi;

2.4.2. Bajarilgan ishlar qiymatining qolgan 85% (sakson besh foiz) qismi Buyurtmachi tomonidan elektron hisob-faktura va ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi tasdiqlangan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

2.5. Pudratchi oldidagi to‘lov majburiyati tegishli mablag'lar uning bank hisobvarag'idan yechib olingan paytdan boshlab amalga oshirishgan hisoblanadi. Pudratchi pul mablag‘larini Pudratchining foydasiga Buyurtmachining bank hisobvarag'idan yechib olinganligini tasdiqlovchi bankning to‘lov topshiriqnomasi nusxasini talab qilib olishga haqli.

- ISHLARNI BAJARISH JOYI VA MUDDATI

3.1. Buyurtmachi tomonidan shartnomaning 2.4.1-bandiga muvofiq oldindan to'lovni amalga oshirgan kundan boshlab Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni - 120 (bir yuz yigirma) kalendar kunidan kechiktirmay bajarishi shart .

3.2. Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish boshlangan, ammo Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko‘ra to‘xtab qolgan yoki shartnomada belgilangan muddatlarda bajarishning imkonni bo'lmagan va bu haqida buyurtmachi pudratchi tomonidan tegishli tartibda ogohlantirilgan holatlarda ishlarni bajarish muddatlari Buyurtmachining roziligi bilan o'zgartirilishi mumkin.

3.3 Ishlarning bajarilish joyi: Namangan sh., Nodira ko'chasi 1 uy.

3.4 Ish boshlanishidan oldin Tomonlar ushbu shartnomaning bajarilishi uchun mas'ul xodimlar tayinlaydilar va bu haqida tomonlar boshqa tarafni elektron pochta orqali xabardor qiladilar:

- Pudratchi: __________________________@ XXX . XX

- Buyurtmachi: _______________________@ XXX . XX

Pudratchi qurilish-montaj ishlarini shartnomaning 1-ilovasida keltirilgan Texnik topshiriqlarga shuningdek, Buyurtmachining talablariga muvofiq bajarishi shart.

4. ISHLAR TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha ishlarni tugatgandan so'ng, Pudratchi:

a) ishlar tugallanganligi va topshirishga tayyorligi to'g'risida Buyurtmachining mas'ul xodimini elektron pochta orqali yoki ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq bunday xabarnoma olinganlik faktini qayd etadigan boshqa usulda xabardor qiladi;

b) Bajarilgan ishlar bo‘yicha fotosuratlar taqdim etadi;

c) Bajarilgan ishlar ijrosi hujjatlarini taqdim etadi.

4.2. Pudratchi tomonidan Buyurtmachi xabardor qilingani va ushbu Shartnomaning 4.1-bandining b), c), kichik bandda nazarda tutilgan hujjatlar taqdim etilganidan so‘ng 3 (uch) ish kuni ichida buyurtmachi tomonidan bajarilgan ishlarni qabul qilishga kirishishi shart.

Ushbu Shartnomaning 4.1-bandi, b), c), kichik bandda nazarda tutilgan hujjatlar hujjatlar mavjud bo'lmaganda buyurtmachi ishni qabul qilishga kirishmaydi.

4.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatli bajarilganligini shaxsan tekshirishi shuningdek, sifat darajasini aniqlash maqsadida mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb qilishga haqli.

4.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Agar ishlar lozim darajada sifatli bajarilgan bo'lsa, Pudratchi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasiga imzo chekishi va bajarilgan ishlarni qabul qilib olish;

4.4.2. qabul qilish jarayonida ishning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlansa, bajarilgan ishlar dalolatnomasini imzolashni rad etish;

4.4.3. Pudratchiga bajarilgan ishlar dalolatnomasiga ishlarning narxi va ish turlari bo'yicha o'zgartirishlar, tuzatishlar kiritish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berish.

Buyurtmachining ushbu ko'rsatmalari asosli bo'lishi va ishlarning narxini o'zgartirish va (yoki) ishlarning ayrim turlarini, agar ushbu ishlar bajarilmagan yoki sifatsiz bajarilgan bo'lsa, topshirish-qabul qilish dalolatnomasidan chiqarib tashlash uchun yetarli asoslarni o'z ichiga olishi kerak.

4.5. Pudratchi Buyurtmachining talabiga binoan:

4.5.1. o'z hisobidan 5 (besh) ish kuni ichida Bajarilgan ishlarning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish va ishlarni Buyurtmachiga qayta topshirishi lozim.

Buyurtmachining kamchiliklarni (nuqsonlarni) bartaraf etish bo'yicha talablari Pudratchi tomonidan bajarilishi majburiydir.

4.5.2. ishlarning ayrim turlari sifatsiz bajarilgan yoki bajarilmagan bo‘lsa, ishlarning qiymatiga o'zgartirishlar kiritish va (yoki) ularni dalolatnomadan chiqarib tashlashi lozim.

4.6. Ushbu Shartnomani tuzish orqali Pudratchi ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish bo'yicha Buyurtmachining barcha e'tirozlari va talablarini so'zsiz qabul qilishga va amalga oshirishga rozi bo'ladi.

4.7. Agar ishni qabul qilish paytida aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar) belgilangan muddatda bartaraf etilmagan bo'lsa, Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad etishga va pudratchidan neustoyka to'lashni talab qilishi hamda Shartnomaning 2.4.1-bandiga muvofiq ilgari to'langan avans to'lovini qaytarishni talab qilishga haqli .

4.8. Tegishli buyurtma asosida bajarilgan ishlar topshirish-qabul qilish dalolatnomasi har ikkala tarafning vakolatli shaxslari tomonidan imzolanganidan so‘ng, pudratchi tomonidan topshirilgan, Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingan hisoblanadi.

4.9. Ushbu shartnomaga asosan, pudratchi tomonidan bir tomonlama imzolangan bajarilgan ishlar dalolatnoma(lari)si yuridik kuchga ega emas.

4.10. Bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnomasini imzolash Pudratchini kafolat muddati ichida, bajarilgan ishlar qabul qilinganidan keyin aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar), shu jumladan yashirin nuqsonlar uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

- PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

5.1.1. Buyurtmachining roziligi bilan ishni muddatidan oldin unga topshiring.

5.1.2. Buyurtmachining yozma roziligi bilan shartnoma bo'yicha ishlarning ayrim turlarini (ishlarning qismlarini) bajarishga Subpudratchilarni jalb qilish.

5.2. Pudratchi quyidagilarga majbur:

5.2.1. Ishlar, texnik topshiriqlar (1-ilova), Buyurtmachi talablari va Shaharsozlik norma qoidalari, Xalqaro standartlar (SHNQ, KMK, O'zDSt.) talablariga muvofiq ishlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish.

5.2.2. O‘z hisobidan qurilish materiallari va uskunalaridan foydalangan holda ishni bajarish. Agar ish Buyurtmachining materiallari va uskunalari yordamida bajarilgan bo'lsa, Pudratchi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

a) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan materiallar va uskunalardan tejamkorlik va ehtiyotkorlik bilan foydalanish;

b) Ishlar bajarilgandan so'ng, foydalanilmagan materiallarning qoldig'ini, shuningdek, Buyurtmachi tomonidan ishni bajarish uchun taqdim etilgan uskunalarni belgilangan tartibda (4- Ilova) Buyurtmachiga qaytarish.

5.2.3. Ish boshlanishidan oldin foydalanilgan materiallar va uskunalarning namunalari bo'yicha Buyurtmachi bilan kelishib olish. Zarur hollarda, foydalanilgan materiallar va uskunalarning namunalari, ularning Sertifikatlar va boshqa zarur hujjatlarning nusxalarini, Buyurtmachining talabiga ko‘ra o‘z hisobidan taqdim etish.

5.2.4. Ishni bajarish jarayonida ish sifatining yomonlashishiga, mehnat xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalarining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan materiallar va uskunalardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik.

5.2.5. Quyidagi hollar aniqlangan paytdan e'tiboran bir kun ichida pudratchi buyurtmachini xabardor qilishi va undan yozma ko'rsatma olinmaguniga qadar ishlarning bajarilishini to'xtatib turishi lozim:

a) Ishni bajarish usuli bo'yicha buyurtmachining ko'rsatmalariga rioya qilish buyurtmachi uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqarsa;

b) Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, ammo ish sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yoki ishni o'z vaqtida bajarishni imkonsiz qiladigan boshqa holatlar vujudga kelsa.

5.2.6. Shartnoma bo‘yicha Ishlar bajarilgandan so'ng Ishlar bajarilgan hududni tozalash va hosil bo'lgan chiqindilarni, shu jumladan qurilish chiqindilarini olib chiqib ketilishini ta'minlash.

5.2.7. Ishlarni bajarish jarayonida mehnat xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalariga rioya qilish hamda, ushbu talablarni buzganlik uchun uchinchi shaxslar oldida shaxsan javobgar bo'lish.

5.2.8. Ish Loyihasi hujjatlarida ko‘rsatilmagan qo‘shimcha ishlarni buyurtmachining yozma roziligisiz bajarishni boshlamaslik.

Ish Loyihasi hujjatlarida ko‘rsatilmagan qo‘shimcha ishlarni buyurtmachining yozma roziligisiz pudratchi tomonidan bajarilishi buyurtmachida ushbu ishlar uchun haq to‘lash majburiyatini vujudga keltirmaydi.

5.2.9 Shartnoma amal qilish muddati davomida shartnomani bajarish uchun barcha ruxsat beruvchi hujjatlarga (litsenziyalarga) ega bo'lish.

- BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

6.1. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

6.1.1. Istalgan vaqtda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning bajarilishi va uning sifatini nazorat qilish.

6.1.2. Agar bajarilgan ishlarni qabul qilish vaqtida va/yoki ushbu Shartnomada belgilangan kafolat muddati davomida bajarilgan ishlardan kamchiliklar aniqlansa, pudratchidan ularni bartaraf etishni talab qilish.

6.1.3. Pudratchi tomonidan, tomonlar o‘rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha majburiyatlar kechiktirib yuborilgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasiga asosan to'lov muddatini bir tomonlama boshqa shartnomalar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlarning muddatlariga mutanosib ravishda o'zgartirish;

6.1.4. Tomonlar o'rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha ishlarni bajarish kechiktirilganligi oqibatida Pudratchining buyurtmachi oldida qarzdorligi mavjud bo'lgan hollarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmi uchun to'lovlarni amalga oshirmaslik;

6.1.5. Agar pudratchi Shartnoma shartlaridan chetga chiqqan holatlar buyurtmachiga ma’lum bo‘lgan hollarda, istalgan vaqtda, ushbu shartnomani bajarishdan bosh tortishi va pudratchidan ushbu shartnomaning 8-bobida belgilangan tartibda neustoyka to'lashni va oldindan to‘lab berilgan avans to'lovlarini qaytarishni talab qilishga haqli.

6.2. Buyurtmachi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

6.2.1. Pudratchining xodimlari ish bajarilishi lozim bo‘lgan hududga kirib chiqishlarini ta'minlash.

6.2.2. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarni ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq qabul qilish va bajarilgan ishlarning haqqini to‘lash.

- MAXSUS SHARTLAR

  - Ish Loyihasi hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni bajarish va shu munosabat bilan ishlarning qiymatini oshirish zaruriyati vujudga kelganda, Pudratchi Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda shartnomaning 
3-ilovaga muvofiq dalolatnoma tuzishi shart.

  - Agar Buyurtmachi tomonidan 5 (besh) kalendar kun ichida javob berilmasa, Pudratchi tegishli ishni to'xtatib turishi shart.

  - Ushbu Shartnomaning 7.1, 7.2-bandlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmagan Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan qo'shimcha ish uchun haq to'lashni va buning natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilishi mumkin emas.

  - Ushbu hollarda Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

a) Pudratchi taqdim etgan dalolatnomani imzolash va Ish Loyihasiga qo'shimchalar kiritish, agar buning natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha ish, Ish Loyihasida ko'rsatilgan ishlarning umumiy qiymatining 10 (o'n foizi) dan oshmasa va nazarda tutilgan ishlarning xarakterini o'zgartirmasa. Buyurtmachi qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani imzolagan va Ish Loyihasi hujjatlariga qo'shimchalar kiritgan paytdan boshlab Pudratchi qo'shimcha ishlarni bajarishdan bosh tortishga haqli emas. Bunday hollarda qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnoma loyiha hujjatlarining ajralmas bir qismiga aylanadi.

b) Buyurtmachi qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani imzolashni va Ish Loyihasiga qo'shimchalar kiritish rad etishga haqli. Bunday hollarda Pudratchi Ish Loyihasi hujjatlarida nazarda tutilgan ishlarni bajarishi shart.

  - Pudratchi tomonidan amalga oshirilgan, Ish Loyihasiga kiritilmagan qo'shimcha ishlar va Buyurtmachi tomonidan qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani va Ish Loyihasiga o‘zgartirish sharti bilan to'lashga qabul qilinadi.

  - Yashirin ishlarni tekshirish Buyurtmachining vakolatli vakilining majburiy ishtirokida amalga oshiriladi.

Pudratchi Buyurtmachini kutilayotgan tekshirish sanasidan 3 (uch) kun oldin tekshirishga tayyorligi haqida xabardor qiladi.

- TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

  - Bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan, to‘lovlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Pudratchi Buyurtmachidan kechiktirilgan har bir kun uchun to‘lov summasi 0,1% miqdorida ammo yetkazib bajarilgan ishlar bahosining 10 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli.

  - Ishlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,1% miqdorida ammo bajarilmagan ishlar bahosining 10 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli.

  - Agar bajarilgan ishlar Sifatsiz va nuqsonli, standartlar, texnik shartlar, tomonlar o‘rtasida tuzilgan shartnoma shartlariga mos kelmasa, buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to‘lashni rad etib, pudratchidan sifati lozim darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, hamda oldindan to‘langan avans summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir.

Sifatsiz va nuqsonli ish deganda, Tomonlar o‘rtasida tuzilgan Shartnomaning 1 va 2. Ilovalarida keltirilgan texnik talablar Ishlarning va materiallarning hisoblangan qiymati va Ish Loyihasi hujjatlariga Buyurtmachi talablariga va Shaharsozlik norma qoidalari, Xalqaro standartlar (SHNQ, KMK, O'zDSt.) talablariga va boshqa belgilangan standartlar, me'yorlar va qoidalar talablariga javob bermaydigan ishni tushunadilar.

Jarima qo'llash uchun sifatsiz ishlarni bajarganlik fakti Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

  - Pudratchining ishni bajarishda sifatsiz va (yoki) sertifikatlanmagan materiallar va jihozlardan foydalanganligi uchun, agar materiallar va uskunalar majburiy sertifikatlanishi kerak bo'lsa, Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz tovarlar foydalanganlik uchun bajarilgan ishlar haqining 20 foizi miqdorida jarima talab qilishga haqli.

  - Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklarni (nuqsonlarni) o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'lashni va sifatsiz bajarilgan ishlar haqini qaytarishni talab qilishga haqlidir.

  - Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlarini buzganlik uchun jarima undirishga va uni Pudratchiga to'lananishi lozim bo‘lgan ushbu va (yoki) boshqa shartnoma summadan ortiqcha roziliksiz bir taraflama ushlab qolishga haqli.

  - Tomonlar boy berilgan foyda ko‘rinishidagi zarar bo‘yicha boshqa tomon oldida javobgar bo‘lmaydilar.

  - Buyurtmachi ushbu shartnomada keltirilgan ishlarni bajarish paytida Pudratchining xodimlariga yetkazilgan jarohatlar va baxtsiz hodisalar uchun javobgar bo‘lmaydi.

  - Pudratchi quyidagilar bo‘yicha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi:

a) shartnoma bo‘yicha ishlarni xavfsiz bajarilishi yuzasidan;

b) mehnatni xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablarini rioya qilinishi yuzasidan;

v) o'z xodimlarining mehnatni muhofaza qilish va yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari yuzasidan;

d) Buyurtmachiga va ishlar bajarilayotgan obyekt (hudud) egasiga oldida, elektr va yong'in xavfsizligi va texnika xavfsizligi, ishlab chiqarish hamda sanitariya qoidalari, uchun buzilishlar qoidalar buzilishi oqibatida yetkazilgan zararlar yuzasidan;

e) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Buyurtmachining materiallari, uskunalari, butlovchi qismlari, konstruksiyalari va boshqa moddiy qiymatliklarini saqlash yuzasidan.

  - Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlari buzganlik holatlarining har biri uchun Buyurtmachi Pudratchidan 50 BHM miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. Shartnomaning 8.2-8.5-bandlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

  - Pudratchi shartnoma majburiyatlarini bajarishdan asossiz ravishda bosh tortgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchidan ushbu Shartnoma qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli.

  - Neustoyka undirish tomonlarning majburiyati emas huquqi hisoblanadi.

- NIZOLARNI KO‘RIB CHIQISH TARTIBI

  - Ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan barcha nizolar va kelishmovchiliklar, shu jumladan uning bajarilishi, buzilishi, bekor qilinishi yoki haqiqiy emasligi bilan bog'liq bo'lgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi.

  - Agar Tomonlar o‘zaro kelishuvga erisha olishmasa, tomonlar o‘rtasida yuzaga keladigan barcha nizolar, kelishmovchiliklar va da’volar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Qonuniga muvofiq sud tartibida Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko‘rib chiqiladi.

- SHARTNOMA MUDDATI VA BEKOR QILISH ASOSLARI

  - Ushbu Shartnoma Tomonlarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va Tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarmaguncha amal qiladi.

  - Buyurtmachi quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilish kutilayotgan sanadan 5 (besh) kalendar kunidan kechiktirmay Pudratchini yozma ravishda xabardor qilish orqali ushbu Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli:

a) Pudratchi ishni bajarish muddatlarini buzganligi sababli. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlar asosida tasdiqlangan Ishlarni qabul qilib, ularning qiymatini to'lab berish va o'z vaqtida bajarmagan majburiyatlarning qolgan qismi uchun uchun penya to'lashni talab qilishga haqli;

b) agar bajarilgan ishlarni qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklari (nuqsonlari) belgilangan muddatda pudratchi tomonidan bartaraf etilmagan bo'lsa. Bunday holda, Buyurtmachi pudratchidan sifatsiz ishlarni bajarganlik uchun jarima to'lashni va ilgari to'langan summani qaytarishni talab qilishga haqli;

v) Pudratchining ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi bilan bog'liq bo'lmagan boshqa sabablarga ko'ra. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlar asosida tasdiqlangan ishlarni qabul qilib, ularning qiymatini to'lab beradi.

  - Pudratchi Buyurtmachidan avans to‘lovini olguniga qadar ushbu Shartnomani bekor qilinishi kutilayotgan sanadan 5 (besh) kalendar kundan kechiktirmay Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli.

- YENGIB BO`LMAS KUCH

  - Tomonlar, agar fors-major holatlari (tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar, terroristik hujumlar, fuqarolar tartibsizliklari, yong'inlar, qonun hujjatlaridagi jiddiy o'zgarishlar) yuzaga kelgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi. , agar ushbu holatlar tomonlarning shartnomani bajarishiga jiddiy to‘sqinlik qilgan qilgan bo'lsa.

  - Tomonlarning kelishuviga binoan shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

  - Hududida fors-major holatlari yuzaga kelgan Tomon, ular yuzaga kelgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida boshqa Tomonni ushbu holat Shartnomaning bajarilishiga ta'siri to'g'risida yozma ravishda xabardor qilishi shart.

  - Agar boshqa tomon bu borada da'vo bildirsa, u holda fors-major holatlari ta'sir ko'rsatgan Tomon o'z mamlakatining vakolatli organi tomonidan berilgan guvohnoma asosida ushbu shartnomani bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi.

  - Agar ushbu holatlar olti oydan ortiq davom etsa, Tomonlarning har biri Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishni davom etishni bir tomonlama tartibda rad etishga haqli. Bunday holda, tomonlarning hech biri boshqa tomondan o‘ziga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zararni qoplashni talab qilishga haqli bo'lmaydi.

  - Fors-major holati vakolatli organning hujjati bilan taqdiqlanishi lozim.

- KAFOLATLAR

  - Pudratchi bajarilgan ishlarning va foydalanilgan materiallarning sifatini kafolatlaydi.

  - Bajarilgan ishlarning sifatiga kafolati muddati ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab kamida 12 oyni tashkil qiladi.

  - Agar Buyurtmachi kafolat muddati davomida bajarilgan ishlarda kamchiliklarni (nuqsonlarni), shu jumladan yashirin kamchiliklarni (nuqsonlarni) aniqlasa, Pudratchi bu haqida xabar berilgan kundan boshlab u 10 (o'n) ish kunidan kechiktirmay o'z hisobidan bartaraf etishga majburdir.

  - Pudratchining kafolat muddati davomidagi majburiyatlari Buyurtmachi nuqsonlarni bartaraf etilganligi haqida dalolatnomani imzolagan paytdan boshlab bajarilgan hisoblanadi.

- MAXFIYLIK

  - Tomonlar shartnomaning predmeti, shuningdek, ushbu shartnomani tuzish va bajarish munosabati bilan Tomonlar bir-birlariga topshirilgan barcha hujjatlar uchinchi shaxslar uchun maxfiy ekanligi va tomonlarning tijorat siriga ekanligi va boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslikni kafolatlaydilar.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik shaxsning tijorat sirini tashkil eta olmaydigan ma’lumotlar bundan mustasno.

  - Maxfiylikni saqlash bo'yicha majburiyatlar ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan keyin yoki shartnoma muddatidan oldin bekor qilingan vaqtdan boshlab 3 (uch) yil davomida ham o'z kuchida qoladi.

  - Axborotning maxfiyligi bo‘yicha kelishuvni buzganlik uchun bunday huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan Tomon buning natijasida yetkazilgan haqiqiy zararni boshqa tomonga to‘liq miqdorida qoplash majburiyatini oladi. Ushbu qoidalar Tomonlardan biri qayta tashkil etilgan taqdirda uning huquqiy vorislari uchun ham amal qiladi.

Tomonlarning hech biri boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga berishga yoki boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslar oldida oshkor qilishga haqli emas.

- YAKUNIY QOIDALAR

  - Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va Tomonlarning vakolatli vakillari tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

  - Hech bir Tomon boshqa Tomonning yozma roziligisiz ushbu Shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlarini uchinchi shaxsga o'tkazishga haqli emas.

  - Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, avvalgi barcha muzokaralar, dastlabki hujjatlar va u bo'yicha yozishmalar o'z kuchini yo'qotadi va tomonlarning hech biri ularga murojaat qilish huquqiga ega emas.

  - Ushbu Shartnoma 2 (ikki) nusxada, o‘zbek tilida, har bir Tomon uchun teng yuridik kuchga ega bir nusxadan tuzilgan,

  - Tomonlarining yuridik manzili, shuningdek, bank va boshqa rekvizitlari o'zgargan taqdirda, ushbu Tomon boshqa Tomonni o'zgarishlar kuchga kirgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kuni ichida bu haqda xabardor qilishi shart. Ushbu majburiyat bajarilmagan taqdirda, avvalgi rekvizitlar bo'yicha majburiyatlarni bajarilishi ushbu shartnoma bo'yicha lozim darajada bajarilgan hisoblanadi.

  - Ushbu Shartnomada bilan tartibga solinmagan barcha munosabatlarda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal qiladilar.

  - Ushbu Shartnomaning barcha ilovalari uning ajralmas qismi hamda shartnoma bilan teng kuchga ega hisoblanadi..

  - Tomonlar ushbu Shartnomaning bajarilishi yuzasidan yoki unga aloqador holatlar bo‘yicha o‘zaro almashadigan barcha xabarlar va bildirishnomalar o‘zbek tilida tuzilishi va quyidagi tarzda yuborilishi kerak:

- ushbu Shartnoma Tomonining vakolatli vakiliga yoki har qanday xodimiga tilxat olgan holda shaxsan topshiriladi.

- agar buning iloji bo'lmasa, ular qabul qilinganligi tasdiqlovchi buyurtma pochta orqali yuboriladi;

- tomonlarning rekvizitlarida ko'rsatilgan elektron pochta manzillarga yuboriladi.

15. 	KORUPSIYAGA QARSHI QOIDALAR

15.1. Tomonlar shartnomani tuzish chog‘ida, ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida va mazkur muddat tugaganidan keyin shartnoma bilan bog‘liq korrupsiyaviy xatti-harakatlarni amalga oshirmaslikka kelishdilar.

15.2. Tomonlar shartnomaning ushbu  korrupsiyaga qarshi shartlari bilan belgilangan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni e’tirof etadilar va ularga rioya qilish yuzasidan hamkorlikni ta’minlaydilar.

15.3. Har bir tomon ushbu shartnomani tuzish vaqtida o‘zi yoki uning ijro organlari, mulkdori, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog‘liq munosabatlar bo‘yicha noqonuniy ravishda pul, moddiy boyliklar taqdim etilmaganini, shartnomani tuzish evaziga norasmiy pul mablag‘lari yoki boshqa moddiy boyliklarni olish, taklif qilish, taqdim etishga va’da berishga yo‘l qo‘yilmaganini, shuningdek moddiy yoki boshqa imtiyozlar, afzalliklar olmaganliklarini (kelajakda bunday xatti-harakatlarni sodir etish ehtimoliga doir tasavvur yuzaga kelmaganini) kafolatlaydilar.

Tomonlar shartnoma bo‘yicha o‘zlari jalb qilgan shaxslar (yordamchi pudratchilar, agentlar va tomonlarning nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan harakatlarning amalga oshirilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun oqilona choralar ko‘radilar.

15.4. Tomonlar o‘z ijro organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan quyidagi xatti-harakatlar bevosita yoki bilvosita (jumladan, uchinchi shaxslar orqali) sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaydilar:

a) nazorat organlaridan litsenziyalar va ruxsatnomalarni olishda, soliqqa tortishda, bojxona rasmiylashtiruvida, sud tortishuvida, qonunchilik jarayonida va boshqa sohalarda noqonuniy ravishda tijorat yoki boshqa ustunlikka ega bo‘lish maqsadida yuqori turuvchi mansabdor shaxslarga yoki shaxsiy manfaatiga moddiy yoki nomoddiy manfaatni taklif etish, va’da berish, taqdim qilish;

b) noqonuniy ravishda olingan daromadlarni legalizatsiyalash, shuningdek tomonlar mol-mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromad ekanligi ma’lum bo‘lgan holatda – uning kelib chiqishini o‘zgaga topshirish, mulkka aylantirish yoki almashtirish, haqiqiy xarakteri, manbai, joylashgan manzili, boshqarish usulini yashirish, bunday pul mablag‘lari va mulkni boshqa joyga ko‘chirish, pul mablag‘lari yoki boshqa mulkka haqiqiy egalik huquqi yoki uning mansubligi yashirish orqali legalizatsiyalash;

c) korrupsiyaviy huquqbuzarlikni sodir etish maqsadida tovlamachilik qilish, unga undash, bosim o‘tkazish yoki tahdid qilish. Har bir tomon bunday holatlar haqida ikkinchi tomon va vakolatli davlat organlariga zudlik bilan xabar berishi shart.

15.5. Tomonlar tovarlar, xizmatlar va ishlarni amalga oshirish va topshirishda, bitimlarni tuzish bo‘yicha muzokaralarni o‘tkazishda, litsenziyalar va boshqa ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda hamda tomonlar nazorati ostida bo‘lgan, ularning manfaatlarida va ular nomidan ish yurituvchi shaxslarga (jumladan, yordamchi pudratchilar, agentlar, savdo vakillari, distribyuterlar, yuristlar, buxgalterlar, ularning nomidan ish yurituvchi boshqa vakillar) nisbatan quyidagi xatti-harakatlarni amalga oshiradilar:

- korrupsiyaviy xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yilmasligi hamda korrupsiyaviy xatti-harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lish yuzasidan ko‘rsatma va tushuntirishlar berish;

- ularning xizmatlaridan korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish uchun vositachi sifatida foydalanmaslik;

- ularni faqat Shartnoma predmetiga aloqali ishlab chiqarish zarurati yuzasidan jalb qilish;

- ular tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar uchun qonunchilikda belgilanganidan ortiqcha miqdorda asossiz haq to‘lamaslik.

15.6. Tomonlar o‘z nazoratlari ostida bo‘lgan va ularning nomidan ish yurituvchi shaxslar qo‘shimcha korrupsiyaga qarshi shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari yuzasidan xabar berganligi uchun ularga nisbatan bosim o‘tkazilmasligini kafolatlaydilar.

15.7. Tomonlardan biriga ikkinchi tomon korrupsiyaga qarshi shartlarning 15.4 va 15.5-bandlarida belgilangan majburiyatlarni buzganligi haqida oshkor bo‘lsa, xabar topgan tomon zudlik bilan ikkinchi tomonga bu haqda xabar berishi hamda oqilona muddat ichida tegishli choralar ko‘rilishi va bajarilgan ishlar haqida unga ma’lumot berilishini talab qilishi shart.

Agar tomonning talabiga ko‘ra ikkinchi tomon oqilona muddat ichida tegishli choralarni ko‘rmasa yoki masalani ko‘rib chiqish natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim etmasa, xabar topgan tomon bir tomonlama tartibda shartnomani to‘xtatish, bekor qilish hamda tasdiqlangan haqiqiy zarar to‘liq qoplanishini talab qilish huquqiga ega.

Ilovalar:

1. texnik topshiriq.

2. Ishlarning va materiallarning hisoblangan qiymati

3. Nuqsoniy dalolatnoma

4. Dalolatnoma

16. Tomonlarning yuridik manzillari, bank rekvizitlari va imzolari:

| "Pudratchi": | "Buyurtmachi": UMS MChJ Toshkent shahri, Yunusobod tumani, prospekt. A. Timur, 24 yosh r/s: 2021 4000 3003 8198 4001 AT “ Aloqa bank” Toshkentda MFO: 00401 INN: 303020732 OKED: 61200 To'lovchining ro'yxatga olish kodi QQS: 3260 3000 5463 Tel.: (+998 97) 403 – 81 – 00 |
| --- | --- |
| Pudratchi: ___________________ Direktor ____________________/___________/ mp | Buyurtmachi: UMS MChJ Bosh direktor ____________________ / Aripov S.X. / mp |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

1-ilova

TEXNIK TOPSHIRIQ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1	Общие сведения

Настоящим техническим заданием определяются требования к строительству сетей СКС и СЭС, необходимым для организации рабочих мест сотрудников офиса ООО «UMS».

  - 1.1 Полное наименование проекта и его условное обозначение

Модернизация СКС и сетей электроснабжения (СЭС), прокладываемых совместно с СКС на действующем объекте ООО «UMS» (далее – СКС и СЭС, Услуги).

  - 1.2 Основные задачи в рамках проекта

Заказчик поручает Исполнителю разработку Проекта и монтаж СКС и СЭС (структурированная кабельная система и сеть электроснабжения прокладываемая совместно с СКС) на действующем объекте Заказчика.

По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет на согласование совместно со спецификацией на материалы и комплектующие и сметными расчетами стоимости демонтажных, монтажных и проектных работ, предварительный Рабочий проект СКС и СЭС в любом графическом формате.

Применяемые материалы и комплектующие должны обеспечивать требования нормативно- технических документов по огнестойкости и пожарной безопасности.

Проектирование необходимо выполнить согласно действующим нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТам, СанПиН).

Проектирование СКС и СЭС необходимо осуществлять с учетом возможности использования современных протоколов связи, возможного развития технологий, а также при определении количества автоматизированных рабочих мест возможность их увеличения в связи с развитием Компании или изменения назначения помещения (например, пересадка другого подразделения Заказчика).

# 2 Описание объекта модернизации

Объектом модернизации является одноэтажное офисное здание.

На объекте модернизации существует действующая СКС и СЭС подлежащая демонтажу силами Исполнителя в рамках данного проекта.

Строительство СКС и СЭС проводится во взаимоувязке со строительными службами, в ходе капитальной реконструкции объекта.

# 3 Назначение и цели создания СКС и СЭС на объекте Заказчика

  - 3.1 Назначение СКС

Структурированная кабельная система создается для обеспечения офиса Заказчика слаботочной кабельной инфраструктурой, на основе которой строится:

- локальная вычислительная сеть для взаимодействия средств вычислительной техники и периферийных устройств (IP-телефонии, принтеров, сканеров и факсимильных аппаратов);

- внутренняя телефонная сеть.

  - 3.2 Назначение СЭС

Сеть электроснабжения, прокладываемая совместно с СКС, создается для обеспечения офиса Заказчика электрической сетью переменного тока напряжением 220B, к которой подключаются:

- телекоммуникационные устройства (компьютеры, мониторы),

- периферийные устройства (принтеры, МФУ, сканеры, IP-телефоны и т.д.)

  - 3.3 Перечень документов для модернизации СКС и СЭС

СКС проектируется на основе документов, предоставленных –

- со стороны Заказчика:

- копии строительных планов помещений;

- схема размещения рабочих мест, периферийных устройств (Приложение 1.1.);

- со стороны Исполнителя:

- копии необходимых лицензий на производство всех видов работ по данным ТЗ;

- копии сертификатов на бренд СКС, монтажников, проектировщика и на компанию соответственно.

# 4 Общие требования к модернизации СКС и СЭС

Общие требования к модернизации СКС и СЭС включают в себя:

  - Общие требования по количеству рабочих мест и распределению портов.

Общее количество рабочих мест – 63, общее количество информационных портов СКС – 77, согласно Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование помещений | Количество рабочих мест | Количество информационных портов |
| --- | --- | --- |
| Зал ОПиО | 10 | 20 |
| Зал ДРКК | 3 | 4 |
| Зал ДРП | 7 | 10 |
| Кабинеты сотрудников | 43 | 43 |
| Общее количество | 63 | 77 |

  - Требования к кабельным трассам

    - Прокладку кабельной системы СЭС и СКС произвести с учетом ограничений по взаимному расположению силовых и информационных кабелей.

    - Кабельные трассы в помещениях сотрудников, не относящихся к абонентскому залу, прокладываются в настенном пластиковом кабельном канале с перегородкой на высоте 800-900 мм от уровня пола.

    - Кабельные трассы в абонентских залах, прокладываются скрыто, внутри обшивки гипсокартона, либо за декоративными панелями интерьера.

    - В зале абонентского обслуживания проводку кабельных трасс выполнить скрыто в полиэтиленовых трубах внутри стяжки, а по полу, внутри столов, вдоль их установки проложить в пластиковых кабельных каналах. Для прокладки кабельных каналов в мебели предусмотрены технологические отверстия размером 55 х 105 мм.

    - Перемычки от мебели/столов операторов до стен/колон выполнить с использованием напольного пластикового короба. Цвет напольного короба согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

    - В абонентском зале, в местах прокладки слаботочных кабельных трасс за подвесным потолком предусмотреть установку ревизионных люков, для удобства прокладки кабеля.

    - В абонентском зале, за подвесным потолком предусмотреть установку металлических перфорированных или сетчатых лотков отдельно для слаботочного и силового кабеля.

    - В коридорах рабочих кабинетов для прокладки кабелей используются существующие кабельные лотки, смонтированные выше уровня потолка. В случае необходимости произвести монтаж дополнительных лоточных трасс.

    - К коробам информационные и электропитающие кабели подвести отдельными трассами.

  - Требования к СКС

    - Выполнить инсталляцию СКС категории 5е. Производителя кабеля UTP согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

    - Длина базовых линий должна быть не более 90 м.

    - Необходимо соблюдать условия прокладки кабелей СЭС и СКС. Пересечение кабельных трасс СКС и электропитания выполнять под углом 900. Топологию расположения кабельных трасс согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. Определяющими требованиями при разработке топологии являются требования по обеспечению параметров СКС.

    - Все кабели СКС от рабочих мест и периферийных устройств (принтеры, МФУ, инфокиоски, терминалы самообслуживания) терминировать на патч-панели 19 дюймов Исполнителя, устанавливаемые в телекоммуникационный шкаф Заказчика локальной серверной, согласно Приложению 1.2.

    - Все кабели СКС от средств видеонаблюдения и контроля доступа терминировать на патч-панели 19 дюймов Исполнителя, устанавливаемые в телекоммуникационный шкаф Заказчика локальной серверной. Высоту установки предварительно согласовав с Заказчиком.

  - Требования к рабочим местам (СКС).

    - На каждое стандартное рабочее место пользователя смонтировать 1 универсальный информационный порт RJ-45, согласно плану размещения рабочих мест, показанному в Приложении №1.1.

    - На места установки интерактивных стоек электронной очереди, оргтехники, смарт-тв, терминалов самообслуживания, и прочей умной техники, установить по 1 универсальному информационному порту RJ-45, согласно Приложения №1.1.

    - Информационные розетки на рабочих местах должны быть установлены в коробе и соответствующим образом промаркированы. Логическую схему маркировки согласовать с Заказчиком.

    - Укомплектовать рабочие места патч-кордами RJ45-RJ45 Cat 5e, согласно Таблице 2.

    - Производителя патч-кордов согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Таблица 2

| Тип, длина | Количество |
| --- | --- |
| Патч-корд, кат.5e, UTP, RJ45-RJ45, 1м | 30 |
| Патч-корд, кат.5e, UTP, RJ45-RJ45, 3м | 30 |
| Патч-корд, кат.5Е, UTP, RJ45-RJ45, 5м | 17 |

    - Проектом предусмотреть резервные порты СКС, в количестве 10 шт., расположенные согласно Приложения 1.1.

    - Оптимальные места размещения резервных портов на объекте согласовать с Заказчиком, на этапе монтажа.

    - Резервные порты СКС за подвесным потолком в помещении должны быть сбухтованы и иметь достаточный технологический запас для включения в работу в будущем.

    - Резервные порты СКС в пластиковом коробе должны иметь также достаточный технологический запас.

  - Требования к СЭС

    - Устройство сети электроснабжения (далее СЭС) должно соответствовать требованиям ПУЭ.

СЭС состоит из двух частей:

- сеть электроснабжения компьютерного оборудования и ЛВС.  Установить   на объекте щит системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), c необходимым количеством автоматических выключателей соответствующего номинала, определяемого проектом.

- сеть электроснабжения периферийных устройств (ПУ). Установить на объекте щит системы энергоснабжения периферийных устройств (СЭС ПУ), c необходимым количеством   автоматических   выключателей соответствующего номинала, определяемого проектом. Данная сеть получает электроснабжение от сети общего гарантированного питания объекта. СЭС ПУ предназначена для обеспечения работы периферийных и иных офисных приборов.

Проектом предусмотреть замену существующих электрических щитов ЩК и ЩС объекта, а также автоматов защиты в них.

Места установки новых электрических щитов согласовать на этапе проектирования.

Подключение групповых щитов к электросети объекта выполняет Исполнитель под руководством Заказчика.

    - Прокладку электрических сетей вести во взаимоувязке с другими сетями объекта.

    - СЭС выполняется по схеме TN-S.

    - Сечение кабелей групповых и распределительных линий определяется проектом согласно нормативным документам.

    - Для монтажа СЭС использовать кабели с медными жилами в двойной изоляции, не поддерживающей горение.

    - На каждом стандартном рабочем месте установить по две штепсельных розетки с заземляющим контактом СЭС компьютерного оборудования и ЛВС, и по одной СЭС ПУ. Установленная мощность (Ру) стандартного рабочего места СЭС компьютерного оборудования и ЛВС составляет 200Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,8, СЭС ПУ – 400Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,5. Места установки розеток привязать к схеме размещения рабочих мест, показанной в Приложении №1.1.

    - На каждом рабочем месте абонентского зала установить по две штепсельных розетки с заземляющим контактом СЭС компьютерного оборудования и ЛВС, и по одной СЭС ПУ. Установленная мощность (Ру) рабочего места абонентского отдела СЭС компьютерного оборудования и ЛВС составляет 250Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,8, СЭС ПУ – 400Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,5. Места установки розеток в абонентском зале привязать к схеме размещения рабочих мест, показанной в Приложении №1.1.

    - На каждом месте установки терминалов электронной очереди установить по две штепсельных розетки с заземляющим контактом СЭС компьютерного оборудования и ЛВС. Установленная мощность (Ру) места установки элементов электронной очереди, составляет 200Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,8. Места размещения розеток электронной очереди привязать к схеме размещения рабочих мест, показанной в Приложении №1.1 и дополнительно согласовать на этапе проектирования.

    - Розетки СЭС компьютерного оборудования и ЛВС, ПУ должны быть соответствующим образом промаркированы.

    - Розетки СЭС компьютерного оборудования и ЛВС запитать от группового щита системы бесперебойного питания (СБЭ), существующего на объекте.

    - Розетки периферийных устройств запитать от группового щита гарантированного питания (СГЭ), имеющегося на объекте.

    - В абонентском зале, в местах прокладки силовых кабельных трасс за подвесным потолком Грильято, использовать гофрированную трубу черного цвета.

    - В коридорах в подвесных потолках из гипсокартона предусмотреть установку ревизионных пластиковых люков.

    - Распределение потребителей по группам необходимо привязать к планировке помещения. Количество и номинальный ток автоматических выключателей групповых щитах определить проектом.

    - Розетки в кабинетах установить в настенный пластиковый короб 100х50 с перегородкой, на высоте 800мм. от уровня пола.

    - Розетки в абонентских залах установить в пластиковый короб монтируемый в специальную нишу офисной мебели.

    - В отдельных случаях допускается монтаж электрических розеток в коробе на колонах.

    - Цвет розеток СЭС ПУ - белый. Цвет розеток СЭС КО – красный. В исключительных случаях цвет розеток согласовать с Заказчиком.

  - Требования к демонтажным работам

В рамках проекта Исполнитель демонтирует существующий СКС и все его элементы, в том числе электрические щиты, а также кабельные лотки там, где это необходимо.

  - Требования к маркировке

    - Маркировка портов со стороны пользовательской розетки в виде нестираемой надписи в специальном поле розетки. Дополнительно, по согласованию с Заказчиком, в районе розетки маркируется кабель.

    - Нумерация портов локальной сети выполняется по шаблону № номер этажа – номер порта (например, 1-ххх).

    - Маркировка электрических розеток должна четко определять их назначение.

На каждой розетке должна быть нанесена информация о соответствующем щите и группе автомата защиты (например, ЩК 3.1 гр.4, или ЩС 2.1 гр.3).

# 5 Состав и содержание работ

В рамках проекта Исполнителем должны быть выполнены следующие этапы работ:

- подготовительный этап, с обследованием оъекта Заказчика;

- техническое проектирование;

- демонтажные работы;

- монтажные работы.

  - 5.1 Подготовительный этап

Включает проведение обследования объекта Заказчика, с уточнением и согласованием требований со стороны Заказчика. На данном этапе Исполнитель должен осуществить сбор исходных данных, таких как:

- конфигурация помещений;

- детали архитектуры объекта;

- сведения о наличии смежных коммуникаций;

- зоны ответственности Заказчика и Исполнителя в ходе проекта;

- объем демонтажных работ;

- объем монтажных работ.

  - 5.2 Техническое проектирование

Данный этап включает разработку комплекта документации в соответствии с требованиями Заказчика. Проектная документация, после окончания работ должна быть выполнена на русском языке и должна содержать:

      - схему расположения портов СКС,

      - схему расположения розеток СЭС КО и СЭС ПУ;

      - схему прокладки кабельных трасс, кабельных лотков;

      - кабельный журнал;

      - протоколы тестовых измерений СКС;

  - 5.3 Демонтажные работы

Данный этап включает в себя следующие работы:

- демонтаж всех слаботочных трасс и кабельных каналов;

- демонтаж всех сопутствующих металлоконструкций СКС;

- демонтаж кабеля UTP, телефонного и силового.

Объем работ по демонтажу предварительно согласовать с представителем Заказчика.

  - 5.4 Монтажные работы

Данный этап включает в себя следующие работы:

- монтаж всех слаботочных трасс и кабельных каналов в рамках проекта;

- монтаж всех сопутствующих металлоконструкций СКС в рамках проекта;

- монтаж кабеля UTP, телефонного и силового;

- электрические измерения;

- тестовые измерения СКС на категорию.

# 6 Порядок контроля и приемки работ

  - 6.1 Порядок контроля и приемки СКС

Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком рабочий проект. По исполнении работ передать Заказчику рабочую документацию, включающую:

- структурную схему СКС;

- таблицы маркировки соединений, планы расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, портах розеток;

- копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам;

- акты и протоколы тестовых измерений о проведенных испытаниях кабельной системы с результатами тестирования по каждому рабочему месту в бумажном и электронном виде;

- гарантийный сертификат на СКС от производителя (при наличии).

  - 6.2 Порядок контроля и приемки СЭС

Исполнитель готовит проект СЭС в соответствии с настоящими ТЗ и согласовывает с лицом, ответственным за электрохозяйство.

На основании согласованного проекта Исполнитель готовит Рабочую   документацию на монтаж СЭС и, в случае необходимости, совместно с Заказчиком согласовывает с энергонадзорными органами.

По окончании монтажных работ Исполнитель проводит электрические измерения изоляции кабеля, сопротивления заземления и предоставляет результаты измерений Заказчику.

В завершение данного этапа Заказчик и Исполнитель подписывают Акт сдачи-приемки объекта.

  - 6.3 Результаты выполнения работ по созданию СКС и СЭС на Объекте Заказчика должны быть оформлены в виде рабочей документации и подписанного Акта сдачи-приемки работ.

  - 6.4 Сдача-приемка работ сводится к утверждению рабочей документации и проверке на соответствие ТЗ.

  - 6.5 По результатам сдачи-приемки работ оформляются: план мероприятий по устранению замечаний (при наличии замечаний оформляется между Заказчиком и Исполнителем).

# 7 Требования к документированию

  - 7.1 Исполнитель в обязательном порядке согласует с Заказчиком изменения в Рабочем проекте или технических требованиях в письменном виде.

  - 7.2 Исполнитель в обязательном порядке согласует с Заказчиком проект, спецификацию оборудования, сметные расчеты стоимости монтажных и проектных работ, а также изменения проекта или технического задания (в письменном виде).

  - 7.3 Проектная документация на создаваемые сети должна соответствовать существующей нормативной базе в области электроснабжения и должна удовлетворять требованиям для получения акта допуска в эксплуатацию в Инспекции Энергонадзора.

  - 7.4 Проектная документация передается Заказчику в печатном виде, в двух экземплярах, а также в электронном виде, в формате Acrobat Reader.

# 8 Гарантии на оказанные услуги

  - 8.1 Исполнитель гарантирует, что качество оказанных им услуг соответствует стандартам, показателям, параметрам, заложенным в перечне технических требований, технических характеристик и технических условий.

  - 8.2 Исполнитель гарантирует, что срок гарантии на оказанные услуги устанавливается 12 месяцев, с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные Исполнителем, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - 8.3 Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом исполнителя и Заказчика. В случае отказа от подписи акта Исполнителем, наличие дефектов фиксируется односторонним актом Заказчика в присутствии свидетелей.

  - 8.4 Исполнитель гарантирует, что все компоненты и материал СКС, СЭС должен быть абсолютно новым, ранее не использованным, не выставочным экземпляром.

Используемые термины и сокращения

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | ПО | Программное обеспечение |
| 3 | СКС | Структурированная кабельная система |
| 4 | СЭС | Сеть электроснабжения |
| 5 | ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТам, СанПиН | Нормативные документы, положения, стандарты |
| 6 | IP-телефония | Телефония на базе IP сетей |
| 7 | МФУ | Многофункциональные устройства |
| 8 | RJ-45 | Компьютерный разъем RJ-45 |
| 9 | 110-кросс | Кросс применяемый при строительстве структурированной кабельной системы |
| 10 | TN-S | Система электроснабжения с раздельной нейтралью |
| 11 | ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| 12 | Ки | Коэффициент использования |
| 14 | СГЭ | Система гарантированного электроснабжения |
| 15 | СБЭ | Система бесперебойного электроснабжения |
| 16 | ЩК, ЩС | Щит компьютерный, щит силовой |

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ mo‘ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ mo‘ |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

1.1. -ilova

Схема планировки помещений и оснащение рабочих мест.

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ mo‘ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ mo‘ |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

1.2. -ilova

Схема терминирования кабелей СКС

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ mo‘ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ mo‘ |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

2-ilova

Ishlarning va materiallarning hisoblangan qiymati

Расчетная стоимость работ и

МАТЕРИАЛЫ

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ mo‘ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ mo‘ |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

3-ilova

| "СОГЛАСОВАНО" Руководитель ЦО г._____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор Технический _____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №_______

по объекту______________________________

Представитель Исполнительной организации ___________________________ в ходе ремонтно-строительных работ по Договору №________ от ______ 20__г. на объекте ______________________, расположенном по адресу:_____________ установил,что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |

Представители Исполнительной организации:

___________________________

Форму утверждаем

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ mo‘ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ mo‘ |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2025 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

4-ilova

АКТ №

Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления    									«_____» _________20__ г

Подрядчик:

Местонахождение:

ИНН:

Заказчик: ООО  «UMS»

Место нахождение: г.Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732

ОБРАЗЕЦ

Наименование объекта:____________, расположенном по адресу: ____________________.

По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ от _____20__ г Заказ №___ от «___» _______ 20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику на склад.

| № | Наименование материалов и оборудования (изделий) | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

От подрядчика:

Сдал: 	                                                                                     ____________________________

От заказчика ООО «UMS»

Принял:                                                                                 _____________________________

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ mo‘ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ mo‘ |
| --- | --- |