ДОГОВОР№ _______/______/________

к тендерной документации на поставку оборудования vSTP/DEA (Virtual Signaling Transfer Point/Diameter Edge Agent) на сети СПРС стандарта GSM/UMTS/LTE/5G (поставка оборудования в комплекте, монтаж, пуско-наладка, интеграция в существующую инфраструктуру и обучение)

г. Ташкент                                                                                             «____»_________ года

_______________________, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством _____________, ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________., действующего на основании Устава,

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), учрежденное  и действующее в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего договора  Поставщик обязуется:

1.1.1. Осуществить поставку оборудования в полном соответствии с Техническими требованиями Покупателя согласно Приложения №1;

1.1.2. Выполнить работы по монтажу, пуско-наладке, интеграции оборудования в существующую инфраструктуру Покупателя- далее Работы в соответствии с требованиями Покупателя указанного в Приложении №___

1.1.3. Обеспечить проведение обучения специалистов Покупателя;

1.2. Покупатель обязуется принять Оборудования надлежащего качества и выполненные работы и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Наименование, количество, цена за единицу товара описание (технические и (или) эксплуатационные характеристики) Оборудования определены Приложением №1 к настоящему Договору (Спецификация).

1.4. Наименование, количество, стоимость работ описание (технические и (или) эксплуатационные характеристики) Работ определены Приложением №2 к настоящему Договору (Спецификация).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Общая сумма Договора составляет _____	  (сумма прописью) с НДС /без НДС  их них::

    - Стоимость поставки Оборудования указанного в п 1.1.1. Договора составляет ___________________

    - Стоимость Работ Исполнителя указанных в п.1.1.2. Договора составляет _________________

    - Стоимость услуг по  организации обучения составляет ______________________.

2.2. Стоимость Товара и Работ является фиксированной и не подлежат изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.3. Общая сумма Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику, необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем  путем прямого банковского перевода на банковский счет Поставщика  в следующем порядке:

2.4.1. Авансовый платеж за поставку оборудования в размере не менее 15 % (пятнадцать процентов) от общей  Оборудования Договора, в течение 15 банковских дней после:

- включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с Законом «О государственных закупках» (ст.41);

    - Окончательный взаиморасчет за поставленного Оборудования осуществляяется производится Покупателем в течение 30 (тридцать) банковских дней с даты поставки и   подписания акта приема-передачи Оборудования;

2.4.3. Оплата за выполненные работы и оказанные услуги за обучение осуществляется по факту оказанных услуг в течение 15 банковских дней после подписания Сторонами Акта приёма-сдачи выполненных работ/оказанных услуг.

2.5. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.

Условия применением при заключении договора с нерезидентом:

2.7 Валюта платежа ________________________________________

2.6. Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан несет Покупатель, а вне территории Республики Узбекистан несет Поставщик.

2.7. Покупатель   осуществляет платежи за выполненные работы и услуги с удержанием у источника выплаты налога на доходы нерезидента РУз в размере 20% (двадцать процентов) от суммы платежа в соответствии с положениями налогового законодательства РУз. Осуществление платежей Плательщиком с удержанием у источника выплаты суммы налога на доходы нерезидента в соответствии с данным пунктом, считается надлежащим исполнением Покупателем обязательств по оплате. При наличии    Соглашении об избежание двойного налогообложения между странами резидентами   которых являются Стороны, стороны применяют положения соглашений в установленном порядке.

3.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1.Поставка оборудования должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента осуществления Покупателем авансового платежа, предусмотренного пунктом 2.3.1 настоящего Договора

3.2. Досрочная поставка Оборудования допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3. Поставщик несет все риски, связанные с доставкой Оборудования до места назначения. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Поставщика не позднее 90 (девяносто ) календарных дней с даты осуществления Покупателем авансового платежа согласно п _____.

При заключении договора с нерезидетом , применяются следующие условия поставки

- Для иностранных участников: DAP г.Ташкент (ИНКОТЕРМC 2020) ________ авиа, авто или ж/д транспортом (аэропорт Ташкент или ж/д станция Чукурсай, а/м на таможенный терминал Арк-Булак)  не позднее 90 (девяносто ) календарных дней с даты осуществленяи Покупателем авансового платежа согласно п _____:

3.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя об отгрузке Оборудования за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки. Уведомление должно содержать: дату и время отгрузки, наименование и количество, число мест, номер и дата Договора, вес брутто и нетто, стоимость Оборудования.

3.5.  Если поставка Оборудование Поставщиком была осуществлена после истечения сроков поставки, установленных настоящим Договором, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки поставки Товара и Покупатель имеет право требовать уплаты неустойки.

4. УПАКОВКА, ТАРА, МАРКИРОВКА

4.1. Оборудование , поставляемое по Договору должно иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую ее защиту и предохраняющую от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов страны Покупателя.

4.2. Тара, упаковка и маркировка входит в ценуОборудования , и возврату не подлежит.

4.3. Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Поставщиком на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:

- Договор  №,

- пункт  назначения груза,

- грузополучатель,

- грузоотправитель,

- наименование Обордования ,

- номер места/общее количество мест,

- вес брутто/вес нетто (кг),

Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и соответствующими требованиями к перегрузке и перевозке. Данные должны быть нанесены несмываемой краской или указаны в упаковочном листе, вложенном в водонепроницаемый конверт, прикрепленный к внешней стороне каждого ящика.

Поставщик несет ответственность за все прямые потери и повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой и неправильной маркировкой, в пределах стоимости потерь.

4.4. Условия при заключении договора с нерезидентом

Поставщик несет ответственность за подготовку и предоставление следующих документов, необходимых для таможенной очистки, которые должны сопровождать груз:

- Ж/д накладная, CMR или  авианакладная – 2 оригинала и 2 копии;

- экспортная таможенная декларация – 1 оригинал и 2 копии;

-  Инвойс  - 2 оригинала и  2 копии;

-  Упаковочный лист (1 копия);

-  Сертификат качества (1 копия), выданный Производителем;

- Сертификат страны происхожденияОбрудования , выпущенный на имя Покупателя  -  1 оригинал и 2  копии.

В случае несвоевременного предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик обязан возместить документально подтвержденные расходы, связанные с таможенной очисткой, декларированием и хранением Оборудования.

5. ОСМОТР ОБОРУДОВАНИЯ В МЕСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. После прибытия Оборудования в место назначения Стороны Покупатель осуществляет его осмотр.

5.2. Расходы по разгрузке Оборудования на месте назначения несет Поставщик.

5.3. Осмотр осуществляется с целью проверки количества и комплектности в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору, транспортными документами и маркировками на местах качества поставленного Оборудования, а также на предмет наличия явных (видимых) дефектов (недостатков).

5.4. Если после прибытия Оборудования , Покупателем были выявлены несогласованные Сторонами настоящего Договора дефекты Товара, количественные и качественные несоответствия предъявленных документов или поставленного Оборудования , Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика.

5.5. В срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя, упомянутого п.5.4 настоящего Договора, Поставщик обязан направить по месту нахождения оборудования а, своих представителей для осмотра и экспертизы обнаруженных несоответствий.

5.6. В случае отказа Поставщика принять участие в совместном осмотре несоответствий поставленного оборудования или неявки (несвоевременного прибытия) уполномоченного представителя  Поставщика в установленный срок (п.5.5), осмотр будут проводиться с привлечением представителя  независимого эксперта без участия Поставщика.

5.7. Акт осмотра и экспертизы составленный в соответствии с вышеописанным порядком является обязательным для исполнения Сторонами, в соответствии с которым Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.8. В случаях, предусмотренных п.5.6, 5.8 настоящего Договора Поставщик обязан по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Оборудования  ненадлежащего качества на Оборудования надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий ___ (___) календарных дней. Расходы по ремонту и/или замене Оборудования , а также транспортировке, хранению Оборудования , связанные с ремонтом/заменой несёт Поставщик. При этом Оборудование ненадлежащего качества при необходимости подлежит возврату Поставщику, который обязан возместить затраты  Покупателя по возврату Оборудования.

5.9. Выявленные в процессе приемки недостатки (дефекты) должны быть устранены Поставщиком до начала установки оборудования.

5.10. Результаты осмотра фиксируются Протоколом, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.11. По результатам осмотра и проверки Оборудования не позднее 10 (десяти) рабочих дней, Покупатель подписывает предоставленные Поставщиком Акт приема передачи , либо направляет Поставщику отказ от подписания товарной накладной и Акта сдачи-приёмки, в котором указывает перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. Поставщик обязуется выполнить требования Покупателя в срок _______.

5.12. Поставщик самостоятельной и за свой счет производит всю необходимую сертификацию оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан. Заверенные копии сертификатов должны быть представлены Покупателю до завершения приема сдаточных испытаний. Поставщик  обязан представить Покупателю сертификаты на оборудование и программное обеспечение.

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

6.1. Поставляемое Поставщиком Оборудование virtual Signaling Transfer Point / Diameter Edge Agent / Diameter Routing Agent (далее vSTP/DEA/DRA) должно полностью соответствовать требованиям Заказчика указанных в техническом задании (Приложение №1) к настоящему Договору.

6.2. Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим, год выпуска не позднее 1-го полугодия 2022 года, не являющимся стендовым экземпляром.

6.3.Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Оборудования либо его части предъявляются специфические требования, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты отгрузки Оборудования Покупателю по соответствующему Адресу доставки.

6.4. Оборудование на момент его передачи Покупателю по акту приема передачи должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Оборудование не должно состоять под арестом либо находиться в залоге, в отношении прав на Оборудование не должно вестись судебного разбирательства.

6.5. Поставщик подтверждает, что Покупателю в связи с владением, пользованием, распоряжением Оборудованием не потребуется получение какой бы то ни было, не предусмотренной настоящим Договором, лицензии, права пользования патентом или иного разрешения ни от Поставщика, ни от третьих лиц, а также то, что Покупатель не будет понужден к какому-либо платежу, не предусмотренному настоящим Договором, в связи с использованием в Оборудовании объектов интеллектуальной собственности Поставщика или третьих лиц.

7. РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ПУСКО-НАЛАДКЕ И ИНТЕГРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМО СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТИРОВАНИЕ).

7.1.Поставщик обязуется выполнить Работы, в соответствии с Приложением №1  к настоящему Договору в срок, установленный в в Графике выполнения работ (Приложение №3)  на  Площадке заказчика по адресу:_______________________________________________.

7.2. Перед началом работ Поставщик обязуется предоставить и согласовать  с Покупателем схему подключения Оборудования к существующей сети Покупателя (далее-Схема) и  не позднее 3 (трех) рабочих дней  предоставить и Покупателю Программу приема  и методики испытаний  (далее- Программа) .

7.3. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Поставщика Программы и методики испытаний и Схемы, утвердить Схему и Программу и методику испытаний, либо в этот же срок направить Поставщику сведения о выявленных в недостатках и сроках их устранения. Поставщик обязуется привести Программу и Схему в соответствие с замечаниями Покупателя в установленные Покупателем сроки, после чего повторно представить на согласование.

7.6.Ответственность за функционирование (использование) Оборудования в ходе приёмочных испытаний несёт Поставщик.

7.7. Приемосдаточное тестирование проводится представителями Заказчика при непосредственном участии представителей Поставщика. Поставщик обязан обеспечить представителям Покупателя всей необходимой информацией для проведения тестирования.

7.8. В ходе приёмочных испытаний Поставщик в письменной форме ведёт протокол испытаний.

7.9. По достижению положительного результата приемосдаточного тестирования Оборудования, Поставщик должен произвести интеграцию оборудования и включение в опытную/коммерческую эксплуатацию, при непосредственном участие сотрудников Покупателя.

7.10. Все проблемы и доработки, возникшие во время тестирования и  интеграции АПК с существующей сетью Покупателя, Поставщик проводит за свой счет и стоимость его работ входит в сумму  согласно п 2.1.3. настоящего Договора.

7.11. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днём окончания приёмочных испытаний, Поставщик передаёт Покупателю протокол приёмочных испытаний.

7.12.Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п 7.11., обязан либо утвердить  предоставленный Поставщиком Протокол либо уведомить Поставщика об отказе в подписании Протокола. Данное уведомление должно содержать перечень выявленных замечаний и недостатков и разумные сроки их устранения.

7.12.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет в установленный Покупателем срок 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные Покупателем замечания и недостатки.

7.12.2. По итогам устранения Поставщиком замечаний и недостатков и успешного проведения тестирования, Покупатель осуществляет повторную сдачу Услуг, в соответствии c положениями настоящего Договора и  Стороны подписывают акт финального тестирования.

7.13. На основании Акта финального тестирования, Стороны подписывают Акт приёмки выполненных работ по монтажу, пуско-наладке и интеграции Оборудования. Поставщик вместе с Актом приёмки выполненных работ по монтажу, пуско-наладке и интеграции Оборудования обязан предоставить Покупателю следующий пакет документов:

- инсталляционные профили, схемы размещения и подключения оборудования к другим элементам сети Покупателя;

- инструкции по управлению Оборудованием;

- рекомендации для специалистов Покупателя по дальнейшей поддержке и эксплуатации оборудования;

Покупатель имеет право не подписывать Акт приёмки выполненных услуг по по монтажу, пуско-наладке и интеграции Оборудования в случае, если Поставщик не предоставил вышеуказанные документы.

7.14. Покупатель подписывает Акты приёмки выполненных и счёт-фактуру не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента получения их от Поставщика или направляет Поставщику в этот срок подписанный со своей стороны (скреплённый печатью) Мотивированный отказ/Уведомление о несоответствии.

8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ

8.1. Поставщик обязуется оказать услуги по обучению персонала Покупателя согласно Приложению №___ в течение _____ дней с даты _____________

8.2.Обучение проводится на территории _________________

8.3.Язык обучения – русский.

8.4. Период обучения: согласно Приложению № ___

8.5. _________ должен обеспечить помещение для оказания услуг по обучению персонала Покупателя, а также присутствие на семинаре персонала Покупателя.

8.6. _________ должен обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников _______ в помещение, где будут оказываться услуги по обучению персонала Покупателя и к техническим средствам для оказания услуг в согласованные даты.

8.7.После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Слушателям выдаются Сертификаты по образцу, установленному Поставщиком. Выдаваемый Сертификат не является документом государственного образца об образовании.

8.8. Датой окончания оказания Услуг по обучению является дата подписания Акта оказанных Услуг по обучению.

8.9. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения обучения направляет Покупателю Акт оказанных Услуг по обучению персонала и счёт-фактуру.

8.10. Покупатель подписывает Акт оказанных Услуг по обучению персонала либо направляет Поставщику мотивированный письменный отказ от его подписания в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня его получения. Поставщик обязан устранить замечания Покупателя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа в подписании Акта оказанных Услуг по обучению и оказать услугу Покупателю надлежащим образом. В случае устранения Поставщиком замечаний Покупателя, Покупатель подписывает Акт оказанных Услуг по обучению в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исправления  результата оказанных услуг по обучению.

9. ГАРАНТИИ

В части оборудования

9.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование  и все его аппаратно-программные составные части, будет пригодным для использования в соответствии с Техническими требованиями в течение не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода оборудования в коммерческую эксплуатацию.  (Гарантийный срок)

9.2. Если в  документах, относящихся к отдельным единицам Оборудования (сервисная книжка, Гарантийный сертификат, иное), на соответствующее Оборудование установлен Гарантийный срок большей протяжённости, чем указан в настоящем Договоре, в данном случае гарантийный срок исчисляется согласно вышеуказанным документам.

9.3. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки Оборудования и всех его аппаратно-программные составных частей, если не докажет, что недостатки Оборудования и его аппаратно-программных составных части возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, установленных в соответствующей технической, пользовательской документации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

9.4. Если после передачи Покупателю Оборудования и всех его аппаратно-программные составных частей Покупатель будет лишён возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение Гарантийного срока продлевается на период до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

9.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование и/или все его аппаратно-программные составные части не могли быть использованы из-за обнаруженных в них недостатков, при условии, что Покупатель уведомит Поставщика о недостатках Оборудования и/или его аппаратно-программных составных частей.

9.6. Если в течение Гарантийного срока Покупатель выявит недостатки Оборудования и/или его аппаратно-программных составных частей, которые не могли быть установлены при приёмке Оборудования согласно условиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

9.6.1. соразмерного уменьшения цены Оборудования обеспечения (возврата Покупателю соответствующих денежных средств);

9.6.2. безвозмездного устранения выявленных недостатков силами и за счёт Поставщика;

9.6.3.возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования*.

9.7.Поставщик в рамках настоящего договора обязуется оказывать полное гарантийное техническое сопровождение как Оборудования так и ПО в  течение 24 месяцев в режиме 24*7*365. При этом Гарантийную техническое сопровождение должно быть обеспечено сервисным центром Поставщика находящегося на территории Республики Узбекистан по адресу _________.

9.8. Условия гарантийного технического сопровождения ПО и оборудование подробно указано в Приложении №__ к Договор.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

10.2.	При недостоверности гарантий Поставщика, указанных в разделе 9 настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 20%  за каждый случай нарушения. Покупатель вправе требовать взыскания такой неустойки независимо от применения иных мер ответственности за такое нарушение, предусмотренных настоящим Договором.

10.3.	Если после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки будет выявлено, что Оборудование ввезено на территорию Республики Узбекистан с нарушением применимых таможенных процедур, Покупатель вправе потребовать компенсации убытков, возникших у Покупателя в связи с необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать от Поставщика надлежащего оформления Оборудования в соответствии с применимыми таможенными процедурами и предоставления подтверждающих документов. Требования Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть реализованы в течение всего периода времени, когда в отношении Покупателя могут быть применены процедуры таможенного контроля, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан, независимо от иных условий Договора, определяющих срок исполнения Сторонами обязательств.

10.4. За несвоевременную поставку (недопоставку) Оборудования, выполнение работ/услуг Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплату пени в размере 0,5% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Оборудования , выполненных работ/услуг за каждый день просрочки, но не более 200% от суммы несвоевременно исполненных обязательств.

10.5.За несвоевременную поставку Оборудования более чем 30 (тридцать) календарных дней позже установленных сроков Поставщик дополнительно возмещает Покупателю в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с несвоевременной поставкой а, согласно действующему законодательству РУз, в том числе в виде штрафных санкций, наложенных на Покупателя уполномоченными государственными и контролирующими органами.

10.6. За несвоевременную оплату Оборудования Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,1% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.

10.7. За поставку Товара ненадлежащего качества или выполнения работ ненадлежащего качества  по настоящему договору  Покупатель имеет право требовать от Поставщика штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Покупателя и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) согласно Приложениям №1 и №2 настоящего Договора, а также в случае отрицательного результата приемочных испытаний.

10.8.. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок своих обязанностей или поставки оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Поставщика всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.

10.9. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью.

10.10. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

10.11. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

10.12. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

10.13.	Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. Если иное не следует из условий Договора выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.

11 ФОРС МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, общественные беспорядки, пожар, существенное изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения настоящего Договора.

11.2. По согласованию Сторон срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

11.3. Сторона, на территории которой случились форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 10 (десяти) дней со дня их прекращения известить другую Сторону в письменной форме об их характере, степени разрушения и их влияния на исполнение настоящего Договора.

11.4. Если другая сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажорных обстоятельств, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора на основании по свидетельству, выданного компетентным органом своей страны.

11.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

12. АРБИТРАЖ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, в том числе любой вопрос в отношении его действительности и прекращения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Соблюдение претензионного порядка является обязательным.

12.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, дело подлежит рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

12.3. Применимое право по настоящему Договору – законодательство Республики Узбекистан.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРАИ УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу  после его регистрации в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при __________________________в установленном порядке.

14.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Поставщика в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены и (или) не была произведена замена Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан произвести возврат оплаченной стоимости за товар ненадлежащего качества и по требованию Покупателя уплатить штраф за поставку Товара ненадлежащего качества;

б) если Поставщиком были нарушены сроки поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара.

14.3. Поставщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор  до осуществления Покупателем авансовно платежа предусмотренного п ____ В этом случае Поставщик обязан уведомить Покупателя в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

14.4. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но, не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Поставщиком вышеуказанных обязательств, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Поставщика в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

15.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Поставщика и (или) его учредителей;

- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на  Поставщика или его учредителей, или любой актив Поставщика, или любой из активов его учредителей.

- стороны подтверждают, и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры, предварительные документы и переписка по нему утрачивают свою силу и ни одна из Сторон не вправе на них ссылаться.

15.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

15.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

15.9. Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Договору возникшим до момента истечения срока действия Договора; такие обязательства подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

15.10. Приложениями к настоящему Договору являются:

- Приложение №1. Технические Требования

- Приложение №2. Спецификация товаров и Услуг

- Приложение №3. График выполнения работ и оказания услуг

- Приложение №4. (Форма Акта Приёма-передачи Оборудования)

- Приложение №5. (Форма Акта Приёмки выполненных Услуг)

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

ГРУЗОТПРАВИТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

Приложение № 1

к договору № _______ / _______/ДУЗ

от «____» ________ 2022 г.

Технические требования

- Технические характеристики товаров

Таблица 1. Требования к техническим характеристикам

| № | ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| 1 | Требования к аппаратно-программному комплексу vSTP/DEA/DRA |
| 1.1 | АПК STP/DEA/DRA должно быть развернуто на базе технологии виртуализации сетевых функций (NFV) по модели композитного VNF (Composite based VNF). Подробные требования к NFV представлены в пункте №2. |
| 1.2 | Поставщик должен перечислить собственные коммерческие реализации предлагаемого решения vSTP/DEA/DRA с указанием даты запуска в эксплуатацию, типа/версии программной платформы и списком открытых проблемных кейсов в той или иной стране. |
| 1.3 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать возможность географического резервирования. Поставщик должен предоставить подробное описание реализованных механизмов обеспечения высокой надежности и указать требования к показателям качества на транспортной сети. |
| 1.4 | Все блоки и компоненты предлагаемой системы vSTP/DEA/DRA должны обеспечивать как автоматическое (по настраиваемому расписанию), так и ручное резервное копирование текущей конфигурации и баз данных. Все блоки и компоненты систем должны обеспечивать механизм полноценного восстановления конфигурации и баз данных из ранее созданных резервных копий. |
| 1.5 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать расширение лицензионной емкости без необходимости в перезагрузке каких-либо блоков и компонентов, а также не допуская прерывания в предоставлении сервиса. |
| 1.6 | При выходе из строя какого-либо аппаратного блока или компонента система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать загрузку требуемого программного или лицензионного обеспечения, загрузку и восстановление конфигурационных данных, любые другие требуемые настройки для полностью автоматического развертывания блока или компонента после замены запасной частью. |
| 1.7 | После ручной или аварийной перезагрузки каких-либо блоков или компонентов предлагаемой системы vSTP/DEA/DRA полноценное восстановление функционирования должно происходить автоматически. |
| 1.8 | система vSTP/DEA/DRA до перезагрузки каких-либо аппаратных или программных компонентов должна обеспечить изоляцию компонента от распределения вновь поступающих сервисных запросов без каких-либо прерываний. |
| 1.9 | система vSTP/DEA/DRA после перезагрузки, во время восстановления работоспособности каких-либо аппаратных или программных компонентов не должна допустить распределения поступающих сервисных запросов до полной загрузки всех требуемых процессов и успешного завершения самодиагностики и самотестирования |
| 1.10 | В случае выхода из строя одного или нескольких отдельных компонентов (программных или аппаратных) должно производиться автоматическое переключение на резервные компоненты или элементы. система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм, исключающий циклическую перезагрузку компонентов, а также механизм предотвращающий переключение на компонент, имеющий недостаточные показатели доступности для предоставления сервиса. |
| 1.11 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность настройки переключения на другие сервисные модули при достижении задаваемого порога по количеству входящих ошибок на основном сигнальном маршруте, которые влияют на непрерывность предоставления абонентского сервиса. Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы и перечислить доступные для настройки протоколы / связанные с протоколом ошибки. |
| 1.12 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать автоматическую перезагрузку (с предварительной изоляцией) сервисных блоков или компонентов при достижении заданного порога по системным/протокольным ошибкам. Система должна обеспечивать мониторинг каждого модуля или компонента раздельно по системным/протокольным ошибкам. |
| 1.13 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь автоматический и ручной режимы переключения компонентов без прерывания сервиса. |
| 1.14 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать автоматическое самотестирование и измерение контрольных показателей функционирования системы на регулярной основе. Любое отклонения контрольных показателей и нарушения функционирования систем должно приводить к генерации аварийного сообщения обслуживающему персоналу с обязательной записью в журнале событий. Дополнительно решения должны обеспечивать генерацию пакета информации необходимого для оперативного выявления и устранения сбоев системы. |
| 1.15 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать контроль и диагностику всех аппаратных и программных блоков и компонентов с целью своевременного обнаружения возможных проблем с предоставлением сервиса. |
| 1.16 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизмы предотвращения перегрузок сервисных блоков и компонентов в период ЧНН на основании загруженности ресурсов RAM/CPU. Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы. |
| 1.17 | В случае выявления каких-либо сбоев в работе программного или аппаратного обеспечения система vSTP/DEA/DRA должна обеспечить автоматическую изоляцию затронутых блоков или компонентов от обработки сервисных запросов. |
| 1.18 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность ручной изоляции блоков и компонентов от обработки сервисных запросов с целью технического обслуживания или необходимости в перезагрузке после изменения конфигурационных данных. |
| 1.19 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать резервирование всевозможных сервисных интерфейсов, ручное/автоматическое переключение между которыми или выход из строя интерфейсного блока или компонента не приводит к прерыванию сервиса. В случае, если интерфейсы работают в режиме распределения нагрузки, то автоматическое/ручное переключение или выход из строя каких-либо связанных с ними блоков или компонентов не должен приводить к прерыванию сервиса. |
| 1.20 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать механизм обнаружения и предотвращения случаев использования одного и того же IP адреса на сети передачи данных (IP Address Conflict). |
| 1.21 | система vSTP/DEA/DRA должна предоставлять возможность получать детализированную информацию касающейся текущей загруженности внутренних компонентов системы, а также связанных интерфейсов взаимодействия с внешними системами. |
| 1.22 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать полностью автоматическое аварийное восстановление системы после сбоев любой степени, включая полное падения всей системы по питанию. |
| 1.23 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать резервирование конфигурационных данных всех областей системы. При этом восстанавливаемая область системы не требует проводить какие-либо манипуляции вручную. |
| 1.24 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать автоматическое резервирование всей требуемой информации для различного уровня восстановления работоспособности любой области системы или всего решения в целом по FTP/SFTP на базе расписания. |
| 1.25 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность отката конфигурационных данных, лицензионного и программного обеспечения (rollback) путем предварительного автоматического создания резервных копий. При этом откат затрагивает только измененные данные, что позволяет осуществлять операцию в оперативном режиме. Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы. |
| 1.26 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность гибкого определения политик доступа к конфигурационной/статистической/мониторинговой системе индивидуально для каждого пользователя. Гибкость подразумевает под собой возможность указывать конкретно список добавляющих/модицифицирующих/просматривающих команд для каждого пользователя, индивидуально. |
| 1.27 | Поставщик должен предоставить полноценное описание внутренних системных/протокольных таймеров предлагаемых систем IMS. |
| 1.28 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность модификации значений системных и протокольных таймеров. |
| 1.29 | система vSTP/DEA/DRA должна быть обеспечены Northbound (Северный) интерфейсами. Поставщик должен перечислить поддерживаемые протоколы, предоставить описание всех реализованных возможностей. |
| 1.30 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность гибкого определения профилей системных аккаунтов, которые включают в себя: - Доступ на компоненты по адресам OMC. - Конфигурационный доступ по списку команд. - Привязка аккаунта к IP адресу. - Тип подключения (telnet, ssh, gui, northbound). |
| 1.31 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность сбора информации в журналы (log) различных типов (операционные, безопасности, системные, аварийные/события), а также поддержка FTP/SFTP для выгрузки, сформированных журналов, по заданному расписанию. |
| 1.32 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать поддержку протокола SNMP версий 2, 2c, 3 [IETF RFC 1215, RFC 1270, RFC 1303, RFC 1503, RFC 2742, RFC 2856, RFC 2962, RFC 3410, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 3417, RFC 3418, RFC 3433, RFC 3512, RFC 3584, RFC 3826, RFC 4011, RFC 4088, RFC 4188, RFC 4268, RFC 4545, RFC 4710, RFC 4789, RFC 4878, RFC 5343, RFC 5345, RFC 5590, RFC 5591, RFC 5592, RFC 5608, RFC 5675, RFC 5676, RFC 6353, RFC 6933, RFC 7860, RFC 8038]. |
| 1.33 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать мониторинг системных записей (SYSLOG). Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы мониторинга системных записей [IETF RFC3164, RFC3195, RFC5424, RFC5425, RFC5426, RFC5427, RFC5848, RFC6012, RFC6587]. |
| 1.34 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь функционал перемаршрутизации (Rerouting). |
| 1.35 | АПК vSTP/DEA/DRA должно полноценно выступать как в IPv4, так и в IPv6 сетях [IETF RFC 791, RFC 792, RFC 2460, RFC 2463, RFC 3513]. |
| 1.36 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать поддержку IPv6 на физических (Ethernet) интерфейсах любого типа в соответствии с IETF RFC 2460, RFC 5095. |
| 1.37 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать совместимое взаимодействие IPv4 – IPv6 сетей. |
| 1.38 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать поддержку IPv4/IPv6 на всевозможных логических интерфейсах. |
| 1.39 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать возможность одновременной работы IPv4 и IPv6 на одном и том же физическом / логическом интерфейсе без каких-либо деградаций в производительности. |
| 1.40 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать задействование единого IP адреса для нескольких логических интерфейсов различных типов / для нескольких логических интерфейсов одного и того же типа. Поставщик должен описать реализованный механизм и указать связанные с ним ограничения. |
| 1.41 | АПК vSTP/DEA/DRA должно иметь механизмы управления нестабилности интерфейса (Interface Flapping Management). Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы. |
| 1.42 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать возможность настройки IPv4/IPv6 ACL (на базе интерфейса и контекста). |
| 1.43 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать поддержку перехода от двойного стека к одиночному стеку (IP Dual Stack Fallback to Single Stack). Поставщик должен подробно описать поддерживаемые сценарии. |
| 1.44 | АПК vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать трансляцию IPv4 встроенных IPv6 пакетов [IETF RFC 6052, RFC 6146]. |
| 1.45 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать DSCP маркирование любого типа трафика с возможностью задания различных кодов DSCP в зависимости от типа трафика, протокола, направления на любых IP физических / логических интерфейсах [IETF RFC 2474, RFC 2475, RFC 2597, RFC 2983, RFC 3086, RFC3140, RFC3246, RFC 3247, RFC 3248, RFC 3260, RFC 3289, RFC 3290, RFC 3317]. |
| 1.46 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность настройки 802.1p маркировки для различных типов трафика на любых Ethernet физических / логических интерфейсах систем. |
| 1.47 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать L2/L3 QoS маркировку IPv6 трафика |
| 1.48 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать полноценную поддержку функций IPv4/IPv6 BFD в соответствии с IETF RFC 5880, RFC 5881, RFC 5882, RFC 5883, RFC 5884, RFC 5885, RFC 6213, RFC 6428, RFC 7130, RFC 7175, RFC 7177, RFC 7330, RFC 7331, RFC 7726, RFC 7880, RFC 7881, RFC 7883, RFC 7884, RFC 7885, RFC 7886, RFC 8562, RFC 8563, RFC 8564. |
| 1.49 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать поддержку динамических и стаических механизмов (Dynamic/Static) ARP, безвоздмезный (Gratuitous) ARP / пробный (Probe) ARP, прокси (Proxy) ARP в соответствии с IETF RFC 826, RFC 903, RFC 1027, RFC 1042, RFC 5227. |
| 1.50 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать поддержку технологии IPSec с поддержкой криптографических алгоритмов, перечисленных в IETF RFC 8221 [IETF RFC 1829, RFC 2401, RFC 2402, RFC 2403, RFC 2404, RFC 2405, RFC 2406, RFC 2410, RFC 2451, RFC 2857, RFC 3526, RFC 3602, RFC 3686, RFC 3947, RFC 3948, RFC 4106, RFC 4301, RFC 4302, RFC 4303, RFC 4304, RFC 4305, RFC 4307, RFC 4308, RFC 4309, RFC 4314, RFC 4543, RFC 4555, RFC 4806, RFC 4868, RFC 4945, RFC 5280, RFC 5282, RFC 5386, RFC 5406, RFC 5529, RFC5685, RFC 5723, RFC 5857, RFC 5858, RFC 7296, RFC 7321, RFC 7383, RFC 7427, RFC 7634]. |
| 1.51 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать полноценную поддержку технологии VLAN в соответствии с IEEE 802.1Q. |
| 1.52 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать полноценную поддержку технологии агрегирования каналов (Link Aggregation) в соответствии с IEEE 802.1AX. |
| 1.53 | система vSTP/DEA/DRA должна позволять настраивать минимальное количество UP State интерфейсов в рамках LAG. В случае, если текущее количество рабочих интерфейсов меньше заданного минимального значения системы должны отключать связанную группу агрегирования (LAG) и производить переключение на резервный LAG. |
| 1.54 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать поддержку ECMP over LAG, как минимум, в следующих режимах: - простой: повтор всех выбранных индексов портов (пример: 0123012301230123…); - повернутый: повторение повернутого индекса порта (пример: 0123123023013012…); - блок: блоки с одинаковым индексом порта (пример: 0000111122223333); - случайный: на основе псевдослучайного числа. |
| 1.55 | система vSTP/DEA/DRA должна поддерживать SCTP в качестве транспортного уровня для любых вышестоящих сигнальных направлений/протоколов. |
| 1.56 | система vSTP/DEA/DRA должна поддерживать функционал связки SCTP (SCTP bundling) [IETF RFC 2960, RFC 4960]. |
| 1.57 | система vSTP/DEA/DRA должна поддерживать технологию множественности SCTP (Multi-Homing, 2-направления, 4-направления) [IETF RFC 2960, RFC 3261, RFC 3263, RFC 4960, RFC 4168]. Системы должны позволять задавать статические номера портов (отправитель/получатель). |
| 1.58 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность настройки множества профилей SCTP для последующей привязки к SCTP ассоциациям. Системы должны позволять настраивать любой SCTP параметр, из перечисленных в RFC 4960. |
| 1.59 | система vSTP/DEA/DRA должно обеспечивать трансляцию/преобразование транспортного уровня TCP <-> SCTP. |
| 1.60 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать механизм распределения нагрузки (Loadsharing, на основе процентов / на основе трафика / на основе приоритетов) между сигнальными маршрутами на базе любого уровня/протокола/интерфейса. |
| 1.61 | система vSTP/DEA/DRA должна позволять настраивать политики сигнальной маршрутизации на базе указанного типа сообщения, а также любого одного или нескольких полей/параметров/значений в указанном сообщении, объединенных логическими операторами / на базе наборов из различных политик, объединенных логическими операторами. Система должна позволять задавать значения для любого поля в различных режимах: точное совпадение / максимальное совпадение / на основе маски / на основе подстановочного знака. |
| 1.62 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизмы перемаршрутизации на основе времени ожидания и кода ошибки. |
| 1.63 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм предотвращения петель маршрутизации (Routing Loop Prevention). |
| 1.64 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм обхода платформы SCP (OCS Bypass). |
| 1.65 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм управления трафиком (Flow / Traffic Control, глобально / отдельно по каждому сигнальному направлению). |
| 1.66 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм контроля загруженности смежных сетевых узлов и обеспечивать защиту от перегрузок. |
| 1.67 | система vSTP/DEA/DRA должна позволять задавать полосу пропускания отдельно для каждого сигнального направления. В случае, если трафик выходит за пределы выделенной полосы система должна либо уменьшать приоритет по DSCP, либо отбрасывать трафик сверх лимита. |
| 1.68 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм анализа и просмотра сигнальных сообщений (Signaling Screening / Black and White List). |
| 1.69 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм скрытия топологии сети (Topology Hiding). |
| 1.70 | система vSTP/DEA/DRA должна выступать в качестве брандмауэр сигнализации (Signaling Firewall) на всех уровнях модели OSI. Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы защиты. |
| 1.71 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм копии (Carbon Copy) для сигнального трафика на базе любого протокола. |
| 1.72 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь механизм подмены кода причины/значения причины/кода результата (Cause Code / Cause Value / Result Code) и т.п. как на входе, так и на выходе. |
| 1.73 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать применение различных наборов правил манипуляции над содержимым сигнальных сообщений любого протокола для каждого сигнального направления отдельно. |
| 1.74 | система vSTP/DEA/DRA должна иметь возможность редактирования действующего набора правил манипуляции над содержимым сигнальных сообщений любого протокола, без какой либо повторной привязки, а также без необходимости включать/отключать применение набора правил манипуляций. |
| 1.75 | система vSTP/DEA/DRA должна позволять импортировать/экспортировать наборы правил манипуляции над содержимым сигнальных сообщений любого протокола. Поставщик должен указать ограничения в использовании или создании количества наборов/правил манипуляции, влияния на производительность системы при использовании наборов/правил манипуляции и другие возможные ограничения. |
| 1.76 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать применение правил манипуляции над содержимым сигнальных сообщений любого протокола как на входе, так и на выходе. |
| 1.77 | АПК STP должно обеспечивать поддержку SIGTRAN (M3UA/M2UA/M2PA) в соответствии с IETF RFC 3332, RFC 4165, RFC 4666. |
| 1.78 | АПК STP должно позволять определять множество сигнальных точек (Signaling Point Code). Как минимум, система должна обеспечивать настройку 32 точек SPC. |
| 1.79 | АПК STP должно обеспечивать обслуживание, как минимум, следующих протоколов: ISUP, SCCP, TCAP, BICC, MAP, CAP. |
| 1.80 | АПК STP должно иметь механизм тестирования глобалных адресов (GTT Test). |
| 1.81 | АПК STP должно иметь механизм выбора на основе идентификатора пользователя SMS-C (SMS-C Selection based on User Identity). Система должна позволять задавать в качестве условий абонентские идентификаторы в индивидуальном, групповом (на базе диапазона) режимах. |
| 1.82 | АПК STP должно обеспечивать маршрутизацию сигнального трафика на базе кода операции TCAP (TCAP Operation Code). |
| 1.83 | АПК STP должно иметь механизм международного предпочтительного роуминга (IPR / Anti-IPR, International Preferred Roaming). |
| 1.84 | АПК STP должно обеспечивать возможность определения правил манипуляции полей и их значений в сообщениях ISUP, SCCP, TCAP, BICC, MAP, CAP (на любом логическом интерфейсе). Под манипуляцией следует понимать: удаление заголовка/поля, добавление заголовка/поля, изменение содержимого в любой части заголовка/поля, перемещение значений из одних заголовков/полей в другие, в том числе использования регулярных выражений (REGEXP). |
| 1.85 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать поддержку Diameter в соответствии с IETF RFC 3539, RFC 6733, RFC 6737, RFC 8506. |
| 1.86 | АПК DEA/DRA должно предоставлять основные возможности протокола Diameter (Diameter Basic Capabilities) в соответствии с IETF RFC 3588, RFC 6733. |
| 1.87 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать поддержку механизма перегруза Diameter (Diameter Overload) в соответствии с IETF RFC 7683. |
| 1.88 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать возможность определения правил манипуляции полей и их значений в сообщениях DIAMETER (на любом логическом интерфейсе). Под манипуляцией следует понимать: удаление заголовка/поля, добавление заголовка/поля, изменение содержимого в любой части заголовка/поля, перемещение значений из одних заголовков/полей в другие, в том числе использования регулярных выражений (REGEXP). |
| 1.89 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать возможность изменения состава AVP в Diameter-запросах без прерывания сервиса. |
| 1.90 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать обслуживание всевозможных Diameter интерфейсов, включая любые нестандартизированные / проприетарные. |
| 1.91 | АПК DEA/DRA должно одновременно выступать в качестве агента ретрансляции/прокси-агент/агента перенаправления/перевода (Relay Agent / Proxy Agent / Redirection / Tranlsation Agent). |
| 1.92 | АПК DEA/DRA должно позволять настраивать политики Diameter маршрутизации (Relay / Proxy / Redirect / Translate) на базе любой одной или нескольких AVP, объединенных логическими операторами / на базе наборов из различных политик, объединенных логическими операторами. Система должна позволять задавать значения для любого AVP в различных режимах: Exact Match / Maximum Match / Based on Mask / Based on Wildcard. |
| 1.93 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать поддержку методов комбинированной маршрутизации прокси и ретрансляции (Proxy & Relay). Поставщик должен подробно описать принцип реализации комбинированной функции прокси и ретрансляции, а также принцип реализации функций отдельно по каждому методу. |
| 1.94 | АПК DEA/DRA должно функционировать в соответствии с GSMA IR.80, IR.88. |
| 1.95 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать взаимодействие с одним или несколькими IPX провайдерами и соответствовать рекомендациям GSMA "Архитектуры пограничного агента" (Diameter Edge Agent Architecture). |
| 1.96 | АПК DEA/DRA должно обеспечивать трансляцию виртуаль IMSI <-> реал IMSI для обеспечения услуги двойной (Dual) IMSI. |
| 1.97 | АПК DEA/DRA должно иметь механизм PCRF / привязка сеанса OCS на основе идентификатора пользователя (OCS Session Binding based on User Identity) [3GPP TS 29.212, TS 29.213, TS 29.214, TS 32.251]. |
| 1.98 | АПК DEA/DRA должно иметь механизм маршрутизации на основе идентификации пользователя (User Identity based Routing) в сторону HSS / PCRF / OCS / OFCS / AAA и так далее. Система должна позволять задавать в качестве условий всевозможные абонентские идентификаторы в индивидуальном, групповом (на базе диапазона) режимах. |
| 1.99 | АПК DEA/DRA должно иметь механизм трансляции DIAMETER <-> MAP [3GPP TS 29.002, TS 29.272, TS 29.305]. |
| 1.100 | АПК DEA/DRA должно выступать в качестве RADIUS агента ретрансляции (RADIUS Relay Agent) [IETF RFC 2865, RFC 2866]. |
| 1.101 | АПК DEA/DRA должно иметь механизм трансляции DIAMETER <-> RADIUS [3GPP TS 29.002, TS 29.272, TS 29.305]. |
| 1.102 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать временную синхронизацию по протоколу NTP [IETF RFC 5905, RFC 5906, RFC 5907, RFC 5908, RFC 7821, RFC 7822]. |
| 1.103 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность гибкого определения статистических задач различных типов. Поставщик должен предоставить подробное описание задач всех типов, включая описание счетчиков. Создание статистической задачи позволяет определить следующие параметры: - Интервал формирования (1 минута, 5 минут и т.д). - Дата начала/завершения работы задачи. - Период работы задачи. - Время начала/завершения работы задачи. - Выбор счетчиков. - Выбор объектов (глобально, отдельно по каждому физическому/логическому узлу, отдельно по каждому модулю обслуживания, отдельно по каждому сигнальному направлению и т.д.). - Включение ключевых показателей эффективности (KPI), определяемых вручную, заданием формулы расчета, которая может включать в себя счетчики из различных задач. - Установка пороговых значений на счетчик/KPI для формирования аварийных записей. - Имя задачи. Наличие интерфейса для выгрузки статистических данных (FTP/SFTP). Возможность создания операторского счетчика (custom, operator-defined). Возможность создания операторской задачи (custom, operator-defined), в которую можно включить любой набор счетчиков. Возможность создания несколько задач одного и того же типа, но с различным набором объектов. Возможность мониторинга значений счетчиков в режиме реального времени. Возможность отключения/включения статистических задач по заданному расписанию. |
| 1.104 | Статистика должна отображать полную картину использования ресурсов решения, нагрузки на отдельные компоненты и интерфейсы внутреннего/внешнего взаимодействия, информацию по функциональным обращениям к внутренним компонентам системы (количество запросов, количество ответов без ошибки, количество возникших ошибок на запросы отдельно по каждому коду причины). |
| 1.105 | система vSTP/DEA/DRA должна позволять определять клиентских KPI (Custom KPI) с возможностью задания формулы расчета и установки пороговых значений для вывода аварийных сообщений. Создание клиентских KPI должны быть доступны для любой статистической задачи и ее счетчиков соответственно. Должно обеспечиваться создание одного и того же клиентских KPI на базе счетчиков из множества различных статистических задач. |
| 1.106 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать создание клиентских аварий (Custom Alarm) с целью отслеживания случаев превышения статистических KPI, определения правил корреляции предустановленных аварийных записей, подсчета аварийных записей (включая манипуляции со значениями информационных полей) одного и того же типа, анализа значений информационных полей в содержимом аварийных записей, работы с составом информационных полей в содержимом аварийных записей (включение/исключение информационных полей). |
| 1.107 | Система сбора и обработки статистики должна иметь возможность формирования шаблонов отчетов. Должны быть предоставлены формат и структура исходных файлов отчетов, а также предоставлена возможность их изменения в интересах Заказчика. Должна иметься возможность экспорта файлов отчетов на имеющиеся у заказчика сервера обработки статистики и системы резервного хранения. Должна иметься возможность экспорта файлов отчетов в форматы MS Office. |
| 1.108 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать статистический мониторинг лицензионных точек. |
| 1.109 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать наличие бесплатного нелицензируемого дополнительного программного обеспечения, предоставляющего доступ к конфигурационной базе данных в практичном пользовательском интерфейсе с возможностями фильтрации, сортировки, поиска, выбора отображаемых полей, экспорта данных таблиц. Наличие древовидной схемы табличных наименований. |
| 1.110 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать наличие статистических счетчиков ежечасно фиксирующих информацию необходимую для расчета подробной трафиковой модели. В зависимости от типа счетчика получаемые значения либо суммируются, либо замеряется средний/максимальный показатель в течение периода измерений. Возможность автоматизированного расчета трафиковой модели на основе значений вышеуказанных счетчиков с указанием формул расчета. Необходимо предоставить формулы для расчета. |
| 1.111 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать автоматизированный анализ статистических/конфигурационных данных, аварийных/операционных логов, любых других внутренних системных логов за период времени, в котором наблюдается падение показетелей KPI (по заданным порогам). |
| 1.112 | Во время всевозможных аварийных ситуаций система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать автоматизированный сбор пакета информации требуемого для оперативного выявления и устранения причин возникновения. |
| 1.113 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать включение максимально детализированной информации (в расшифрованном/читабельном формате) во всевозможные аварийные / событийные оповещения. Система должна позволять настраивать правила корреляции и изменения состава/структуры/формата аварийных/событийных оповещений. В случае, если Заказчика не устраивает спектр аварийных событий, по которым осуществляется оповещение, или наполнение аварийных оповещений, то Поставщик должен реализовать все пожелания посредством настройки правил корреляции или доработкой программного обеспечения в срок, не более, чем 3 (три) месяца. |
| 1.114 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать максимально информативное/детализированное HELP сопровождение ко всевозможным аварийным/событийным оповещениям (по устранению), конфигурационным командам (по настройке). Поставщик должен прикрепить документацию с описанием конфигурационных команд / инструкций по устранению аварийных событий. |
| 1.115 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать поддержку захвата TCP (tcpdump). Система должна позволять настраивать условия и обеспечивать соответствущий захват на любом логическом/физическом интерфейсе. |
| 1.116 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать полноценный мониторинг сигнального в процессе обслуживания всевозможных интерфейсов по гибко определяем условиям в рамках выбранного межсетевого элемента / блока или компонента обслуживания на базе заданных полей/значений по любому протоколу на уровнях L2-L7, глубины трассировки (L2-L7) и т.д. На базе конфигурационных данных системы должны обеспечивать выпадающий список по тому или иному связанному параметру для выбора оператором условий запуска задач мониторинга. Поставщик должен указать максимальное количество одновременно запущенных задач и включить подробное описание задач по каждому интерфейсу отдельно. |
| 1.117 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность настройки отложенных задач по мониторингу (по расписанию). |
| 1.118 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность ручного и автоматического сохранения результатов любой задачи мониторинга (trace task) в форматах internal, txt, csv, xls, html, cap/pcap (приложение wireshark). |
| 1.119 | В процессе работы задачи мониторинга (trace task) сводная информация, как минимум, включает в себя порядковый номер, дату и время, указатель направления (входящий/исходящий), тип и размер сообщения/пакета, тип протокола/интерфейса. Система должна обеспечивать возможность настройки политик цветового выделения входящих/исходящих/внутрисистемных сообщений на том или ином интерфейсе/протоколе, ручного выделения выбранных оператором того или иного набора сигнальных/пользовательских сообщений. |
| 1.120 | В отдельном окне выводится детализированная информация по выбранному оператором сообщению/пакету. В дополнение к шестнадцатеричному формату представления, информация должна быть представлена в читабельном виде на всех уровнях OSI (L2-L7) в зависимости от заданной глубины трассировки. |
| 1.121 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать возможность автономного/автоматического мониторинга качественных показателей на L2/L3/L4 уровнях сети передачи данных. Система должна позволять настраивать пороговые значения на показатели качества сети, достижение которых приводит к генерации аварийных оповещений. Поставщик должен включить подробное описание механизмов мониторинга по каждому L2/L3/L4 уровню отдельно и привести примеры соответствующих отчетов. |
| 1.122 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать мониторинг доступности сетевых интерфейсов/адресов, сигнальных направлений путем обмена диагностическими сообщениями (например, ARP detection, BFD/SBFD, ICMP Ping/Traceroute, опции SIP (SIP Options), тестовые сообщение SCTP (Heartbeat). При достижении пороговых значений неответов или ошибок соответствующий узел или направление должны помечаться как недоступные. |
| 1.123 | система vSTP/DEA/DRA должна обеспечивать полный FTP/SFTP, SSH доступ к файловой системе всех блоков и компонентов систем. |
| 1.124 | система vSTP/DEA/DRA помимо GUI должна обеспечивать интерфейс CLI, который вызывается посредством доступа SSH. CLI интерфейс должен обеспечивать полноценную работу с MML конфигурационных данных системы. |
| 2 | Требования к облачному решению |
| 2.1 | Поставщик должен перечислить весь спектр аппаратных платформ (компьютер / хранение / сеть), на которых реализуется облачное решение (Производитель / Модель / Особые требования). |
| 2.2 | Поставщик должен перечислить собственные коммерческие реализации предлагаемого облачного решения с указанием даты запуска в эксплуатацию, наименования аппаратной платформы и списком открытых проблемных кейсов в той или иной стране. |
| 2.3 | Поставщик должен включить в предложение всё необходимое программное обеспечение (гостевая OS, Hypervisor, VIM, VNFM, EMS, etc.) для развертывания и обеспечения полноценного функционирования предлагаемых решений. |
| 2.4 | Для всех виртуальных машин в рамках предлагаемого облачного решения должны использоваться одинаковые гипервизоры и единая система оркестрирования. |
| 2.5 | облачное решение должно иметь возможность разворачиваться на любом аппаратном обеспечении, отвечающем требованиям по производительности. |
| 2.6 | облачное решение должно иметь возможность масштабирования на вычислительных блоках или компонентах (сервер) других поколений, классов, количеств центральных процессоров (ЦП), типов плат/модулей/запоминающих устройств (ЗУ), контроллеров ЗУ и так далее. |
| 2.7 | Все интерфейсные и коммутационные сетевые модули в вычислительном блоке (сервер), как минимум, дублироваться. |
| 2.8 | Интерфейсные и коммутационные модули должны быть рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить неблокирующий доступ к сети каждому серверу при условии установки максимально возможного количества серверов в рамках одной стойки. |
| 2.9 | облачное решение должно обеспечивать управление и мониторинг всех вычислительных блоков (сервер). |
| 2.10 | облачное решение должно обеспечивать управление всеми компонентами вычислительных блоков (сервер) с единой графической и/или текстовой консоли, включая управление отдельными вычислительными блоками (сервер) с обеспечением полноценного функционала KVM-консоли и виртуальных носителей (CD/DVD, USB, ISO-образ и т.п.), а также управление сетевыми модулями. |
| 2.11 | Система хранения данных должна быть выполнена без единой точки отказа за счет дублирования всех основных компонентов, включая дублирование дисковых массивов. |
| 2.12 | облачное решение должно полностью соответствовать стандартам ETSI NFV (Release 2, Release 3, Release 4). |
| 2.13 | Поставщик должен предоставить подробную информацию по архитектуре программного обеспечения предлагаемого облачного решения. В предложение Поставщик должен включать последнюю на момент подачи стабильную/коммерческую версию ПО. |
| 2.14 | облачное решение должно иметь механизмы обеспечения надежности / отказоустойчивости / высокой доступности на всех уровнях виртуализированной инфраструктуры: - физический уровень; - уровень Hypervisor / OS; - уровень VM / VIM; - уровень VNF / VNFC; - уровень EMS / VNFM; - уровень NFVO; Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы на каждом из перечисленных уровней. |
| 2.15 | Поставщик должен перечислить все имеющиеся ограничения для одного/нескольких VNF компонента в рамках одного и того же облака. |
| 2.16 | Поставщик должен предоставить информацию по реализованным возможностям/механизмам предлагаемого облачного решения в вопросе External / Internal балансировки нагрузки. |
| 2.17 | Поставщик должен предоставить информацию по реализованным возможностям/механизмам предлагаемого облачного решения в вопросах обеспечения надежности / отказоустойчивости / высокой доступности в области хранения данных. |
| 2.18 | Поставщик должен предоставить информацию по реализованным возможностям/механизмам предлагаемого облачного решения в вопросах управления и мониторинга. |
| 2.19 | Поставщик должен предоставить подробную информацию о поддерживаемых предлагаемым облачным решением Cloud OS и реализованных механизмах оптимизации той или иной области рассматриваемой системы. |
| 2.20 | облачное решение должно обеспечивать возможность вертикального и горизонтального масштабирования без влияния на какой-либо сервис. |
| 2.21 | облачное решение должно иметь возможность как ручного, так и автоматического масштабирования (scale-in, scale-out) без влияния на какой-либо сервис на базе настроенных правил. Поставщик должен подробно описать механизмы определения политик масштабирования, перечислить спектр параметров доступных для настройки правил, привести примеры настроенных правил. |
| 2.22 | Поставщик должен предоставить информацию о поддерживаемых механизмах масштабирования, включая описание всевозможных сценариев, применяемых алгоритмов/механизмов/политик, влияний на какой-либо сервис. |
| 2.23 | облачное решение при масштабировании не должно требовать каких-либо изменений на существующей сети передачи данных. |
| 2.24 | облачное решение должно быть обеспечено механизмами оперативной балансировки сервиса при масштабировании (scale-in, scale-out) без влияния на какой-либо сервис. Поставщик должен подробно описать реализованные механизмы. |
| 2.25 | Предлагаемые средства виртуализации должны поддерживать механизмы обеспечения надежности / отказоустойчивости / высокой доступности / простоты развертывания виртуальных машин. |
| 2.26 | Поставщик должен предоставить информацию по механизмам аварийного восстановления по всем компонентам облачного решения. |
| 2.27 | Поставщик должен предоставить информацию по обеспечению мониторинга и управления всех, без исключений, блоков и компонентов облачного решения. |
| 2.28 | облачное решение должно обеспечивать мониторинг и диагностику всех программных/аппаратных блоков и компонентов с целью своевременного обнаружения возможных проблем с предоставлением какого-либо сервиса. |
| 2.29 | облачное решение должно обеспечивать раздельное (изолированное) обслуживание различных типов трафика (контроль, данные и управление). |
| 2.30 | Средства виртуализации должны включать в себя механизм ручной и автоматической миграции работающих виртуальных машин на свободные аппаратные ресурсы в случае выявления проблем с аппаратной частью без влияния на какой-либо сервис. |
| 2.31 | Ресурсы VNF должны напрямую управляться и распределяться менеджером VNFM предлагаемого облачного решения. |
| 2.32 | Поставщик должен предоставить подробную информацию по архитектуре, механизмам VNFM / EMS управления и мониторинга. |
| 2.33 | Средства виртуализации должны обеспечивать возможность «горячего» создания снимков (snapshot) виртуальных машин. Также должна быть реализована возможность «отката» на предварительно сделанный snapshot. |
| 2.34 | VNF Manager предлагаемого облачного решения должен обеспечивать обслуживание VNF/VNFC (третья сторона, 3rd party) полноценным спектром поддерживаемых функций управления. |
| 2.35 | Управляющий VNF (VNF Manager) предлагаемого облачного решения должен обеспечивать поддержку VIM любого производителя. Поставщик должен перечислить поддерживаемых производителей VIM. |
| 2.36 | Виртуальные машины (VM) различных VNF компонентов (VNFC) могут размещаться и совместно использовать один и тот же аппаратный хост. Поставщик должен описать имеющиеся ограничения. |
| 2.37 | облачное решение не должно требовать каких-либо отдельных аппаратных платформ для виртуализации функций VNFM / EMS. |
| 2.38 | Поставщик должен предоставить подробную информацию по архитектуре, механизмам управления и мониторинга ресурсами NFVI. |
| 2.39 | Поставщик должен перечислить и подробно описать реализованные функции и механизмы обеспечения NFV Orchestration. |
| 2.40 | облачное решение должно обеспечивать автоматический/ручной перенос абонентских данных (профиль, активные сессии и т.д.) с одной VM на другую VM / с одного HW хоста на другой HW хост без каких-либо влияний на предоставляемый сервис. |

Таблица 2 Требования к обслуживанию и эксплуатации

| № | ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| 1 | Требования по условиям эксплуатации |
| 1.1 | Разность потенциалов электропитания от источника питания двулучевой схемы не должно влиять на работоспособность предлагаемого аппаратного обеспечения. |
| 1.2 | Отсутствие электропитания на одной из линий источника питания двухлучевой схемы не должно влиять на работоспособность предлагаемого аппаратного обеспечения. |
| 1.3 | В целях обеспечения электробезопасности АПК должна иметь защитное заземление. |
| 1.4 | АПК должно иметь защиту от короткого замыкания по входу. |
| 1.5 | Подвод кабелей к АПК должен осуществляться сверху. |
| 1.6 | АПК должно допускать повышение напряжения при нестационарных режимах ±20% Uном. длительностью 400 мс. и ±40% Uном. длительностью 5 мс и должно быть защищено: - от импульсов перенапряжения при переключениях в электропитающих установках (ЭПУ); - от коротких замыканий в токораспределительной сети. |
| 1.7 | Работоспособность АПК должна сохраняться при колебаниях температуры от -5 °С до +45 °С и относительной влажности 5-95 %. |
| 1.8 | Система вентиляции АПК должна осуществлять забор охлажденного воздуха с передней стороны и выброс нагретого воздуха с задней стороны. |
| 1.9 | Аппаратное обеспечение должно иметь систему индикации каких-либо неисправностей - звуковую и световую. |
| 1.10 | Аппаратное обеспечение должно иметь релейные контакты («Сухие контакты»), для возможности приема/передачи аварийных сообщений, как внутренних (пропадание внешнего электроснабжения и т.п.), так и внешних (система мониторинга окружающей среды). |
| 2 | Требования по условиям обслуживания и безопасности |
| 2.1 | Работа АПК не должна требовать постоянного присутствия и вмешательства технического персонала Заказчика. |
| 2.2 | Все работы на действующих элементах сети Поставщик выполняет только после согласования со специалистами ООО «UMS». |
| 2.3 | Эксплуатация АПК будет осуществляться специалистами Заказчика. Поставщик должен перечислить требования к компетенции персонала ООО «UMS», обслуживающего данный АПК. |
| 2.4 | АПК должен обеспечивать контроль и диагностику всех аппаратных и программных блоков и компонентов с целью своевременного обнаружения возможных проблем с предоставлением какого-либо сервиса. |
| 2.5 | АПК должен обеспечивать автоматическое самотестирование и отслеживание ключевых показателей функционирования всевозможных программных/аппаратных блоков/компонентов/процессов на регулярной основе. Любые отклонения ключевых показателей / нарушения функционирования системы должны приводить к генерации соответствующего аварийного оповещения с обязательной записью в журнале событий. Дополнительно АПК должны обеспечивать генерацию пакета информации необходимого для оперативного выявления и устранения каких-либо сбоев предлагаемых систем. |
| 2.6 | В случае выявления каких-либо сбоев в работе программного или аппаратного обеспечения АПК должно обеспечивать автоматическую изоляцию соответствующих блоков или компонентов от обработки вновь поступающих сервисных запросов. В случае работы связанного со сбоем блока или компонента в режиме active/standby система должна обеспечивать автоматическое переключение без каких-либо прерываний в предоставляемом сервисе. |
| 2.7 | АПК должен обеспечивать возможность ручной изоляции блоков и компонентов от обработки вновь поступающих сервисных запросов, а также миграции текущей нагрузки на другие блоки/компоненты с целью технического обслуживания. |
| 2.8 | АПК должен обеспечивать возможность автоматического и ручного переключения аппаратных блоков или компонентов, работающих в режимах актив (active)/резерв (standby)/распределение трафика (loadsharing) без каких-либо прерываний в предоставляемом сервисе. |
| 2.9 | АПК должен обеспечивать генерацию аварийных оповещений различных уровней критичности. Аварийное сообщение должно иметь секундную / миллисекундную точность и отображаться как на внешних, так и на внутренних системах мониторинга. Система должна обеспечивать генерацию всевозможных аварийных оповещений без какой-либо предварительной настройки. |
| 2.10 | АПК должен обеспечивать создание клиентских аварий (Custom Alarm) с целью отслеживания случаев превышения статистических KPI, определения правил корреляции предустановленных аварийных записей, подсчета аварийных записей (включая манипуляции со значениями информационных полей) одного и того же типа, анализа значений информационных полей в содержимом аварийных записей, работы с составом информационных полей в содержимом аварийных записей (включение/исключение информационных полей), генерации аварийных сообщений по «сухим» контактам. |
| 2.11 | АПК должен обеспечивать аварийное оповещение посредством отправки ключевой информации по e-mail / SMS на заданные номера. Условия отправки оповещений тем или иным способом должны гибко настраиваться в зависимости от уровня критичности, типа аварийного сообщения, значений информационных полей в содержимом аварийных записей. |
| 2.12 | АПК должен предоставлять возможность получать детализированную информацию касающейся текущей загруженности внутренних блоков и компонентов системы, а также связанных внутренних/внешних интерфейсов взаимодействия. |
| 2.13 | АПК должен обеспечивать GUI/CLI интерфейсы к системе в целом, а также отдельно к каждому блоку или компоненту. Система должна позволять создавать пользователей и определять уровни доступа. Система должна обеспечивать возможность создания уровней доступа с гибким заданием правил и политик доступа к блокам или компонентам решения, вплоть до задания списка конфигурационных таблиц/команд для определенного типа доступа (чтение, запись). |
| 2.14 | Для доступа к GUI/CLI интерфейсам должна осуществляться аутентификация/авторизация, как минимум, по паролю. Все пароли должны храниться и передаваться только в зашифрованном виде. При хранении и передаче паролей должны использоваться стойкие криптографические алгоритмы или алгоритмы хеширования. Система автоматически должна требовать смену пароля через заданные промежутки времени (максимальное действие пароля должно быть не менее 365 дней). В системе должна быть предусмотрена возможность ограничивать/разрешать доступ к системе в целом или к указанной учетной записи по IP адресу. |
| 2.15 | Закрытие графического интерфейса должно приводить к завершению пользовательской сессии. |
| 2.16 | АПК должен иметь программные/аппаратные интерфейсы для обслуживающего персонала в случае нарушения функционирования сетевого управления (локальный доступ). |
| 2.17 | При удаленном доступе к системе не должна ограничиваться функциональность интерфейса обслуживания (оператор должен иметь возможность удаленно выполнять все команды, доступные при локальном доступе). |
| 2.18 | АПК должен обеспечивать SSH/FTP/SFTP доступ ко всевозможным блокам или компонентам. |
| 2.19 | Процессы установки / загрузки программного обеспечения (обновления / исправления) или лицензионного обеспечения не должны каким-то образом влиять / прерывать какой-либо предоставляемый сервис. |
| 2.20 | В случае возникновения каких-либо проблем при загрузке / установке программного обеспечения (обновления, исправления) или лицензионного обеспечения предлагаемые решения должны обеспечивать возможность отката к предварительно снятой резервной копии без каких-либо прерываний / влияний на предоставляемый сервис. Предварительное создание резервной копии должно осуществляться в автоматическом режиме. |
| 2.21 | Процессы установки / загрузки программного / лицензионного обеспечения должны гарантировать штатное функционирование всех аппаратно-программных блоков / компонентов / процессов. |
| 2.22 | Любые действия, связанные с внесением каких-либо изменений в программно-аппаратную конфигурацию предлагаемых решений, не должны каким-то образом влиять / прерывать какой-либо предоставляемый сервис. |
| 2.23 | Поставщик должен предоставить информацию по временным показателям полной и частичной перезагрузки отдельно по каждому аппаратно-программному блоку/компоненту/процессу (предоставить временные промежутки в зависимости от глубины перезагрузки). |
| 2.24 | АПК должен обеспечивать возможность планирования профилактической перезагрузки аппаратных блоков/компонентов и программных процессов путем настройки задач по расписанию с заданием набора блоков/компонентов/процессов. |
| 2.25 | АПК должен обеспечивать возможность «горячей замены» вышедших из строя всевозможных аппаратных блоков или компонентов без прерывания сервиса. |
| 2.26 | После ручной или аварийной перезагрузки каких-либо программно-аппаратных блоков / компонентов / процессов аппаратно-программного комплекса загрузка и полноценное восстановление функционирования должно происходить автоматически. |
| 2.27 | АПК до перезагрузки или замены каких-либо аппаратных или программных компонентов должны обеспечить снятие или перераспределение сервисной нагрузки с обязательной изоляцией блока или компонента от распределения вновь поступающих сервисных запросов без каких-либо прерываний. |
| 2.28 | АПК после перезагрузки или замены, во время восстановления работоспособности каких-либо аппаратных или программных компонентов не должны допустить распределения поступающих сервисных запросов до полной загрузки всех требуемых процессов и успешного завершения самодиагностики и самотестирования. |
| 2.29 | В случае выхода из строя одного или нескольких отдельных блоков или компонентов (программных или аппаратных) должно производиться автоматическое переключение на резервные компоненты или элементы. Система должна иметь механизм, исключающий циклическую перезагрузку компонентов, а также механизм предотвращающий переключение на компонент, имеющий недостаточные показатели доступности для предоставления сервиса. |
| 2.30 | АПК должен обеспечивать возможность восстановления каких-либо утраченных или поврежденных данных. Все компоненты предлагаемых решений должны обеспечивать как автоматическое (по настраиваемому расписанию), так и ручное резервное копирование текущей конфигурации, баз данных и прочей информации необходимой для восстановления любой глубины. Все компоненты предлагаемых решений должны обеспечивать механизм восстановления конфигурации, баз данных и других данных из ранее созданных резервных копий. |
| 2.31 | Поставщик должен предоставить отдельный программный продукт для работы с базой данных. Программный продукт для работы с базой данных должен обеспечивать возможность просмотра/выгрузки конфигурационных таблиц и их записей. |
| 2.32 | В случае, если АПК имеет в своем составе какую-либо базу данных (БД), то Поставщик должен предоставить (безвозмездно) программные продукты для манипуляционных операций (выборка / выгрузка) с соответствующей БД. Поставщик должен предоставить подробное описание всех табличных областей / структур / полей по каждой внедряемой БД. |
| 2.34 | Все программные/аппаратные блоки/компоненты/процессы АПК должен иметь механизм протоколирования (журналирования) событий. |
| 2.36 | Журналы должны включать в себя достаточно детализированную информацию о событиях, которая обеспечит своевременное выявление и последующее оперативное устранение причин возникновения каких-либо сбоев в системе. Система должна осуществлять журналирование, как минимум, следующих событий: - успешные и неуспешные попытки аутентификации управляющего персонала; - действия управляющего персонала по настройке и изменению конфигурации; - доступ управляющего персонала к записям журнала протоколирования событий; - запуск, остановка и перезагрузка компонентов решения; - создание, модификация и удаление объектов и параметров системного уровня (глобальные параметры, сервисные объекты, политики безопасности и т.п.); - любые аварийные события и информация о предаварийных состояниях. |
| 2.38 | Журналы должны храниться, как минимум, 90 дней в оперативном доступе. Также должна быть обеспечена возможность выгружать журналы во внешние системы по расписанию посредством FTP/SFTP. |
| 3 | Требования к статистической подсистеме |
| 3.1 | АПК должен осуществлять сбор статистических данных, необходимых для отслеживания всех аспектов функционирования всей системы в целом, а также отдельно каждого системного блока или компонента. Поставщик должен предоставить подробную информацию по всем статистическим задачам / счетчикам (включая схематичное отображение точек сбора отдельно по каждому счетчику). |
| 3.2 | Срок хранения статистической информации – один месяц и более. |
| 3.3 | Статистическая подсистема должна отображать полную картину утилизации ресурсов АПК, нагрузки на отдельные блоки/компоненты и интерфейсы внутреннего/внешнего взаимодействия, информацию по функциональным обращениям к внутренним компонентам/процессам системы (количество запросов, количество успешных/неуспешных ответов, количество неуспешных ответов отдельно по каждой ошибке и так далее), подробную информацию касательно сигнального взаимодействия отдельно для каждого логического интерфейса/протокола/сообщения в разрезе настроенных в системе входящих/исходящих направлений (общее количество запросов, количество завершенных успешно/неуспешно, количество завершенных попыток отдельно по каждому коду причины и так далее), информацию по показателям качества L2/L3/L4 взаимодействия в настраиваемые периоды отчетности (1 минута, 5 минут, 15 минут, 1 час). |
| 3.4 | Статистистическая подсистема должна обеспечивать отслеживание всех лицензионных точек АПК. |
| 3.5 | АПК должен позволять определять «Custom KPI» с возможностью задания формулы расчета и установки пороговых значений для вывода аварийных сообщений. Создание «Custom KPI» должны быть доступны для любой статистической задачи и ее счетчиков соответственно. Система должна обеспечивать создание одного и того же «Custom KPI» на базе счетчиков из множества различных статистических задач . |
| 3.6 | Статистическая подсистема должна обеспечивать возможность формирования отчетов по настраиваемым шаблонам. Система должна позволять настраивать структуру и формат статистических отчетов. Система должна обеспечивать возможность экспорта файлов отчетов по FTP/SFTP. Поставщик должен подробно описать возможности предлагаемых систем в вопросе подготовки и выгрузки статистических отчетов. |
| 3.7 | АПК должен обеспечивать наличие статистических счетчиков ежечасно фиксирующих информацию необходимую для расчета подробной трафиковой модели. В зависимости от типа счетчика получаемые значения либо суммируются, либо замеряется средний/максимальный показатель в течение периода измерений. Система должна обеспечивать возможность автоматизированного расчета трафиковой модели на основе значений вышеуказанных счетчиков с заданием формул расчета. |
| 3.8 | В АПК должен быть предусмотрены механизмы балансировки нагрузки и обработки отказов, возникающих в случае перегрузок. |
| 3.9 | В АПК должен быть предусмотрен встроенный механизм контроля перегрузок, позволяющий регулировать нагрузку на компоненты решения в часы наибольшей нагрузки (например, в праздничные дни и т.п.). |

Таблица 3. Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

| № | ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| 1 | Гарантийный срок АПК должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода оборудования в коммерческую эксплуатацию. |
| 2 | Поставщик обязан предоставить от производителя оборудования документы, подтверждающие право оказания услуг Технической поддержки (в том числе Гарантийной технической поддержки) на соответствующий тип оборудования на территории РУз. |
| 3 | Поставщик обязан предоставить список сотрудников способных оказывать Техническую поддержку по соответствующему типу оборудования. Поставщик также обязан предоставить сертификаты о прохождении обучения своих сотрудников соответствующих курсов Производителя оборудования. В штате Исполнителя должен быть как минимум один сотрудник, имеющий сертификат минимум третьего уровня обучения по соответствующему типу оборудования и два сотрудника, имеющие сертификат второго уровня обучения. |
| 4 | Поставщик обязан предоставить и согласовать программу эксплуатационно-профилактических работ по системе, с описанием степени риска каждой из работ. Минимально программа должна содержать описание: |
|  | - ежедневных/еженедельных эксплуатационно-профилактических работ; |
|  | - ежемесячных эксплуатационно-профилактических работ; |
|  | - полугодовых/годовых эксплуатационно-профилактических работ. |
| 5 | Поставщик обязан организовать Гарантийную поддержку в режиме 24х7х365 (круглосуточно, круглогодично, без перерывов на выходные или праздничные дни). |
| 6 | Поставщик обязан организовать 1 линию технической поддержки на территории РУз, в г. Ташкент. 1 линия технической поддержки должна осуществляться на русском языке. |
| 7 | Поставщик обязан иметь доступ ко 2 и 3 линиям технической поддержки, включая поддержку R&D в случае мажорных и критических аварийных ситуациях. |
| 8 | Поставщик обязан организовать круглосуточную горячую телефонную линию технической поддержки с номером из номерной емкости РУз. Горячая телефонная линия должна состоять минимум из 2 линий доступа. |
| 9 | Поставщик обязан иметь рабочую электронную почту горячей линии технической поддержки. |
| 10 | Поставщик несет полную ответственность за постоянную работоспособность горячей линии и электронной почты. |
| 11 | Поставщик обязан предоставить схему эскалации проблем/вопросов на 2 и 3 линии поддержки, включая телефонные номера и адреса электронной почты. |
| 12 | Поставщик обязан иметь электронную систему технической поддержки, посредством которой Заказчик мог бы самостоятельно видеть статус своих запросов. |
| 13 | Поставщик не имеет право закрывать запросы без письменного согласия Заказчика (запрос и ответ фиксируются посредством электронной почты или специализированной системы Исполнителя). |
| 14 | Поставщик при закрытии запроса обязан просить Заказчика оценить работу по данному запросу по 5 бальной шкале. За оценки ниже 4 баллов начисляются штрафные баллы: |
|  | 3 - 1 балл; |
|  | 2 - 3 балла; |
|  | 1 - 10 баллов. |
|  | За каждый штрафной балл Заказчик вправе выставить пени в размере 0.01% от суммы договора. Штрафы назначаются за баллы, набранные в течении отчетного месяца, при закрытии отчетного месяца все штрафные баллы за прошлый месяц обнуляются. |
| 15 | Услуги Гарантийной технической поддержки должны включать в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | 1. Информационные услуги. |
|  | 2. Услуги базы знаний. |
|  | 3. Услуги технической поддержки. |
|  | 4. Услуги ремонта и/или замены неисправного или вышедшего из строя Аппаратного обеспечения. |
|  | 5. Услуги поддержки Программного обеспечения. |
|  | 6. Отчетность. |
|  | 7. Услуги помощи в эксплуатации оборудования на объекте Заказчика (Babysitting). |
| 16 | Информационные услуги, оказываются по телефону или по e-mail, также возможен выезд Исполнителя на сайт Заказчика и включают в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | - консультации по общим проблемам; |
|  | - консультации по продуктам; |
|  | - консультации по АО; |
|  | - консультации по ПО; |
|  | - консультации по эксплуатации оборудования, общего характера; |
|  | - консультации по функционалу продукта, общего характера. |
|  | Поставщик не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальную карту (Road Map) по системе, в котором должны отражаться сроки жизненного цикла (EOM, EOFS, EOSP, EOS). В случае экстренного изменения Road Map Поставщик обязан незамедлительно оповестить Заказчика. |
| 17 | Услуги базы знаний - организация доступа Заказчика к базе Технической документации Производителя, включающую в себя (полный, но не исключительный список) общее описание Продуктов производителя, подробные технические руководства по каждому Продукту, подробные руководства по эксплуатации каждого Продукта и т.п. В рамках данной услуги Поставщик обязан производить оповещение о возможных проблемах, которые были выявлены при работе на объектах других Заказчиков данного производителя (Информационный аварийный бюллетень). |
| 18 | Услуги технической поддержки оказываются по телефону, посредством e-mail, посредством организации удаленного доступа (VPN), выезд специалиста Исполнителя на объект Заказчика. Услуги технической поддержки включают в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | - устранение аварий и аварийных ситуаций, предоставление полного отчета по аварии; |
|  | - устранение возникших проблем и не исправностей в работе оборудования; |
|  | - консультации и настройка функционала оборудования; |
|  | - консультация и проведение работ по оптимизации работы оборудования; |
|  | - периодическая (не реже 2 раз в год) инспекция оборудования с предоставлением отчета по инспекции. Отчет по инспекции как минимум должен содержать: |
|  | -текущее состояние системы; |
|  | -оценка загрузки, доступности и работоспособности различных модулей системы (как АО, так и ПО); |
|  | -оценка состояния АО системы; |
|  | -оценка состояния ПО системы; |
|  | -анализ всех аварийных сообщений и сообщений об ошибках, возникших в промежуток времени между двумя инспекциями; |
|  | -проверка целостности базы данных; |
|  | -предложения по оптимизации работы оборудования; |
|  | -и т.п. |
| 19 | Услуги ремонта и/или замены неисправного или вышедшего из строя Аппаратного обеспечения включают в себя ремонт вышедшего из строя АО поставленного в рамках поставки оборудования, на время ремонта Поставщик предоставляет Заказчику идентичную модель АО для сохранения работоспособности оборудования в полном объеме. В случае если неисправное АО не подлежит ремонту, Поставщик предоставляет Заказчику идентичное АО, по характеристикам не хуже оригинальной. |
|  | Передача на ремонт и возврат с ремонта АО производятся на складе Заказчика или Исполнителя в г. Ташкент РУз. |
| 20 | Услуги поддержки Программного обеспечения включают в себя (полный, но не исключительный список): |
|  | - тестирование, диагностирование проблем, и выпуск коррекций установленного на оборудовании Заказчика ПО; |
|  | - установка выпущенных коррекций на оборудование Заказчика; |
|  | - обновление версий ПО, по согласованию с Заказчиком. |
| 21 | Все предлагаемые Заказчику обновления ПО и коррекции ПО первоначально должны быть протестированы на тестовых стендах Производителя. |
|  | Перед установкой обновлений ПО Поставщик должен согласовать работы с Заказчиком. Заказчику должны быть представлены следующие материалы: |
|  | - описание новой версии ПО/коррекции; |
|  | - лист изменений (отличий); |
|  | - описание проблем, решаемых обновлением; |
|  | - описание нового функционала, если имеется; |
|  | - описание изменений в статистической подсистеме (изменение счетчиков, добавление/исключение счетчиков и т.п.); |
|  | - результаты тестирования на тестовых стендах Производителя; |
|  | - программу тестирования работоспособности и функционирования системы после обновления. |
|  | После обновления Поставщик должен произвести полное тестирование работоспособности системы. В течении 2 дней после обновления Поставщик должен проводить мониторинг работы системы. |
| 22 | Поставщик обязан обеспечивать своевременное информирование Заказчика о выпущенных коммерческих версиях ПО (обновления, корректировки) по всем решенным запросам от Заказчиков по всему миру, без исключения. Заказчику должна быть предоставлена следующая информация: |
|  | - наименование задачи или проблемы; |
|  | - условие возникновения; |
|  | - влияние на сервис; |
|  | - описание разработанного решения; |
|  | - инструкция по внедрению (детализированная); |
|  | - верификация изменений; |
| 23 | Поставщик должен указать периодичность выпуска новых версии ПО (обновления, корректировки). |
| 24 | Поставщик должен гарантировать своевременное информирование Заказчика о выявленных проблемах или угрозах, касающихся работоспособности системы, включая отдельные аппаратные блоки и компоненты, а также в вопросах качества и полноты предоставления сервиса. Поставщик должен обеспечить предварительную установку соответствующих обновлений или корректировок ПО до возникновения выявленных проблем или угроз. |
| 25 | Отчетность: |
|  | Поставщик ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику акт выполненных работ по услугам Гарантийной технической поддержке, в случае если 5 число выпадает на выходной или праздничный день, акт выполненных работ предоставляется в ближайший рабочий день, следующий после 5 числа. Заказчик обязан принять и подписать акт выполненных работ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в случае если 10 число выпадает на выходной или праздничный день, подписанный акт предоставляется в ближайший рабочий день, следующий после 10 числа. |
|  | Заказчик в праве задержать подписание акта в случае если имеет обоснованные причины (претензии к работе Исполнителя), все причины должны быть изложены в официальном письме и переданы Исполнителю. Подписание акта выполненных работ с обеих сторон считается закрытием отчетного месяца. |
| 26 | Услуги помощи в эксплуатации оборудования на объекте Заказчика (Babysitting). По данной услуге в течении 6 месяцев после подписания акта приемки оборудования, специалист Производителя, не ниже эксперта (выбор специалиста производиться Заказчиком, после изучения предоставленных анкет и личного собеседования), должен находиться на объекте Заказчика или в шаговой доступности от объекта, для помощи в эксплуатации, проведения консультации и обучения персонала Заказчика. |
| 27 | Гарантийная техническая поддержка должна иметь 4 уровня SLA: |
|  | 1. Аварийная техническая поддержка (EMERGENCY). |
|  | 2. Техническая поддержка критических проблем (CRI). |
|  | 3. Техническая поддержка значительных проблем (MAJ). |
|  | 4. Техническая поддержка не значительных проблем или техническая консультация (MIN). |
| 28 | Гарантийная техническая поддержка может осуществляться: |
|  | - по телефону; |
|  | - по электронной почте; |
|  | - по удаленному доступу (VPN); |
|  | - не посредственно на объекте заказчика. |
|  | Поставщик полностью несет ответственность за исправность и периодическую проверку всех технических средств связи с Заказчиком. |
| 29 | Аварийная техническая поддержка (Emergency) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая полное прекращение предоставление сервиса или функционирования оборудования либо снижение предоставления сервиса более чем на 10%, возможность нанесения любого вреда физическому лицу и т.п. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или непосредственно специалисту Исполнителя ответственному за техническую поддержку. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя. |
|  | При приеме сигнала о Emergency Поставщик обязан произвести оповещение по ситуации 2 и 3 линий технической поддержки и приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. |
|  | Время восстановления – не более 4 часов, начало стартует со времени телефонного звонка на «Горячую линию» или ответственному сотруднику, возможно предоставление временного решения – решение которое позволяет восстановить работоспособность системы, но с ограничениями в техническом обслуживании, предоставление сервиса по такому решению должно быть восстановлено на 100% и в полном объеме. |
|  | В случае превышения времени восстановления Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый час просрочки, верхняя граница штрафа не ограничивается, каждый не полный час округляется до полного в большую сторону. |
|  | Время предоставления постоянного решения – не более 10 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | В случае превышения времени предоставления постоянного решения Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости договора. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 14 календарных дней с момента предоставления временного решения, Поставщик обязан согласовать с Заказчиком отчет. |
|  | В случае превышения времени предоставления отчета по инциденту Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости договора. |
| 30 | Техническая поддержка критических проблем (CRI) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая серьезное влияние на работу, управление или обслуживание оборудования, снижение обработки трафика или пропускной способности оборудования от 5% до 10% и т.п. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или непосредственно специалисту Исполнителя ответственному за техническую поддержку. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя. |
|  | При приеме сигнала о CRI Поставщик обязан произвести оповещение по ситуации 2 и 3 линий технической поддержки и приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. Время восстановления – не более 8 часов, начало стартует со времени телефонного звонка на «Горячую линию» или ответственному сотруднику, возможно предоставление временного решения – решение которое позволяет восстановить работоспособность системы, но с ограничениями в техническом обслуживании, предоставление сервиса по такому решению должно быть восстановлено на 100% и в полном объеме. |
|  | В случае превышения времени восстановления Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый час просрочки, но не более 100% стоимости договора, каждый не полный час округляется до полного в большую сторону. |
|  | Время предоставления постоянного решения – не более 20 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | В случае превышения времени предоставления постоянного решения Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости договора. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 24 календарных дней с момента предоставления временного решения, Поставщик обязан согласовать с Заказчиком отчет. |
|  | В случае превышения времени предоставления отчета по инциденту Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости договора. |
| 31 | Техническая поддержка значительных проблем (MAJ) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая значительное влияние на предоставляемый сервис, потерю данных резервных устройств, при этом нет прямого воздействия на предоставляемый сервис и т.п. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или по электронной почте. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя. |
|  | При приеме сигнала о MAJ Поставщик обязан приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. |
|  | Время восстановления – не более 3 рабочих дней, начало стартует со времени заведения заявки. По согласованию с Заказчиком Поставщик может понизить статус заявки до MIN, в этом случае будут действовать SLA для Технической поддержки не значительных проблем, но срок исполнения будет считаться от даты заведения первоначальной заявки. |
|  | В случае превышения времени восстановления Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости договора. |
|  | Время предоставления постоянного решения – не более 30 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | В случае превышения времени предоставления постоянного решения Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости договора. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 40 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | В случае превышения времени предоставления отчета по инциденту Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости договора. |
| 32 | Техническая поддержка не значительных проблем (MIN) - Любая авария, аварийная ситуация или проблема, не влияющая на сервис в прямую. |
|  | Оповещение по данной проблеме производиться по электронной почте, по телефону «горячей линии» или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя. |
|  | Время реакции Исполнителя (ответ о приеме заявки) на сигнал MIN не более 30 минут. |
|  | Время восстановления – не более 15 рабочих дней. |
|  | В случае превышения времени восстановления Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости договора. |
|  | Время предоставления полного отчета по инциденту не более 40 календарных дней с момента предоставления временного решения. |
|  | В случае превышения времени предоставления отчета по инциденту Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости договора. |
| 33 | Время предоставления ответов по информационным услугам не должно превышать 12 рабочих дней. |
|  | В случае превышения времени ответа Заказчик в праве наложить на Исполнителя штраф в размере не более 0,2% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости договора. |
| 34 | Замена АО производиться в течении 2 рабочих дней. |
|  | В случае возникновения ситуации экстренной или критической технической поддержки замена АО производиться в любое время суток, в рамках сроков соглашения об уровне обслуживания (SLA) технической поддержки. |
| 35 | Поставщик должен обеспечить всестороннюю диагностику и поддержку в подготовке предлагаемых систем к периодам наибольшей нагрузки, а также по требованию Заказчика организовать присутствие квалифицированных специалистов технической поддержки на технологических площадках |
| 36 | Заказчик оставляет за собой право обратиться за помощью к Исполнителю по восстановлению системы, в форс мажорных случаях: пожара, наводнения, попадания молнии и сбоя питания без каких-либо ограничений, неправильного использования, неправильное обращение или злоупотребление, включая, помимо прочего, программные вирусы и акты саботажа. |
| 37 | После истечении гарантийного срока обслуживание оборудования (не менее 3 года) - Поставщик обеспечивает сервисное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования согласно заключаемому ежегодному договору с Заказчиком. Поставщик обязан обеспечивать сервисное обслуживание ремонт поставляемого оборудования до списания оборудования предприятием. В случаи, если Заказчик не запросил заключение договора на сервисное обслуживание оборудования и ремонт Поставщик в право не предоставлять аналогичные услуги. |
| 38 | Поставщик обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком |

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

  - Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан;

  - Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должны соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан;

  - решение (аппаратно-программный комплекс, включая аппаратное и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемых решений) должно обеспечивать соответствие всем требованиям Пользователя СОРМ, действующим на территории Республики Узбекистан на момент интеграции;

  - Всё аппаратное и программного обеспечения (включая аппаратное и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемых решений) должны пройти сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан;

  - Сертификация поставляемого решения (аппаратно-программный комплекс) должна быть произведена Исполнителем в соответствии с законодательством Республики Узбекистан самостоятельно и за его счет;

  - Заверенные копии сертификатов на поставляемое решение (аппаратно-программный комплекс) должны быть предоставлены Заказчику, не позднее трех месяцев с даты поставки;

  - Поставщик должен обеспечивать в процессе эксплуатации Заказчиком поставляемых решений отслеживание и соответствие нормам всех показателей качества предоставляемых услуг в рамках нормативно-правовых актов и стандартов Республики Узбекистан в области сетей мобильной связи.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Поставка Товара осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Исполнителем авансового платежа.

Для нерезидентов поставка Товара осуществляется на условиях DAP ИНКОТЕРМС 2020 г.Ташкент.

Для резидентов поставка Товара осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 г.Ташкент.

- Требования к шефмонтажу

  - Поставщик должен выполнить следующий спектр работ на местах установки указанного оборудования (г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 24):

    - Поставщик обязан разработать и согласовать план работ по запуску, а также детализировать его точками контроля качества интеграционных процессов;

    - Поставщик до начала работ по расширению должен дополнить и предоставить на согласование Заказчику High Level Design (HLD) / Low Level Design (LLD);

    - Поставщик должен предоставить детализированные инструкции по монтажу оборудования, кабельных и проводных соединений;

    - Поставщик должен предоставить чек лист корректности монтажа оборудования, кабельных и проводных соединений;

    - Поставщик должен обеспечить контроль корректности в процессе выполнения монтажа на всех узлах. Монтаж оборудования производит сам Заказчик;

    - Пуско-наладочные работы должны производиться Исполнителем при непосредственном участии Заказчика;

    - Поставщик несет полную ответственность за корректность монтажа оборудования в существующие узлы;

    - Поставщик несет полную ответственность за любые действия привлеченных к проекту сотрудников, включая представителей подрядных организаций в процессе выполнения работ;

    - Поставщик должен обеспечить загрузку ПО на оборудование. Загрузка ПО производиться при непосредственном участии сотрудников Заказчика;

    - Поставщик должен произвести конфигурацию оборудования. Конфигурация оборудования производиться при непосредственном участии сотрудников Заказчика;

    - Поставщик до начала работ по расширению должен разработать и согласовать методику тестирования поставляемого оборудования;

    - Поставщик должен гарантировать, что процессы настройки и интеграции не приведут к каким-либо прерываниям оказываемого сервиса;

    - Поставщик должен произвести интеграцию оборудования и включение в опытную/коммерческую эксплуатацию. Данные работы производятся при непосредственном участие сотрудников Заказчика;

    - Поставщик несет полную ответственность за успешность интеграции АПК в существующую инфраструктуру;

  - Срок начала работ начинается по поступлению оборудования на сайт. Доставка товара осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты выплаты авансового платежа.

  - Период оказания работ не должен превышать 45 рабочих дней.

  - Акт приемки по качеству подписывается после положительного тестирования и настройки оборудования интегрированной в сеть в рамках поставленного решения.

- Требования к обучению персонала

  - Обучение Исполнителем специалистов Заказчика навыкам работы на закупаемом оборудовании и его технического обслуживания в объеме, гарантирующем его эффективную эксплуатацию.

  - Поставщик несет все расходы по обучению специалистов Заказчика (проезд, проживание, визовая поддержка). Стоимость запрашиваемого обучения должна быть включена в состав конкурсного предложения.

  - Обучение должно производиться на территории Исполнителя с организацией демонстрации работы с помощью симуляторов оборудования и отработкой аварийных ситуаций.

  - Поставщик обязуется провести дополнительное обучение на рабочем месте Заказчика.

  - Поставщик выдает специалистам Заказчика, прошедшим обучение, соответствующий сертификат о прохождении обучения установленного образца.

  - Количество обучаемых специалистов – 4.

- Требования по документации

Вся техническая документация по оборудованию должна быть преимущественно на русском или английском языке. Поставщик должен предоставить подробную техническую документацию в рамках предлагаемого решения (включая аппаратно-программное обеспечение производителей третьих сторон), как минимум, в следующем содержании:

  - Обзорное описание и сетевое позиционирование продукта.

  - Детализированное описание аппаратной и программной архитектуры решения.

  - Детализированное описание аппаратного обеспечения.

  - Детализированное описание функциональных (программных) блоков, компонентов, процессов.

  - Детализированное руководство по аппаратно-программной инсталляции по всем блокам, компонентам, процессам (без исключения).

  - Детализированное описание функциональных возможностей и инструкций по их настройке.

  - Руководство по эксплуатации (профилактическое обслуживание, описание и настройка схем резервирования.

  - Руководство по подсистеме аварийных оповещений - описание всех, без исключений, типов аварийных записей, подробные инструкции по устранению для каждого типа аварийных записей отдельно.

  - Руководство по статистической подсистеме - подробное описание всех, без исключения, статистических задач и счетчиков (включая схематичную демонстрацию точек сбора по тому или иному счетчику), инструкции по настройке KPI.

  - Руководство по работе со сбоями в функционировании всех, без исключения, аппаратно-программных блоков/компонентов/процессов.

  - Руководство по подсистеме трассировки (описание задач и их параметров).

- Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара

Оборудование должно отвечать требованиям действующих стандартов, норм и правил Республики Узбекистан, а также требованиям санитарии, безопасности труда, быть доступным для ремонта и санитарной обработки.

Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должны соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан.

Поставщик должен обеспечивать в процессе эксплуатации Заказчиком поставляемых решений отслеживание и соответствие нормам всех показателей качества предоставляемых услуг в рамках нормативно-правовых актов и стандартов Республики Узбекистан в области сетей мобильной связи.

Любое пассивное оборудование (реки, шкафы и пр.) должно быть рассчитано на срок службы не менее 10 лет.

В течение 5 (пяти) лет после ввода оборудования в эксплуатацию не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей;

Поставщик не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальный Road Map по системе, в котором должны отражаться сроки EOM, EOFS, EOSP, EOS. В случае экстренного изменения Road Map Поставщик обязан незамедлительно оповестить Заказчика.

- Требование к приемочному тестированию

- Поставщик должен разработать и предоставить методику проведения тестирования, для подтверждения выполнения требований к оборудованию. В данной методике должен быть отражен весь функционал, который потребуется для реализации проекта.

- Поставщик должен согласовать методику тестирования с Заказчиком.

- Поставщик должен предоставить и согласовать с Заказчиком Test object list.

- Перед началом приёмочного тестирования Поставщик обеспечивает ответственных за проведение тестирования специалистов Заказчика процедурами и перечнями тестов для оценки работоспособности системы, в бумажном и электронном виде.

- К приемо-сдаточным испытаниям (ПСИ) представляется полностью смонтированное и настроенное оборудование, включая все статистические отчеты, востребованные Заказчиком.

- Тестирование проводится специалистами Заказчика в присутствии представителей Исполнителя.

- По итогам тестирования подготавливается «Протокол первичного тестирования», который должен быть подписан с обоих сторон.

- Система считается принятой после успешного проведения приемочных испытаний и подписания соответствующих актов с обеих сторон. С этого момента начинается Гарантийная техническая поддержка.

- Дополнительные требования

- В рамках настоящего Договора Поставщик должен предоставить полностью укомплектованное работоспособное оборудование и при необходимости, предложить дополнительные модули, продукты и услуги, по каким-либо причинам не учтенные Заказчиком, но обязательные для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации.

- Все несоответствия и расхождения в данном техническом задании трактуются в сторону Заказчика.

- Все, что не учтено в данном техническом задании, но требуется для реализации проекта, и не внесено в предложение Исполнителя, предоставляется Исполнителем за собственный счет.

- Поставщик безоговорочно соглашается на все требования данного технического задания.

- Поставщик обязуется предпринять все необходимые меры по обеспечению информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации Заказчика, как содержащейся в настоящем техническом задании, так и поступившей для обработки на данное оборудование после его ввода в эксплуатацию, а также Поставщик обязуется предпринять все необходимые меры по предотвращению утечек информации Заказчика и по обеспечению техники безопасности для персонала Заказчика, занимающегося установкой и развёртыванием настоящего закупаемого оборудования.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | AAA | Authentication, Authorization, Accounting. Аутентификация, Авторизация, Аккаунтинг. |
| 2 | ACL | Access Control List. Список контроля доступа. |
| 3 | ARP | Address Resolution Protocol. Протокол определения адреса. |
| 4 | AuC | Authentication Center. Центр аутентификации. |
| 5 | AVP | Attribute-Value Pairs. Пары атрибут-значение. Код результата используемый в сообщении Diameter. |
| 6 | BFD | Bidirectional Forwarding Detection. Протокол обнаружения сбоев. |
| 7 | BICC | Bearer-Independent Call Control. Протокол сигнализации для управления вызовом. |
| 8 | CPU | Central processing unit. Центральный процессор. |
| 9 | CAP | CAMEL Application Part. Протокол сигнализации в архитектуре интеллектуальной сети. |
| 10 | CLI | Command Line Interface. Командная строка. |
| 11 | DEA | Diameter Edge Agent. Элемент сети обеспечивающий международного роуминга на сетей 4G/5G и IMS. |
| 12 | DRA | Diameter Routing Agent. Элемент сети обеспечивающий централизованную архитектуры управления сигнализацией. |
| 13 | DAP ИНКОТЕРМС 2020 | Торговый термин международных правил Инкотермс 2020, означающий, что продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке тогда, когда он предоставил покупателю товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта и готовый к разгрузке с транспортного средства, прибывшего в указанный пункт назначения. |
| 14 | DSCP | Differenciated Services Code Point. Точка кода дифференцированных услуг (маркировка трафика). |
| 15 | EOM | End of Market. Конец продажи. |
| 16 | EOFS | End Of Full Support. |
| 17 | EOSP | End Of Spare Parts. |
| 18 | EOS | End of Service. Конец службытехнической поддержки. |
| 19 | EMS | Element Management System. Система управления элементами. |
| 20 | ETSI | European Telecommunications Standards Institute. Европейский институт стандартов телекоммуникаций. |
| 21 | ECMP | Equal-Cost Multi-Path routing. Равноценная многопутевая маршрутизация. |
| 22 | FTP | File Transfer Protocol. Протокол передачи файлов. |
| 23 | GGSN | Gateway GPRS Support Node. Шлюз поддержки GPRS. |
| 24 | GSMA | GSM Association. Торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. |
| 25 | GUI | Graphical User Interface. графический интерфейс пользователя |
| 26 | HLR | Home Location Register. Регистр домашней сети. |
| 27 | HLD | High-Level Design. Высокоуровневый дизайн. |
| 28 | Hypervisor | Мониторинг и управление виртуальными машинами. |
| 29 | IMS | IP Multimedia Subsystem. Подсистема предоставления мультимедийных услуг на основе протокола IP. |
| 30 | IETF | Internet Engineering Task Force. Рабочая группа по проектированию Интернет-технологий. |
| 31 | IEEE 802.1Q. | Открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN. |
| 32 | IMSI | International Mobile Subscriber Identification. Международный идентификатор мобильного абонента. |
| 33 | IR | International Roaming. Международный роуминг. |
| 34 | IPR | International Preferred Roaming. Международный предпочтительный роуминг. |
| 35 | IP | Internet Protocol. Сетевой протокол. |
| 36 | IPX | IP eXchange) – сервис по обеспечению передачи различных видов IP-услуг между операторами и сервис-провайдерами разных типов. |
| 37 | IPv4, IPv6 | Internet Protocol версии 4, Internet Protocol версии 6. |
| 38 | ISUP | Прикладная часть ISDN |
| 39 | ICMP | Internet Control Message Protocol. Протокол межсетевых управляющих сообщений. |
| 40 | IEC | International Electrotechnical Commission. Международная электротехническая комиссия. |
| 41 | KPI | Key Performance Indicators. Ключевые показатели эффективности. |
| 42 | LLD | Low-Level Design. Низкоуровневый дизайн, детальное описание HLD. |
| 43 | LAG | Link Aggregation Group. Группа агрегирования каналов. |
| 44 | L1-L7 | Уровни OSI. Physical, Data link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Физический, Канальный, Сетевой, Транспортный, Сеансовый, Представления, Прикладной. |
| 45 | MSC | Mobile Switching Center. Мобильный центр коммутации. |
| 46 | MME | Mobility Management Entity. Узел управления мобильностью сети сотовой связи стандарта LTE. |
| 47 | MAP | Mobile Application Protocol. Протокол мобильных приложений. |
| 48 | MML | Man-machine language. Человеко-машинный язык. |
| 49 | M2UA | MTP2 User Adaptaion. Протокол адаптации MTP2. |
| 50 | M3UA | MTP3 User Adaptaion. Протокол адаптации MTP3. |
| 51 | M2PA | MTP2 User Peer-to-Peer Adaptation. Протокол адаптации MTP2 для предоставления канала сигнализации SS7 MTP2 по IP-сети (точка-точка). |
| 52 | NFV | Network Function Virtualization. Виртуализация сетевых функций. |
| 53 | NFVI | NFV Infrastructure. Инфраструктура NFV. |
| 54 | NFVO | NFV Orchestrator. Виртуализация сетевых функций. |
| 55 | OMC | Operation & Maintenance Center. Центр эксплуатации и обслуживания. |
| 56 | OS | Operating system. Операционная система. |
| 57 | OCS | Originating CAMEL Subscription. Подписка для исходящей связи. |
| 58 | OFCS | Optical Fiber Communication System. Система оптических коммуникаций |
| 59 | OSI | The Open Systems Interconnection model. Сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO. |
| 60 | P-GW | Packet Data Network Gateway. Пакетный шлюз. |
| 61 | PCRF | Policy and charging rules function. Функция политик и правил тарификации. |
| 62 | QoS | Quality of Service. Уровень сервиса или обслуживания. |
| 63 | Road Map | Дорожная карта о жизненном цикле оборудования. |
| 64 | RAM | Random Access Memory. Запоминающее устройство. |
| 65 | RFC | Request for Comments. Документ из серии пронумерованных информационных документов, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети. |
| 66 | RADIUS | Remote Authentication in Dial-In User Service. Протокол для реализации аутентификации. |
| 67 | R&D | Специалист в области развития и инноваций |
| 68 | STP | Signaling Transfer Point. Элемент сети обеспечивающий централизованную трансляцию сигнальных сообщений. |
| 69 | SMS | Short Message Service. Услуга коротких сообщений. |
| 70 | SMSC | Short Message Service Center. Центр передачи коротких сообщений. |
| 71 | SGSN | Serving GPRS Support Node. Узел обслуживания абонентов пакетной сети. |
| 72 | SCP | Service Control Point. Узел управления услугами. |
| 73 | SFTP | SSH File Transfer Protoco. Протокол предназначенный для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения |
| 74 | SNMP | Simple Network Management Protocol. Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. |
| 75 | SCTP | Stream Control Transmission Protocol. Протокол транспортного уровня. |
| 76 | SCCP | Signalling Connection Control Part. Протокол управления сигнальным соединением. |
| 77 | SSH | Secure Shell. Cетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений |
| 78 | SBFD | Seamless Bidirectional Forwarding Detection. Бесшовное обнаружение двунаправленной переадресации |
| 79 | SLA | Service Level Agreement. Соглашение об уровне предоставления услуги |
| 80 | Test object list | Программа (список) первичного тестирования поставляемого оборудования. |
| 81 | TS | Technical Specification. Техническая спецификация. |
| 82 | TCP | Transmission Control Protocol. Протокол управления передачей. |
| 83 | TCAP | Transaction Capabilities Application Part. Прикладная Часть Средств Транзакций. |
| 84 | VoLTE | Voice over LTE. Технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem. |
| 85 | ViLTE | Video over LTE. Представляет собой видеосервис для общения, основанный на базовой сети Мультимедийной Подсистемы IP, такой как VoLTE. |
| 86 | VM | Virtual machine. Виртуальная машина. |
| 87 | VIM | Virtualized Infrastructure Manager. Менеджер виртуализированной инфраструктуры |
| 88 | VNF | Virtualized Network Functions. Виртуализированные сетевые функции. |
| 89 | VNFC | Virtual Networking Function Container. |
| 90 | VNFM | VNF Manager. Менеджер VNF. |
| 91 | VLAN | Virtual Local Area Network. Виртуальная локальная сеть. |
| 92 | VLR | Visitor Location Register. Гостевой регистр. |
| 93 | vSTP | Виртуальный Signaling Transfer Point. |
| 94 | 3GPP | 3rd Generation Partnership Project. Партнерский проект по разработке стандартов мобильной связи 3, 4 и 5-го поколений. |
| 95 | АО | Аппаратное обеспечение. |
| 96 | БД | База данных. |
| 97 | Договор | Соглашение между ООО «UMS» и Исполнителем на поставку АПК и сервисных услуг в рамках данного проекта о взаимных правах и обязательствах. |
| 98 | Заказчик | ООО «UMS». |
| 99 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности. |
| 100 | Поставщик | Победитель, который будет определен по итогам тендера. |
| 101 | МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| 102 | ПО | Программное обеспечение. |
| 103 | Стороны | Участники договора. С одной стороны ООО «UMS», с другой стороны Поставщик – победитель, который будет определен по итогам тендера. |
| 104 | СПРС | Система подвижной радиотелефонной связи. |