
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку и установку системы контроля и управления доступом (СКУД) ООО «UMS».


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Рахимов Давронжон Баходирович, dbrakhimov@myums.uz; +(99897) 403–83–55

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Син Вячеслав, vsin@myums.uz, +(9997) 403-81-58
zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «27» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]Тех задание  СКУД_29.07.2019 2.doc





3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]Ценовое  предложение.docx


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
· заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

· заверенная копия ИНН;

· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

· авторизационное письмо от завода-изготовителя (производителя) оборудования;

· Опыт работы участника на выполнение аналогичных поставок/работ (не менее 3), проведенные за последние 3 года
При проведении закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image6.emf]Гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	


4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1628685284.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Син Вячеслава





Коммерческое предложение


по Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку и установку системы контроля и управления доступом (СКУД) ООО «UMS».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на поставку и установку системы контроля и управления доступом (СКУД) ООО «UMS» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

(указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего предложения)

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1628685837.doc


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и монтаж системы контроля и управления доступом 

на действующих объектах ООО «UMS».


1. Общие сведение

1.1. Заказчик поручает Исполнителю поставку и монтаж системы контроля и управления доступом на объекты ООО «UMS», согласно плану, в Приложении 1.

1.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемый объект, организацию пропускного режима для сотрудников и посетителей на территорию, обеспечения требований режима на объекте, обеспечение безопасности дежурного персонала.


2.  Цели создания системы


СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функций:


· формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);


· ручное открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала "Тревога";


· передачу информации о состоянии системы на АРМ;


· учет времени пребывания сотрудников;


3.  Общая характеристика системы


3.1. Общая характеристика СКУД


Создаваемый на объекте Заказчика Программно-технический комплекс СКУД (ПТК СКУД) должен включать в себя программную и техническую части.


Программная часть включает в себя следующие компоненты:


· Комплект серверного и пользовательского программного обеспечения;


· Дополнительные утилиты для настройки и конфигурирования оборудования;


· Комплект средств разработки (SDK) для обеспечения интеграции системы СКУД с другими системами Заказчика.


Техническая часть должна включать в себя:


· Контроллеры СКУД;


· Рабочие места администратора; 


· Периферийное оборудование: RFID считыватели, замки, кнопки Выход и др.


ПТК СКУД представляет собой распределённую структуру контроллеров СКУД, устанавливаемых на объекте для выполнения требований настоящего Технического задания. Обработка информации осуществляется на центральном сервере с установленным серверным ПО. Взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами должно осуществляется по каналам связи: CAN и Ethernet.


4.  Требования к системе


4.1. Общие требования к системе СКУД


СКУД должна обслуживать следующие помещения и устройства по типам:


· Двери секций и блоков;


· Проходные турникеты;


· Эвакуационные выходы.


Проход через турникеты должен осуществляться с видео верификацией проходящего через устройство человека посредством IP камер. Качество изображения не ниже HD. Вывод изображения должен осуществляться на монитор, установленный над каждым турникетом. При запуске системы оповещения о пожаре турникеты должны автоматически открываться.


Эвакуационные выходы, оборудованные врезными сдвиговыми электромагнитными замками типа AL-300, должны автоматически открываться при запуске системы оповещения о пожаре и в ручном режиме по команде оператора. В дежурном режиме эвакуационные выходы находятся под охраной. Каждое контролируемое помещение должно быть оборудовано светозвуковым устройством, отражающим текущее состояние помещения. Светозвуковое устройство может быть комбинированным, и выполнено в едином корпусе со считывателем. На случай нештатной блокировки дверей, внутри каждого помещения устанавливается кнопка принудительного открывания.


При запуске системы оповещения о пожаре, двери всех контролируемых помещений, находящиеся не под охраной должны перейти в открытое состояние. Исключение составляют те помещение, которые на момент запуска системы оповещения о пожаре находятся под охраной.

4.2. Требования по сохранности информации при авариях


Программное обеспечение СКУД должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно- технического комплекса Заказчика.


4.3. Алгоритмы работы СКУД для отдельных типов помещений


4.3.1. Алгоритм работы системы для дверей секций и блоков


Контроль открывания таких дверей предполагает проход через них по реакции входного и выходного считывателей на права доступа пользователя.

4.4. Перспективы развития, модернизации системы


ПО СКУД должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения системы (количества контроллеров, пользователей в системе, количества удалённых рабочих мест) без необходимости приобретения дополнительных лицензий на технические средства (контроллеры), программные (удаленные рабочие места) и др.

4.5. Показатели назначения


ПО СКУД должно поддерживать одновременную работу с не менее чем 300 контроллеров СКУД и с не менее, чем 10 удаленными рабочими местами операторов, а также обеспечивать выполнение всех предъявляемых требований при дальнейшем масштабировании системы. 


4.6. Требования к надежности


Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:


1) при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС сервера СКУД. Восстановление полной работоспособности серверной части ПО СКУД должно происходить автоматически после удачного перезапуска ОС;


2) при ошибках в работе ПО СКУД. При установлении факта некорректной работы отдельных модулей либо всего ПО в целом должна быть предусмотрена возможность автоматического перезапуска отдельных процессов либо всего ПО в целом;


3) при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних производителей (ОС, драйверы устройств и др.), восстановление работоспособности возлагается на ОС.


Контроллеры СКУД устанавливаются внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.


Средняя наработка контроллеров СКУД на отказ должна составлять не менее 30000 ч, Средний срок службы контроллеров СКУД должен быть не менее 10 лет.


Гарантийный срок эксплуатации контроллеров СКУД должен быть не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатации оборудования.

4.7. Основные требования к поставляемому оборудованию представлены в Таблице 1:

Таблица 1.


		Параметр

		Значение 



		Производитель

		Мировые производители 



		Исполнение 

		



		Конфигурация контроллера

		



		Энергонезависимая память контроллера

		



		Потребляемая мощность 

		



		Тип считывателей

		



		Интерфейс подключения контроллеров

		



		Интерфейс считывателя

		



		Конфигурация сервера

		



		Конфигурация клиентского ПК

		



		Тип карт доступа

		



		Добавить

		



		Добавить

		



		Добавить

		



		Добавить 

		



		

		



		

		





5. Требования к исполнителю

5.1. Подтвержденный опыт работы по предоставлению обозначенных услуг не менее 3 (трех) лет. 


5.2. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. 

5.3. Исполнитель должен предоставить сертификаты на специалистов, прошедших курс обучения по направлениям монтаж и эксплуатация оборудования, представленного в коммерческом предложении.

6. Требования к составу технического предложения  


В техническом предложении участника закупочной процедуры должны быть указаны:


- список оборудования со стоимостью;

- сроки и условия гарантии;

- сроки и условия поставки;

- сроки реализации проекта.


7. Требования к обучению персонала Заказчика

7.1. В рамках поставки оборудования (системы контроля и управления доступом), Исполнитель обеспечивает обучение двух специалистов Заказчика по направлениям конфигурация, эксплуатация, диагностика неисправностей и техническое обслуживание СКУД.

8. Общие требования к выполняемым работам


8.1. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает доставку оборудования до места его установки и монтажа, а также подготовку места для монтажа оборудования, обеспечение свободного пути перемещения оборудования к месту установки.

8.2. Необходимые пусконаладочные работы должны быть проведены Исполнителем, в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и отражены в акте ввода оборудования в эксплуатацию.

8.3. В случае необходимости демонтажа существующей СКУД на объектах Заказчика, исполнитель осуществляет данные работы за свой счет в рамках данного проекта.

8.4. В процессе проектирования Исполнитель согласовывает с Заказчиком этапы проектной документации. 

9. Требования к документации на оборудование

9.1. По окончании работ, Исполнитель предоставляет Заказчику всю техническую документацию о новой СКУД, включающую в себя:                                                              


· пояснительную записку;


· функциональную схему;


· схему расположения оборудования в помещениях;

· схему прокладки силового и слаботочного кабеля внутри помещений;

· схему подключения оборудования к щитам электроснабжения, с указанием установленных автоматов защиты;


· кабельный журнал;


· рекомендации по дальнейшей эксплуатации ИБП.


9.2. При поставке товара Исполнитель передает Заказчику все относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).


9.3. Инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском либо английском языке.

9.4. На момент ввода в эксплуатацию созданной СКУД, должна быть разработана эксплуатационная (исполнительная) документация, учитывающая изменения, внесенные в рабочую документацию в процессе монтажных и пусконаладочных работ, опытной эксплуатации и приемосдаточных испытаний. 


9.5. Рабочая и эксплуатационная (исполнительная) документация предоставляются Заказчику в электронном (CD-диск) и бумажном вариантах в двух экземплярах.

10. Условия сервисной поддержки


10.1. Исполнитель должен подтвердить наличие сервисного центра производителя оборудования на территории Республики Узбекистан.


10.2. Исполнитель должен предоставить единый номер службы технической поддержки.

10.3. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное, на протяжении всего срока гарантийной поддержки. 

10.4. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования, замена неисправных компонентов – бесплатное, на протяжении всего срока гарантийной поддержки.


10.5. Исполнитель должен предоставить возможность открытия заявок следующими способами: 


· Через веб-сайт компании Исполнителя;


· По бесплатному на территории Узбекистана телефону;


· По электронной почте.


10.6. Минимальные требования к уровню технической поддержки и сервисного обслуживания:

10.6.1. В течение гарантийного периода: 


· ремонт с выездом специалиста на место использования оборудования в течение двух дней,


· устранение неисправностей гарантийного случая должно производиться в течение двух дней.

10.6.2. Наличие ЗИП на складе сервис-центра.


В случае невозможности восстановления работоспособности оборудования в установленные сроки, на время ремонта предоставляется оборудование, аналогичное по техническим характеристикам неисправному. 


10.6.3. Неприемлемы гарантийные стикеры, пломбы и т.п. ограничения гарантийных обязательств на использование оборудования, за исключением соблюдения технических условий производителя (например, неприемлемо ограничивать возможность установки дополнительных плат расширения, опций шасси и т.п., если производителем предусмотрена такая возможность). 

11. Особые условия

11.1.  Поставляемое оборудование должно быть новыми, поставляться в заводской упаковке и с сертификатом соответствия.


11.2. Участники могут подать несколько разных технических предложений.


11.3. Ценовое предложение должно подаваться в развернутом виде.


11.4. При выходе из строя оборудования в течение гарантийного периода, замена производится за счет поставщика оборудования.


11.5. В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения извещения заказчика (письменного, заявка по телефону). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


12. Условия поставки товара

12.1. Поставка товара осуществляется на территорию заказчика г. Ташкент ул. А. Темура 24


12.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.


13. Коммерческие условия:

13.1. Условия и сроки поставки, прием-передача: 


Место поставки: Республика Узбекистан, 100000 г. Ташкент пр. Амира Темура, 24, ООО «UMS». 


Срок поставки товара 30 банковских дней с момента оплаты аванса.


Сумма авансового платежа (размер предоплаты) 15% в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.


Упаковка должна соответствовать Международным стандартам и предусматривать складирование и транспортировку. 


Маркировка должна выполняться в соответствии с международными стандартами. 


Поставщик несет полную ответственность за любые повреждения товаров, имевшие место вследствие несоответствующей упаковки. 


Прием товара по номенклатуре и количеству осуществляется ООО «UMS» на момент доставки товара по указанному адресу поставки. 


Прием товара по качеству осуществляется ООО «UMS» в течение 3 дней с даты поставки товара. Подтверждением получения и приема товара по количеству, номенклатуре и качеству ООО «UMS» и передачей ее Поставщиком является акт приема-передачи, подписанный уполномоченными представителями Сторон.


14. Прочие условия: 


Оборудование должно быть произведено в соответствии с международными стандартами ISO 9001.

Оборудование должно быть сертифицировано согласно нормативам, действующим на территории Республики Узбекистан. 


Поставщик продукции обязан предоставить информацию о сервисных центрах в Республике Узбекистан, имеющих полномочия оказывать сервисную поддержку на территории Республики Узбекистан предлагаемого оборудования, с приложением копий сертификатов авторизации от производителя поставляемого участником запроса предложений оборудования. После контрактирования, обязательное предоставление гарантийного сертификата, в котором перечисляются s/n оборудования, на которое распространяется гарантийное обслуживание. 


Полным исполнением обязательств по Договору со стороны Поставщика считается окончание гарантийного предоставления услуг, не менее чем через 12 месяцев, с даты подписания Актов приёма продукции.

Заказчик вправе не принимать не качественный товар и выставить Поставщику штраф за предоставление некачественного товара.


Остальные условия закупки будут определены Договором.


Приложение № 1


                                                               Спецификация


		№

		

		Наименование

		Кол-во



		1

		

		Контроллер двери (при условии, что контроллер на 2 точки прохода)

		50



		2

		

		Считыватели

		100



		3

		

		Герконы

		26



		4

		

		Электромагнитные защелки

		26



		5

		

		Кнопки выхода

		10



		6

		

		Аккумуляторные батареи

		50



		7

		

		Гидравлический доводчик

		26



		8

		

		Гибкий переход

		55



		9

		

		Турникет

		5



		10

		

		Магнитные карты

		4000





7




_1630765010.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Син Вячеслава





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16:00 часов (время местное) «27» сентября 2019 г.



		На участие в Открытом запросе предложений на право заключения Договора на поставку и установку системы контроля и управления доступом (СКУД) ООО «UMS».



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 2019 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет организатор закупочной процедуры:

Син Вячеслав, тел.: +99897 403-81-58.


При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности.


[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1








НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



ТАБЛИЦА ЦЕН



		№ 

		Наименование продукции 

		Ед.изм.

		Кол-во 

		Страна происхождения, наименование завода изготовителя 

		Цена за единицу 

		Сумма с учетом количества



		1.

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.

		 

		 

		 

		 

		 

		 







· условия оплаты - _________________________; 

· условия поставки (INCOTERMS 2010) - __________________;

· сроки поставки - ___________________________; 

· срок гарантии - ________________________; 

· срок действия предложения - ___________________________;

 

 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

 

 

Место печати 

 

Дата: «___» __________2019г. 

 

 

 

 

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции.


Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 1


Фирменный бланк Участника                    			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Общие требования

		1

		Планируемая стоимость 

		334 830 000 сум с НДС



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		· Заказчик производит оплату на счет Исполнителя в следующем порядке: 

· Не менее 15% (пятнадцати) процентов от предварительной стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

· Оплата оставшейся части производится на основании акта приема-передачи и счет-фактуры в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания счета-фактуры и Акта приема-передачи за вычетом пропорционально аванса.



		4

		Условия поставки

		· DDP Tashkent (INCOTERMS- 2010).



		5

		Валюта платежа

		· Узб.сум



		6

		Срок поставки

		Не более 30 календарных дней (для каждой партии)



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Параметры соответствия требованиям Заказчика

		· Согласно Технического задания;

· Гарантия на товар 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию. 



		9

		Срок действия предложения 

		60 календарных дней







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        




Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










