| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ |  |
| _________________ | Абдурахманов А.Р. |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2024 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретения ПО для расчета покрытия сетей сотовой связи 2G/3G/4G/5G внутри помещений и сервисы интеграции, настройки подключ, по обучению работе с ПО

для нужд ООО «UMS»

город Ташкент

2024 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)	3

1.2 Цель приобретения работ (услуг)	3

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	3

1.4 Перечень работ и услуг	3

2.	Место выполнения работ (оказания услуг). Область применения	3

3.	Общие требования к Поставщику и ПО	3

4.	Требования к безопасности	7

5.	Требования по правилам сдачи и приёмки	7

6.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	7

7.	Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект	7

8.	Требования по техническому обучению персонала	7

- Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

Целью приобретения ПО для расчета покрытия сетей 2G/3G/4G/5G внутри помещений является эффективное планирование сети сотовой связи внутри сооружений и других объектов общего и частного пользования.

1.2 Цель приобретения работ (услуг)

В связи с отсутствием опыта у сотрудников UMS, по использования программного продукта по расчёту покрытия внутри помещений, требуется услуги по интеграции ПО на оборудовании Заказчика ООО UMS и сервисы по обучению пользованию всеми необходимыми функционалами ПО для эффективного расчёта покрытия сети внутри помещений.

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

Бюджет Технического блока ООО «UMS» за 2025 г.

1.4 Перечень работ и услуг

Услуги по интеграции и настройки под ключ для полноценного функционирования ПО

Услуги по обучению работе на ПО для 6 специалистов ООО UMS.

- Место выполнения работ (оказания услуг). Область применения

Вся территория Республики Узбекистан.

- Общие требования к Поставщику и ПО

ПО должно поддерживать операционные системы (ОС) Windows Server 2019 и выше для серверов и Windows 10 и выше для персональных компьютеров.

ПО должно позволять осуществлять моделирование и расчет карт покрытия для сетей беспроводной связи для технологий GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE-FDD, LTE-TDD, LTE Advanced, Wi-Fi, IoT, 5G в едином проекте.

ПО должно поддерживать работу со следующими базами данных - Oracle, MS SQL, PostgreSQL.

ПО должно позволять создавать в проекте и в базе данных произвольные пользовательские поля.

ПО должно обладать возможностью создания макросов/скриптов для автоматизации различных процессов.

ПО должно позволять работать с данными в пользовательском интерфейсе ПО (создание, удаление, редактирование, сортировка, фильтрация элементов) в табличном формате, аналогичном excel. Также возможность работы с данными через копирование и вставку из MS Excel (таблица-таблица).

ПО должно поддерживать поиск объектов в проекте по названию и по ID.

ПО должно поддерживать создание пользовательских правил при импорте и экспорте данных из проекта.

Поставщик должен предоставить информацию по характеристикам ПО включая все ограничения технологического решения.

Поставщик должен предоставить системные требования ПО.

Поставщик должен предоставить план реализации проекта со сроками исполнения.

Поставщик должен предоставить roadmap на 5 лет.

Поставщик должен предоставить полный перечень поддерживаемых функционалов где будет определено основной это функционал или дополнительный.

Поставщик должен предоставить детальное описание по уровню техподдержки.

Функции моделирования зданий

ПО должно позволять создавать indoor проекты как без геопривязки, так и с геопривязкой.

Вариант работы с геопривязкой позволяет геопозиционировать модель здания, добавлять в проект онлайн-карты, карты DTM, clutter types, clutter heights, 2D vectors, 3D vectors.

Вариант работы с геопривязкой позволяет создавать indoor здания из элементов слоя 3D vectors. Получаемое в результате этого indoor здание имеет формы, общую высоту и географическое положение исходного вектора.

Вариант работы с геопривязкой позволяет создавать элементы outdoor сети для дальнейшего расчета совместного покрытия outdoor и indoor сетей.

ПО должно поддерживать создание многоэтажных зданий с неограниченным количеством этажей и с произвольным количеством надземных и подземных этажей. ПО позволяет задавать высоту каждого этажа в отдельности.

ПО должно позволять создавать неограниченное количество зданий в одном проекте.

ПО должно поддерживать добавление в проект PDF файлов и графических файлов (JPG, PNG, BMP, GIF) с планами этажей для использования их в качестве подложки при создании модели зданий.

ПО должно поддерживать масштабирование отдельно по горизонтали и вертикали, вращение на произвольный угол, перемещение, изменение яркости, контрастности, прозрачности графических файлов после их импорта в проект.

ПО должно содержать встроенную библиотеку материалов, которые присваиваются создаваемым элементам здания. Библиотека материалов содержит основные материалы, используемые в современном строительстве. Библиотека должна позволять изменять любой параметр материала.

ПО должно поддерживать моделирование следующих элементов здания - вертикальные стены произвольной высоты, а также стены с переменной высотой, колонны, двери, окна, пустые проемы в стенах, горизонтальные поверхности, наклонные поверхности произвольной формы, отверстия в горизонтальных поверхностях.

ПО должно поддерживать моделирование типов помещений (коридоры, жилые помещения, торговые залы, open spaces и т.д.), характеризующиеся погонным затуханием в них радиоволны (dB/m) для расчета покрытия по модели распространения ITU1238.

ПО должно позволять создавать пользовательские шаблоны для элементов здания - стены с заданными толщиной, материалом, высотой основания, высотой верха; горизонтальные поверхности с заданными толщиной, материалом, высотой; колонны с заданными высотой основания, высотой верха и материалом; двери, окна и проемы с заданными высотой основания, высотой верха, материалом.

ПО поддерживает импорт слоев из AutoCAD файлов в качестве стен с указанием высоты основания, высоты верха, толщины и материала стены. Другие виды импорта векторных данных будет рассматриваться отдельно. При этом должно иметь возможность импорта контура стены (две параллельных линии) в виде одной стены. Все другие виды импорта (импорт векторов из растра, импорт векторов путем рисования над растром и т.п.) будут рассматриваться отдельно.

Функции моделирования сетевых элементов

ПО должно позволять моделировать следующие типы сетевых элементов: источники сигнала (BBU, BBU+RRU и др. источники радиосигнала), источники сигнала с встроенной антенной (Active RRU, Small Cells, Femto/Pico Cells, Access Points), антенны, кабели (RF кабель, оптический кабель, Ethernet кабель), кабельный сборки (jumpers), делители мощность (splitters), ответвители мощности (directional couplers), частотные комбайнеры (multiband combiners), усилители мощности, аттенюаторы, разъемы, переходники, элементы Active DAS (Master Units, Expansion Units, Remote Units, Active Remote Units, RF Interfaces).

ПО должно позволять создавать пользовательские типы сетевых элементов, не относящиеся к перечисленным выше.

ПО должно поддерживать импорт диаграмм направленности антенн в 2D и 3D форматов.

ПО должно поддерживать моделирование 3D Beamforming антенн.

ПО должно позволять указывать азимут, механический наклон и боковой крен (наклон в плоскости, перпендикулярной азимуту антенны) для антенн.

ПО должно позволять создавать собственные сетевые элементы.

ПО должно обеспечивать возможность экспорта/импорта библиотеки сетевых элементов из проекта в проект с возможностью фильтрации по выбранному признаку при импорте.

ПО должно позволять создавать источники сигнала, содержащие сразу несколько технологий и частотных каналов, в том числе для моделирования MORAN.

ПО должно позволять моделировать Power Sharing с возможностью выбора стратегии распределения мощность между каналами - равномерно, пропорционально ширине канала, индивидуально.

ПО должно обеспечивать возможность указать для активных элементов конкретные выходные порты, с которых будет идти сигнал от конкретного канала.

ПО должно позволять отображать созданные сетевые элементы как на плане этажа, так и на отдельной схеме соединений. При этом должно иметь возможность перехода от элемента на схеме соединения к нему же на плане этажа, и наоборот.

ПО должно автоматически подбирать подходящий тип кабеля, исходя из типа соединяемых устройств, и автоматически добавляет разъемы и переходники на концы кабелей.

ПО должно позволять соединять кабелем элементы на разных этажах, а также элементы в разных зданиях, созданных в одном проекте.

ПО должно позволять автоматически маршрутизировать кабели через кабельные лотки. Данные маршруты кабелистики должны быть учтены в проекте по длине.

ПО должно позволять подсветить занятые/свободные порты сетевых элементов на плане этажа.

Расчеты покрытия

ПО должно позволять осуществлять расчет карт покрытия с разрешением до 0,1 м.

ПО должно позволять учитывать уровень сигнала от источников сигнала как на том этаже, где они распложены, так и на соседних этажах. При этом количество учитываемых соседних этажей можно настраивать.

ПО должно осуществлять расчет покрытия как на отдельно заданном этаже, так и во всем здании. Результат расчета выводится отдельно по каждому этажу с возможностью скрыть/отобразить карту покрытия на конкретном этаже и вывести отчет по покрытию по отдельному этажу.

ПО должно позволять исключить часть здания из зоны расчета.

ПО должно позволять рассчитывать карту выполнения санитарных норм для всех поддерживаемых технологий связи.

ПО в случае работы с геопривязкой должно позволять производить расчет indoor покрытия в следующих вариантах - от источников сигнала, расположенных внутри здания; от источников сигнала, расположенных вне здания; сразу от всех источников сигнала.

ПО в случае работы с геопривязкой должно позволять производить расчет outdoor покрытия с учетом источников сигнала внутри здания.

ПО дает возможность формировать отчеты и статистику по картам покрытия отдельно по этажу/зданию/группе зданий.

ПО должно позволять экспортировать карты покрытия в виде векторных и растровых файлов.

ПО должно иметь возможность экспорта расчета в GoogleEarth совместно сетевыми элементами.

ПО имеет возможность построения интерполированной карты покрытия на основе данных мобильных измерений на сети (walk-tests).

ПО должно иметь возможность сравнения результатов измерений и результатов расчетов.

Отчеты и отчетность

ПО должно позволять формировать список сетевых элементов в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО должно позволять формировать список моделей сетевых элементов с указанием суммарного количества каждой модели (или суммарной длины для кабеля), в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО должно позволять формировать кабельный журнал с указанием порядка соединения кабелями всех сетевых элементов в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО должно позволять формировать отчет по энергетическому балансу линии в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО должно позволять формировать отчет по уровню ЭИИМ на антеннах в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО должно позволять формировать отчет по выполнению санитарных норм в следующих вариантах - на основании предельно допустимой величины В/м, на основании предельно допустимой величины Вт/м^2. Отчет формируется в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО должно позволять формировать отчет по уровню пассивной интермодуляции (PIM) от каждого сетевого элемента на входе приемника. Отчет формируется в табличном виде с возможностью его экспорта в виде файла TXT или CSV.

ПО обладает возможностью указывать запас для кабеля, который будет дополнительно добавлен к его общей длине кабеля.

ПО должно иметь возможность формирования общего отчета в виде файла PDF, содержащего планы этажей, карты покрытия, статистику по покрытию в табличном виде, табличные отчеты (список сетевых элементов, кабельный журнал, энергетический баланс линии, уровень ЭИИМ на антеннах, выполнение санитарных норм, уровень PIM). Содержание отчета и состав информационных полей в табличных отчетах настраивается пользователем.

ПО должно позволять экспортировать 3D модель здания с сетевыми элементами, картами покрытия, outdoor сайтами в виде файлов KML/KMZ для дальнейшего открытия в Google Earth.

Сроки выполнения работ (оказания услуг) и определения

В течении 60 календарных дней со дня подписания договора.

- Требования к безопасности

Требования к безопасности в процессе исполнения договора не предъявляются.

- Требования по правилам сдачи и приёмки

Требования по правилам и приёмки в процессе исполнения договора не предъявляются

- Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

- Одна пользовательская бессрочная плавающая лицензия на сервере.

- Обучение 6 персон на работе в ПО в течении 10 календарных дней.

- Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

Не предъявляются.

- Требования по техническому обучению персонала

Обучение проводиться на территории ООО «UMS». Другие типы обучения (онлайн, на территории поставщика) оговариваются отдельно.

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эксперт отдела планирования и оптимизации сети радиодоступа |  | Караев А.У. |
| Эксперт отдела планирования и оптимизации сети радиодоступа |  | Нугманов А.Х. |
| Начальник отдела планирования и оптимизации сети радиодоступа |  | Набиев Х.А |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель Директора департамента развития сети |  | Хасанов А.А. |
| Директор департамента развития сети |  | Цай В.Ю. |
| Директор департамента управления проектами |  | Салиев Н.Ш. |