НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Приложении №1

Форма коммерческого предложения

| № | Описание позиции | Технические требования | кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу с НДС | Итоговая сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор инструмента 142+6 pc | Посадочный квадрат: 1/4", 3/8", 1/2". Тип головок: 6-гранные, 12-гранные, Е-профиль, короткие. Комплектация: головки 1/4"короткие шестигранные 25 мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; головки 1/4"Е-профиль 25 мм: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8; биты 5/16"HEX 30 мм: 7, 8, 10, 12, 14 мм; биты 5/16"TORX 30 мм: T30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60; биты 5/16"SL 30 мм: 8, 10, 12 мм; биты 5/16"SPLINE 30 мм: М5, М6, М8, М10, М12; бита 5/16"РН 30 мм: РН.2, РН.3, РН.4; бита 1/4"PZ 25 мм PZ.2, PZ.3, PZ.4; трещотка 1/4"; рукоятка 1/4"145 мм; удлинители 1/4"50, 100, 150 мм; гибкий удлинитель 1/4"150 мм; кардан шарнирный 1/4"; головки 3/8"короткие 12-гранные 28 мм: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм; трещотка реверсивная шарнирная 3/8"; удлинители 3/8": 75, 150 мм; кардан шарнирный 3/8"; головки 1/2"короткие шестигранные 38 мм: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 36 мм (12-гранные: 27, 30, 32, 36 мм; усиленные: 17, 19, 21 мм); головки 1/2"Е-профиль 38 мм: Е10, Е12, Е14, Е16, Е20; головки свечные 1/2"16, 21 мм; трещотка 1/2"; вороток 1/2"Г-образный 260 мм; вороток шарнирный 1/2"430 мм; удлинители 1/2"75, 250 мм; кардан шарнирный 1/2"; переходник усиленный с 3/8"(F)*1/2"(M) с отверстием; переходник усиленный с 3/8"(F)*1/4"(M) с отверстием; бито держатель 1/2"(F)*5/16"(F) (HEX); ключи шестигранные Г-образные: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм; ключи разрезные: 8*10, 10*12, 11*13, 12*14, 17*19; ключи трещоточные накидные: 8*10, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19 мм; ключи комбинированные рожково-накидные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм; отвертки крестовые PН.1*40 мм, PH.2*150 мм; отвертки шлицевые SL.5.5*40мм, SL.6.5*100 мм; отвертки силовые: PH.2*100 мм, SL.6.5*150 мм; плоскогубцы 7"175 мм; бокорезы 7"175 мм; захват гейферный 10"250 мм; молоток с деревянной ручкой 300 гр. Пластиковый кейс с металлическими защелками. | 18 | К-т |  |  |
| 2 | Прецизионные кусачки боковые для электроники антистатические | Прецизионные твердосплавные лезвия, впаянные в кованую заготовку устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир Твердость твердосплавных резцов 80 - 83 HRC Клещи с твердосплавными лезвиями имеют значительно больший срок службы, чем инструмент с обычными лезвиями Постоянно хороший результат резания, т.к. перегрузка не ведет к деформации лезвий Большая экономия средств благодаря увеличенному сроку службы клещей Заострённая головка с маленькой фаской. Вес в граммах; 80. Головка; зеркально полированная. Ручки; с двухкомпонентными чехлами. Длина, мм; 120 mm. | 36 | шт |  |  |
| 3 | Кабелерез малый | Кабелерез для реза медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного. Закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой. С защитой для рук, регулируемый шарнир, винтовой, самофиксирующийся. внутренняя пружина, защищенная от загрязнения или ее утери. карта самообслуживания/ блистер. - Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный: 50mm² - Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный: Ø 15mm - AWG: 1/ 0 | 18 | Ш-т |  |  |
| 4 | Набор диэлектрических отверток | Отвертки диэлектрические E-Slim предназначены для проведения электромонтажных работ с крепежом типа SL/PH в установках и электрощитах под напряжением до 1000 Вольт. Серия E-Slim отличается от обычных отверток более тонкой и удлиненной рукояткой (на 30% тоньше и на 20% длиннее) и утонченной изоляцией стержня (на 50% тоньше), что обеспечивает безопасное рабочее расстояние и лучший обзор. Гладкая бесшовная ручка с мягким внешним покрытием. Стержень изготовлен из высококачественной инструментальной стали (CrMoV) дополнительно закаленной в масле и проходит по всей длине рукоятки. Все отвертки сертифицированы в соответствии с DIN EN 60900, который требует, чтобы каждый отдельный инструмент был протестирован под напряжением 10.000 Вольт. Состав набора: Отвертки SL 3,0x100 / 4,0x100 / 5,5x125; PZ 1x80 / PZ 2x100. | 18 | К-т |  |  |
| 5 | Ключ разводной 10" с раскрытием зева 32 мм, 250 мм HPM, CrV | Разводной ключ применяется для откручивания и затяжки гаек и болтов. Максимальный размер зева- 32 мм. Общая длина- 250 мм, 10". Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Губки имеют специальную насечку, делающей возможной работу с повреждёнными гайками с сорванными гранями. Рабочие поверхности дополнительно закалены, головки отшлифованы. Отклонение рабочих граней от оси ключа 15 град. Увеличенный раствор губок. Шкала для удобного позиционирования подвижной губки. Эргономичный дизайн для длительного неутомительного использования. Удобная рукоятка из мягкого пластика, снижающего скольжение в руке, с отверстием для подвешивания. На рукоятке указано направление вращения для достижения оптимального результата. | 18 | шт |  |  |
| 6 | Набор ключей трещоточных реверсивных (16пр) | Ключ трещоточнй реверсивный (12шт) 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм. Держатель головок (3шт) 1/4" (10мм.); 3/8" (13мм.); 1/2" (19мм.) Держатель бит 1/4"6-гр. (10мм.) Комплект должен содержать в себе: Ключи, Держатели головок, держатель бит и упакован в фирменную коробку с посадочными гнездами для каждой позиции. | 18 | К-т |  |  |
| 7 | Инструмент для обжима наконечников квадратного типа 0,2-25 мм² (Кримпер) | Для о прессовки гильзовых соединителей Четырехэлементная конструкция зажима, обеспечивающая быстрое, точное и равномерное обжатие коннектора Рабочий орган закален до уровня 44-47 HRC | 18 | шт |  |  |
| 8 | Цифровой тестер напряжения тока и сопротивления | Напряжение постоянного тока (В): 1000В ± (0,5% + 1) Переменное напряжение (В): 750V ± (1% + 3) Постоянный ток (А): 10А ± (1% + 2) Переменный ток (А): 10А ± (1,2% + 5) Сопротивление (Ω): 40MΩ 60MΩ 220MΩ ± (1% + 2) Емкость (F): 4000μF 220mF ± (3% + 5) Частота (Гц): 10Гц ~ 10МГц 10Hz ~ 220 МГц ± (0,1% + 4) Температура: От -40 ° C ~ 1000 ° С ± (1,2% + 3) -40 ° F ~ 1832 ° F ± (1,2% + 4) Пропускная способность (Гц): 45Hz ~ 400Hz Рабочий цикл: 0,1% ~ 99,9% √ Мощность: Батарея 9 В (6F22) Дисплей: 65мм х 43мм | 18 | К-т |  |  |
| 9 | Пресс-клещи для обжима наконечников | масса в сборе – 980 г; длина клещей – 240 мм (10 дюймов); габариты 280х125х50 мм; конфигурация обжима – клиновидная, трапецевидная, лепестковая, овальная; регулятор усилия прижима; блокировка храповика до завершения полного рабочего хода рукояток. Особенности набора Все комплекты обжимных инструментов размещаются в сумке из прочного Оксфорда 1680D. К чехлу прилагается ремень для крепления на руку и поясной ремень, удобные карманы служат для размещения запасных матриц или иных приспособлений. | 18 | К-т |  |  |
| 10 | ключ трещотка с набором головок и удлинителем | Набор инструментов состоит из 36 предметов в пластиковом кейсе. Инструменты изготовлены из хром-ванадиевой стали, имеют посадочный квадрат 3/8". Комплектация: Головки шестигранные, 17 штук: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм Трещотка 72-щелчковая Удлинители, 3 штуки: 75, 150, 225 мм Кардан шарнирный Адаптер для удлинителя 1/2"(F)x3/8"(M) Комбинированные ключи, 11 штук: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм | 18 | К-т |  |  |
| 11 | Аккумуляторный перфоратор | Общие характеристики Гарантийный срок 1 год Питание Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 4 Количество аккумуляторов в комплекте 2 шт. Технические особенности Количество скоростей работы 3 Дополнительная информация Тип крепления бура/сверла SDS-Plus Тип двигателя инструмента щеточный Доп. опции дрели/перфоратора Наличие реверса; Регулировка частоты вращения; Плавный пуск Частота ударов 4000 уд/мин Максимальное число оборотов 1100 об/мин Максимальная энергия удара 2.2 Дж Максимальная сила удара (Дж) 2.2 Способ питания инструмента от аккумулятора Максимальный диаметр сверления стали 13 мм Максимальный диаметр сверления дерева 25 мм Комплектация Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus; Прорезиненная дополнительная рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Ремень для переноски; 2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 4,0 А·ч); Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"; Пластиковый кофр. Габариты Вес без упаковки (кг) 2.9 кг | 18 | шт |  |  |
| 12 | Налобный фонарь на батарейках | Время работы, ч 4/8.5/31 Вес, кг 0.1 Тип налобный Цветовая температура, К 4000 Количество светодиодов/ламп, шт 2 Световой поток, Лм 350 Степень защиты IP52 Количество и напряжение элементов питания 3х1.5В Элементы питания AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) | 18 | шт |  |  |

Требования к Поставщику

Сроки поставки оборудования - ______________________________

Гарантийный срок - ________________________________________

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2024г.