3-ilova

- Uskunalarga texnik xizmat ko‘rsatishni o‘tkazishga doir talablar:

| Pretsizion konditsionerlash tizimlari uskunalariga texnik xizmat ko‘rsatish | Texnik xizmat ko‘rsatish turi | Konditsionerlar soni, dona | Yiliga texnik xizmat ko‘rsatishlar soni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Choraklik | 104 | 3 |
|  | Yillik |  | 1 |
|  | Qo‘shimcha |  | 2 |

- Liebert Hiross, Emerson, UNIFLAIR AMICO pretsizion konditsionerlash tizimlari uskunalarini ta’mirlash va almashtirish bo‘yicha ishlarni bajarish, Buyurtmachining talabnomalari asosida, texnik topshiriqqa ilova qilingan 1-ilovaga muvofiq hamda ushbu ilovaning 1-jadvalidagi rejalashtirilgan hajmlarga binoan amalga oshiriladi.*

Rejalashtirilgan hajm* Liebert Hiross, Emerson, UNIFLAIR AMICO pretsizion konditsionerlash tizimlari uskunalarini ta’mirlash va almashtirish bo‘yicha ishlarni bajarish uchun

1-jadval

| № | Ishlarning nomi | O‘lchov birligi | Soni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | dona | 57 |
| 2 | Ziehl-Abegg tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash | dona | 6 |
| 3 | Uniflair ichki blok markazdan qochma (sentobeg) ventilyatorini almashtirish | dona | 30 |
| 4 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | kg. | 18 |
| 5 | 3-sonli dalolatnomaga asosan: Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash | dona | 16 |
|  | 3-sonli dalolatnomaga asosan: Freon kommunikatsiyalari izolyatsiyasini tiklash (2 m). |  |  |
|  | 3-sonli dalolatnomaga asosan: R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha quyish) (25-kontur). |  |  |
|  | 3-sonli dalolatnomaga asosan: Freon konturini vakuumlash. |  |  |
|  | 3-sonli dalolatnomaga asosan: Sizib chiqish joyini izlash va bartaraf etish. |  |  |
| 6 | R407 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | kg. | 10 |
| 7 | R22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | kg. | 10 |
| 8 | Elektr qismini butlovchi buyumlarni almashtirmasdan kichik ta’mirlash | dona | 3 |
| 9 | Drenaj tizimini ta’mirlash | dona | 3 |
| 10 | Termoregulyatsiya ventili (TRV)ni almashtirish | dona | 6 |
| 11 | Markazdan qochma ventilyator elektr dvigateli uchun elektrolitik kondensatorni almashtirish (10mF, 450V) | dona | 70 |
| 12 | Yuqori bosim datchigini almashtirish | dona | 5 |
| 13 | Plant Watch PRO kontrollerining lokal tarmog‘ini tiklash va qayta sozlash | dona | 3 |
| 14 | Himod S20 — LWD suv sizib chiqish datchigini almashtirish | dona | 1 |
| 15 | Himod S20. Termoregulyatsiya ventilini (TRV) almashtirish. Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish. | dona | 3 |
| 16 | Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish | dona | 3 |
| 17 | HPM66UA — Ta’mirlash, Qo‘shimcha quyish | dona | 4 |
| 18 | Pretsizion konditsionerlarni demontaj qilish | dona | 20 |
| 19 | Pretsizion konditsionerlarni o‘rnatish (montaj qilish) | dona | 20 |
| 20 | Pretsizion konditsionerlarning tashqi bloklarini demontaj qilish | dona | 20 |

Uskunalarni ta’mirlash va almashtirish bo‘yicha bajariladigan ishlarning rejalashtirilgan hajmi (ishlarning nomi va turlari), ularni bajarish muddatlari va joyi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilishi mumkin. Bajariladigan ishlar hajmi Buyurtmachining talabnomasi va nuqsonli dalolatnoma (defektniy akt) asosida belgilanadi.

4-ilova

| 2021-2022 yillar uchun bajarilgan ishlarning tarixiy hajmi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Ishlarning turi | Konditsionerning nomi | Miqdori | O‘lch. birl. | O‘rnatish manzili / Maydonchalar |
| 1 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 102265 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
|  | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 |  |  |
| 2 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102303 | 1 | Xizmat | Buxoro sh., I. Mo‘minov ko‘chasi, 2a-uy |
|  | R-410a freoni bilan qo‘shimcha to‘ldirish |  |  | Freon va to‘ldirish xizmati |  |
| 3 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 098303 | 1 | Xizmat | Samarqand sh., Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 4 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102251 | 1 | Xizmat | Navoiy sh., Islom Karimov ko‘chasi, 3a-uy |
| 5 | R-410a freoni bilan qo‘shimcha to‘ldirish | Uniflair AMICO 102257 | 1 | Freon va to‘ldirish xizmati | Zarafshon sh., A. Temur ko‘chasi, 45-uy |
| 6 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102265 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 7 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 8 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098326 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., Кичик halqa yo‘li ko‘chasi, 2-uy |
|  | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098338 | 1 | Xizmat |  |
| 9 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 102251 | 1 | Xizmat | Samarqand sh., Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 10 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 11 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098279 UCV 098275 UCV 098323 UCV 098271 UCV 098274 | 5 | Xizmat | Andijon sh., Cho‘lpon shoh ko‘chasi, 2-uy |
| 12 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 102261 UCV 102294 | 2 | Xizmat | Urganch sh., Al-Beruniy ko‘chasi, 1-uy |
| 13 | Ilgari o‘rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish, sovuq suv PVX quvurlarini uzish va drenaj trassasini demontaj qilish, Tizimdan freonni idishga haydab olish | Uniflair AMICO | 8 | Xizmat | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 14 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 15 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Uniflair AMICO UCV 102265 | 1,6 | Freon va to‘ldirish xizmati | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 16 | Ventilyatorlar aylanish variatorini almashtirish | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | Almashtirish va xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 17 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A)-2 dona | Uniflair AMICO UCV 102263 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 18 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini almashtirish (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102299 | 1 | Almashtirish va xizmat ko‘rsatish | Buxoro sh., I. Mo‘minov ko‘chasi, 2a-uy |
| 19 | Boshqaruv mikroprotsessor platasi va displeyli terminalni (kontrollerni) almashtirish | Uniflair AMICO 098340 | 1 | Almashtirish va xizmat ko‘rsatish | Samarqand sh., Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 20 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A)-2 dona | Uniflair AMICO UCV 098314 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 21 | Ventilyatorlar aylanish variatorini almashtirish | Uniflair AMICO 102263 | 1 | Almashtirish va xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 22 | Ventilyatorlar aylanish variatorini almashtirish | Uniflair AMICO 102270 | 1 | Almashtirish va xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 23 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102269 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 24 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098314 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 25 | Freon bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Uniflair AMICO UCV 102260 | 1 | Xizmat | Samarqand sh., Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 26 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 27 | Freon bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Uniflair AMICO 102265 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 28 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 098312 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 29 | Freon bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Uniflair AMICO 102250 102281 102304 | 3 | Xizmatlar (almashtirish va xizmat ko‘rsatish) | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 30 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 098311 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 31 | Havo filtrini restavratsiya qilish | - | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 32 | Havo filtrini restavratsiya qilish | - | 1 | Xizmat | Andijon sh., Cho‘lpon shoh ko‘chasi, 2-uy |
| 33 | Havo filtrini restavratsiya qilish | - | 1 | Xizmat | Namangan sh., Uychi ko‘chasi, 232-uy |
| 34 | Freon bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish), filtr-quritgichni almashtirish, tizimni vakuumlash | Uniflair AMICO 098326 | 1 | Xizmatlar (almashtirish va xizmat ko‘rsatish) | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 35 | 8 dona konditsionerni montaj qilish | Uniflair AMICO | 8 | Xizmat | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 36 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 098337 102266 | 1 | Xizmat | Samarqand sh., Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 37 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102240 | 1 | Xizmat | Navoiy sh., Islom Karimov ko‘chasi, 3a-uy |
| 38 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102293 | 1 | Xizmat | Buxoro sh., I. Mo‘minov ko‘chasi, 2a-uy |
| 39 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102309 | 1 | Xizmat | Urganch sh., Al-Beruniy ko‘chasi, 1-uy |
| 40 | Havo filtrini restavratsiya qilish | - | 1 | Xizmat | Toshkent sh., Kichik halqa yo‘li ko‘chasi, 2-uy |
| 41 | Havo filtrini restavratsiya qilish | - | 1 | Xizmat | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 42 | 2 dona konditsionerni montaj qilish | Uniflair AMICO | 2 | Xizmat | Urganch sh., Al-Beruniy ko‘chasi, 1-uy |
| 43 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102214 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 44 | Freon bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish), tizimni vakuumlash | Uniflair AMICO 102267 | 1 | Xizmatlar (almashtirish va xizmat ko‘rsatish) | Toshkent sh., Uchtepa ko‘chasi, 13-uy |
| 45 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 098620 098322 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 46 | Drenaj pompasini almashtirish | Uniflair AMICO | 1 | Almashtirish va xizmat ko‘rsatish | Urganch sh., Al-Beruniy ko‘chasi, 1-uy |
| 47 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102305 102243 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 48 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair AMICO 102305 102243 | 2 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 49 | Drenajni ta’mirlash | - | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 50 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) | - | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |

| 2022-2023 yillar uchun bajarilgan ishlar hajmi (Obyektlar bo‘yicha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Ishlarning turi | Konditsionerning nomi | Miqdori | O‘lch. birl. | O‘rnatish manzili / Maydonchalar |
| 1 | Yuqori bosim datchigini almashtirish R22 freoni bilan to‘ldirish Termoregulirlovchi ventilni almashtirish Filtr-quritgichni almashtirish Tashqi va ichki blok korpuslarini qismlarga ajratish va yig‘ish Konditsioner tizimi konturini yuvish Yuvish freoni Freon konturini vakuumlash | Liebert Hiross va Emerson | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 2 | Kichik elektr ta’mirlash ishlari | Uniflair AMICO 102301 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 3 | Drenaj tizimini ta’mirlash |  | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 4 | Avval o‘rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish (ichki va tashqi bloklar, kronshteynlar, quvurlar, elektr simlari, kabelrostlar va h.k.). Ichki blokda freonni yig‘ish, quvurotkazgichlar, gaz quvurlari va bloklarning ulanish teshiklarini germetizatsiya qilish (zichlash), ichki bloklarni bino ichida ko‘chirish, ularni tashish va saqlash uchun qadoqlash hamda tayyorlash; Sovuq suv PVX quvurotkazgichlarini va drenaj trasasini demontaj qilish (jami 6 birlik). Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO (DES TB) markali 5-to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. Metizlar (mahkamlovchi buyumlar) Xladagent trasasini uzaytirish Bloklararo kabellar trasasini uzaytirish Sovuq suv PVX quvurotkazgichlarini montaj qilish va drenaj trasasini montaj qilish | Uniflair AMICO | 1 | Xizmat | Urganch sh., Al-Beruniy ko‘chasi, 1-uy |
| 5 | LWD suv sizib chiqish datchigini almashtirishTashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirishTashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish | Liebert Hiross va Emerson (Himod S20) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 6 | Termoregulirlovchi ventilni almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Tashqi va ichki blok korpuslarini qismlarga ajratish va yig‘ish Freon konturini vakuumlash R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Freon kommunikatsiyalari izolatsiyasini tiklash | Liebert Hiross va Emerson (Himod M25) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 7 | Plant Watch PRO kontrollerining lokal tarmog‘ini tiklash va qayta sozlash | - | 1 | Xizmat | Toshkent sh.Kichik halqa yo‘li ko‘chasi, 2-uy |
| 8 | Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO (DES TB) markali 1 ta to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. | Uniflair AMICO UCV102273 |  |  | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 9 | Sentrifuga (markazdan qochma) ventilyatori elektr dvigateli uchun elektrolitik kondensatorni almashtirish (10mF, 450V) | - | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh.Kichik halqa yo‘li ko‘chasi, 2-uy |
| 10 | Termoregulirlovchi ventilni almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Shreder klapanini almashtirish Tashqi va ichki blok korpuslarini qismlarga ajratish va yig‘ish Konditsioner tizimi konturini (freon quvurlari va issiqlik almashinuvchilarini) yuvish freoni bilan yuvish Yuvish freoni Freon konturini vakuumlash Freon konturini azot bilan quritish R-22 freoni bilan to‘ldirish (avval idishga quyib olingan freon bilan qo‘shimcha to‘ldirish) Freon kommunikatsiyalari izolatsiyasini tiklash Xladagentni (freonni) tizimdan idishga haydab olish (chiqarib olish) Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish Logometrik bosim datchigini almashtirish | Liebert Hiross va Emerson | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 11 | Yuqori bosim datchigini almashtirish | Liebert Hiross va Emerson (Himod S20) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 12 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash Magistral quvurotkazgichini mahkamlash | Liebert Hiross va Emerson (Himod M25) | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 13 | Harorat va namlik datchigini almashtirish Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (Ziehl-Abegg A6E500-BB05-09) R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Xladagentni (freonni) tizimdan idishga haydab olish (chiqarib olish) Freon konturini vakuumlash R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Liebert Hiross va Emerson (HPSC14) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 14 | Termoregulirlovchi ventilni almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Shreder klapanini almashtirish Tashqi va ichki blok korpuslarini qismlarga ajratish va yig‘ish Freon konturini vakuumlash Freon konturini azot bilan quritish R-22 freoni bilan to‘ldirish (11-satrga muvofiq, avval idishga quyib olingan freon bilan qo‘shimcha to‘ldirish) Freon kommunikatsiyalari izolatsiyasini tiklash Xladagentni (freonni) tizimdan idishga haydab olish (chiqarib olish) | Liebert Hiross va Emerson (HPM66UA) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 15 | Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO (DES TB) markali 1 ta to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. | Uniflair AMICO | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 16 | Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO (DES TB) markali 1 ta to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. Xladagent trasasini uzaytirish Bloklararo kabellar trasasini uzaytirish | Uniflair AMICO | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 17 | Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO (DES TB) markali 1 ta to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. | Uniflair AMICO | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 18 | Displeyni almashtirish (ta’mirlash) R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Drenaj tizimini ta’mirlash Drenaj pompasini almashtirish | Liebert Hiross va Emerson Ichki bl. HSPE14 Seriya №8867910001 Tashqi bl. HPSC14 Seriya №8867920002 Ichki bl. HSPE14 Seriya №8868030001 Tashqi bl. HPSC14 Seriya №8868050001 Ichki bl. Himod M25 Seriya №5045680004 Tashqi bl. HCE-49 Seriya №40406840004) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 19 | Yuqori bosim datchigini almashtirish (DBK 38.7bar) R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Yuqori bosim datchigini almashtirish (DBK 38.7bar) R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Liebert Hiross va Emerson (Ichki bl. HPMM66UA Seriya №9003570001 Tashqi bl. HBE-99(LH)CU/AL Seriya №2006440001001 Ichki bl. HPMM66UA Seriya №900358002 Tashqi bl. HBE-99(LH)CU/AL Seriya №200661690001003) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |

| 2023–2024-yillar uchun bajarilgan ishlar hisoboti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Ishlarning turi | Konditsionerning nomi | Miqdori | O‘lch. birl. | O‘rnatish manzili / Maydonchalar |
| 1 | Sentrifuga (markazdan qochma) ventilyatori elektr dvigatelini almashtirish | RPM Hungaria Type 11U07500 230V 300W 1300/min (Uniflair AMICO) | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 2 | Ilgari o‘rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish (ichki va tashqi bloklar, kronshteynlar, quvurlar, elektr simlari, kabelrostlar va h.k.), freonni tashqi blokda yig‘ish, quvurotkazgichlar, gaz quvurlari va bloklarning ulanish teshiklarini germetizatsiya qilish (zichlash), ichki bloklarni bino ichida ko‘chirish, ularni tashish va saqlash uchun qadoqlash hamda tayyorlash. | - | 9 | Xizmat | Samarqand sh.Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 3 | Termoregulirlovchi ventilni (TRV) almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Freon konturini vakuumlash R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash (opressovka) Tashqi blok ventilyatori aylanish tezligi regulyatorini almashtirish Termoregulirlovchi ventilni (TRV) almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Freon konturini vakuumlash R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash (opressovka) Logometrik bosim datchigini almashtirish Freon konturini vakuumlash Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash (opressovka) R-407A freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Liebert Hiross va Emerson | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 4 | Freon konturini vakuumlash (224-poz.) |  | 1 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |
|  | R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) (224-poz.) |  | 25 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |
|  | Freon kommunikatsiyalari izolatsiyasini tiklash (232-poz.) |  | 2 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |
|  | Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash |  | 1 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |
| 4 | Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO markali bitta to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. | Uniflair AMICO | 6 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) | Samarqand sh.Pochtovaya ko‘chasi, 9-uy |
| 6 | Kompressorni yumshoq ishga tushirish blokini almashtirish | Emerson | 1 | almashtirish + xizmat ko‘rsatish | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 7 | Freon sizib chiqish joyini qidirish va bartaraf etish | Liebert Hiross va Emerson | 1 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
|  | Freon konturini vakuumlash | Liebert Hiross va Emerson | 1 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |
|  | R-22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Liebert Hiross va Emerson | 25 | Kontur (almashtirish + xizmat ko‘rsatish) |  |
|  | Freon kommunikatsiyalari izolatsiyasini tiklash | Liebert Hiross va Emerson | 2 | Metr (almashtirish + xizmat ko‘rsatish) |  |
|  | Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash (opressovka) | Liebert Hiross va Emerson | 1 | Kontur (almashtirish + xizmat ko‘rsatish) |  |
| 8 | Buyurtmachi talablariga muvofiq loyiha hujjatlarini ishlab chiqish. Ekspertiza va ekspert xulosasini olishni hisobga olgan holda. | Buyurtmachi talablariga muvofiq loyiha hujjatlarini ishlab chiqish. Ekspertiza va ekspert xulosasini olishni hisobga olgan holda. | 1 | Loyiha/Albom (xizmat ko‘rsatish) | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 9 | Ilgari o‘rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish (ichki va tashqi bloklar, kronshteynlar, quvurlar, elektr simlari, kabelrostlar va h.k.). Freonni ichki blokda yig‘ish, quvurotkazgichlar, gaz quvurlari va bloklarning ulanish teshiklarini germetizatsiya qilish (zichlash), ichki bloklarni bino ichida ko‘chirish, ularni tashish uchun qadoqlash va tayyorlash. | Uniflair AMICO pretsizion konditsionerlari uchun | 3 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) | Qarshi sh. |
|  | Ilgari demontaj qilingan Uniflair AMICO markali bitta to‘plam pretsizion konditsionerini standart montaj qilish va ishga tushirish (pusk-naladka), quyidagilarni hisobga olgan holda: tashqi blok, ichki blok, 10 metrgacha bo‘lgan kommutatsiya kabellari bilan birga freon quvurlari, 10 metrgacha bo‘lgan drenaj chiqishi, 10 metrgacha bo‘lgan elektr ta’minoti quvvat kabeli. |  | 1 | Jamlanma (almashtirish + xizmat ko‘rsatish) |  |
|  | Sentrifuga ventilyatori elektr dvigateli uchun elektrolitik kondensatorni (10 mkF, 450 V) almashtirish |  | 1 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |
|  | RS485 ketma-ket interfeys platasini almashtirish |  | 1 | dona (almashtirish + xizmat ko'rsatish) |  |

2023-yil sentabrdan 2024-yil martgacha bo‘lgan davr uchun presion konditsionerlar bo‘yicha bajarilgan ishlarning qo‘shimcha hajmi.

| № | Ishlarning nomi | O‘lchov birligi | Miqdori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) – (guruh kuchi bilan) | dona | 57 |
| 2 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) – (guruh kuchi bilan) | dona | 5 |
| 3 | Markazdan qochma ventilyator elektr dvigateli uchun elektrolitik kondensatorni almashtirish (10mF, 450V) – (guruh kuchi bilan) | dona | 60 |

| 2024–2025-yillar uchun bajarilgan ishlarning tarixiy hajmi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Ishlarning turi | Konditsionerning nomi | Miqdori | O‘lch. birl. | O‘rnatish manzili / Maydonchalar |
| 1 | Oldin o‘rnatilgan konditsionerlarni (ichki va tashqi bloklarni) demontaj qilish Plant Watch PRO kontrolleri lokal tarmog‘ini tiklash va qayta sozlash. Oldin o‘rnatilgan konditsionerlarni (tashqi bloklarni) demontaj qilish | Uniflair Amico) | 6 | Xizmat | г.Андижан проспект Чулпон,дом 2 |
| 2 | Oldin o‘rnatilgan konditsionerlarni (ichki va tashqi bloklarni) demontaj qilish, Oldin demontaj qilingan Uniflair AMICO (DES TB) markali presion konditsionerining 1 ta jamlanmasini standart montaj qilish va ishga tushirish-sozlash: Tashqi blok va ichki blokni hisobga olgan holda Plant Watch PRO kontrolleri lokal tarmog‘ini tiklash va qayta sozlash. | (Uniflair Amico) | 6 | Xizmat | Qarshi sh. |
| 3 | Freon sizib chiqishini aniqlash va bartaraf etish R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 4 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 4 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Samarqand sh. |
| 5 | Yuqori bosim datchigini almashtirish | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 6 | Yuqori bosim datchigini almashtirish R22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Himod S20 | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 7 | Oldin o‘rnatilgan konditsionerlarni (ichki va tashqi bloklarni) demontaj qilish Metallokonstruksiya Uskunalarni montaj joyigacha tashish (50 km.gacha bo‘lgan masofaga) Avtokran xizmati (1 soat) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Toshkent sh., ATS 234 |
| 8 | Kompressorni almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash (opressovka) R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 9 | Freon sizib chiqishini aniqlash va bartaraf etish Freon konturini vakuumlash R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Toshkent sh., A. Temur ko‘chasi, 24-uy |
| 10 | Havo filtrini restavratsiya qilish (filtrlovchi material) | (Uniflair Amico) | 7 | Xizmat | Andijon sh. |
| 11 | Freon sizib chiqishini aniqlash va bartaraf etish Freon konturini vakuumlash R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Andijon sh. |
| 12 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 3 | Xizmat | Buxoro sh. |
| 13 | Freon sizib chiqishini aniqlash va bartaraf etish Freon konturini vakuumlash R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Navoiy sh. |
| 14 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Samarqand sh. |
| 15 | Freon sizib chiqishini aniqlash va bartaraf etish Freon konturini vakuumlash R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Toshkent sh. |
| 16 | Freon sizib chiqishini aniqlash va bartaraf etish Freon konturini vakuumlash R22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | Himod M25 | 1 | Xizmat | Toshkent sh. |
| 17 | Kompressorni almashtirish Filtr-quritgichni (freonli) almashtirish Freon konturini azot bilan bosim ostida sinash (opressovka) R22 freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Toshkent sh. |
| 18 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) | (Uniflair Amico) | 1 | Xizmat | Urganch sh. |

2024-yil sentabrdan 2025-yil martgacha bo‘lgan davr mobaynida presion konditsionerlar bo‘yicha bajarilgan ishlarning qo‘shimcha hajmi.

| № | Ishlar nomi | O‘lchov birligi | Miqdori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tashqi blok ventilyatori elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7A) – (guruh kuchi bilan) | dona | 62 |
| 2 | R410a freoni bilan to‘ldirish (qo‘shimcha to‘ldirish) – (guruh kuchi bilan) | dona | 8 |
| 3 | Sentrifuga ventilyatori elektr dvigateli uchun elektrolitik kondensatorni almashtirish (10mF, 450V) – (guruh kuchi bilan) | dona | 12 |