| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| __________________________________ |  |
| ________________ | Абдурахманов А.А. |
| (подпись) |  |
| «__»____________2026 г. |  |

Техническое задание на закупку коммутаторов для организации транспортого доступа для SmallCell

IP-2026-TT-07

для нужд ООО «UMS»

город Ташкент

2026 год

Оглавление

1.	Общие сведения	2

1.1 Описание товаров	2

1.2 Цель приобретения товаров	3

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	3

1.4 Сведения о новизне	3

2.	Страхование товаров	4

3.	Общие требования к Исполнителю	4

4.	Требования к количеству оборудования	4

7.1.  Общие требования	6

7.2 Требования к функциям и техническим параметрам оборудования.	7

8.	Требования по доставке	12

9.	Требования по комплектации	12

10.	Требования к обслуживанию и эксплуатации оборудования	12

11.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	14

12.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	14

13.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	14

14.	Требования по документации	15

15.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	16

16.	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара	19

17.	Дополнительные требования	20

18.	Перечень принятых сокращений	20

19.	Перечень приложений	21

- Общие сведения

1.1 Описание товаров

В рамках данного Технического задания Исполнителю предлагается разработать Техническое решение и предоставить Коммерческое предложение на поставку L3 коммутаторов indoor и оutdoor исполнения для организации транспортной сети уровня доступа (Access) ООО «UMS».

Оборудование должно обеспечивать агрегацию и транспорт пользовательского и служебного трафика базовых станций малой мощности (Small Cell), а также интеграцию с существующей транспортной сетью оператора.

1.2 Цель приобретения товаров

Целью проекта является развитие транспортной инфраструктуры уровня доступа для поддержки Small Cell с обеспечением:

- увеличения плотности подключения базовых станций;

- обеспечения требуемой пропускной способности (включая 4G/5G трафик);

- минимизации задержек (low latency transport);

- повышения отказоустойчивости узлов доступа;

- поддержки современных L2/L3 сервисов (VLAN, MPLS, QoS);

- снижения CAPEX/OPEX за счёт использования компактных решений.

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

Основанием для реализации проекта является:

- рост количества базовых станций малой мощности (Small Cell);

- увеличение плотности трафика в городской среде;

- требования к низким задержкам и высокой доступности для 4G/5G;

- необходимость масштабируемого и компактного решения уровня доступа.

Существующая архитектура транспортной сети ориентирована преимущественно на макро-сайты и не оптимизирована под массовое подключение Small Cell.

Для реализации концепции Small Cell требуется внедрение компактных, энергоэффективных L3 устройств с поддержкой:

- 10GE uplink интерфейсов;

- синхронизации (SyncE/PTP);

- QoS и сегментации трафика.

Реализация проекта позволит создать масштабируемую и отказоустойчивую транспортную среду для развития сети в торговых центрах и точках установки Small Cell.

1.4 Сведения о новизне

Все поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в эксплуатации, не проходило ремонт, не подвергалось замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповреждённой упаковке изготовителя, снабжённой соответствующими атрибутами, подтверждающими его подлинность. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Все поставляемое оборудование должно быть произведено не ранее 6 месяцев до момента поставки.

- Страхование товаров

Страхование оборудования и материалов является ответственностью Исполнителя до момента подписания Заказчиком акта Приёмки по качеству всего оборудования, в рамках реализации проекта.

- Общие требования к Исполнителю

Общие требования к исполнителю:

- Иметь готовое техническое решение системы оборудования транспортной сети, отвечающее требованиям данного ТЗ;

- Исполнитель должен иметь опыт успешно реализованных проектов, аналогичных (сопоставимых) по объёму капитальных вложений и перечню оборудования, внедряемых в рамках настоящего ТЗ.»

- Исполнитель должен предоставить информацию по перечню осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объёма и привлекаемых специалистов (обоснование формирования стоимости оказываемых услуг).

- Иметь необходимые статусы авторизации и партнерства у производителей оборудования и материалов, которые определены к поставке согласно данного ТЗ;

- Иметь в г. Ташкенте постоянное представительство, которое будет нести ответственность по всем вопросам и на весь период реализации проекта, гарантийного и пост-гарантийного периода. Представительство г. Ташкенте должно выполнять функцию сервисного центра, обеспечить техническую поддержку и гарантировать принятие, отправку на ремонт неисправного оборудования или его замену на месте на протяжение всего жизненного цикла оборудования.

- Требования к количеству оборудования

В рамках коммерческого предложения Исполнитель обязан предложить оборудование в объёме не менее указанного в настоящем разделе, а также в разделе технических требований к оборудованию.

Поставка осуществляется по двум типам устройств:

| Тип устройства | Назначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| L3 switch indoor или outdoor формата | Организация транспортной сети уровня доступа (Access / Small Cell) | 10шгт. |

Первичные технические параметры конфигураций варианта indoor:

| Параметр | Access |
| --- | --- |
| Пропускная способность (full duplex) | ≥100 Гбит/с |
| Резервирование критических компонентов | БП - не менее 2 шт., горячее резервирование |
| Плотность интерфейсов (с учётом расширения) | 10GE/1GE≥4; 1GE ≥8; |
| Тип оптических трансиверов | SFP+/oSFP/eSFP, одномод, ≥10 км |
| Форм-фактор | 1U, крепление в стойку 19" |

Первичные технические параметры конфигураций варианта outdoor:

| Параметр | Access |
| --- | --- |
| Пропускная способность (full duplex) | ≥20 Гбит/с |
| Резервирование критических компонентов | БП - не менее 2 шт. |
| Плотность интерфейсов (с учётом расширения) | 10GE/1GE≥2; 1GE ≥6; |
| Тип оптических трансиверов | SFP+/oSFP/eSFP, одномод, ≥10 км |
| Форм-фактор | Исполнение без установки в стойку, настенное крепление и/или DIN-рейка |

- Требования к сервисным услугам

Общие положения

В рамках данного ТЗ Исполнитель должен предложить компактные L3 коммутаторы (indoor и outdoor исполнение), предназначенные для использования в транспортной сети уровня доступа .

Исполнитель обязан оказать сервисные услуги в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Состав и содержание сервисных услуг включают проектирование, внедрение, интеграцию, тестирование и ввод в эксплуатацию сетевого оборудования и сервисов.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, техническими стандартами и требованиями Заказчика.

Состав сервисных услуг:

Планирование сети (HLD/LLD Design):

- Разработку высокоуровневого (HLD) и низкоуровневого (LLD) дизайна сети;

- Разработку схем физических подключений для новых сетевых элементов, а также актуализацию схем для заменяемого оборудования;

- Разработку логических схем функционирования сервисов;

- Подготовку и верификацию таблиц сопоставления портов;

- Документирование всех физических и логических подключений;

- Разработку технических решений по интеграции нового оборудования в существующую сеть;

- Разработку и подготовку скриптов интеграции;

- Разработку технических решений по миграции сервисов;

- Разработку и подготовку скриптов миграции.

Технический надзор за установкой оборудования (HW Supervision):

- Контроль соответствия установки оборудования технической документации и требованиям производителя;

- Контроль корректности выполнения монтажных и соединительных работ в соответствии с утвержденным проектом;

- Консультационную и техническую поддержку персонала, выполняющего монтаж оборудования.

Пуско-наладочные работы (Commissioning):

- Установку и настройку системного и прикладного программного обеспечения;

- Проверку работоспособности и совместимости установленного программного обеспечения;

- Обновление программного обеспечения до рекомендованных версий (при необходимости);

- Конфигурацию оборудования в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Интеграция (Integration):

- Подключение нового оборудования к действующей сети Заказчика;

- Обеспечение корректного взаимодействия всех компонентов системы;

- Интеграцию оборудования с существующими сетевыми сервисами и системами.

Предварительные приемо-сдаточные испытания

(Preliminary Acceptance Tests, PAT):

- Разработку и согласование программы и методики испытаний;

- Проведение тестирования оборудования и программного обеспечения в различных режимах эксплуатации;

- Проверку функциональных характеристик, производительности и надежности;

- Оформление протоколов испытаний и подготовку отчетной документации;

- Устранение выявленных несоответствий (при наличии) до проведения окончательной приемки.

По результатам выполнения работ Исполнитель обязан предоставить комплект технической документации, включающий:

- схемы HLD/LLD;

- таблицы портов и подключений;

- конфигурационные файлы и скрипты;

- отчеты по тестированию;

- исполнительную документацию.

- Объем сервисных услуг

Объем сервисных услуг определяется настоящим техническим заданием и включает выполнение полного комплекса работ по проектированию, внедрению, интеграции, тестированию и вводу в эксплуатацию сетевого оборудования и сервисов.

Сервисные услуги оказываются в отношении поставляемого оборудования в следующем объеме:

Уровень доступа (Access):

- разработка проектной документации (LLD/HLD Design);

- технический надзор за установкой оборудования (Supervision / шеф-монтаж);

- установка программного обеспечения, горизонтальная/вертикальная интеграция и пуско-наладочные работы (SW Installation, Integration, Commissioning);

- проведение предварительных приемо-сдаточных испытаний (Preliminary Acceptance Tests, PAT)

В рамках данного ТЗ Исполнитель обязан обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных разделом «Состав сервисных услуг», для каждого объекта.

Работы, выходящие за пределы указанного объема, подлежат оформлению отдельным договором с Заказчиком.

- Требования к оборудованию транспортной сети

7.1.  Общие требования

| № | Требование заказчика |
| --- | --- |
|  | Оборудование должно размещаться в существующих аппаратных ООО «UMS». |
|  | Оборудование не должно требовать постоянного присутствия обслуживающего персонала. |
|  | Оборудование должно быть новым, соответствовать международным стандартам электробезопасности и нормам Республики Узбекистан. |
|  | Исполнитель поставляет оборудование с последней версией программного обеспечения (ПО), официально объявленной к реализации и обязуется поддерживать установленную версию ПО сроком не менее 8 лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  | Исполнитель обязуется обеспечить Заказчика запасными частями, необходимыми для нормального технического обслуживания и производства замен на срок не менее десяти (10) лет при условии их оплаты по соответствующей цене. Указанный десятилетний период исчисляется с даты подписания настоящего контракта на поставку оборудования. В случае прекращения производства запчастей, предоставляемых в рамках подписанного Контракта, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика минимум за шесть (6) месяцев до предполагаемой даты снятия с производства, с тем, чтобы Заказчик имел возможность своевременно закупить дополнительное количество указанных запасных частей. |
|  | Интеграция с существующей системой управления через открытые интерфейсы (NETCONF/YANG, SNMP, syslog). |
|  | В случае возникновения ситуации, когда аппаратная часть предложения не может соответствовать требованиям будущих релизов программного обеспечения, Исполнитель должен предоставить предложение по опциям сохранения первоначальных инвестиций. |
|  | Инсталляция оборудования производится без специальных требований по предварительной конфигурации. |
|  | Манипуляции с оборудованием должны быть доступны без дополнительного оригинального инструмента. |
|  | Любое требование по расширению или реконфигурации, включая загрузку нового программного обеспечения должно производиться без потери сервиса. |
|  | Исполнитель должен предоставить описание и частоту выходов основных релизов программного обеспечения. Данное описание должно включать описание стандартных и опциональных возможностей программного обеспечения на ближайшие три года. |
|  | Исполнитель предоставляет информацию о возможной структуре и процедуре управления запасными частями, с указанием стоимости решения. |
|  | Все работы на действующем оборудовании Исполнитель выполняет только после согласования со специалистами ООО «UMS». |
|  | Оборудование на момент поставки — полностью работоспособно, без ограничений по лицензиям. |

7.2 Требования к функциям и техническим параметрам оборудования.

| № | Параметры шасси(indoor) | Критерии |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность шасси (full duplex): ≥100 Гбит/с(indoor); | Критично |
|  | Архитектура и форм-фактор: 1U 19", монтаж в стойку или шкаф (indoor) | Критично |
|  | Резервирование критических компонентов: БП ≥2 шт. DC -48V и/или AC 220V hot-swap(indoor) | Критично |
|  | Плотность интерфейсов (суммарно): 10GE/GE ≥4 GE≥8(indoor); | обязательно |
|  | Энергопотребление (полная конфигурация): не более 50 Вт | обязательно |
|  | Диапазон рабочей температуры от -0С° до +55С°(indoor), -40 С° до +60 С°(outdoor) | обязательно |
|  | Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации | обязательно |
|  | Оборудование должно поддерживать работу с оптическими модулями типов SFP+ и SFP. | обязательно |
|  | Функционал устройства должен быть доступен в полном объеме без необходимости активации дополнительных лицензий. Не допускается использование лицензий RTU (Right-to-Use) для расширения пропускной способности интерфейсов. | обязательно |
|  | Производительность |  |
|  | Минимальная пропускная способность на шасси, в режиме full duplex ≥95 Mpps(indoor); | обязательно |
|  | Количество MAC записей в FIB 16000 | обязательно |
|  | Количество ARP записей 8000 | обязательно |
|  | Количество одновременно работающих VLAN 4094 | обязательно |
|  | Количество VRF 256 | обязательно |
|  | Количество MPLS меток 16000 | обязательно |
|  | Количество VLL (xconnect) 512 | обязательно |
|  | Количество MST инстансов 16 | обязательно |
|  | Количество маршрутов IPv4 FIB на слот/ на устройство 128К | обязательно |
|  | Количество маршрутов IPv4 RIB на слот / на устройство 256К | обязательно |
|  | Количество маршрутов VPNv4 на слот / на устройство 64К | обязательно |
|  | Количество маршрутов IPv6 FIB на слот / на устройство 64К | обязательно |
|  | Количество маршрутов IPv6 RIB на слот / на устройство 128К | обязательно |
|  | Количество маршрутов VPNv6 на слот / на устройство 32К | обязательно |
|  | Количество ipv4 multicast маршрутов 1000 | обязательно |
|  | Скорость записи в FIB маршрутов в секунду 5k/s | обязательно |
|  | Количество mac фильтров, IPv4 фильтров 8k | опционально |
|  | Количество LAG в системе 32 LAGs | обязательно |
|  | Количество портов в одной LAG не менее 16 | обязательно |
|  | Количество направлений для ECMP 16 для OSPF и ISIS v4/v6 | обязательно |
|  | Количество сессий зеркалирования трафика (mirror) 5 | обязательно |
|  | Поддержка BFD для протоколов ISIS, OSPF, BGP | обязательно |
|  | Поддержка фрэймов Ethernet II, IEEE 802.3, IEEE,802.2, IEEE 802.1q на всех поддерживаемых Ethernet интерфейсах | обязательно |
|  | Поддержка инкапсуляции VXLAN | опционально |
|  | Поддержка Ethernet Link aggregation (LACP) по IEEE 802.3ad, 802.1ax для всей поддерживаемой номенклатуры портов | обязательно |
|  | Поддержка MC-LAG | опционально |
|  | Поддержка передачи по LAG c MTU не менее чем 9192 | опционально |
|  | Устройство должно поддерживать Jumbo фреймы 9192 | опционально |
|  | Поддержка ECMP | обязательно |
|  | Возможность равномерной балансировки IP/MPLS трафика внутри LAG по любому количеству интерфейсов 32 | обязательно |
|  | Возможность равномерной балансировки IP/MPLS трафика при ECMP | обязательно |
|  | Per-flow балансировка | опционально |
|  | Возможность использования полей ip заголовка (src_ip, dst_ip) для хеша при балансировке трафика | опционально |
|  | Возможность использования полей src_port и dst_port tcp/udp заголовка в комбинации с полями ip заголовка (src_ip, dst_ip) для хеша при балансировке | опционально |
|  | На IP интерфейсе должна быть возможность установки в ручном режиме размера IP MTU | обязательно |
|  | Количество логических L3 интерфейсов на физический порт >=64 | обязательно |
|  | Поддержка формирования LAG/Port-Channel с использованием интерфейсов различной скорости (1GE / 10GE ) в составе одного логического агрегированного интерфейса, при условии корректной балансировки трафика и штатной работы LACP | опционально |
|  | Система контроля и управления (СКУ) оборудования должна обеспечивать: |  |
|  | Графическое управление сервисами и соединениями. | опционально |
|  | Контроль параметров уровня сервиса в сети (SLA). | обязательно |
|  | Средства для сбора и анализа статистики об объёме и загруженности направлений сетевым трафиком. | обязательно |
|  | Автоматический сбор информации о сети, определение ее топологии, доступное пользователю администрирование и настройка. | обязательно |
|  | Одновременную поддержку программного обеспечения системы управления различных типов маршрутизаторов производителя. | опционально |
|  | Аварийную визуальную индикацию при выходе из строя какого-либо элемента системы. | обязательно |
|  | Предоставление информации о состоянии IP/MPLS сети в режиме реального времени. | обязательно |
|  | Операционная система маршрутизаторов должна быть построена по модульному принципу. | опционально |
|  | Программное обеспечение, управляющее устройством Control Plane, должно быть реализовано в виде совокупности независимых процессов операционной системы. Эти процессы должны иметь возможность перезапуска во время работы без перезагрузки устройства. | обязательно |
|  | Операционная система должна включать в себя элементы архитектуры, позволяющие менять настройки без перезагрузки. | обязательно |
|  | Маршрутизаторы должны поддерживать транзакционный режим изменения конфигурации с сохранением предыдущих версий и возможностью возврата к ним. Возврат к предыдущим версиям должен инициироваться оператором при помощи команд CLI (Command line interface). | обязательно |
|  | Средство управления должно быть рассчитано на круглосуточный непрерывный режим работы | обязательно |
|  | Программное обеспечение средства управления должно быть надежным в работе и не вызывать нарушений в работе аппаратуры при своем отключении или при выходе из рабочей программы. | обязательно |
|  | Должны быть предусмотрены средства контроля, диагностики и восстановления программно-технического комплекса средства управления при его отказах и сбоях. | обязательно |
|  | Поддержка интерфейсов управления и сбора данных по протоколам gNMI и gRPC. | обязательно |
|  | Аварии и предупреждения оборудования |  |
|  | Все модули, блоки-питания и другие устройства должны иметь различные уровни информационных сообщений. | обязательно |
|  | Поддержка отправки syslog: - Syslog UDP - Syslog TCP - Syslog over TLS | обязательно |
|  | Визуальная индикацию при возникновении аварии. | обязательно |
|  | Выдача информации по SNMP запросу на основе MIB. | обязательно |
|  | Поддержка SNMP v2c, v3: - GET / WALK запросы - traps - informs - vendor MIB - standard MIB-II / IF-MIB / ENTITY-MIB / HOST-RESOURCES-MIB | обязательно |
|  | Возможность записи логов на локальный диск для последующего его просмотра | обязательно |
|  | Возможность отображения в CLI текущих аварий и проблем на оборудовании. | обязательно |
|  | Через CLI должна отображаться информация: - текущие активные аварии; - исторические аварии; - предупреждения; - журнал событий; - состояние модулей; | обязательно |
|  | Все аварийные события должны иметь: - дату; - время; - timezone; - milliseconds (желательно); - source module; - severity; - event ID. | обязательно |
|  | Протоколы и функции |  |
|  | Поддержка протокола Internet Protocol Version 4 (RFC791) | обязательно |
|  | Поддержка протокола Internet Protocol Version 6 RFC2460, RFC3513, RFC4443, RFC6177 | обязательно |
|  | Поддержка Transmission Control Protocol (RFC793/ RFC 1323) | обязательно |
|  | Поддержка User Datagram Protocol (RFC768) | обязательно |
|  | Поддержка Domain Name Service клиент для функционала разрешения имен. | опционально |
|  | Поддержка Address Resolution Protocol (RFC826) | обязательно |
|  | Поддержка Network Time Protocol (RFC958) | обязательно |
|  | Поддержка IP Fast Reroute/ LFA FRR | обязательно |
|  | Поддержка Remote LFA | обязательно |
|  | Поддержка фильтрации трафика на входящем и исходящем направлении на основе Access Control List (ACL) IPv4/IPv6 по параметрам: IP адрес назначения/ источника, TCP/UDP порт назначения/источника, protocol number, опции и т.д., также по TTL | обязательно |
|  | Поддержка фильтрации трафика на входящем и исходящем направлении на основе MAC фильтра. Поля ethernet заголовка: тип ethernet (EthernetII, LLC SNAP), dst_mac, src_mac, eth-type, dsap, ssap | обязательно |
|  | Количество route policy | обязательно |
|  | Сетевое управление |  |
|  | Поддержка ААА от TACACS+ через GRT, RADIUS, LDAP / Active Directory (желательно) | обязательно |
|  | Возможность настройки всего функционала из режима командной строки CLI через SSHv2 | обязательно |
|  | Поддержка функциональности сommit/rollback | обязательно |
|  | Поддержка локальной базы пользователей с разными уровнями разрешения выполнения команд | обязательно |
|  | Role Based Access Control (RBAC) с возможностью создания пользовательских ролей. | обязательно |
|  | Возможность назначения прав отдельно на: -просмотр конфигурации; -изменение конфигурации; -перезагрузку; -обновление ПО; -просмотр логов; -выполнение диагностики. | обязательно |
|  | Посредством CLI должна быть обеспечена максимальная возможность управления физическими и логическими интерфейсами. | обязательно |
|  | На интерфейсе должна быть статистика по интерфейсу: - Количество полученных фрэймов - Количество отправленных фрэймов - Количество отброшенных фрэймов - Количество фрэймов принятых с ошибкой - Количество пакетов и байтов переданных и принятых по интерфейсу - Размер очереди in/out - В случае если интерфейс оптический, необходимо отображение уровни оптического сигнала (Tx, Rx) с нормированными значениями - Поддержка отображения времени последнего изменения состояния интерфейса (Up/Down). - Поддержка максимальный и минимальный трафик переданных и принятых по интерфейсу Эта информация должна быть доступна через CLI, а так же через SNMP и Telemetry | обязательно |
|  | Поддержка работы с оборудованием по протоколу NETCONF | обязательно |
|  | Наличие YANG моделей для данного оборудования | обязательно |
|  | Наличие документированных интерфейсов для возможности настройки всего функционала со стороны внешнего контроллера сетевой фабрики | обязательно |
|  | Статические протоколы маршрутизации |  |
|  | Поддержка IPv4 статических маршрутов | обязательно |
|  | Поддержка IPv6 статических маршрутов | обязательно |
|  | Поддержка multicast IPv4 статических маршрутов | опционально |
|  | Поддержка multicast IPv6 статических маршрутов | опционально |
|  | Возможность добавления описания на каждый статический маршрут | обязательно |
|  | Возможность изменения административной дистанции статического маршрута. | обязательно |
|  | Поддержка статических маршрутов с более чем двумя next-hop | обязательно |
|  | Поддержка статических маршрутов, когда в качестве next-hop указан адрес не находящийся непосредственно на роутере (indirect nexthop ) | обязательно |
|  | Поддержка механизма BFD для статических маршрутов. | обязательно |
|  | Поддержка редистрибьюции в протоколы ISIS, OSPF, BGP | обязательно |
|  | OSPF |  |
|  | Поддержка Open Shortest Path First (OSPF) Version 2 по RFC 2328 | обязательно |
|  | Поддержка OSPF Stub Router Advertisement RFC6987 | обязательно |
|  | Поддержка OSPF Traffic-engineering RFC 3630 | обязательно |
|  | Поддержка модификации аттрибутов маршрута (Cost, Tag, Metric Type 1/2) | обязательно |
|  | Поддержка редистрибьюции в/из протоколов ISIS, BGP | обязательно |
|  | Поддержка возможности изменения административной дистанции OSPF/OSPFv3 маршрутов | обязательно |
|  | Количество OSPFv2 инстансов ≥4 | обязательно |
|  | Количество OSPF интерфейсов в системе 64 | обязательно |
|  | Количество OSPF соседств в системе ~200 | обязательно |
|  | Количество OSPFv2 маршрутов ≥5k | обязательно |
|  | Количество OSPFv2 LSA ≥20k | обязательно |
|  | Количество OSPFv3 маршрутов ≥20k | обязательно |
|  | Количество OPSFv3 LSA ≥20k | обязательно |
|  | Segment Routing |  |
|  | Подержка SRv4 | опционально |
|  | Подержка SRv6 | опционально |
|  | Подержка протокола Netconf | опционально |
|  | Поддержка BGP для оверлей-сервисов SRv6 | опционально |
|  | Поддержка BGP IPv4/v6 Global Routing Table | опционально |
|  | Поддержка BGP-LU (Labeled Unicast) | опционально |
|  | Поддержка IPv6 BGP-LU (Labeled Unicast) | опционально |
|  | Поддержка OSPF Segment Routing | опционально |
|  | Поддержка конфигурации политик маршрутизации | опционально |
|  | Поддержка инвентаризации системы | опционально |
|  | Поддержка телеметрии | опционально |
|  | Поддержка Topology Independent Loop-Free Alternatives (TI-LFA) для быстрой защиты и восстановления от сбоев на уровне линии или узла | опционально |
|  | Поддержка L3VPN, EVPN | обязательно |
|  | Поддержка SRv6 по стандартам IETF . | опционально |
|  | Поддержка L3VPN-сервисов через SR-MPLS | опционально |
|  | Поддержка L3 и L2 VPN | обязательно |
|  | Поддержка централизованного управления (SDN) | опционально |
|  | Поддержка интеграции с внешними SDN контроллерами через стандартные интерфейсы (NETCONF/YANG, REST API, gNMI/gRPC) | опционально |
|  | Поддержка синхронизации времени | обязательно |
|  | Поддержка обнаружения/измерения асимметрии задержки | обязательно |
|  | Поддержка Boundary Clocks класса C/D | опционально |
|  | Поддержка восстановления источника синхронизации времени при отказе | опционально |
|  | Поддержка накопленной временной ошибки цепочки граничных часов класса D | опционально |
|  | Поддержка фазы удержания с улучшенной поддержкой Sync-E | опционально |
|  | Поддержка безопасности PTP over MACsec | обязательно |
|  | Реализация Flex Algo для OSPF | опционально |
|  | Поддержка SR MPLS OAM (Operations, Administration, and Maintenance) | опционально |
|  | Поддержка SR-MPLS SR-TE Traffic Engineering | опционально |
|  | Поддержка SR MPLS Performance Measurement | опционально |
|  | Поддержка Inter-AS Option B и Inter-AS Option C в соответствии с RFC 4364 | опционально |
|  | Поддержка LDP and SR Interworking | опционально |
|  | Поддержка Seamless BFD (S-BFD) | опционально |
|  | Поддержка Anycast-SID | опционально |
|  | ISIS |  |
|  | Поддержка ISIS по RFC 1142 и RFC 1195/ RFC7142 | опционально |
|  | Поддержка редистрибюции между разными уровнями ISIS маршрутов RFC 5302 | обязательно |
|  | Поддержка HMAC-MD5 аутентификации RFC5304/ RFC2104/ RFC3567 | опционально |
|  | Поддержка ISIS для IPv6 по RFC 5308 | обязательно |
|  | Поддержка ISIS TE RFC5305 | обязательно |
|  | Поддержка предотвращения Blackhole в ISIS RFC3277 | обязательно |
|  | Поддержка ISIS multi-topology RFC 5120 | обязательно |
|  | Поддержка редистрибьюции между протоколами OSPF, BGP | обязательно |
|  | Поддержка установка приоритета при DIS механизме | обязательно |
|  | Количество ISIS инстансов >=4 | обязательно |
|  | Количество isis соседств >=100 | обязательно |
|  | Количество IPv4 ISIS маршрутов на систему >=20k | обязательно |
|  | Количество IPv6 ISIS маршрутов на систему >=20k | обязательно |
|  | MPLS |  |
|  | Поддержка MPLS спецификации RFC3031 | обязательно |
|  | Обработка MPLS TTL по RFC3443 | обязательно |
|  | Поддержка ICMP для MPLS RFC4950 | обязательно |
|  | Поддержка LDP FRR c ISIS в качестве IGP | опционально |
|  | Поддержка LDP FRR c OSPF в качестве IGP | опционально |
|  | Поддержка RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels RFC3209 | опционально |
|  | Поддержка Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels RFC4090 | опционально |
|  | Поддержка Pseudowire setup LDP RFC 4447 | обязательно |
|  | Поддержка PW control word RFC4385 | опционально |
|  | Поддержка применения affinity bits и srlg для построения rsvp-te lsp | опционально |
|  | Поддержка auto-bandwidth для rsvp-te lsp | опционально |
|  | Поддержка igp shorcut с использованием mpls lsp | опционально |
|  | Поддержка FA через igp shortcut для ISIS и OSPF | опционально |
|  | Поддержка транспорта LDP через FA igp shortcut (ldporsvp) с ISIS в качестве IGP | обязательно |
|  | Поддержка транспорта LDP через FA igp shortcut (ldporsvp) c OSPF в качестве IGP | обязательно |
|  | Поддержка включения/выключения ttl propagation для ip трафика в GRT и L3VPN | опционально |
|  | Количество терминируемых на устройстве RSVP-TE LSP Headend , Tailend - 2k | опционально |
|  | Количество T-LDP сессий - 128 | обязательно |
|  | Количество LDP FEC 4k | обязательно |
|  | BGP |  |
|  | Поддержка BGPv4 RFC4271 | обязательно |
|  | Поддержка OSPF и OSPFv3 в BGP/MPLS L3VPN. | обязательно |
|  | Поддержка BGP в случаях 6PE и 6VPE. | опционально |
|  | Поддержка 4х байтовых AS | обязательно |
|  | Возможность изменения MRAI | опционально |
|  | Возможность изменения административной дистанции на маршрутах external/internal/local routes. | обязательно |
|  | Возможность использования BGP peer-group | обязательно |
|  | Поддержка BGP labeled unicast | опционально |
|  | Поддержка функционала BGP RR | обязательно |
|  | Поддержка функционала BGP dampening | обязательно |
|  | Поддержка функционала MP-BGP | обязательно |
|  | Поддержка TCP аутентификации по RFC 5925 | обязательно |
|  | Поддержка функционала быстрого выключения BGP сессии в сторону eBGP соседа в случае, когда интерфейс в сторону соседа перешел в состояние DOWN (аналог bgp fast external fallover) | обязательно |
|  | Поддержка функционала удаления приватной AS перед анонсированием другим AS. | обязательно |
|  | Поддержка механизма TTL security | обязательно |
|  | Поддержка BFD для BGP | обязательно |
|  | Поддержка редистрибьюции в протоколы ISIS, OSPF | обязательно |
|  | Поддержка BGP ORF | обязательно |
|  | Возможность устанавливать BGP TCP MSS | опционально |
|  | Поддержка BGP multipath (ibgp, ebgp) | обязательно |
|  | Поддержка BGP best external | обязательно |
|  | Поддержка BGP ADD-PATH | обязательно |
|  | Поддержка добавления AS в AS-PATH. | обязательно |
|  | Поддержка EVPN | обязательно |
|  | Поддержка interAS optA/B/C для v4/v6 L3VPN | опционально |
|  | Поддержка interAS optA/B/C для L2VPN | опционально |
|  | Количество BGP соседств ≥100 | обязательно |
|  | Количество BGP маршрутов ≥512 (IPv4) / ≥256(IPv6) | обязательно |
|  | Количество labeled unicast BGP маршрутов (ipv4/ipv6) ≥512/≥256 | обязательно |
|  | Сервисы |  |
|  | Поддержка H-VPLS, т.е. возможность включать pw без split horizon | опционально |
|  | Поддержка VPLS, BGP-AD and LDP Signalling | опционально |
|  | Поддержка VLL (cross-connect) | опционально |
|  | Поддержка PW cross-connect (pw switching) для VLL | опционально |
|  | Автоматическая генерация RT community для EVPN сервисов. | обязательно |
|  | Поддержка multihoming средствами EVPN. | опционально |
|  | Поддержка multihoming средствами MC-LAG | опционально |
|  | Поддержка Integrated Routing and Bridging in EVPN. (draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-05) | опционально |
|  | Поддержка symmetric mode из draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-05 | опционально |
|  | Поддержка STP для L2VPN/BD, возможность отключения | опционально |
|  | Возможность ограничения количества mac адресов на AC в L2VPN/BD | обязательно |
|  | Возможность ограничить размер MAC таблицы в L2VPN/BD | обязательно |
|  | Возможность включения/выключения mac learning, drop unknown в L2VPN/BD | обязательно |
|  | Возможность задать aging time для fdb в L2VPN/BD | обязательно |
|  | Поддержка BGP/MPLS IP VPNs RFC4364 | обязательно |
|  | Возможность задать принцип выделения mpls метки для mp-bgp анонса в L2/L3VPN- per vrf/per next hop/per prefix | опционально |
|  | Возможность сделать статическую запись в arp cache как для L3VPN, так и для GRT | обязательно |
|  | Поддержка proxy arp на сервисных интерфейсах | обязательно |
|  | Возможность использовать HQOS на сервисных интерфейсах | обязательно |
|  | Поддержка BFD на сервисных интерфейсах | обязательно |
|  | Поддержка OSPF на сервисных интерфейсах | опционально |
|  | Поддержка BGP на сервисных интерфейсах | опционально |
|  | Поддержка PIM на сервисных интерфейсах | опционально |
|  | Поддержка VRRPv3 для IPv4 и IPv6 (RFC5798) на сервисных интерфейсах | обязательно |
|  | Поддержка urpf check strict и loose для ipv4/v6 для L3VPN и для GRT | опционально |
|  | Поддержка IGMP snooping на сервисных интерфейсах в L2VPN/BD | обязательно |
|  | Поддержка MLD snooping на сервисных интерфейсах в L2VPN/BD | опционально |
|  | Поддержка dhcpv4/v6 сервер на сервисных интерфейсах | опционально |
|  | Поддержка dhcpv4/v6 relay на сервисных интерфейсах | обязательно |
|  | Поддержка dhcp snooping на сервисных интерфейсах. | обязательно |
|  | Возможность организации route leak для ipv4/v6 из L3VPN в GRT | опционально |
|  | Возможность организации route leak для ipv4/v6 из GRT в L3VPN | опционально |
|  | Поддержка urpf check strict и loose для ipv4/v6 для L3VPN и для GRT | опционально |
|  | QoS |  |
|  | Мин. Количество output очередей на порт >=8 | обязательно |
|  | Количество ACLv4 8 k | обязательно |
|  | Количество ACLv6 2k | обязательно |
|  | Возможность маркировки входящего трафика по полю dscp | обязательно |
|  | Возможность маркировки исходящего трафика по полям MPLS TOS, IP DSCP, | обязательно |
|  | Возможность маркировки входящего трафика на основе ip acl | обязательно |
|  | Поддержка обработки очередей по алгоритму wrr, drr, или тп с возможностью выделения минимум двух очередей в качестве PQ | обязательно |
|  | Поддержка технологии wred в очередях | обязательно |
|  | Поддержка HQOS | обязательно |
|  | Multicast сервисы |  |
|  | Поддержка static RP | обязательно |
|  | Поддержка RP discovery | обязательно |
|  | Поддержка group to RP mapping | обязательно |
|  | Поддержка SSM | обязательно |
|  | Поддержка Multicast BGP [RFC2858] | обязательно |
|  | Поддержка резервирования RP (Anycast-RP) [RFC3446] | обязательно |
|  | Поддержка протоколов PIM-SSM | обязательно |
|  | Поддержка Multicast VPN | опционально |
|  | Указать метод репликации мультикаст трафика | обязательно |
|  | Поддержка Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM ) RFC4601, RFC4602 | обязательно |
|  | Поддержка Anycast-RP Using Protocol Independent Multicast (PIM) RFC4610 | обязательно |
|  | Поддержка IGMPv2 | обязательно |
|  | Поддержка IGMPv3 | обязательно |
|  | Поддержка режима ingress replication для сервисов EVPN | обязательно |
|  | Поддержка протоколов управления и мониторинга |  |
|  | Поддержка протокола контроля и управления SNMP (v.2, v.2c, v.3) | обязательно |
|  | Возможность определения состояния физических компонент оборудования (блоки питания, вентиляторы, температура, состояние карт, состояние портов, состояние логических компонент, таблиц маршрутизации) с помощью SNMP средствами MIB | обязательно |
|  | Возможность определения нескольких серверов управления SNMP (не менее 2-х) | обязательно |
|  | Возможность задания адресов назначения SNMP trap (не менее 2-х) | обязательно |
|  | Поддержка syslog (не менее 2-х серверов) | обязательно |
|  | Поддержка управления через SSH | обязательно |
|  | Возможность определения нескольких серверов TACACS+/RADIUS (не менее 2-х) для аутентификации и авторизации CLI пользователей | обязательно |
|  | Автоматическое переключение на локальную базу пользователей при не ответе TACACS+/RADIUS серверов | обязательно |
|  | Возможность ограничения доступа по telnet, SSH, SNMP на основе фильтров | обязательно |
|  | Коммутация и протоколы маршрутизации IPv6 |  |
|  | Поддержка адресации IPv6 | обязательно |
|  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | обязательно |
|  | Поддержка OSPF для IPv6 [rfc2740] | обязательно |
|  | Поддержка BGP для IPv6 [rfc2545][rfc4659] | обязательно |
|  | Поддержка двойного стека (IPv4-IPv6) (Уточнить что имеет ввиду вендор) | обязательно |
|  | Сертификация продукта |  |
|  | Предлагаемое оборудование должно иметь сертификацию CE2.0 не ниже. | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно иметь аутентификацию MEF3.0. | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно иметь сертификат CC, подтверждающий соответствие Уровню Обеспечения Оценки 2 или выше. | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно успешно взаимодействовать с другими поставщиками через отчет EANTC за 2024 и 2025 годы | обязательно |
|  | Безопасность |  |
|  | Возможность фильтрации пакетов, поступающих на центральный процессор по протоколам (ARP, CLNS, ISIS, OSPF, IP и тп), IP полям, TCP/UDP портам | обязательно |
|  | Возможность ограничения потока пакетов (pps), отфильтрованных описанным выше фильтром, поступающих на центральный процессор. | обязательно |
|  | Поддержка использования ACL IPv4/IPv6 для ограничивания доступа к операционной системе по Telnet, SSH, SNMP | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно поддерживать Limit CPU Impact of Data Plane Traffic, а также белый и черный список для Data Plane Traffic | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно поддерживать протокол сеанса CAR для отключения всех сессий при атаке только одного сеанса.Сеанс CAR может изолировать разных соседей одного протокола, чтобы предотвратить прерывание протокола, вызванное взаимным влиянием. | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно поддерживать macsec, чтобы обеспечить безопасную передачу данных для пошаговых устройств | обязательно |
|  | Предлагаемая серия оборудования должна поддерживать интеллектуальное решение O&M оптического волокна с выделенной оптикой, которая может обеспечить локализацию неисправностей оптического волокна без ежегодного обнаружения на объекте. | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно поддерживать функцию обнаружения шлейфа маршрута ISIS/OPSF/BGP во избежание нестабильности маршрута и прерывания обслуживания. | обязательно |
|  | Предлагаемое оборудование должно поддерживать ISIS/OPSF/NTP authentication-mode hmac-sha256, исключая использование проприетарной цепочки ключей или других методов. | обязательно |
|  | Протоколы синхронизации |  |
| 1. | RFC 5905. Network Time Protocol version 4. Protocol and Algoritm Specification | обязательно |
| 2. | RFC 2030. Simple Network Time Protocol version 4 | опционально |
| 3. | Поддержка частотно-фазовой синхронизации по GPS | обязательно |
|  | Дополнительно |  |
| 1. | Поддержка eCPRI и протоколов Front Haul (больше информаций и наличие их в Road Map ) | опционально |
| 2. | Поддержка IPsec | опционально |

| № | Параметры шасси(outdoor) | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производительность шасси (full duplex): ≥20Гбит/с(outdoor) | Критично |
| 2. | Архитектура и форм-фактор: настенное исполнение и/или DIN-рейка(outdoor) | Критично |
| 3. | Резервирование критических компонентов: БП не менее 2шт.(outdoor) | Критично |
| 4. | Плотность интерфейсов (суммарно): 10GE/GE≥2, 1GE≥6(outdoor) | обязательно |
| 5. | Энергопотребление (полная конфигурация): не более 50Вт | обязательно |
| 6. | Диапазон рабочей температуры от -0С° до +55С°(indoor), -40 С° до +60 С°(outdoor) | обязательно |
| 7. | Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации | обязательно |
| 8. | Оборудование должно поддерживать работу с оптическими модулями типов SFP+ и SFP. | обязательно |
| 9. | Функционал устройства должен быть доступен в полном объеме без необходимости активации дополнительных лицензий. Не допускается использование лицензий RTU (Right-to-Use) для расширения пропускной способности интерфейсов. | обязательно |
| - | Производительность |  |
| 1. | Минимальная пропускная способность на шасси, в режиме full duplex); 25Mpps(outdoor) | обязательно |
| 2. | Поддержка PoE | обязательно |
| 3. | Поддержка VLAN ≥4094 | обязательно |
| 4. | Поддержка STP/RSTP/MSTP | обязательно |
| 5. | Поддержка QoS | обязательно |
| 6. | Поддержка IGMP и IGMP Snooping | обязательно |
| 7. | Поддержка L3. статическая маршрутизация, OSPF. | обязательно |
| 8. | Поддержка MPLS | опционально |
| 9. | Поддержка LAG. LACP (не менее 8 групп, до 8 портов в группе). | обязательно |
| 10. | Управление. CLI, SNMP v2/v3, Web. | обязательно |
| 11. | Надёжность (MTBF) ≥200 000 часов | обязательно |
| 12. | Устойчивость к внешним воздействиям. вибрации, ЭМП (IEC 61850 / IEEE 1613 или аналог). | обязательно |

- Требования по доставке

Все новое оборудование, поставляемое в рамках требований данного технического задания, должно иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую его защиту и предохраняющую от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами.

- Требования по комплектации

Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Исполнителем на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:

- Контракт №;

- Место назначения груза;

- Грузополучатель;

- Грузоотправитель;

- Наименование Товара;

- Номер места/общее количество мест;

- Вес брутто/вес нетто (кг);

- Габариты (длина ширина высота).

Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке.

- Требования к обслуживанию и эксплуатации оборудования

Обслуживание оборудования:

| № | Требование заказчика |
| --- | --- |
|  | Оборудование должно иметь возможность функционировать без физического вмешательства обслуживающего персонала. |
|  | Оборудование должно иметь встроенные интерфейсы для обслуживающего персонала в случае нарушения функционирования сетевого управления. |
|  | Должна быть предусмотрена возможность загрузки программного обеспечения как удаленно через систему управления, так и через локальный интерфейс с помощью персонального компьютера. |
|  | При удаленном доступе к системе не должна ограничиваться функциональность интерфейса обслуживания (оператор должен иметь возможность удаленно выполнять все команды без исключения, доступные при локальном доступе). |
|  | В случае возникновения проблем при загрузке программного обеспечения (патчей, изменений кода), должна сохраняться возможность вернутся к первоначальной версии программного обеспечения без влияния на активных абонентов. |
|  | Процесс загрузки программного обеспечения должен гарантировать возобновление нормального функционирования после загрузки. |
|  | Исполнитель должен предоставить для аппаратных платформ детализацию (алгоритм) процесса обновления/установки патчей/внесение корректировок кода. |
|  | Исполнитель должен внедрить функционал, который позволяет логировать, и анализировать причины перезагрузки оборудования. Лог файлов должны сохраняться в системе на протяжении 90 дней. |
|  | Исполнитель должен внедрить функционал системы по контролю над временем перезагрузки оборудования. Например, в случае возникновения незначительных нарушений функционирования системы, произвести перезагрузку в период времени, когда абонентская нагрузка будет минимальна. |
|  | Исполнитель должен предоставить данные по времени полной и частичной перезагрузке элементов (предоставить временные промежутки в зависимости от глубины перезагрузки, а также при блокировании/разблокировании элементов). |
|  | Оборудование должно иметь функции анализа и проверки на наличие ошибок всех используемых протоколов. |

Условия эксплуатации оборудования:

| № | Требование заказчика |
| --- | --- |
|  | Электропитание: постоянное напряжение -48 В DC/220В AC, двухлучевая схема подключения |
|  | Защитное заземление корпуса и внутренних компонентов в соответствии с нормами электробезопасности |
|  | Сохранение работоспособности при потере напряжения на одной из линий двухлучевой схемы питания |
|  | Независимость работоспособности от разности потенциалов между линиями двухлучевой схемы питания |
|  | Встроенная защита от короткого замыкания и импульсных перенапряжений по входу питания |
|  | Допустимые отклонения напряжения: ±20% Uном (400 мс), ±40% Uном (5 мс) |
|  | Использование кабелей питания в негорючей изоляции и оболочке (класс LSZH или эквивалент) |
|  | Использование кабелей питания в негорючей изоляции и оболочке (класс LSZH или эквивалент) |
|  | Рабочая температура: 0…+55°C; влажность: 5–85% (без конденсации) |
|  | Условия хранения: -20…+50°C, влажность 5–95% (IEC 60721-3, класс 3K3/3K5) |
|  | Механическая устойчивость: вибрации и ударные нагрузки (IEC 60721-3, класс 3M3) |
|  | Акустический шум: ≤30 дБ (Access на расстоянии 1 м (IEC 61672) |
|  | Нагрузка на пол при полной конфигурации: ≤400 кг/м² |
|  | Высота размещения: до 1000 м над уровнем моря без деградации эксплуатационных характеристик |
|  | Предоставление расчётов: тепловыделение, требования к охлаждению, потребляемая мощность (номинальная/максимальная), номиналы автоматических выключателей |
|  | Предоставление расчётов: тепловыделение, требования к охлаждению, потребляемая мощность (номинальная/максимальная), номиналы автоматических выключателей |
|  | Поставка автоматических выключателей требуемого номинала при их отсутствии у Заказчика |

- Требования к расходам на эксплуатацию товара

Покупаемое оборудование должно быть интегрировано в существующую сеть и обслуживаться без дополнительных расходов.

В течение 3 (трёх) лет после запуска оборудования не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала, в обозначенный период должна быть реализована только путём обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей.

В случае возникновения ситуации, когда аппаратная часть предложения не может соответствовать требованиям будущих релизов программного обеспечения, Исполнитель должен предоставить предложение по опциям сохранения первоначальных инвестиций.

Исполнитель в своё предложение должен включить запасные части на активное оборудование в соответствии с требованиями Заказчика. Состав должен быть согласован с Заказчиком.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Исполнитель в течение реализации тестирования гарантирует, что всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

Заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование должны быть предоставлены Заказчику не позднее трёх месяцев с даты поставки.

Исполнитель самостоятельно и за свой счёт производит всю необходимую сертификацию оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан.

Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан.

Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Оборудование и материалы должны быть поставлены одной поставкой, в срок не более 90 календарных дней со дня осуществления предоплаты со стороны Заказчика в соответствии с подписанным договором/контрактом на поставку оборудования.

Поставка Продукции осуществляется Исполнителем на таможенный склад г.Ташкента на условиях DAP ИНКОТЕРМС-2020.

Исполнитель несет ответственность за подготовку и предоставление документов, необходимых для таможенной очистки и сопровождающих груз, а именно:

- транспортная накладная - 1 оригинал и 2 копии;

- Инвойс - 2 оригинала и 2 копии;

- Упаковочный лист – 1 оригинал и 1 копия;

- Сертификат качества (1 копия), выданный Производителем;

- Сертификат страны происхождения Товара, выпущенный на имя Покупателя - 1 оригинал и 2 копии.

- Экспортная грузовая таможенная декларация – Электронный вариант-1 оригинал или копия

- Сертификат соответствия товара -1 оригинал в электронном виде.

Если до начала поставки соответствующий сертификат(ы) не может быть предоставлен, то Исполнительом на момент прибытия Оборудования в пункт назначения предоставляется гарантийное письмо органа сертификации, либо сам сертификат если он будет получен к тому времени. Сертификация осуществляется за счёт собственных средств Исполнителя.

В случае несвоевременного предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель обязан возместить документально подтверждённые расходы, связанные с таможенной очисткой, декларированием и хранением Товара.

Поставляемое оборудование должно быть полностью укомплектовано, работоспособно, и готово к установке и вводу в эксплуатацию на площадке Заказчика. Не допускается поставка оборудования частями, узлами, отдельными комплектами.

Исполнитель должен гарантировать соответствие качества и характеристик оборудования и его компонентов требованиям технического задания и нести ответственность перед Заказчиком за выявленные в оборудовании недостатки.

При обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования Исполнитель должен обеспечить замену дефектного оборудования за свой счёт.

- Требования по документации

Исполнитель обязан предоставить на электронном или бумажном носителях техническую и монтажную документацию на русском или английском языках, содержащую:

- Детальную конфигурацию и технические характеристики оборудования (число и типы интерфейсов каждого элемента, максимальная производительность каждого элемента, шаг расширения, номинальные для поставляемой конфигурации оборудования величины электропотребления и тепловыделения);

- Общее описание оборудования;

- Функциональное описание (описание модулей, функциональных блоков, программного обеспечения);

- Максимальные и рабочие величины электропотребления, тепловыделения;

- Руководство по эксплуатации.

- Описание и частоту выходов основных релизов программного обеспечения. Данное описание должно включать описание стандартных и опциональных возможностей программного обеспечения на ближайшие три года;

- Детальную конфигурацию и технические характеристики оборудования (число и типы интерфейсов каждого элемента, максимальная производительность каждого элемента, шаг расширения, номинальные для поставляемой конфигурации оборудования величины электропотребления и тепловыделения);

- Перечень (спецификацию) поставляемого оборудования и программного обеспечения.

- Описание отдельных устройств и программ;

- Максимальные и рабочие величины электропотребления, тепловыделения, нагрузки на пол;

- Руководство по эксплуатации, в том числе – Task manual (описание команд), описание счетчиков, статистики и пр.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

| № | Требование заказчика |
| --- | --- |
|  | Исполнитель предоставляет детальное описание концепции необходимых отчетов по функционированию оборудования и структурированный набор параметров для формирования отчетов, необходимых для отслеживания функционирования системы. |
|  | Исполнитель предоставляет детальное описание концепции необходимых отчетов по отслеживанию лицензионных ключевых точек, и отчётов необходимых для формирования трафиковой модели абонентов необходимой для расчёта оборудования. |
|  | Исполнитель должен описать, как ухудшение производительности оборудования отражается в отчетах. |
|  | Исполнитель должен предоставить необходимые требования к компетенции персонала ООО «UMS», обслуживающего данное оборудование. |
|  | До момента передачи, Исполнитель отвечает за поддержку и обслуживание оборудования. |
|  | Гарантийный срок истекает не ранее чем через 36 месяцев от даты подписания Акта приемки по качеству предлагаемого оборудования в целом. |
|  | Срок гарантийных обязательств Исполнителя будет исчисляться от даты подписания акта приемки по количеству поставляемого оборудования (включая ЗИП) и ПО (с учетом всех необходимых обновлений, которые должны быть, включены в предложение). |
|  | Акт приемки по качеству подписывается после положительного тестирования и настройки оборудования интегрированной в сеть в рамках поставленного решения. |
|  | Исполнитель должен предоставить определения (классификацию) критических, значительных, средних и незначительных (critical, major, minor, non service affecting) событий, влияющих на сервис в соответствии с каждым типом оборудования. |
|  | Исполнитель должен предоставить условия и стоимость для отдельных услуг послегарантийной сервисной технической поддержки. |
|  | В гарантийную и послегарантийную техническую поддержку должны быть включены следующие услуги: - Услуги ремонта и замены неисправного оборудования. - Техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО. - Консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования. - Регулярное предоставление и установка Исполнителем пакетов Программных коррекций. - Предоставление обновленных информационных материалов (документации). - Оказание поддержки в периоды повышенной нагрузки (в случае необходимости по требованию Заказчика присутствие специалистов Исполнителя на технологических площадках). - Периодическая профилактическая диагностика и обследование оборудования не менее двух раз в год, а также при подготовке к дням наибольшей нагрузки (праздники, маркетинговые акции и т.п.). |
|  | Исполнитель должен предоставить на согласования Заказчика методику определения размеров штрафных санкций, в зависимости от качества предоставляемых услуг. |
|  | Исполнитель обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО и оборудования. |
|  | Исполнитель обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО и оборудования сторонних производителей (входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования). |
|  | Срок гарантии на модули, предоставленные для замены неисправных, составляет не менее 3 года и в любом случае не должен заканчиваться ранее срока окончания гарантии на оборудование, частью которого они являются. |
|  | Исполнитель обязуется в гарантийный период за счет собственных средств и своими силами организовать работу локального центра технической поддержки, интегрированного в систему технической поддержки Исполнителя. |
|  | Исполнитель обязуется обеспечить наличие достаточного числа квалифицированных сотрудников сервисного центра (имеющих документы, подтверждающие квалификацию), в том числе авторизованных на техническую поддержку (не менее трех). |
|  | Исполнитель обязуется компенсировать все затраты Заказчика, связанные с ремонтом и устранением неисправности, в случае, если Заказчик понесет такие затраты в гарантийный период. |
|  | Учасник должен предложить условия и цены на сервисную техническую поддержку оборудования в после гарантийный период с применением двухуровневого механизма: 1. Первая линия - аварийная поддержка; 2. Вторая линия – консультационная поддержка для более детальной проработки проблем, которые не смогла решить первая линия. |
|  | Исполнитель подтверждает возможность ремонта или замены неисправных частей поставляемого оборудования, его технической поддержки и поддержки поставляемого ПО в течение не менее 6 лет после истечения срока гарантии или предлагает свои условия по послегарантийной поддержке и ремонту оборудования, снятого с производства. |
|  | Исполнитель должен предоставить алгоритм передачи и возврата из ремонта дефектного/неисправного оборудования: |
|  | Исполнитель должен указать периодичность вывоза в ремонт. Указать периодичность в днях. |
|  | Исполнитель должен указать минимальный размер партии вывоза в ремонт. Указать минимальный размер (если имеются ограничения). |
|  | Исполнитель должен указать сроки возврата из ремонта (не более 90 календарных дней с момента официальной отправки оборудования Исполнителю). Указать срок в календарных днях. |
|  | Исполнитель обязуется при необходимости организовать удаленную техническую поддержку через VPN. |
|  | Исполнитель обязуется при необходимости по требованию Заказчика обеспечить присутствие на сайте специалиста во время аварии, оказание технической и консультационной поддержки для решения проблем, принять следующую классификацию приоритетов: |
|  | Приоритет «Критичный». Данному приоритету соответствуют проблемы, серьезно влияющую на функциональность контроллеров, приводящие к полной их неработоспособности или любой ее части, которая вызывает полную потерю эксплуатационных качеств и отказ в обслуживании абонентов (как полный, так и частичный), которую невозможно устранить средствами альтернативной обработки, корректировки или обходным способом. |
|  | Приоритет «Высокий». Данному приоритету соответствуют проблемы, не являющиеся Критическими ошибками, которые, тем не менее, выражаются в существенном влиянии на функциональность и производительность контроллеров и вызывают серьезное влияние на работу ПО и аппаратной части, техобслуживание и администрирование, и требующие непосредственного внимания. |
|  | Приоритет «Средний». Данному приоритету соответствуют Проблемы, вызывающие определенные неполадки в работе контроллеров и сильно не сказывающиеся на производительности и возможности технического обслуживания. |
|  | Приоритет «Низкий». Данному приоритету соответствуют Проблемы, незначительно ослабляющие функциональность контроллеров и незначительно влияющие на возможности технического обслуживания. |
|  | Консультации. Данному приоритету соответствуют: - различные виды внутренних ошибок, не оказывающих влияния на работу контроллеров; - отсутствие документации на отдельные функции и элементы; - консультации по вопросам эксплуатации; - обращение Покупателя к Исполнителю с целью получить дополнительную консультационную информацию |
|  | Исполнитель обязуется обеспечить следующие сроки оказания услуг по технической поддержке в гарантийный период: |
|  | Приоритет «Критичный»: - доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году; - время реагирования: до 30 минут (с момента обращения); - временное решение: до 4-х часов (с момента обращения); - полное решение: до 1-го месяца (с момента обращения). |
|  | Приоритет «Высокий»: - доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году; - время реагирования: до 30 минут (с момента обращения); - временное решение: до 8-ми часов (с момента обращения); - полное решение: до 1-го месяца (с момента обращения). |
|  | Приоритет «Средний»: - доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году; - время реагирования: до 60 минут (с момента обращения); - временное решение: до 2-х дней (с момента обращения); - полное решение: до 2-х месяцев (с момента обращения). |
|  | Приоритет «Низкий»: - доступность: 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 8 часов в день (с 09:00 до 18:00 по времени оператора); - время реагирования: до 60 минут (с момента обращения); - полное решение: до 3-х месяцев (с момента обращения). |
|  | Предоставить описание механизма эскалации аварий. |
|  | Предоставить сроки разработки и инсталляции программных коррекций, устраняющих текущие проблемы и недостатки. |
|  | Исполнитель обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком. |
|  | Исполнитель должен обеспечить детализацию запросов и ответов на них с указанием времени на обработку. |
|  | Аварийная поддержка должна иметь четко определенную последовательность действий для эскалации проблемы. Исполнитель должен описать процесс эскалации, контрольные точки для его инициализации и роли Исполнителей. |
|  | Исполнитель должен разъяснить процесс гарантирования получения решения при эскалации проблемы. |
|  | Исполнитель должен предоставить список контактов лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком, а также данные о персонале, выполняющем работы по установке, запуску в эксплуатацию и обслуживанию системы, с указанием квалификации. |

- Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара

На все аппаратное обеспечение (включая оборудование сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования), поставляемое в рамках данного проекта, Исполнитель предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период инсталляции и тестирования, а также гарантийный период.

Гарантийный период составляет 36 последовательных месяцев с момента приемки оборудования (аппаратного и программного обеспечения), либо запуска его в коммерческую эксплуатацию.

Исполнитель поставляет оборудование транспортной сети с последней версией программного обеспечения (ПО), официально объявленной к реализации и обязуется поддерживать установленную версию ПО сроком не менее 3 лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Исполнитель гарантирует наступление даты окончания поддержки EOS (end of support/service) аппаратного обеспечения (всех плат и модулей) не ранее чем через 10 лет с момента заключения договора поставки аппаратного обеспечения. Поддержка аппаратного обеспечения подразумевает доступность сервисного обслуживания всех блоков и компонентов аппаратного обеспечения.

Исполнитель гарантирует наступление даты окончания приема заказов, производства и поставки отдельных плат и модулей EOM (end of market for expansion) для расширения емкости аппаратного обеспечения не ранее чем через 6 лет.

Исполнитель гарантирует полную поддержку, как аппаратного, так и программного обеспечения производителей третьих сторон, входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования, в течение всего жизненного цикла поставляемого оборудования.

Все поставляемые аппаратные платформы должны поддерживаться в течении минимум 10 лет с момента доступности коммерческого релиза. Термин «поддерживаться» подразумевает:

-	доступность элементов оборудования для ремонта и расширения;

-	доступность сервисного обслуживания аппаратной части;

-	доступность сервисного обслуживания программного обеспечения;

-	каждый запрос на доработку программного обеспечения будет выполнен;

-	каждый технический запрос и рапорт о повреждении будет рассмотрен;

- 	доработка ПО не потребует замены аппаратной части.

- Дополнительные требования

В рамках запрошенного бюджета Исполнитель должен предоставить полностью укомплектованное работоспособное оборудование и при необходимости, предложить дополнительные модули, продукты и услуги, по каким-либо причинам не учтенные Заказчиком, но обязательные для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации.

Все несоответствия и расхождения в данном техническом задании трактуются в сторону Заказчика.

Все, что не учтено в данном техническом задании, но требуется для реализации проекта, и не внесено в предложение Исполнителя, предоставляется Исполнителем за собственный счет.

Исполнитель безоговорочно соглашается на все требования данного технического задания.

Исполнитель обязуется предпринять все необходимые меры по обеспечению информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации Заказчика, как содержащейся в настоящем техническом задании, так и поступившей для обработки на данное оборудование после его ввода в эксплуатацию, а также Исполнитель обязуется предпринять все необходимые меры по предотвращению утечек информации Заказчика и по обеспечению техники безопасности для персонала Заказчика, занимающегося установкой и развёртыванием настоящего закупаемого оборудования.

- Перечень принятых сокращений

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ЗИП | Запасные части, инструмент и принадлежности |
|  | FEC/SD-FEC | Forward Error Correction / Soft Decision FEC (коррекция ошибок вперёд) |
|  | eSFP / oSFP / SFP / SFP+ | Типы оптических трансиверов (модулей) |
|  | EOS | End of Support/Service (окончание поддержки) |
|  | EOM | End of Market for expansion (окончание поставок для расширения) |
|  | DAP | Delivered at Place (условие поставки по Инкотермс-2020) |
|  | АПК | Аппаратно-программный комплекс |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | ЭПУ | Электропитающая установка |
|  | VPN (Virtual Private Network) | Виртуальная часть сети |

- Перечень приложений

| № | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Приложение №1 Критерии технической оценки |

| Разработано: Специалист ОРиОПТС (должность) | ________________ подпись | Холиков И.К. (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник отдела ОРиОПТС (должность) | ________________ подпись | Фазилов Г.Э. (инициалы, фамилия) |
| Начальник отдела ОЭТС (должность) | ________________ подпись | Шералиев У.А. (инициалы, фамилия) |
| Заместитель директора департамента (должность) | ________________ подпись | Хасанов А.А. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента эксплуатации сети (должность) | ________________ подпись | Усманов Б.Х. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента развития cети (должность) | ________________ подпись | Цай В.Ю. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента управления проектами (должность) | ________________ подпись | Салиев Н.Ш. (инициалы, фамилия) |
| Начальник отдела ОУП (должность) | ________________ подпись | Отабоев Б.Х.. (инициалы, фамилия) |