| TASDIQLAYMAN: |  |
| --- | --- |
| "UMS" MCHJ bosh direktorining texnika va AT bo‘yicha o‘rinbosari |  |
| _________________ | A.R.Abduraxmanov |
| (imzo) |  |
| 2026-yil "___"_____________ |  |

"UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" mas’uliyati cheklangan jamiyati radio tarmog‘ida drive test o’lchov ishlari olib boorishga mo’ljallangan dasturiy ta’minot xarid qilish uchun TEXNIK TOPSHIRIQ

"UMS" MCHJ ehtiyojlari uchun

("Universal Mobile Systems" Mas’uliyati cheklangan jamiyati)

Toshkent shahri

2026-yil

| Kirish Ushbu Texnik topshiriq umumiy xarakterga ega bo‘lib, yetkazib berish shartnomasini tayyorlash bosqichida aniqlashtirish va batafsil ma’lumotlar kiritishni talab etadi. "UMS" MChJ ishlarni olib borish va ishtirokchilar bilan maslahatlashuvlar jarayonida texnik talablar, ishlar spetsifikatsiyasi va ularni bajarish muddatlariga qo‘shimchalar va o‘zgartirishlar kiritish huquqini o‘zida saqlab qoladi. Ushbu so‘rovni tarqatish va takliflarni qabul qilish "UMS" MChJga hech qanday yuridik majburiyat yuklamaydi hamda istalgan ishtirokchi bilan o‘z manfaatlari yo‘lida muzokaralar olib borish huquqini cheklamaydi. | Введение Данное Техническое задание является общим и требует уточнения и детализации на этапе подготовки соглашения о поставке. ООО «UMS» оставляет за собой право включать дополнения и изменения в технических требованиях, спецификации работ и сроки их исполнения в процессе проведения работ и консультаций с Участниками. Распространение данного запроса и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников. |
| --- | --- |
| Tovarlar tavsifi Ushbu Texnik topshiriq doirasida Ishtirokchiga radio tarmog'ini o'lchashni ta'minlash uchun radio quyi tizimining (BS) apparat-dasturiy o'lchash kompleksini va postprocessing dasturiy ta'minotini yetkazib berish bo'yicha tijorat taklifini taqdim etish taklif etiladi. | Описание товаров В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на поставку аппаратно-программного измеретелного комплекса радиоподсистемы (БС) и ПО постобработки для обеспечения измерения радио сети. |
| Tovarni xarid qilishdan maqsad Texnik topshiriqda ko‘rsatilgan tovarlarni xarid qilishdan maqsad respublika bo‘ylab mobil internetni rivojlantirish bo‘yicha tarmoq strategiyasini amalga oshirishdan iborat. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi tarmoq qamrovini baholashdir. Shunday qilib, loyiha quyidagi maqsadlarga erishish uchun amalga oshirilmoqda: - raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish uchun radioaloqa sharoitlarini baholash va takomillashtirish; | Цель приобретения товара Целью приобретения товаров, предусмотренных ТЗ, является выполнение стратегии отрасли по развитию мобильного интернета на территории всей Республики. Основной задачей настоящего проекта является оценки покрытия сети. Таким образом, проект реализуется для достижения следующих целей: - Оценки и улучшение радиоусловии для развития цифровой экономики, дальнейшего совершенствования системы государственного управления; |
| Loyihani amalga oshirish uchun asos Loyihani amalga oshirish uchun quyidagilar asos bo‘ladi: - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-4022-son qarori; Mazkur loyihaning amalga oshirilishi aholi va ishlab chiqarish obyektlarini uyali aloqa bilan qamrab olishni baholash va yaxshilash imkonini beradi. | Основание для реализации проекта Основанием для реализации проекта являются: - Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.11.2018 г. № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики» - Реализация данного проекта позволит оценит и улучшить радио охвата населения и объектов производств сотовой связью. |
| Tovarni sug‘urtalash Tovarni sug‘urtalash DAP Toshkent shahri (INKOTERMS 2020) yetkazib berish shartlariga muvofiq amalga oshiriladi. | Страхование товара Страхование Товара производится в соответсвии с условиями поставки DAP г.Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020) |
| Uskunalar miqdoriga qo‘yiladigan talablar Taqdim etilayotgan tijorat taklifi doirasida Ishtirokchi 1 jadvalda ko‘rsatilganidan kam bo‘lmagan hajmda uskunalarni taklif qilishi shart. | Требования к количеству оборудования В рамках подаваемого коммерческого предложения Участником должно быть предложено оборудование в объеме не меньше, чем указано в Таблица 1. |

1-jadval. O’lchov kompleksi, o’lchov telefonlari, hamda o’lchovlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun dasturiy apparat tizimining   asosiy hajmi:

Таблица 1. Основной объем измерительного комплекса, измерительные телефоны, а также программно-аппаратная система для обработки и анализа измерений:

| O’lchov kompleks soni, dona : (xar bir komplektda :1 done notebook ,qayta ishlash uchun dasturlar,1 dona planshet ,1 dona ryukzak,8 dona smartfon mavjud) Количество измерительных комплектов, шт.: (Каждый комплект включает: 1 notebook, программы для пост обработки, 1 планшет, 1 рюкзак, 8 смартфонов) | 6 |
| --- | --- |

| Uskunalarga qo‘yiladigan texnik talablar Umumiy talablar Ishtirokchi ushbu texnik topshiriqning barcha talablarini so‘zsiz qabul qiladi | Технические требования к оборудованию Общие требования. Участник безоговорочно соглашается на все требования данного ТЗ. |
| --- | --- |
| Ushbu texnik topshiriqdagi barcha nomuvofiqliklar va farqlar Buyurtmachi foydasiga talqin qilinadi. Ushbu texnik topshiriqda ko‘zda tutilmagan, ammo loyihani amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan va Ishtirokchi taklifiga kiritilmagan barcha narsalar Ishtirokchi tomonidan o‘z hisobidan ta’minlanadi. | Все несоответствия и расхождения в данном ТЗ трактуются в сторону Заказчика. Все что не учтено в данном ТЗ, но требуется для реализации проекта, и не внесено в предложение Участника, предоставляется им за собственный счет |
| Xarid qilish uchun taklif qilingan mobil tarmoqlarni sinovdan o'tkazish uchun uskunalar sinov qurilmalari, masofadan boshqarish pulti kompyuter yoki planshet va o'lchovlarni qayta ishlash dasturidan iborat. Tizim qurilmalari nazorat qilish, o'lchash fayl formatlari va ishlov berish dasturlari jihatidan mos bo'lishi kerak. Mos kelmaydigan tizim qurilmalari mos kelmaydigan deb hisoblanadi. | Предполагаемое к закупке оборудование тестирования сетей мобильной связи состоит из тестирующих устройств, компьютера дистанционного управления или планшета и программ обработки измерений. Устройства системы должны быть совместимы в аспекте управления, форматов файлов измерений и ПО обработки. Несовместимые устройства системы рассматриваются, как неудовлетворяющие требованиям. |
| Alohida turdagi uskunalarga qo'yiladigan texnik talablar yetkazib beruvchi tomonidan yaxlit, umumiy, o'zaro bog'langan, o'zaro ta'sir qiluvchi, dala sinovlarini o'tkazish uchun bir hil tizim sifatida ko'rib chiqilishi kerak, ya'ni uskunalarning alohida turlari bo'yicha taqdim etilgan takliflar ko'rib chiqilmaydi. | Технические требования к отдельным типам оборудования должны рассматриваться поставщиком в комплексе, как общая, взаимосвязанная, взаимодействующая, однородная система по проведению полевого тестирования, т.е. предложения, представленные по отдельным типам оборудования рассматриваться не будут. |
| Uskunalar va litsenziyalarni keyingi yetkazib berish tender davomida yetkazib beruvchi tomonidan xarid komissiyasi bilan kelishilgan narxlarda amalga oshiriladi. | Последующие поставки оборудования и лицензий будут проводиться по ценам, согласованным поставщиком с закупочной комиссией в ходе проведения тендера. |
| Ta'minot shartnomasida uskunaning noto'g'ri ishlashi va kafolatli ta'mirlash muddati uchun kafolat muddatini uzaytiruvchi band mavjud. | В договоре на поставку прописывается пункт о продлении гарантийного срока на время неисправности оборудования и проведения гарантийного ремонта. |
| Yetkazib berish uchun taqdim etilgan barcha jihozlar, dasturiy ta'minot va litsenziyalar 2026 yilning birinchi choragida, takliflarni yetkazib berish va ko'rib chiqish vaqtida mavjud bo'lishi kerak. | Все предлагаемое к поставке оборудование, ПО, лицензии должны быть доступны на 1 квартал 2026 года, на момент поставки и рассмотрения предложений. |
| USB 3.0 interfeysini qo'llab-quvvatlaydigan uskunani etkazib berish imkoniyati | Возможность поставки оборудования с поддержкой интерфейса USB 3.0 |
| Taklifni yuborishda yetkazib beruvchi UMS’ning yirik dala sinov uskunalari (PCtel scanner, Rohde-schwarz) va uskunalari mavjudligini hisobga olishi kerak. | При выставлении своего предложения поставщик должен учитывать наличие в компании UMS большого парка оборудования полевого тестирования (сканеры PCtel, Rohde-schwarz) и оборудования. |
| Ta'minot taklifi ingliz va rus tillarida taqdim etilishi kerak. O’lchov kompleks uskunasi quyidagi hujjatlar bilan birga bo'lishi kerak: - O’lchov kompleksning umumiy tavsifi; - O’lchov kompleksi dasturiy taminotining batafsil tavsifi; - O’lchov kompleksi texnik vositalarining batafsil tavsifi; - ekspluatatsiya va konfiguratsiya bo'yicha texnik hujjatlar; - O’lchov kompleks qurilmasi, mantiqiy modullar, ichki va tashqi o'zaro ta'sir interfeyslarining tavsifi, modullar va interfeyslarni sozlash va boshqarish qoidalari bo'yicha batafsil hujjatlar bilan tavsif; - favqulodda vaziyatlar/axborot xabarlarini yaratish va monitoring qilish bo'yicha hujjatlar; - statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullarini tavsiflash; - operator darajasida o’lchov kompleks bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar (interfeysni boshqarish: testlarni sozlash, hisobotlarni yaratish, eksport qilish, parametrlar va chastotalarni o'rnatish); | Предложение на поставку должно быть оформлено на английском и русском языках. Оборудование ИК должно иметь следующую документацию: - Общее описание ИК; - Детальное описание программной части оборудования; - Детальное описание аппаратной части оборудования; - Техническая документация по эксплуатации и конфигурации; - Описание с детальной документацией по устройству ИК, логическим модулям, описание внутренних и внешних интерфейсов взаимодействия, правил настройки и администрирования модулей и интерфейсов; - Документация по формированию и мониторингу аварийных/информационных сообщений; - Описание методов сбора и анализа статистической информации; - Инструкция работы с ИК на уровне оператора (работа с интерфейсом: настройка тестов, генерация отчетов, экспортирование, задание параметров, периодичности); |

Yetkazib beriladigan uskunalar quyidagi jadvallarda ko‘rsatilgan texnik xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim. / Поставляемое оборудование должно иметь технические характеристики, указанные в таблицах ниже

2-jadval. Texnik xususiyatlar.

Таблица 2. Технические характеристики.

| O‘lchash turi va o’lchas usuliga qo’yilgan talablar | Radio qamrovni o‘lchash uchun |
| --- | --- |
| Mobil stantsiya va javob berish mashinasi o'rtasida kiruvchi va chiquvchi qo'ng'iroqlarni sinovdan o'tkazish Тестирование входящих и исходящих вызовов между мобильной станцией и автоответчиком | majburiy обязательно |
| Nutq sifatini o'lchash POLQA algoritmlari yordamida amalga oshirilishi kerak. POLQA nutq sifatini baholash mobil stantsiya tomonida va avtomatik javob berish mashinasiga qo'ng'iroq qilishda javob berish mashinasi tomonida amalga oshiriladi. Измерение качества речи должно проводиться по алгоритмам POLQA. Оценка качества речи POLQA на стороне мобильной станции и стороне автоответчика при вызове на автоответчик. | majburiy обязательно |
| Mobil stantsiya va server o'rtasida ma'lumotlarni uzatish xizmatlarini (FTP, HTTP, Video Streaming, NB-IoT) sinovdan o'tkazish Тестирование сервисов передачи данных (FTP, HTTP, Video Streaming, NB-IoT) между мобильной станцией и сервером | majburiy обязательно |
| Mobil stantsiya tarmoqlarda ishlashi kerak Мобильная станция должна работать в сетях GSM(900, 1800), WCDMA(2100), LTE(800, 2100,1800,2300TDD, 2600/2500 TDD), NR (NSA/SA-900, 1800, 2100, 2300, 2600, 2500 TDD, C-Band) по технологиям GPRS, EDGE, R99, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+,LTE, LTE-A, NR, Volte, VoNR, Nb-IoT | majburiy обязательно |
| GSM nutq kodeklarini qo'llab-quvvatlash: HR, FR, EFR, AMR HR, AMR FR Поддержка речевых кодеков GSM: HR, FR, EFR, AMR HR, AMR FR | majburiy обязательно |
| WCDMA nutq kodeklarini qo'llab-quvvatlash: WCDMA AMR, WCDMA AMR WB Поддержка речевых кодеков WCDMA: WCDMA AMR, WCDMA AMR WB | majburiy обязательно |
| VoLTE nutq kodeklarini qo'llab-quvvatlash: AMR, AMR WB, Enhanced Voice Services (EVS) Поддержка речевых кодеков VoLTE: AMR, AMR WB, Enhanced Voice Services (EVS) | majburiy обязательно |
| O'rnatilgan GPS qabul qiluvchisi Наличие встроенного GPS-приёмника | majburiy обязательно |
| Ping o'lchovi (end to end latency) Измерение Ping (end to end latency) | majburiy обязательно |
| NB-IoT o'lchovi (Sinr, SRP, SRQ, RSSI, NSSS, NB earfcn) Измерение NB-IoT (Sinr, SRP, SRQ, RSSI, NSSS, NB earfcn) | majburiy обязательно |
| Mobil terminaldan GSM, WCDMA, LTE, NR tarmoqlaridagi tayanch stantsiyalardan olingan tizim ma'lumotlarini o'qish Считывание с мобильного терминала получаемой от базовых станций системной информации в сетях GSM, WCDMA, LTE, NR | majburiy обязательно |
| Mobil stantsiya orqali tarmoqning quyidagi xususiyatlarini o'lchash: Xizmat qiluvchi va qo'shni cellar haqida ma'lumot MNC, MCC, LAC, TAC, RAC, BCCH, BSIC, DTX, Hopping, Timing Advance, RxLev, RxQual, C/I, C1, TxPwr, ARFCN , Scr. Code, PCPICH RSCP, EcIo, RSSI, EARFCN, SSB, PCI, SNR, RSRP, RSRQ, RI, Modulation scheme, SS-RSRP, CSI-RSRP и т. д.) - GPRS/EDGE (RLC/LLC-information, TBF statistics, FER, BLER, Modulation, Coding Scheme, TS usage и т. д.) - HSPA (HS-PDSCH Activity, Modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM), HS-PDSCH codes usage, Gross Bit Rate, Re-Tx Rate, CQI, E-DCH Activity, MIMO и т. д.) - LTE/NR (Modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM), RI, Re-Tx Rate, CQI, MIMO, BLER и т. д.) - Handover statistics, Ratability statistics, Access statistic. Измерение следующих характеристик сети мобильной станцией: - Информация о сервирующей и соседних сотах (MNC, MCC, LAC, TAC, RAC, BCCH, BSIC, DTX, Hopping, Timing Advance, RxLev, RxQual, C/I, C1, TxPwr, ARFCN , Scr. Code, PCPICH RSCP, EcIo, RSSI, EARFCN, SSB, PCI, SNR, RSRP, RSRQ, RI, Modulation scheme, SS-RSRP, CSI-RSRP и т. д.) - Информация GPRS/EDGE (RLC/LLC-information, TBF statistics, FER, BLER, Modulation, Coding Scheme, TS usage и т. д.) - Информация HSPA (HS-PDSCH Activity, Modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM), HS-PDSCH codes usage, Gross Bit Rate, Re-Tx Rate, CQI, E-DCH Activity, MIMO и т. д.) - Информация LTE/NR (Modulation (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM), RI, Re-Tx Rate, CQI, MIMO, BLER и т. д.) - Handover statistics, Ratability statistics, Access statistic. | majburiy обязательно |
| Radio qamrov mavjud bo’lmagan sharoitlarda CS va PS hizmatlarini o'lchashni ishga tushirish Запуск измерений сервисов телефонии и передачи данных в условиях отсутствия покрытия | majburiy обязательно |
| Haqiqiy vaqtda o'lchangan ko'rsatkichlarni ko'rsatish Отображение измеряемых показателей в режиме реального времени | majburiy обязательно |
| Haqiqiy vaqtda xaritada o'lchangan ko'rsatkichlarni ko'rsatish Отображение измеряемых показателей на карте в режиме реального времени | majburiy обязательно |
| Log hajmi chegarasidan oshib ketishini avtomatik kuzatish Автоматический контроль превышения лимита размера записываемого log-файла | majburiy обязательно |
| Ichki GPS qabul qilgichdan foydalanganda o'lchash rejimida to'liq zaryadlangan batareya bilan mobil stantsiyaning ishlash vaqti kamida 5 soat bo'lishi kerak. Время работы мобильной станции при полностью заряженном аккумуляторе в режиме измерений при использовании внутреннего GPS-приёмника должно быть не менее 5 часов | majburiy обязательно |
| GPSsiz ichki o'lchov xaritasini ta'minlash Обеспечение привязки измерений к карте внутри помещения без GPS | majburiy обязательно |
| Mobil stantsiya uchun qo'shimcha (zaxira) batareyaning mavjudligi Наличие дополнительного (запасного) аккумулятора мобильной станции | majburiy обязательно |
| Avtomobil zaryadlovchining mavjudligi Наличие автомобильного зарядного устройства | majburiy обязательно |
| Mavjud PC Tel EX, LX skanerlarini ulash imkoniyati. Возможность подключения существующих сканеров PC Tel EX, LX. | majburiy обязательно |
| Yozilgan o'lchov fayllarini o'ynatish imkoniyati. Возможность воспроизведения (проигрывания) записанных файлов измерений. | majburiy обязательно |
| Tarmoq va texnologiyani qo'llab-quvvatlash talablari Требования к поддержке сетей и технологий |  |
| Telefoniya xizmatlarini sinab ko'rish uchun ulangan mobil stantsiyalar tarmoqlarda ishlashi kerak GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300 TDD, 2500TDD, 2600, C-band. Подключаемые мобильные станции для тестирования сервисов телефонии должны работать в сетях GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300 TDD, 2500TDD, 2600, C-band. | majburiy обязательно |
| Tarmoqlarda ulanishi mumkin bo'lgan mobil stantsiyalar yoki ma'lumotlar xizmatlarini sinab ko'rish uchun o'rnatilgan modullar ishlashi kerak GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300 TDD, 2500TDD, 2600, C-band по технологиям GPRS, EDGE, R99, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ , LTE, LTE-A (2cca, 3cca,4/5cca), NR (SA/NSA), NB-IoT Подключаемые мобильные станции или встроенные модули для тестирования сервисов передачи данных должны работать в сетях GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300 TDD, 2500TDD, 2600, C-band по технологиям GPRS, EDGE, R99, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ , LTE, LTE-A (2cca, 3cca,4/5cca), NR (SA/NSA), NB-IoT | majburiy обязательно |
| O'lchanadigan ko'rsatkichlarga qo'yiladigan talablar Требования к измеряемым показателям |  |
| Nutq sifatini o'lchash test kanalining ikkala uchida ITU P863 (POLQA) algoritmlari yordamida amalga oshirilishi kerak. Измерение качества речи должно проводиться по алгоритмам ITU P863 (POLQA) на обоих окончаниях канала тестирования. | majburiy обязательно |
| Radio qamrovi va xizmat mavjudligidan qat'i nazar, mobil stantsiyaning boshqaruv buyruqlarini (markerlarini) yozib olish. Запись команд управления (маркеров) мобильной станцией, независимо от наличия радио покрытия и доступности сервисов. | majburiy обязательно |
| Radio interfeysida mobillikni boshqarish va qo'ng'iroqlarni boshqarish uchun xabarlarni yozib olish (3-qavat). Запись сообщений (Layer 3) управления мобильностью и контроля вызова на радио интерфейсе. | majburiy обязательно |
| HTTP, FTP xizmatida foydalanuvchi ma'lumotlarini uzatish tezligini o'lchash. Измерение скорости передачи пользовательских данных в сервисе HTTP, FTP. | majburiy обязательно |
| Mobil terminaldan GSM tarmoqlaridagi tayanch stantsiyalardan olingan tizim ma'lumotlarini o'qish. Считывание с мобильного терминала получаемой от базовых станций системной информации в сетях GSM. | majburiy обязательно |
| Mobil terminaldan tarmoqlardagi tayanch stansiyalarning tizim ma'lumotlarini o'qish WCDMA/HSDPA/HSPA+/LTE/LTE+/NR. Считывание с мобильного терминала системной информации базовых станций в сетях WCDMA/HSDPA/HSPA+/LTE/LTE+/NR. | majburiy обязательно |
| Sinovdan o'tgan xizmatlar va sinov dasturiga qo'yiladigan talablar Требования к тестируемым сервисам и программе тестирования |  |
| Uskuna quyidagi xizmatlarni sinovdan o'tkazishi kerak: Kiruvchi va chiquvchi telefon qo'ng'iroqlari HTTP veb-brauzer HTTP faylni yuklash/yuklab olish FTP orqali yuklash/yuklab olish FTP yuklash/yuklab olish Stress testi (yuklash vaqti chegarasi) Ping Videoni steaming Ookla speed test Оборудование должно обеспечивать тестирование следующих сервисов: -Входящие и исходящие телефонные вызовы. -HTTP WEB Browsing -HTTP file Upload/download -FTP Upload/Download -FTP Upload/Download Stress test. (Ограничение загрузки временем) -Ping -Video steaming -Ookla speed test | majburiy обязательно |
| Sinov qilinadigan xizmatlarni ketma-ket belgilash bilan dastur bo'yicha bitta kanalda sinovdan o'tkazish imkoniyati. Возможность тестирования на одном канале по программе с поочередным назначением тестируемых сервисов. | majburiy обязательно |
| Telefoniya xizmatlarini muntazam ravishda sinovdan o'tkazish imkoniyati. Возможность тестов сервисов телефонии через равные интервалы времени. | majburiy обязательно |
| Ma'lumotlarni uzatish xizmatlarini muntazam ravishda sinovdan o'tkazish imkoniyati Возможность тестов сервисов передачи данных через равные интервалы времени. | majburiy обязательно |
| Sinov tarmog'ini majburiy tayinlash imkoniyati mavjudligi. Возможность принудительного назначения сети тестирования. | majburiy обязательно |
| SMS yoki ma'lumotlar tarmog'ini yuborish orqali masofaviy konfiguratsiya va o'lchovlarni boshlash imkoniyati Возможность дистанционного конфигурирования и запуска измерений посредством посылки SMS или сети передачи данных. | majburiy обязательно |
| Uskuna konfiguratsiyasi va sinov dasturiga qo'yiladigan talablar Требования к конфигурации оборудования и программе тестирования |  |
| Kiruvchi va chiquvchi telefon qo'ng'iroqlarini sinovdan o'tkazish imkoniyati Возможность тестирования входящих и исходящих телефонных вызовов. | majburiy обязательно |
| O'lchov dasturining masofaviy konfiguratsiyasi va o'lchovlarda ishtirok etmaydigan kompyuterdan o'lchovlarni boshlash imkoniyati Возможность дистанционной конфигурации программы измерений и запуска измерений с не участвующего в измерениях компьютера. | majburiy обязательно |
| Dastur yaratish va qo'ng'iroqning borishi va javob berish mashinalari o'rtasida, shuningdek, javob berish mashinasi va mobil sinov uskunalari o'rtasida nutqni baholash testlarini o'tkazish qobiliyati Возможность создания программы и проведения тестов прохождения вызовов и оценки речи между автоответчиками, а так же между автоответчиком и мобильным тестовым оборудованием. | majburiy обязательно |
| Jadvalga muvofiq javob berish mashinalari orasidagi kanallarni birma-bir sinovdan o'tkazish imkoniyati Возможность тестирования каналов между автоответчиками по принципу каждый с каждым, по расписанию. | majburiy обязательно |
| Sinov dasturiga pauzalar, qo'ng'iroq davomiyligi, qo'ng'iroq yo'nalishi, qo'riqlash intervallari, qo'ng'iroqni sozlash vaqt chegaralari va boshqa sinov shartlarini kiritish imkoniyati Возможность внесения в программу тестирования паузы, продолжительности вызова, направления вызова, защитных интервалов, ограничений на время установления вызова и других условий тестирования | majburiy обязательно |
| Kafolat xizmat muddati Гарантийный срок обслуживания | Yetkazib berilgandan boshlab ketma-ket 24 oy davomida 24 последовательных месяцев начиная с даты поставки оборудования. |
| Uskunaga kafolat muddati Гарантийный период на оборудование | Yetkazib berilgandan boshlab ketma-ket 24 oy davomida 24 последовательных месяцев начиная с даты поставки оборудования. |
| Ishchi harorat Рабочая температура | Quyosh nurlarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sirida -10°C dan +55°C gacha -10°С …+55°С с прямым воздействием солнечных лучей |
| Korpusining himoya darajasi Защищённость корпуса | Kamida IP65 (tashqi muhit uchun) Не менее IP65 (outdoor) |
| Gabarit o‘lchamlari (og‘irlik/hajm) Габариты (вес/объем) | To’liq komplekda ryugzak og’irligi 15 kg dan oshmasligi kerak Не более 15 кг с рюкзаком |
| Litsenziyalash Лицензирование | Lisenziyalashda 1-jadvalda ko’rsatilgan o’lchov kompleksi va ko’rsatilgan o’lchov turlari hiosbga olinishi kerak. O’lchov kompleksidagi smartfonlar ma’lum sababga ko’ra o’zgarsa, yengi telefonlarga litsenziyalar ko’chirib o’tkazilishi imkoni mavjud bo’lishi yoki yeni telefon qo’shilganda litsenziya kengaytirish imkoni mavjud bo’lishi kerak. Va litsenziyalar doimiy bo’lishi zarur |
|  | При лицензировании следует учитывать измерительный комплекс и указанные типы измерений, как показано в Таблице 1. В случае изменения количества смартфонов в измерительном комплексе по какой-либо причине должна быть предусмотрена возможность переноса лицензий на новые телефоны или продления лицензии при добавлении нового телефона. Лицензии должны быть бессрочными. |
| Uskunalarga qo'yiladigan talablar Требования по комплектации | Quyidagi belgilar Yetkazib beruvchi tomonidan qadoqlash qutisining har ikki tomoniga qo'llanilishi va quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak: - Shartnoma raqami, - yuk manzili, - qabul qiluvchi, - jo'natuvchi, - mahsulot nomi; - paketlar soni/jami paketlar soni, - brutto/sof vazn (kg), - o'lchamlar (uzunlik x kenglik x balandlik). Tashish paytida e'tiborni tortadigan "Egmang", "Ehtiyotkorlik", "Quruq joyda saqlang" kabi belgilar va umumiy qabul qilingan tasvirlar har bir qadoqlash qutisining ikki tomoniga o'ziga xos yuk va tashish va tashish uchun turli talablarga muvofiq qo'llanilishi kerak. Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Поставщиком на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию: -Контракт №, -место назначения груза, -грузополучатель, -грузоотправитель, -наименование Изделий, -номер места/общее количество мест, -вес брутто/вес нетто (кг), - габариты (длина  ширина  высота). Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке |
| O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun uskunalar yetkazib berish uchun: Для поставки оборудования для резидентов РУз : | Yetkazib beruvchi uskunani DDP shartlarida yetkazib berish majburiyatini oladi (INCOTERMS 2020). - Yetkazib beruvchi barcha kerakli hujjatlar, jumladan, mahsulot sifati sertifikati va CCT (muvofiqlik sertifikati) bilan birga uskunani xaridorning belgilangan manziliga yetkazib beradi. - Поставщик обязуется поставить оборудование на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2020) - Поставщик передает оборудование в указанное место назначение Покупателем, с передачей всех необходимых документов, включая сертификат качества товара, ССТ (сертификат соответствия товара). |
| O‘zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun uskunalar yetkazib berish uchun: Для поставки оборудования для нерезидентов РУз: | Pudratchi Uskunani DAP Tashkent (Incoterms, 2020) shartlariga ko'ra o'z hisobidan quyidagi manzilda joylashgan manzilga yetkazib beradi: a) Havo transporti – manzil: Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroport, Toshkent; b) Temir yo‘l transporti – mo‘ljal: Toshkent Tovarniy vokzali, vokzal kodi 722400, “Azia Trans Terminal” MChJ; v) Avtomobilda tashish – manzil: Toshkent Tovarniy vokzali, vokzal kodi 722400, “Azia Trans Terminal” MChJ; Yetkazib berish shartlari DAP Tashkent (INCOTERMS 2020), Yetkazib beruvchi bojxona rasmiylashtiruvi uchun zarur bo'lgan yuk bilan birga bo'lishi kerak bo'lgan quyidagi hujjatlarni tayyorlash va taqdim etish uchun javobgardir: - konosament – ​​1 asl va 2 nusxa; - faktura – 2 asl va 2 nusxa; - Qadoqlash varaqasi – 1 asl va 1 nusxa; - Ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan sifat sertifikati (1 nusxada); - Xaridorga berilgan kelib chiqqan mamlakat sertifikati - 1 asl va 2 nusxa. Eksport yuk bojxona deklaratsiyasi - Elektron versiya - 1 ta asl yoki nusxa - Muvofiqlik sertifikati - 1 ta asl Tegishli sertifikat(lar)ni yetkazib berishdan oldin taqdim etishning iloji bo'lmasa, Yetkazib beruvchi Uskuna belgilangan joyga yetib kelganidan so'ng sertifikatlashtirish organidan kafolat xatini yoki agar u shu vaqtgacha olingan bo'lsa, sertifikatning o'zini taqdim etadi. Sertifikatlash Yetkazib beruvchining o‘z mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi. Ushbu bandda nazarda tutilgan hujjatlar o'z vaqtida taqdim etilmagan taqdirda, etkazib beruvchi tovarlarni bojxona rasmiylashtiruvi, deklaratsiyalash va saqlash bilan bog'liq hujjatlashtirilgan xarajatlarni qoplashi shart. Исполнитель осуществляет доставку Оборудования за свой счет, на условиях DAP Ташкент (Инкотермс, 2020) до места назначения, расположенного по адресу: a) Авиаперевозка – пункт назначения: Международный аэропорт имени Ислама Каримова, Ташкент; б) Железнодорожная перевозка – пункт назначения: ж/д станция «Ташкент - Товарный» код станции 722400, ООО «Azia Trans Terminal»; в) Автотранспорт – пункт назначения: ж/д станция «Ташкент - Товарный» код станции 722400, ООО «Azia Trans Terminal»; Условия поставки DAP г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2020), Поставщик несет ответственность за подготовку и предоставление следующих документов, необходимых для таможенной очистки, которые должны сопровождать груз: - транспортная накладная - 1 оригинал и 2 копии; - Инвойс - 2 оригинала и 2 копии; - Упаковочный лист – 1 оригинал и 1 копия; - Сертификат качества (1 копия), выданный Производителем; - Сертификат страны происхождения Товара, выпущенный на имя Покупателя - 1 оригинал и 2 копии. - Экспортная грузовая таможенная декларация – Электронный вариант-1 оригинал или копия - Сертификат соответствия товара -1 оригинал Если до начала поставки соответствующий сертификат(ы) не может быть предоставлен, то Поставщиком на момент прибытия Оборудования в пункт назначения предоставляется гарантийное письмо органа сертификации, либо сам сертификат если он будет получен к тому времени. Сертификация осуществляется за счет собственных средств Поставщика. В случае несвоевременного предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик обязан возместить документально подтвержденные расходы, связанные с таможенной очисткой, декларированием и хранением Товара. |

| O’lchovlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun dasturiy apparat tizimi qo‘yiladigan talablar | Требования к системе пост обработки |
| --- | --- |
| Dasturiy ta'minot avtonom ishlashi va muhandislik noutbuklariga o'rnatilishi kerak. Noutbuklarning texnik xususiyatlari dasturiy ta'minotning barqaror ishlashi uchun minimal talablarga javob berishi kerak. | Программное обеспечение должно работать автономно. Должно установиться на инженерских ноутбуках. Технические параметры ноутбуков должны соответствовать минимальным требованиям для стабильной работы программного обеспечения. |
| Dastur quyidagi sinov tizimlaridan o'lchov fayllarini qayta ishlashga imkon beradi: - ASCOM QVoice - ASCOM Tems Investigation, Automatic, -Poket, Symphony - SwissQual - NEMO Anite - R&S - PCTell | Программное обеспечение позволяет обрабатывать файлы измерений со следующих систем тестирования: - ASCOM QVoice - ASCOM Tems Investigation, Automatic, Poket, Symphony - SwissQual - NEMO Anite - R&S - PCTell |
| Tarmoq va texnologiyani qo'llab-quvvatlash talablari | Требования к поддержке сетей и технологий |
| Telefoniya tarmog'i xizmatini o'lchash fayllarini import qiling, ko'ring va tahlil qiling GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NB-IoT/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300, 2600, 2500 TDD, C-band | Импорт, просмотр и анализ файлов измерений сервисов телефонии сетей GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NB-IoT/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300, 2600, 2500 TDD, C-band |
| Tarmoq maʼlumotlari xizmatini oʻlchash fayllarini import qiling, koʻring va tahlil qiling GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300, 2600, 2500 TDD, C-band по технологиям GPRS, EDGE, R99, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE, LTE-A, NR | Импорт, просмотр и анализ файлов измерений сервисов передачи данных сетей GSM 900, GSM 1800, WCDMA 2100, LTE/NR 700, 800, 1800, 2100, 2300, 2600, 2500 TDD, C-band по технологиям GPRS, EDGE, R99, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE, LTE-A, NR |
| Standartlarda skaner o'lchov fayllarini import qiling, ko'ring va tahlil qiling GSM (900, 1800), WCDMA/HSPA/HSPA+ (2100), LTE/NB-IoT/NR (700, 800,1800, 2100, 2300, 2500, 2600, C-band) | Импорт, просмотр и анализ файлов измерений сканера в стандартах GSM (900, 1800), WCDMA/HSPA/HSPA+ (2100), LTE/NB-IoT/NR (700, 800,1800, 2100, 2300, 2500, 2600, C-band) |
| O'lchovlarni tahlil qilish imkoniyatlari uchun funktsional talablar | Функциональные требования к возможностям анализа измерений |
| Test ma'lumotlari ochiq va hujjatlashtirilgan SQL Server ma'lumotlar bazasi orqali mavjud. | Данные тестирования доступны посредством открытой и документированной базы данных SQL Server |
| Dastur ma'lumotlar bazasiga o'z so'rovlaringizni yaratish uchun so'rovlar muharririni o'z ichiga oladi. | В составе программы есть редактор запросов для формирования собственных запросов к базе данных |
| Ma'lumotlar bazasida o'rnatilgan test identifikatori (Qo'ng'iroqlar, SMS, MMS, HTTP WEB ko'rish, FTP...) va SQL so'rovi yordamida testdan o'tish shartlarini ma'lum bir testga ulash imkoniyati mavjud. | В базе данных есть встроенная идентификация тестов (Вызовы, SMS, MMS, HTTP WEB Browsing, FTP…), и возможность привязки, с помощью SQL запроса, условий прохождения теста с конкретным тестом |
| HTTP va FTP xizmatlarida foydalanuvchi ma'lumotlarini uzatish tezligini o'rnatilgan hisoblash | Встроенный расчет скорости передачи пользовательских данных в сервисе HTTP, FTP |
| Poligon yaratish orqali ma'lumotlarni geografik xususiyatlar bo'yicha filtrlash uchun o'rnatilgan qobiliyat | Встроенная возможность фильтрации данных по географическим признакам путем создания многоугольника (полигона) |
| Vaqt, masofa va ko'pburchaklar bo'yicha o'lchangan qiymatlarni o'rtacha qilish qobiliyati | Встроенная возможность усреднения измеренных показателей по времени, дистанции и полигонам |
| Sellar orasidagi yetishmayotgan qo'shni munosabatlarni aniqlash va topshirish urinishlarini aniqlash qobiliyati | Возможность выявления недостающих отношений соседства между сотами, выявления попыток хендоверов |
| L2/L3 darajasida tahlil qilish bilan xaritada qo'ng'iroqlarning nosozliklari va qo'ng'iroqlarning uzilishini aniqlash qobiliyati. | Возможность выявления call failure, call drop на карте с анализом на уровне L2/L3. |
| Nutq kodeklarini aniqlash qobiliyati GSM/UMTS/LTE (HR, FR, NB AMR, WB AMR, EVS) | Возможность выявления речевой кодеков GSM/UMTS/LTE (HR, FR, NB AMR, WB AMR, EVS) |
| Xaritada xizmat qiluvchi hujayralarni ko'rsatish, shuningdek, qo'shni hujayralar va aniqlangan hujayralarni ko'rish imkoniyati. (2G/3G/4G/5G) | Возможность отображения serving cell на карте, а также визуализации neighbor cell и detected cell. (2G/3G/4G/5G) |
| HTTP/FTP protokoli ma'lumotlari asosida NPS (Network Performance Score) baholash metodologiyasini joriy qilish imkoniyati. | Возможность внедрения методологии оценки NPS (Network Performance Score) на данных протоколов HTTP/FTP. |
| Belgilangan mezonlar asosida xaritada uchuvchi ifloslanish, oshib ketish va ko'r zonalarni aniqlash va ko'rsatish qobiliyati | Возможность определения и отображения на карте зон Pilot Polution, overshoot, blind zone по задаваемым критериям |
| O'lchovlarni quyidagi formatdagi fayllarga eksport qilish imkoniyati: matnli fayllar *.txt, MapInfo mif/mid fayllari, Google Earth KML fayllari, Adobe PDF fayllari, Microsoft Excel fayllari, tasvir fayllari (tiff, bmp, gif, png, jpg, wmf). | Возможность экспорта измерений в файлы следующих форматов: текстовые файлы *.txt, файлы MapInfo mif/mid, файлы Google Earth KML, файлы Adobe PDF, файлы Microsoft Excel, файлы изображений (tiff, bmp, gif, png, jpg, wmf). |
| O'lchov natijalarini taqdim etish imkoniyatlariga qo'yiladigan funktsional talablar | Функциональные требования к возможностям представления результатов измерений |
| MapInfo dasturida natijalarni taqdim etish imkoniyati | Возможность представления результатов в ПО MapInfo |
| Google Earth dasturida natijalarni taqdim etish imkoniyati | Возможность представления результатов в формате Google Earth |
| ПО Exel dasturida natijalarni taqdim etish imkoniyati | Возможность представления результатов в ПО Exel |
| Natijani xabarlar ketma-ketligining o'q diagrammalari ko'rinishida taqdim etish imkoniyati | Возможность представления результата в виде стрелочных диаграмм последовательности сообщений |
| O'z hisobot shablonlarini yaratish uchun o'rnatilgan qobiliyat | Встроенная возможность создания собственных шаблонов отчетов |
| O'rnatilgan taqqoslash hisobotlarini yaratish qobiliyati (bir nechta operatorlar tarmoqlarini taqqoslash), ularning formatini va ko'rsatkichlar to'plamini sozlash imkoniyati. | Встроенная возможность создавать Benchmarking отчёты (сравнение сетей нескольких операторов) с возможностью настройки их формата и набора показателей |
| Uskunalar va materiallar xalqaro elektrotexnika xavfsizligi standartlari talablariga, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan talablar va me’yorlarga mos kelishi kerak. | Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан. |
| Uskunalar va yong‘in xavfsizligi hamda mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha materiallar O‘zbekiston Respublikasi aloqa sohasida amal qilayotgan xalqaro standartlar va me’yoriy hujjatlar talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. | Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан. |
| Uskuna foydalanishga topshirilgandan so‘ng 5 (besh) yil davomida apparat ta’minotini o‘zgartirish (almashtirish) talab qilinmasligi kerak. Belgilangan davrda yangi funksiyalarni qo‘llab-quvvatlash faqat dasturiy ta’minotni yangilash va/yoki apparat modullarini kengaytirish orqali amalga oshirilishi lozim. | В течение 5 (пяти) лет после ввода оборудования в эксплуатацию не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала, в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей |
| Ushbu loyiha doirasida yetkazib beriladigan barcha uskunalar (shu jumladan, yetkazib beriladigan uskunalarning ajralmas qismi hisoblangan uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilarining uskunalari-telefonlar) uchun Ishtirokchi butun o‘rnatish va sinov davri hamda kafolat muddati mobaynida bepul xizmat ko‘rsatish va texnik qo‘llab-quvvatlashni taqdim etadi. | На все аппаратное обеспечение (включая оборудование сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования), поставляемое в рамках данного проекта, Участник предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период инсталляции и тестирования, а также гарантийный период. |
| Barcha yetkazib berilgan uskunalar uchun kafolat muddati uskunalar yetkazib berilgan sanadan boshlab 24 ketma-ket oyni tashkil etadi. | Гарантийный период на все поставляемое оборудование составляет 24 последовательных месяцев начиная с даты поставки оборудования. |
| Apparat ta’minotini (barcha tarkibiy qismlarni) qo‘llab-quvvatlashning tugash sanasi EOS (end of support/service) uni yetkazib berish bo‘yicha shartnoma (Buyurtma) tuzilgan paytdan boshlab kamida 10 yildan keyin bo‘lishi lozim. Apparat ta’minotini qo‘llab-quvvatlash uning barcha bloklari va komponentlariga texnik xizmat ko‘rsatish imkoniyatini nazarda tutadi. | Дата окончания поддержки EOS (end of support/service) аппаратного обеспечения (всех комплектующих) должна наступить не ранее чем через 10 лет с момента заключения договора (Заказа) на его поставку. Поддержка аппаратного обеспечения подразумевает доступность сервисного обслуживания всех его блоков и компонентов. |
| Ishtirokchi yetkazib berilayotgan uskunaning tarkibiga kiruvchi va uning ajralmas qismi hisoblangan uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilarining uskunalarini, yetkazib berilayotgan uskunaning butun xizmat muddati davomida to‘liq qo‘llab-quvvatlashni ta’minlashi shart. | Участник должен обеспечить полную поддержку аппаратного обеспечения производителей третьих сторон, входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования, в течение всего жизненного цикла поставляемого оборудования. |
| Uskunalar quyidagi mexanik ta’sirlarga bardosh berishi kerak: amplitudasi 1,5 mm va chastotasi 2-9 Gs bo‘lgan tebranishlar, chastotasi 9-200 Gs bo‘lgan 5 m/s² tezlanish, amplitudasi 70 m/s gacha va davomiyligi 22 s gacha bo‘lgan zarbalar (IEC 721-3 standartining 3M3 sinfi talablariga muvofiq). Uskunadan chiqadigan har qanday akustik shovqin darajasi uskunadan 1 m masofada o‘lchanganda 60 dB dan oshmasligi kerak (MEK 651 nashrlariga muvofiq). | Оборудование должно выдерживать механические воздействия: вибрации с амплитудой 1,5 мм и частотой 2-9 Гц, ускорения 5 м/с² с частотой 9-200 Гц, ударов с амплитудой до 70 м/с и продолжительностью до 22 с (согласно требованиям стандарта, IEC 721-3 по классу 3M3). Уровень любого акустического шума, излучаемого аппаратурой, не должен превышать 60 дБ при контроле на расстоянии 1 м от аппаратуры (согласно публикациям МЕК 651). |

| Loyihani amalga oshirishda integratsiyalashgan yoki keyinchalik sotib olingan barcha yetkazib beriladigan litsenziyalar (litsenziya, kalit va boshqalar nomidan qat’i nazar), SW ham, HW ham (asosiy, ixtiyoriy, mavjud va ishlab chiqilayotgan) keyinchalik Buyurtmachining istalgan yangi telefonlarida to‘liq hajmda qayta ishlatilishi kerak. | Все поставляемые лицензии (вне зависимости от названия лицензия, ключ и т.п.) как SW, так и HW (базовые, опциональные, существующие и разрабатываемые) интегрированные при реализации проекта или закупленные позже также должны быть в последующем повторно переиспользованы на любых аналогичных телефонах Заказчика в полном объеме. |
| --- | --- |
| Dasturiy ta’minot ishtirokchisi, taqdim etilayotgan dasturiy ta’minot xalqaro standartlarga mos kelmagan taqdirda, uni takomillashtirishni o‘z zimmasiga oladi. | Участник ПО обязуется произвести доработку ПО, в случае если предоставляемое ПО не соответствует международным стандартам. |
| Dasturiy ta’minotni yetkazib berish bo‘yicha taklif shartnoma va kafolat muddati davomida chiqarilgan barcha yangilanishlarni o‘z ichiga olishi lozim. Dasturiy ta’minotni yangilash faqat Buyurtmachi bilan kelishilgandan so‘ng amalga oshiriladi. O‘rnatish uchun taklif etilayotgan dasturiy ta’minot tijoriy versiya bo‘lishi shart. | Предложение по поставке ПО должно включать в себя все обновления ПО, вышедшими в период действия Договора и гарантийного периода. Обновление ПО производиться только после согласования Заказчика. Предлагаемое к установке ПО должно быть коммерческой версии. |
| Barcha dasturiy ta’minot (asosiy va qo‘shimcha) uchun kafolat muddati uskuna foydalanishga topshirilgan paytdan boshlab 24 oy davom etadi. | Гарантийный период на все программное обеспечение (как основное, так и дополнительное) составляет 24 последовательных месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Yetkazib beriladigan uskunalar rasman sotuvga chiqarilgan dasturiy ta’minotning so‘nggi versiyasi bilan oldindan o‘rnatilgan holda kelishi kerak. Bajarilgan ishlarni qabul qilish dalolatnomasi imzolangan paytdan boshlab kamida 10 yil davomida uni qo‘llab-quvvatlash majburiyati olinadi. Dasturiy ta’minotni qo‘llab-quvvatlash deganda avval sotib olingan funksionallik doirasida Buyurtmachining so‘rovlari asosida yetkazib berilgan versiyani takomillashtirish, aniqlangan xatolar va nosozliklarni bartaraf etish, shuningdek, dasturiy ta’minotning noto‘g‘ri ishlashini tuzatish imkoniyati tushuniladi. | Поставляемое оборудование должно поступать с предустановленной последней версией программного обеспечения (ПО), официально объявленной к реализации, и обязуется поддерживать ее сроком не менее 10 лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Поддержка ПО означает возможность доработки поставленной версии по запросам Заказчика в рамках ранее купленного функционала, устранение обнаруживаемых ошибок и сбоев, а также исправление некорректной работы ПО. |
| Ishtirokchi dasturiy ta’minotning asosiy relizlarini tavsiflab, ularning chiqish davriyligini ko‘rsatib berishi lozim. Ushbu tavsif kelgusi uch yil uchun dasturiy ta’minotning standart va qo‘shimcha imkoniyatlarini o‘z ichiga olishi lozim. | Участник должен предоставить описание и частоту выходов основных релизов программного обеспечения. Данное описание должно включать описание стандартных и опциональных возможностей программного обеспечения на ближайшие три года. |
| Tovarlarning o‘lchami, qadoqlanishi va jo‘natilishiga qo‘yiladigan talablar | Требования к размерам, упаковке, отгрузки товаров |
| Shartnoma bo‘yicha yetkazib beriladigan barcha uskunalar yuklar bilan muomala qilishning umume’tirof etilgan standartlariga rioya qilgan holda, tegishli transport turida tashish va yetkazib berish vaqtida uning himoyasini ta’minlaydigan va har qanday shikastlanishdan saqlaydigan tegishli o‘ramga ega bo‘lishi shart. | Все оборудование, поставляемое по Контракту, должно иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую его защиту и предохраняющую от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами. |
| Tovar holatiga qo‘yiladigan talablar Yetkazib beriladigan barcha uskunalar yangi (foydalanilmagan, ta’mirlanmagan, tarkibiy qismlari almashtirilmagan yoki iste’mol xususiyatlari tiklanmagan), seriyali ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaruvchining shikastlanmagan o‘ramida, uning haqiqiyligini tasdiqlovchi tegishli belgilar bilan ta’minlangan bo‘lishi shart. Tovar konstruksiyasi, materiallari yoki odatiy foydalanish paytidagi ishlashi bilan bog‘liq nuqsonlarga ega bo‘lmasligi lozim. | Требования к состоянию товара Все поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в эксплуатации, не проходило ремонт, не подвергалось замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими его подлинность. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. |
| Miqdor, davriylik, yetkazib berish muddati va joyi bo‘yicha talablar | Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставки |
| Uskunalar va materiallar imzolangan shartnoma/kontraktga muvofiq Buyurtmachi tomonidan oldindan to‘lov amalga oshirilgan kundan boshlab 90 kalendar kundan oshmaydigan muddatda bir marta yetkazib berilishi lozim. | Оборудование и материалы должны быть поставлены одной поставкой, в срок не более 90 календарных дней со дня осуществления предоплаты со стороны Заказчика в соответстви с подписанным договором/контрактом на поставку оборудования. |
| Mahsulotlarni yetkazib berish Ishtirokchi tomonidan Toshkent shahridagi bojxona omboriga DAP INKOTERMS-2020 shartlari asosida amalga oshiriladi. | Поставка Продукции осуществляется Участником на таможенный склад г.Ташкента на условиях DAP ИНКОТЕРМС-2020. |
| O‘qitish bo‘yicha talablar Ishlab chiqaruvchining o‘quv-mashg‘ulot markazida (O‘MM) operatorning 12 (o’n ikki nafar) nafar xodimi uchun kamida 10 ish kuni hajmidagi o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkazilishi lozim | Требования по обучению Должно быть проведено обучение персонала 12 (двенадцать человек) оператора в УТЦ производителя по вопросам, в объеме не менее 10 рабочих дней |
| O‘qish yakunlari bo‘yicha xalqaro darajadagi rasmiy sertifikat beriladi | По факту прохождения обучения выдается официальный сертификат международного уровня. |
| Ijrochi Buyurtmachining texnik mutaxassislarini o‘qitish bo‘yicha barcha xarajatlarni (yo‘l haqi, yashash, viza ko‘magi) o‘z zimmasiga oladi. So‘ralayotgan o‘qitish qiymati o‘quv dasturining mavzular rejasi taqdim etilgan holda, umumiy tanlov taklifi doirasida alohida pozitsiya sifatida ko‘rsatilishi lozim. | Исполнитель несет все расходы по обучению технических специалистов Заказчика (проезд, проживание, визовая поддержка). Стоимость запрашиваемого обучения должна быть предоставлена отдельной позицией в рамках общего конкурсного предложения, с предоставлением тематического плана обучения. |
| Hujjatlarga qo‘yiladigan talablar Ishtirokchi rus yoki ingliz tillarida quyidagilarni o‘z ichiga olgan hujjatlarini elektron yoki qog‘oz shaklida taqdim etishi shart: | Требования к документации Участник обязан предоставить на электронном или бумажном носителях документацию на русском или английском языках, содержащую: |
| Kafolatli va kafolatdan keyingi xizmat ko‘rsatish talablari | Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию |
| Ishtirokchi Mahsulotning e’lon qilingan Spetsifikatsiyaga muvofiqligini kafolatlaydi. Shuningdek, Ishtirokchi Dasturiy ta’minot va Apparat vositalarida nuqsonli materiallarni qo‘llash va/yoki ishlarni sifatsiz bajarish natijasida yuzaga keladigan nuqsonlarning yo‘qligini kafolatlaydi, bunda ulardan tegishli tarzda foydalanish, ishlatish va texnik xizmat ko‘rsatish shartlari bajarilishi lozim. Bundan tashqari, Ishtirokchi Dasturiy ta’minotning Mahsulotning texnik tavsifida ko‘rsatilgan funksiyalarga muvofiqligini kafolatlaydi. | Участник гарантирует соответствие Продукции заявленной Спецификации. Участник также гарантирует отсутствие в Программном Обеспечении и Аппаратных Средствах дефектов, возникающих из-за применения дефектных материалов и/или некачественного исполнения работ, при условии их соответствующего использования, эксплуатации и техобслуживания. Кроме того, Участник гарантирует, что Программное Обеспечение соответствует функциям, указанным в техническом описании на Продукцию. |
| Ishtirokchi besh yil davomidagi texnik qo‘llab-quvvatlash narxlarini taqdim etishi shart. Kafolatli qo‘llab-quvvatlashga quyidagi xizmatlar kiritilishi lozim: - Nosoz uskunalarni ta’mirlash va almashtirish xizmatlari; - Uskunalar va dasturiy ta’minotning ishchi holatini saqlashga yoki nosozliklar yuzaga kelganda ularning ishchi holatini tiklashga qaratilgan texnik yordam; - Uskunalardan foydalanish masalalari bo‘yicha Buyurtmachi mutaxassislariga maslahatlar berish; - Ishtirokchi tomonidan dasturiy tuzatish paketlarini muntazam ravishda taqdim etish va o‘rnatish; - Yangilangan axborot materiallarini (hujjatlarni) taqdim etish; - Yuqori ish yuklamasi davrlarida qo‘llab-quvvatlash (zarur hollarda, Buyurtmachining talabiga ko‘ra, Ishtirokchi mutaxassislarining texnologik maydonchalarida hozir bo‘lishini ta’minlash); | Участник должен предоставить цены на техническую поддержку на пять лет. В гарантийную поддержку должны быть включены следующие услуги: - Услуги ремонта и замены неисправного оборудования; - Техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО; - Консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования; - Регулярное предоставление и установка Участником пакетов Программных коррекций; - Предоставление обновленных информационных материалов (документации); - Оказание поддержки в периоды повышенной нагрузки (в случае необходимости по требованию Заказчика присутствие специалистов Участника на технологических площадках); |
| Ishtirokchi kafolat davrida uskunalarni (ularning qismlarini) bepul ta’mirlash (almashtirish), dasturiy ta’minot versiyalarini yangilash, aniqlangan dasturiy ta’minot va uskunalardagi nuqson hamda kamchiliklarni bartaraf etishni ta’minlash majburiyatini oladi, bu tashqi ishlab chiqaruvchilarning (yetkazib berilayotgan uskunalarning tarkibiy va ajralmas qismi bo‘lgan) mahsulotlariga ham taalluqlidir. | Участник обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО и оборудования сторонних производителей (входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования). |
| Kafolatli xizmat ko‘rsatish bo‘yicha qo‘shimcha talablar quyida jadvalda keltirilgan. | Дополнительные требования по гарантийному обслуживанию сведены в Таблицу ниже |
| Ishtirokchi uskuna ishlab chiqaruvchisidan O‘zbekiston Respublikasi hududida tegishli turdagi uskunaga Texnik qo‘llab-quvvatlash (shu jumladan, Kafolatli texnik qo‘llab-quvvatlash) xizmatlarini ko‘rsatish huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi shart. | Участник обязан предоставить от производителя оборудования документы, подтверждающие право оказания услуг Технической поддержки (в том числе Гарантийной технической поддержки) на соответствующий тип оборудования на территории Руз. |
| Ishtirokchi 24x7x365 rejimida Kafolatli qo‘llab-quvvatlashni tashkil etishi shart (kecha-kunduz, yil davomida, dam olish yoki bayram kunlarisiz uzluksiz). | Участник обязан организовать Гарантийную поддержку в режиме 24х7х365 (круглосуточно, круглогодично, без перерывов на выходные или праздничные дни). |
| Kafolatli texnik yordam xizmatlari quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak (to‘liq, ammo cheklanmagan ro‘yxat): 1. Axborot xizmatlari. 2. Bilimlar bazasi xizmatlari. 3. Texnik qo‘llab-quvvatlash xizmatlari. 4. Nosoz yoki ishdan chiqqan apparat ta’minotini ta’mirlash va/yoki almashtirish xizmatlari. 5. Dasturiy ta’minotni qo‘llab-quvvatlash xizmatlari. 6. Hisobotlar. | Услуги Гарантийной технической поддержки должны включать в себя (полный, но не исключительный список): 1. Информационные услуги. 2. Услуги базы знаний. 3. Услуги технической поддержки. 4. Услуги ремонта и/или замены неисправного или вышедшего из строя Аппаратного обеспечения. 5. Услуги поддержки Программного обеспечения. 6. Отчетность. |
| Ishtirokchi Toshkent shahrida loyihani amalga oshirishning barcha bosqichlarida, kafolat va kafolatdan keyingi davrlarda yuzaga keladigan barcha masalalar bo‘yicha javobgarlikni o‘z zimmasiga oluvchi doimiy vakolatxonaga ega bo‘lishi shart. Toshkentdagi vakolatxona servis markazi vazifasini bajarishi hamda nosoz uskunalarni qabul qilish, ta’mirlashga yuborish yoki ularni joyida almashtirishni kafolatlashi lozim. | Участник должен иметь постоянное представительство, которое будет нести ответственность по всем вопросам и на весь период реализации проекта, гарантийного и пост-гарантийного периода. Представительство г.Ташкенте должно выполнять функцию сервисного центра и гарантировать принятие, отправку на ремонт неисправного оборудования или его замену на месте. |
| «Ishdan chiqqan (shu jumladan, nuqsonli) uskunalarni ta’mirlash yoki almashtirish nosoz uskunalarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangan sanadan boshlab 30 kalendar kunidan oshmagan muddatda Ishtirokchi tomonidan amalga oshirilishi lozim | Ремонт или замена вышедшего из строя (в том числе дефектного) оборудования должны быть осуществлены Участником в срок не более 30 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи неисправного оборудования. |
| Axborot xizmatlari telefon yoki elektron pochta orqali ko‘rsatiladi, shuningdek, Ishtirokchining Buyurtmachi maydoniga tashrifi ham mumkin. Bu xizmatlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi (to‘liq, ammo cheklanmagan ro‘yxat): - umumiy muammolar bo‘yicha maslahatlar; - mahsulotlar haqida maslahatlar; - apparat ta’minoti bo‘yicha maslahatlar; - dasturiy ta’minot bo‘yicha maslahatlar; - uskunalardan foydalanish bo‘yicha umumiy maslahatlar; - mahsulot funksiyalari haqida umumiy maslahatlar. - Ishtirokchi yilda kamida ikki marta rasmiy xat orqali Buyurtmachiga EOM, EOFS, EOSP, EOS muddatlari aks ettirilgan tizim bo‘yicha dolzarb Yo‘l xaritasini taqdim etishi shart. Yo‘l xaritasi favqulodda o‘zgargan taqdirda, Ishtirokchi zudlik bilan Buyurtmachini xabardor qilishi kerak. | Информационные услуги, оказываются по телефону или по e-mail, также возможен выезд Участника на площадку Заказчика и включают в себя (полный, но не исключительный список): - консультации по общим проблемам; - консультации по продуктам; - консультации по АО; - консультации по ПО; - консультации по эксплуатации оборудования, общего характера; - консультации по функционалу продукта, общего характера. - Участник не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальный Road Map по системе, в котором должны отражаться сроки EOM, EOFS, EOSP, EOS. В случае экстренного изменения Road Map Участник обязан незамедлительно оповестить Заказчика. |
| Ushbu loyiha doirasida yetkazib beriladigan barcha uskunalar uchun Ishtirokchi butun o‘rnatish va sinov davri, shuningdek, kafolat muddati davomida bepul xizmat ko‘rsatish va texnik qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydi; | На все оборудование, поставляемое в рамках данного проекта, Участник предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период инсталляции и тестирования, а также гарантийный период; |
| Yetkazib berish uchun taqdim etilgan barcha jihozlar, dasturiy ta'minot va litsenziyalar 2026 yilning birinchi choragida, takliflarni yetkazib berish va ko'rib chiqish vaqtida mavjud bo'lishi kerak. | Требования к дате производства Все предлагаемое к поставке оборудование, ПО, лицензии должны быть доступны на 1 квартал 2026 года, на момент поставки и рассмотрения предложений. |

3-jadval. Smartfonlarga talablar.

Таблица 3. Требования к смартфонам.

| Smartfonlarning barcha IMEI-kodlarini yuridik shaxs nomiga UzIMEI ro’yhatdan o’tgan bo’lishi zarur | Все IMEI-коды смартфонов должны быть зарегистрированы в UzIMEI на имя юридического лица. |
| --- | --- |
| Har bir smartfon ekrani uchun himoya oynasi o’rnatilgan bo’lishi zarur | На экран каждого смартфона должно быть установлено защитное стекло. |
| Har bir smartfon uchun himoya qoplami bolishi zarur | Каждому смартфону нужен защитный чехол. |
| Har bir smartfonda zaryadlash uchun zaryadlash kabeli va zaryadlash adapteri (treval adapter) zarur | Для зарядки смартфона необходим зарядный кабель и зарядное устройство (treval adapter). |
| Smartfoning batareya quvvati 5000 mA / soatdan kam bo'lishi kerak. | Емкость аккумулятора смартфонов не должна быть меньше 5000 мАч. |
| Smartfonlarda zamonaviy chipsetlar o’rnatilgan bo’lishi kerak (3 nm yoki 5 nm texnologiyasi ) | Смартфоны должны быть оснащены современными чипсетами (3 нм или 5 нм технология). |
| 2026 yilda ishlab chiqarilgan bulishi lozim | Должен быть произведён в 2026 году |

4-jadval. Notebookga talablar.

Таблица 4. Требования к Notebook.

| AKB: Batareya quvvati 50–70 Vt yoki undan yuqori | Емкость аккумулятора от 50–70 Вт⋅ч или выше |
| --- | --- |
| Monitor: Full HD (1920x1080) yoki 2K/4K (OLED) o'lchamlari bilan IPS matritsasi. 15,6–16 dyuym (standart), 17+ dyuym | Монитор: IPS-матрица с разрешением Full HD (1920x1080) или 2K/4K (OLED). 15.6–16 дюймов (стандарт), 17+ дюймов |
| CPU: Intel i7, 4 core yoki o’xshash | CPU: Intel i7, 4 core или или аналогичный |
| USB-C mavjudligi (Power Delivery va DisplayPort-ni qo'llab-quvvatlaydigan), USB 3.0/3.2, HDMI, naushnik uyasi. | Наличие USB-C (с поддержкой Power Delivery и DisplayPort), USB 3.0/3.2, HDMI, разъем для наушников. |
| RAM: 32GB (DDR4/DDR5/LPDDR5) SSD: 1 TB | RAM: 32GB (DDR4/DDR5/LPDDR5) SSD: 1 TB |
| Operation tizimi: Windows 10/11, 64-bit | Операционная система: Windows 10/11, 64-бит |
| Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 | Видеокарта (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 |
| 2026 yilda ishlab chiqarilgan bulishi lozim | Должен быть произведён в 2026 году |

5-jadval. Planshetga talablar.

Таблица 5. Требования к Planshet.

| Imkoniyat 8000–10000+ mAh, tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlash (120 Vtgacha). | Емкость 8000–10000+ мА·ч, поддержка быстрой зарядки (до 120 Вт). |
| --- | --- |
| Display: 11-13 dyuym diagonali, 2K (2000x1200) dan 3K (2880x1800) gacha bo'lgan ruxsat, silliqlik uchun 120-144 Gts yangilanish tezligi, yuqori kontrast yoki IPS uchun OLED-dan foydalanish. | Дисплей: Диагональ 11–13 дюймов, разрешение от 2K (2000x1200) до 3K (2880x1800), частота обновления 120–144 Гц для плавности, использование OLED для высокого контраста или IPS. |
| CPU: Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400+, Kirin T91 | CPU: Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400+, Kirin T91 |
| Aloqa: Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5.3+, 5G/LTE. | Связь: Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5.3+, опционально 5G/LTE. |
| Operation tizimi: Android | Операционная система: Android |
| RAM: 12–16 GB SSD: O’rnatilgan xotira 128 GB dan kam emas | RAM: 12–16 ГБ SSD: Встроенная память от 128 ГБ |
| Planshetdagi barcha IMEI-kodlarini yuridik shaxs nomiga UzIMEI ro’yhatdan o’tgan bo’lishi zarur | Все IMEI-коды планшетов должны быть зарегистрированы в UzIMEI на имя юридического лица. |
| 2026 yilda ishlab chiqarilgan bulishi lozim | Должен быть произведён в 2026 году |
| Har bir planshet ekrani uchun himoya oynasi o’rnatilgan bo’lishi zarur | На экран каждого планшета должно быть установлено защитное стекло. |
| Har bir planshet uchun himoya qoplami bolishi zarur | Каждому планшету нужен защитный чехол. |
| Har bir planshet zaryadlash uchun zaryadlash kabeli va zaryadlash adapteri (treval adapter) zarur | Для зарядки планшета необходим зарядный кабель и зарядное устройство (treval adapter). |

- Qisqartmalar ro‘yxati

| Термин | Аббревиатура | Подробное и однозначное описание термина |
| --- | --- | --- |
| HyperText Transfer Protocol | HTTP | Ma'lumotlarni uzatish uchun amaliy qatlam protokoli (dastlab gipermatnli hujjatlar shaklida). Xabar almashinuvi standart so'rovga javob berish tartibiga amal qiladi. HTTP resurslarni aniqlash uchun global URL manzillaridan (universal resurs lokatorlari — Internetda manba manzilini yozishning standartlashtirilgan usuli) foydalanadi. Протокол прикладного уровня передачи данных (изначально - в виде гипертекстовых документов). Обмен сообщениями идёт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URL (универсальный локатор ресурса - стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет) |
| File Transfer Protocol | FTP | TCP tarmoqlari (masalan, Internet) orqali fayllarni uzatish uchun standart protokol. Стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Интернет) |
| Perceptual Objective Listening Quality Assessment | POLQA | Abonentlarning aloqa sifatini idrok etishini tavsiflovchi nutq sifatini baholash usuli (IP paketli kommutatsiyalangan tarmoqlar uchun qo'llaniladi) Метод оценки качества речи, который характеризует восприятие абонентами качества связи (применим для сетей с коммутацией IP-пакетов) |
| Mean Opinion Score | MOS | O'rtacha nutq sifati reytingi Усредненная оценка качества речи |
| Абонент |  | Operator xizmatlaridan foydalanuvchi Пользователь услуг Оператора |
| Key Performance Indicator | KPI | Asosiy ishlash ko'rsatkichi Ключевой показатель эффективности |
| Key Quality Indicator | KQI | Asosiy sifat ko'rsatkichi Ключевой показатель качества |
| The European Telecommunications Standards Institute | ETSI | Evropa telekommunikatsiya standartlari instituti. Европейский Институт по Стандартизации в области Телекоммуникаций. |
| Измерительный комплекс | ИК | Mobil tarmoqning radio qamrovini, ovoz va ma'lumotlarni uzatish sifatini kuzatish imkonini beruvchi qurilma. Устройство, которое позволяет контролировать радиопокрытие, качество передачи речи и данных сети мобильной связи. |
| End-to-End тестирование | E2E тестирование | Oxir-oqibat sinov. KOMPANIYA tarmog'ining funksionalligini tekshirish uchun foydalaniladigan metodologiya. Yakuniy testdan maqsad tizimga bog'liqliklarni aniqlash va kerakli ma'lumotlarning tizimning turli komponentlari va tizimlari o'rtasida to'liq uzatilishini ta'minlashdir. Сквозное тестирование. Методология, используемая для проверки функционирования сети КОМПАНИИ. Цель проведения E2E тестирования заключается в определении системных зависимостей и для удостоверения в том, что нужная информация передается между различными компонентами и системами системы в полном объеме. |
| Программное обеспечение | ПО | Kompyuter dasturlari, protseduralari va kompyuter tizimining ishlashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlar Компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной системы |

| Ishlab chiqildi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radiokirish tarmog‘ini optimallashtirish guruhi rahbari | _______________________ | A.A. Nurmukhamedov |
| Kelishildi: |  |  |
| Tarmoqni rivojlantirish departamenti direktori | _______________________ | V.Yu. Tsay |
| Loyihalarni boshqarish departamenti direktori | _______________________ | N.Sh. Saliyev |
| Tarmoqni rivojlantirish departamenti direktor o‘rinbosari | _______________________ | A.A. Xasanov |
| P va RTM Bo’lim boshlig’i | _______________________ | X.A. Nabiev |