| TASDIQLAYMAN |  |
| --- | --- |
| Texnika va AT bo‘yicha bosh direktor o‘rinbosari |  |
| ____________ | A.R. Abdurahmonov |
| «___»_____________2026 г. |  |

«Universal Mobile Systems» MChJ aloqa sifatini yaxshilash uchun 800 MGts chastota polosasini ajratuvchi (polosali) filtrlarni hamda sarf materiallarini xarid qilish boʻyicha TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent shahri, 2026-yil

| Umumiy maʼlumotlar Tovarlar tavsifi (funksional va isteʼmol xususiyatlari) "UMS" MChJ tarmogʻi uchun aloqa sifatini yaxshilash maqsadida 800 MGts diapazonlarida chastota polosasini ajratuvchi (polosali) filtrlar zarur boʻlib, ular Beeline kabi uchinchi tomon aloqa operatorlarining mobil aloqa tarmoqlariga tashqi shovqin taʼsirini bartaraf etish uchun ishlatiladi. Ushbu filtrlar LTE800 diapazonida Uplink yoʻnalishidagi qabulni yaxshilashi lozim. Yetkazib beruvchi filtrlarni oʻrnatish uchun ishlatiladigan sarflash materiallarini (koaksial kabel, YuCh konnektor, mahkamlagichlar, tiqinlar (zaglushkalar), yoʻriqnoma va h.k.) taqdim etishi kerak. | Общие сведения Описание товаров (функциональные и потребительские свойства) Для улучшения качества связи для сети ООО UMS необходимы полосовые фильтры на диапазоне 800 МГц, которые используется для устранения влияния внешних помех на сети сотовой связи от сторонних операторов связи таких как Beeline. Данные фильтры должны улучшать прием в направлении Uplink на диапазоны LTE800, Поставщику необходимо предоставить расходные материалы, используемые для монтажа фильтров (коаксиальный кабель, ВЧ коннектор, крепления, заглушки, руководство и т.п.). |
| --- | --- |
| Tovarlarni xarid qilish maqsadi Filtrlarni xarid qilishdan maqsad – Band20 (LTE800) diapazoni uchun Uplink yoʻnalishida signal qabul qilish sifatini yaxshilashdan iborat. | Цель закупки товаров Целью закупки фильтров является улучшения качества приема сигнала в направлении Uplink для диапазона Band20 (LTE800). |
| Loyihani amalga oshirish uchun asos, uning doirasida xarid amalga oshirilmoqda Uplink yoʻnalishida qabul qilinayotgan signal sifatini yaxshilash, bu esa maʼlumotlarni uzatish tezligiga va ovozli aloqa sifatiga taʼsir qiladi. | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка Улучшения качества принимаемого сигнала в направление Uplink, что будет влиять на скорость передачи данных и качество голосовой связи. |
| Yangilik toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Yetkazib beriladigan tovar yangi boʻlishi kerak (ishlatilmagan, taʼmirlanmagan, tarkibiy qismlari almashtirilmagan tovar), seriyali ishlab chiqarilgan, tegishli atributlar bilan taʼminlangan, ishlab chiqaruvchining shikastlanmagan qadogʻida boʻlishi kerak. Tovarda konstruksiya, materiallar yoki standart foydalanishdagi ishlashi bilan bogʻliq nuqsonlar boʻlmasligi kerak. Tovar ishlab chiqarilgan sana 2026-yildan oldin boʻlmasligi lozim. | Сведения о новизне Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Дата производства товара должна быть не ранее 2026 года. |
| Tovarlarni sugʻurtalash Tovarni sugʻurtalash Yetkazib beruvchining mas'uliyati hisoblanadi. Yetkazib beruvchi quyidagi maʼlumotlarni taqdim etishi kerak: - Texnik yechimning umumiy tavsifi - Foydalanish va ekspluatatsiya boʻyicha yoʻriqnomalar, qoʻllanma - Oʻrnatish (installyatsiya) materiallari "UMS" MChJ ning mavjud va rejalashtirilgan uskunalari bilan mos kelishi kerak. | Страхование товаров Страхование товара является ответственностью Поставщика. Поставщик должен предоставить следующую информацию: - общее описание технического решения - инструкции, руководство по использованию и эксплуатации - инсталляционные материалы должны быть совместимы с существующим и планируемым оборудованием ООО UMS. |

1-jadval. Filtrlar spetsifikatsiyasi /

Таблица 1. Спецификация фильтров:

| Parametr / Параметр | Qabul Прием | Uzatish Передача |
| --- | --- | --- |
| Chastota diapazoni Частотный диапазон | 845-855 MHz | 804-814 MHz |
| Aniq kanal nomeri EUARFCN va polosa kengligi Номер канала EUARFCN и ширина полосы | 24330 (10 MHz) | 6330 (10 MHz) |
| Kiritiladigan susayishlar Вносимые затухания | 2,1 dB gacha До 2,1 дБ | 2,5 dB gacha До 2,5 дБ |
| Qaytish yo’qotishlar Возвратные потери | 18 dB dan kam emas Не менее 18 дБ |  |
| To’lqin qarshiligi Волновое сопротивление | 50 Ω |  |
| Rad etish koeffitsienti Коэффициент режекции | 859-875 MGts diapazonida 45 dB gacha До 45 на диапазоне 860-875 МГц |  |
| Maksimal yetkazib beriladigan quvvat Максимально подводимая мощность | - | 100 Vt gacha До 100 Вт |
| Passiv intermodulyatsiya Пассивная интермодуляция (PIM) | Ikki fiderni 2*43 dBm quvvatda ulaganda uchinchi garmonikada — -150 dBc gacha До -150 dBc на третьей гармонике при подводе двух фидеров при мощности 2*43 dBm |  |
| Razyom turi Тип разъема | 4.3-10 female |  |
| IP himoyasi IP протекция | IP 67 |  |
| O’lchamlari Размеры | 400 * 350 * 200 mm gacha (ulagichlar va mahkamlagichlarni hisobga olmaganda) До 400*350*200 мм (без учета разъемов и крепления) |  |
| Og’irligi Вес | 30 kg gacha До 30 кг |  |
| Ekspluatatsiya harorati Температура эксплуатации | -20 … +60 ℃ |  |
| Mahkamlash turi Тип крепления | Devorga yoki trubaga К стене либо к трубе |  |
| Sertifikatlash Сертификация | Muvofiqlik sertifikati majburiy ravishda bo‘lishi kerak Обязательное наличие сертификата соответствия |  |
| Quvvat va AISG signallarining skvoz (toʻgʻridan-toʻgʻri) oʻtkazilishi Сквозное прохождение питания и сигналов AISG | Majburiy emas Не обязательное |  |
| Yetkazib beriladigan kabel ushbu TTdagi 2-jadvalda ko‘rsatilgan talablarga muvofiq bo‘lishi lozim Поставляемый кабель должен соответствовать требованиям указанных в таблице 2 данного ТЗ | Mufoviq / Соответствует |  |
| Yetkazib beriladigan konnektorlar ushbu TTdagi 3-jadvalda ko‘rsatilgan talablarga muvofiq bo‘lishi lozim Поставляемые разъемы должны соответствовать требованиям указанных в таблице 3 данного ТЗ. | Mufoviq / Соответствует |  |

2-jadval. Koaksial kabelga texnik talablar

Таблица 2. Спецификация коаксиального кабеля:

| Parametr / Параметр |  |
| --- | --- |
| Maxsuslashtirilgan o’lcham Типоразмер подключаемого кабеля | ½ dyuym ½ дюйма |
| Ichki o’tkazuvchining turi Тип внутреннего проводника | Mis yoki mis qoplamli alyuminiy Медь или омедненный алюминий |
| Ichki o’tkazuvchining diametri Диаметр внутреннего проводника | 3,7 мм |
| Dielektrik diametri Диаметр диэлектрика | 12,0 mm |
| Dielektrik turi Тип диэлектрика | Ko’pirtirilgan polietilen Вспененный полиэтилен |
| Tashqi qobiq diametri Диаметр внешней оболочки | 13,3 mm |
| Tashqi o’tkazuvchininq qobiq turi Тип внешнего проводника | Mis gofra, rezbali (yiv) Гофра медная, резьбовая |
| Tashqi qobiq turi Тип внешней оболочки | Polietilen, tikka quyosh nurlari ta’sirida sifatini saqlay oladigan Полиэтилен, без потери свойств под прямыми солнечными лучами |
| To’lqin qarshiligi / Волновое сопротивление | 50 Ω |

3-jadval. Razyom texnik talablari

Таблица 3. Технические характеристики разъемов

| Razyom turi / Тип разъема | 4.3-10 male |
| --- | --- |
| IP | IP67 dan kam emas Не ниже IP67 |
| Razyom tashkil etuvchisi Состав готового разъема | Tayyor razyom uchta komponentdan iborat: - Asos - Tashqi qobiqni mahkamlash gaykasi - Gofr uchun rezbali oraliq mufta Готовый разъем состоит из трех частей - – основа, - – гайка крепления внешней оболочки, - – промежуточной муфты с резьбой под резьбовую гофру |
| Tashqi o’tkazuvchini siquvchisi Тип зажатия внешнего проводника | Gofr shakliga 3,1 mm qadam bilan rezbali buralma ulanish. Резьбовая с шагом 3,1 мм в соответствии с шагом под форму гофры. |
| Oraliq muftaning rezbasi koaksial kabelga rezbasi bo‘ylab burab o‘rnatilishi lozim Резьба промежуточной муфты должен накручиваться на коаксиальный кабель по резьбе. | Mos / Mos emas Соответствует / не Соответствует |
| Ishlangah shakli Вид исполнения | To’g’ri Прямой |
| To’lqin qarshiligi Волновое сопротивление | 50 Ω |
| TTTk, dan ko’p emas КСВ, не более | 1,2 |
| So’nish Вносимые затухания | 0,3 dB dank ko’p emas Не более 0,3 дБ |
| PIM qiymati (3-tartibli) Значение PIM (3-го порядка) | ≤-115 dBm @2*20 W, 900 MHz |
| Ichki o’tkazuvchi qoplamasi Покрытие внутреннего проводника | kumush серебро |
| Tashqi o’tkazuvchi qoplamasi Покрытие внешнего проводника | Trimetall триметалл |
| Ekspluatasiya harorati Температура эксплуатации | -20 … +60 ℃ |
| Maksimal chastota Макс. Частота | 3000 MHz |

| Yetkazib berish boʻyicha talablar Barcha oʻrnatish (installyatsiya) materiallari, ular tashish va yetkazib berish vaqtida har qanday shikastlanishdan himoya qilinishini taʼminlaydigan, hamda yuklarga ishlov berishning umumiy qabul qilingan standartlariga rioya etgan holda, tegishli transport turida yetkazib berilishi uchun tegishli oʻramga ega boʻlishi kerak. | Требования по доставке Весь объём инсталляционных материалов должен иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую их защиту и предохраняющую Изделия от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами. |
| --- | --- |
| Komplektatsiya boʻyicha talablar Quyidagi markirovka Yetkazib beruvchi tomonidan qadoqlash qutisining ikki yon tomoniga yopishtirilishi va quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:Shartnoma №,Yukning manzil joyi,Yukni qabul qiluvchi,Yukni joʻnatuvchi,Mahsulotlarning nomi, Brutto vazn / Netto vazn, kg, Gabaritlar (uzunlik * eni * balandlik).«Aylanmasin», «Ehtiyot boʻling», «Quruq joyda saqlansin» kabi belgilar va tashishda eʼtiborni jalb qiluvchi umumiy qabul qilingan tasvirlar yukning oʻziga xos xususiyatlari hamda qayta yuklash va tashish boʻyicha turli talablarga muvofiq har bir qadoqlash qutisining ikki yon tomoniga yopishtirilishi kerak. | Требования по комплектации Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Поставщиком на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию: -Контракт №, -место назначения груза, -грузополучатель, -грузоотправитель, -наименование Изделий, -вес брутто/вес нетто (кг), - габариты (длина * ширина * высота). Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке |
| Filtrlar xizmat koʻrsatishni talab qilmasligi va ekspluatatsiya davrida qoʻshimcha xarajatlarga ega boʻlmasligi kerak. | Фильтры не должны быть обслуживаемыми и не должны иметь дополнительные расходы во время эксплуатации. |
| Yetkazib beruvchi filtrlarning komplektatsiyasini va buning uchun zarur boʻlgan kabel yigʻmalarini (sborlarini) quyidagi jadvalga muvofiq taqdim etishi lozim | Поставщик должен предоставить комплектацию фильтров и необходимые для этого кабельные сборки, согласно таблице ниже |

4-jadval.Yetkazib beriladigan uskunalar soni

Таблица 4. Количество поставляемого оборудования

| 1 | Filtrlar soni Количество фильтров | 200 dona 200 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1/2 kabel uchun 4.3-10 turdagi YuCH Разъем ВЧ 4,3-10 для ½ кабеля | 800 dona 800 шт. |
| 3 | 1/2 o‘lchamdagi egiluvchan, gofirlangan koaksial kabel Коаксиальный кабель типоразмера ½ гибкий, гофрированный | 2000 metr 2000 метров |

| Installyatsiya materiallari Buyurtmachi tomonidan shartnoma/kontrakt imzolangan kundan boshlab oldindan toʻlov amalga oshirilgan kundan keyin 100 kalendar kundan oshmagan muddatda bir partiya (bir yetkazib berish) bilan taʼminlanishi kerak.Mahsulotlarni yetkazib berish | Инсталляционные материалы должны быть поставлены одной поставкой, в срок не более 90 календарных дней со дня осуществления предоплаты со стороны Заказчика в соответствии с подписанным договором/контрактом на поставку. |
| --- | --- |
| Shef-montaj boʻyicha talablar Yetkazib beriladigan oʻrnatish (installyatsiya) materiallari boʻyicha shef-montaj va ishga tushirish-sozlash boʻyicha talablar qoʻyilmaydi. | Требования к шефмонтажу Требования к шефмонтажу и пуско-наладке поставляемого инсталляционным материалам не предъявляются. |
| Personalni oʻqitish boʻyicha talablar Yetkazib beriladigan oʻrnatish (installyatsiya) materiallari boʻyicha personalni oʻqitishga talablar qoʻyilmaydi. | Требования к обучению персонала Требования к обучению персонала поставляемого инсталляционного материала не предъявляются. |
| Hujjatlashtirish boʻyicha talablar Yetkazib beruvchi quyidagilarni oʻz ichiga olgan texnik, loyiha (proyekt) va montaj hujjatlarini elektron va qogʻoz koʻrinishida taqdim etishi shart: -Oʻrnatish (installyatsiya) materiallarining batafsil konfiguratsiyasi va texnik xususiyatlari (elektr energiyasini isteʼmol qilish va issiqlik ajralishi qiymatlari, qarshilik, yaroqlilik muddati va boshqa parametrlar); - Funksional tavsif (filtr, ulagichlarning tavsifi); - Oʻrnatish (montaj) va ekspluatatsiya boʻyicha yoʻriqnoma va boshqalar. | Требования по документации Поставщик обязан предоставить на электронном и бумажном носителях техническую, проектную и монтажную документацию, содержащую: -Детальную конфигурацию и технические характеристики инсталляционных материалов (величины электропотребления и тепловыделения, сопротивление, срок годности и другие параметры); - Функциональное описание (описание фильтра, разъемов); Руководство по монтажу и эксплуатации и пр. |
| Kafolat muddati tovarni qabul qilish sanasidan boshlab 12 oydan kam boʻlmasligi kerak. | Гарантийный срок должен быть не 12 месяцев с даты приёмки товара. |
| Yetkazib beruvchining kafolat majburiyatlari muddati yetkazib beriladigan tovar miqdori boʻyicha qabul qilish dalolatnomasi imzolangan sanadan boshlab hisoblanadi. | Срок гарантийных обязательств Поставщика будет исчисляться от даты подписания акта приемки по количеству поставляемого товара . |
| Sifat va miqdor boʻyicha qabul qilish dalolatnomasi tovar koʻzdan kechirilgandan va Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangandan soʻng imzolanadi. | Акт приемки по качеству и качеству подписывается после осмотра товара и подтверждения заказчиком. |
| Kafolatli va kafolatdan keyingi texnik qoʻllab-quvvatlash quyidagi xizmatlarni oʻz ichiga olishi kerak: - Nosoz oʻrnatish (installyatsiya) materiallarini taʼmirlash va almashtirish xizmatlari. - Filtrlarning ish faoliyatini qoʻllab-quvvatlashga yoki nosozliklar, uzilishlar yuzaga kelgan taqdirda ularning ish faoliyatini tiklashga qaratilgan texnik yordam. - Uskunani ekspluatatsiya qilish masalalari boʻyicha Buyurtmachi mutaxassislariga konsultatsiyalar. | В гарантийную и послегарантийную техническую поддержку должны быть включены следующие услуги: - Услуги ремонта и замены неисправных инсталляционных материалов. - Техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности фильтров, либо, в случае возникновения отказов, обрывов, восстановление работоспособности. - Консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования. |
| Yetkazib beruvchi kafolat muddati davomida filtrni (yoki uning qismlarini) bepul taʼmirlash (almashtirish), aniqlangan nuqsonlar va kamchiliklarni bartaraf etishni taʼminlashga majburdir. | Поставщик обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) фильтра (его частей), устранение выявленных дефектов и недостатков. |
| Yetkazib beruvchi kafolat muddati davomida uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilarining (tarkibga kiruvchi va yetkazib berilayotgan oʻrnatish materialining ajralmas qismi boʻlgan) aniqlangan nuqsonlari va kamchiliklarini bartaraf etish, filtrni (yoki uning qismlarini) bepul taʼmirlash (almashtirish) ni taʼminlashga majburdir. | Поставщик обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) фильтра (его частей), устранение выявленных дефектов и недостатков сторонних производителей (входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого инсталляционного материала). |
| Yetkazib beruvchi yetkazib berilayotgan uskunaning/oʻrnatish materiallarining nosoz qismlarini kafolat muddati tugaganidan keyin kamida $6$ yil davomida taʼmirlash yoki almashtirish, texnik qoʻllab-quvvatlash imkoniyatini tasdiqlashi yoki ishlab chiqarishdan olingan (eski) uskunani kafolatdan keyingi qoʻllab-quvvatlash va taʼmirlash boʻyicha oʻz shartlarini taklif qilishi lozim. | Поставщик подтверждает возможность ремонта или замены неисправных частей поставляемого оборудования/инсталляционных материалов, его технической поддержки в течение не менее 6 лет после истечения срока гарантии или предлагает свои условия по послегарантийной поддержке и ремонту оборудования, снятого с производства. |
| Yetkazib beruvchi nuqsonli/nosoz uskunani/oʻrnatish materialini taʼmirlash uchun uzatish va taʼmirdan qaytarish algoritmini taqdim etishi kerak. | Поставщик должен предоставить алгоритм передачи и возврата из ремонта дефектного/неисправного оборудования/ инсталляционного материала: |
| Yetkazib beruvchi taʼmirdan qaytarish muddatlarini koʻrsatishi kerak (oʻrnatish materialini Yetkazib beruvchiga rasman yuborilgan paytdan boshlab 60 kalendar kundan koʻp boʻlmasligi kerak). Muddati kalendar kunlarda koʻrsatilsin. | Поставщик должен указать сроки возврата из ремонта (не более 60 календарных дней с момента официальной отправки инсталляционного материала Поставщику). Указать срок в календарных днях. |
| Yetkazib beruvchi muammoning eskalatsiyasi (yuqori pogʻonaga olib chiqilishi) paytida yechim olinishini kafolatlash jarayonini tushuntirib berishi lozim. | Поставщик должен разъяснить процесс гарантирования получения решения при эскалации проблемы. |
| Tijorat taklifini taqdim etishda quyidagi muvofiqlik jadvalini (ilova) firma blankasida toʻldirish va taqdim etish zarur. | При подаче предложения, необходимо заполнить и предоставить на фирменном бланке таблицу, прилагаемый к данному ТЗ. |

| Tuzuvchilar: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RTR guruhi eksperti | ____________________ | Karayev A.U. |
| RTR guruhi rahbari | ____________________ | Nugmanov A.X. |
| Kelishildi: TRD direktori | ____________________ | Tsay V.Yu. |
| TRD direktori o’rinbosari | ____________________ | Hasanov A.A. |
| P va RTM Bo’lim boshlig’i | ____________________ | Nabiev X.A. |