Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация

| № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. сум с НДС | Общая стоимость сум с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникет Стеклянный распашной левая сторона | Распашной турникет, Бесщеточные моторы привода, Корпус стоек полностью из стали марки SUS304,толщиной 1.5 мм; Створки из акрила; Проход в одном или двух направлениях, Встроенные считыватели, Встроенный контроллеров, Защита прохода 12 парами ИК-барьеров, пропускная способность от 20 до 60 человек в минуту, Ширина прохода 600 мм (до 1100 – опционально), Рабочие температуры: -250С~+700С, Срок службы – более 5 млн.ч, Левая стойка с одним отверстием для ASI | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Турникет Стеклянный распашной правая сторона | Распашной турникет, Бесщеточные моторы привода, Корпус стоек полностью из стали марки SUS304,толщиной 1.5 мм; Створки из акрила; Проход в одном или двух направлениях, Встроенные считыватели, Встроенный контроллеров, Защита прохода 12 парами ИК-барьеров, пропускная способность от 20 до 60 человек в минуту, Ширина прохода 600 мм (до 1100 – опционально), Рабочие температуры: -250С~+700С, Срок службы – более 5 млн.ч, Правая стойка с одним отверстием для ASI | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Турникет Стеклянный распашной середина | Распашной турникет, Бесщеточные моторы привода, Корпус стоек полностью из стали марки SUS304,толщиной 1.5 мм; Створки из акрила; Проход в одном или двух направлениях, Встроенные считыватели, Встроенный контроллеров, Защита прохода 12 парами ИК-барьеров, пропускная способность от 20 до 60 человек в минуту, Ширина прохода 600 мм (до 1100 – опционально), Рабочие температуры: -250С~+700С, Срок службы – более 5 млн.ч, Средняя стойка два отверстия для ASI | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Терминал распознавания лица | AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц и Wi-Fi. В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубокого обучения. Поддерживает открытие через распознавание лица, IC карту, пароль, QR-код и их комбинации; также поддерживается открытие замка в определённые интервалы времени. Сенсорный экран 7”, разрешение 600*1024; Поддерживает 50 000 лиц, 50 000 пользователей, 100 000 карт, 50 000 паролей и 300 000 записей; Поддержка TCP/IP, WiFi, OSDP, RS485. Wiegand вход/выход. Питание DC12V. | шт. | 10 |  |  |
| 5 | Кронштейн для крепления терминала на турникет | Кронштейн для установки Терминалов доступа на турникет. Совместимый с моделями поставляемых турникетов. | шт. | 10 |  |  |
| 6 | Инсталляция турникетов | Проведение работ по демонтажу, монтажу турникетов (пусконаладочные работы) | шт. | 7 |  |  |
| 7 | Инсталляция терминалов | Проведение работ по монтажу терминалов (пусконаладочные работы. | шт. | 10 |  |  |
| 8 | Работы по расширению площадок для новых турникетов | Работы по расширению площадок для новых турникетов (перенос стены AKFA, изготовление и монтаж стеклянных перегородок, замена кафеля на полу и т.п. на КПП центральном и воротах) | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2025 г.